《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2 社会环境简况	12

3 环境质量现状	15

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	21

5.1 工艺流程简述	21

5.2主要污染工序污染源强	21

5.3污染物防治措施与对策	23

5.4 清洁生产措施	24

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	27

7 环境影响分析	28

7.1 施工期环境影响简要分析	28

7.2 营运期环境影响分析	28

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

9 环保审批原则符合性分析	33

10 结论与建议	36

10.1环评结论	36

10.2 环保建议	37

10.3 环评总结论	38

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万双工艺鞋技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州民达鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱利民 |  |  |  | 联系人 |  | 李松 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区临浦镇苎萝村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15968822558 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311201 |  |
| 建设地点 | 萧山区临浦镇苎萝村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 纺织面料鞋制造C-1951 |  |  |
| 厂房面积 | 4000m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 150万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 8 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.3％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州民达鞋业有限公司成立于2004年2月，位于萧山区临浦镇苎萝村，公司于2012年2月（萧环建【2012】244号）通过萧山区环保局审批，审批内容为年制造、加工工艺鞋40万双的生产规模。现因发展需要，实施“零土地”技改，将原审批的风机、手工上胶台等设备改建成自动流水线一条，实施年产40万双工艺鞋的生产规模，技改项目不改变原审批的生产规模、生产工艺。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中的“22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”内的“其他”，等级为环境影响报告表，故项目需编制环境影响报告表。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，确定项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，并通过对有关资料的整理、分析和计算，按环评技术导则要求编制了环境影响报告，报请审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，由第八届全国人大常委会第二十二次会议于1996.10.29通过，1997.3.1起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法》，由第九届全国人大常委会第三十次会议于2002.10.28通过，2003.9.1起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，由第十届全国人大常委会第十三次会议于2004.12.29修订通过，2005.4.1起施行； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014修正)》（浙江省人民政府令第321号，2014.3.13起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； (7)《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》 D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2008； (3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ/T2.3-93； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (7)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (8)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 原审批生产规模; 技改新增规模; 最终生产规模. 工艺鞋; 40万双/年; 0; 40万双/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 现有; 扩建新增; 最终; 备注. 1; 前帮机; 1台; 3台; 4台; /. 2; 后帮机; 1台; 1台; 2台; /. 3; 压底机; 1台; 3台; 4台; /. 4; 钉跟机; 1台; 1台; 2台; /. 5; 自动流水流; 1条; 1条; 2条; /. 6; 空压机; 1台; 0; 1台; /. 7; 打包机; 2台; 0; 2台; /. 8; 裁料机; 2台; 1台; 3台; /. 9; 缝纫机; 12台; 18台; 30台; /. 10; 风机; 6台; -6台; 0; /. 11; 手工上胶台; 7个; -7个; 0; /. 注：部分生产设备为备用设备，比如缝纫机等。 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 技改新增主要原辅材料用量; 项目最终主要原辅材料用量. 1; 鞋底; 40万双/a; 0; 40万双/a. 2; 面料（帆布、PU布等）; 8万m/a; 0; 8万m/a. 3; EVA中心底; 3000双/a; 0; 3000双/a. 4; PVC里料; 8万m/a; 0; 8万m/a. 5; 无苯麻编氯丁胶浆; 2t/a; -2t/a; 0. 6; PU胶; 0; 2t/a; 2t/a. 7; 水性胶; 0; 1t/a; 1t/a. 8; 水; 600t/a; 0; 600t/a. 9; 电; 8万KW.h/a; 4万KW.h/a; 12万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工20人(技改不新增)，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水，年生活用水量为600t（以职工人数新增20人、100L/人.d、年工作300d计）。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为480t/a（排放系数以0.8计），污水处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为12万KW.h，扩建新增4万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区临浦镇苎萝村，其厂房租用杭州萧山东亚金属物资有限公司所属工业用房,面积4000m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约100万元，实施年产40万双工艺鞋的生产规模。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现有项目正常情况下实行白班8小时生产，年工作300天，企业现有企业产品方案、原辅材料用量、设备情况等见1.1章节中分析。由于扩建项目的生产工艺、产污环节等与原有项目均无变化，故本环评对原有污染物排放情况不作具体分析，通过现场踏勘和参考原审批的环评报告，与本项目有关的现有项目主要污染物产生及排放情况见表1-4。 表1-4 原有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 防治措施; 是否符合环保要求. 大气污染物; 胶水; 有机废气; 0.8t/a; 车间通风; 否. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 480t/a; 生活污水经化粪池处理后纳管排放; 是. CODCr; 300mg/l 0.144t/a. SS; 250mg/l 0.12t/a. NH3-N; 25mg/l 0.012t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理; 是. 车间; 布边角料、废包装材料; 0; 收集后出售给物资回收公司; 是. 车间; 废胶水桶; 0; 由胶水供应商回收利用; 是. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)。; 是. 现有项目主要环境问题： 1、胶水有机废气未按环保审批要求需要收集后经活性炭吸附处理后达到《大气污染综合排放标准》GB16297-1996中二级标准排放。 整改要求： - 扩建项目完成后，胶水有机废气需要收集后经光催化氧化处理后达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2046—2017）中表2 大气污染物特别排放限值。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目位于萧山区临浦镇苎萝村，项目东面为来氏铸造，南面为苎萝路，西面为03省道东复线，北面为三力机械，项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有 8000 年。公元 2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元 742 年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988 年撤县设市，2001 年 3 月 25 日，撤市设区。 萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。全区总面积1420.22 平方公里，现辖有 12 个建制镇，14 个街道区委、区政府驻地北干街道。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过 10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县(市)”、“全国明星县(市)”、“全国十大财神县(市)”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县(市、区)”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县(市)。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县(市、区)级首位。 2016 年实现地区生产总值 1632.18 亿元，增长 7.7%；财政总收入 267.41 亿元,增长 12%，一般公共预算收入 163.7 亿元，增长 16.5%；固定资产投资 800.31 亿元，增长 13.4%；社会消费品零售总额 588.91 亿元，增长 10.3%；出口总额 526.53 亿元，增长 2.7%；高新技术产业增加值增长 10.5%；城镇常住居民人均可支配收入55712 元，农村常住居民人均可支配收入 31849 元，分别增长 8.2%和 8.5%；城镇登记失业率 2.13%。完成区十五届人大五次会议明确的主要目标任务。 2、临浦镇概况 临浦镇位于富饶的钱塘江南岸 ,全镇总面积42.48平方公里,下辖21个行政村、12居民社区,驻临浦省市区属单位45个 , 总人口6万,是全国小城镇综合改革试点单位,浙江省中心镇,省百强镇 ,杭州市发展"临浦组团 " 核心镇,萧山区发展"一核三组团"成员。 临浦区位优势突出,交通便捷,03省道复线穿镇而过,杭金衢高速公路设有临浦接口,浙赣铁路设有客货两用火车站,距杭州萧山国际机场半小时车程,境内的西小江、浦阳江、杭南运河等构成了畅通的水系,水、陆、空的交通网络体系,拉近了临浦与外界的联系。 临浦历史悠久,早在宋代就形成集市,曾是"浙江六大米市"之一,自古商贸发达,物资繁盛,素有"小上海"的美誉。临浦人杰地灵,古代四大美女西施就出生在临浦施家渡村,至今尚存有西施古迹群；现代历史演义家蔡东藩在这里教书育人、著书立说；还有追随孙中山的汤寿潜及老一辈革命家俞秀松等都留下了历史的足迹。这里还有峙山、茅潭江等秀山胜水,构成了临浦典型的" 鱼米之乡 " 。 - 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰类）项目； 严格执行《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》导向目录。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中禁止（淘汰）类项目。 本项目位于优化准入区内，属于二类企业中“122、鞋业制造（使用有机溶剂的）”，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本环评引用萧山区环境监测站 2018 年萧山区萧紹边界站的大气监测数据，监测结果统计汇总详见表3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 时间; SO2 24小时平均浓度; NQ2 24小时平均浓度; PM10 24小时平均浓度. 2018-02-27; 0.011; 0.045; 0.049. 2018-02-26; 0.011; 0.033; 0.048. 2018-02-25; 0.007; 0.037; 0.054. 2018-02-24; 0.008; 0.061; 0.057. 2018-02-23; 0.012; 0.029; 0.039. 2018-02-22; 0.007; 0.026; 0.050. 2018-02-21; 0.006; 0.022; 0.038. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 超标率; 0; 0; 0. 从上述监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，周围主要为种植农作物及苗木等为主，品种较多，植被覆盖较高，陆生生态环境质量较好，无水土流失现象。 4、声环境质量现状 根据现场调查，项目四面为03省道东复线，故项目选址地西面环境噪声功能区划分属4类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其它厂界环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年6月15日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 55.2; 56.2; 63.5; 55.2. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 厂区及周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 厂区及周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 噪 声; 厂区及周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 非甲烷总烃; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2046—2017）中相应排放限值，具体见表4-4。 表4-4 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2046—2017） 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 厂界大气污染物排放限值. 挥发性有机物; 所有企业; 40mg/m3; 2.0mg/m3. 2、废水 项目所在污水已经接管，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳管排放，最终经萧山城市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B标准后排放具体见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级; 钱江污水处理厂出水水质指标(GB18918-2002)一级 B 标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 500; 60; mg/L. BOD5 ≤; 300; 20; mg/L. SS ≤; 400; 20; mg/L. NH3-N ≤; /; *2.5; mg/L. 石油类 ≤; 20; 3; mg/L. 氨氮限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即NH3-N 35mg/L。 *注：据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[2014]221 号)，氨氮对纳管企业按照 2.5mg/L 核算。 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、CODCr、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr 0.044t/a（60mg/L）、NH3-N 0.0502t/a（2.5mg/L）。本项目废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 技改项目不改变原审批工艺鞋的生产规模，具体的生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：技改项目不改变原审批工艺鞋的生产工艺，根据客户确认的样品及鞋子的款式进行面料下料、缝制，然后进成型线组装，检验合格后包装出厂。 生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、布边角料、废包装材料、胶水有机废气、废胶水桶和设备噪声。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目主要大气污染物为胶水有机废气。 项目成型过程中采用的胶水为PU胶和水性胶，会挥发出有机废气，这些废气成分复杂，难以定性，本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃表示。本环评有机废气排放量参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》，本项目非甲烷总烃排放情况见下表： 表5-1 本项目非甲烷总烃排放情况 类别; 用量; 产污系数; 产生量; 产生速率. PU胶; 1.5t/a; 0.83 kg VOCs /kgPU胶; 1.245t/a; 0.519kg/h. 水性胶; 1.5t/a; 0.008 kg VOCs /kgPU胶; 0.012t/a; 0.005kg/h. 合计; 1.257t/a; 0.524kg/h. 类比同类项目调查，项目胶水在厂区的挥发量约占85%，其余的15%在运输、销售过程中的挥发，则本项目非甲烷总烃产生量为1.069t/a。 2、废水 本项目废水主要为生活污水。 本项目劳动定员20人（技改不新增），日生活用水量为2.0t（以100L/人.d计），年生活用水量为600t（以年工作300d计），年排放生活污水为480t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.144t/a、SS 0.120t/a、NH3-N 0.012t/a。 ### 3、固体废弃物 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理，本项目废胶水桶由销售商回收重复利用，故本项目废胶水桶可以不作为固体废物管理，因此本项目新增固废主要为员工生活垃圾、废包装材料、布边角料。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固废主要为生活垃圾。生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，产生量约3t/a(按工作日300d、职工20人计)。 （2）工业固体废弃物 本项目工业固废主要为废包装材料、布边角料，产生量6t/a。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 3. 2; 废包装材料、布边角料; 车间; 固; 面料、塑料等; 6. 根据《固体废物鉴别导则》（试行），判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; D1Q1. 2; 废包装材料、布边角料; 车间; 固; 面料、塑料等; 是; R2Q2. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废包装材料、布边角料; 车间; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 3. 2; 废包装材料、布边角料; 车间; 固; 面料、塑料等; 工业固废; /; 6. ### 4、噪声 扩建项目主要产噪设备为下料机、生产流水线等，主要噪声源统计见表5-6。 表5-6 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 前帮机; 60～70; /. 2; 后帮机; 60～70; /. 3; 压底机; 60～70; /. 4; 钉跟机; 60～70; /. 5; 自动流水流; 60～70; /. 6; 空压机; 80～85; /. 7; 打包机; 60～65; /. 8; 裁料机; 60～70; /. 9; 缝纫机; 60～70; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目主要大气污染物为胶水有机废气。 要求企业在废气产生点安装收集装置，胶水有机废气收集后经光催化氧化装置处理后高空排放，则处理后，有机废气排放量为0.136t/a，排放浓度11.3mg/m3，排放速率0.057kg/h（风量5000m3/h，处理效率85％，收集效率85％计），无组织排放量0.155t/a。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 纳管排放 本项目废水“三本帐”汇总见表5-6。 表5-6 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 生活 污水; 480; CODCr; 300mg/l 0.144t/a; 0; 300mg/l 0.144t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.120t/a; 0; 250mg/l 0.120t/a. NH3-N; 25mg/l 0.012t/a; 0; 25mg/l 0.012t/a. 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、布边角料、废包装材料。布边角料、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。 4、噪声 本项目产噪声主要设备为下料机、生产流水线等，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为8万元,主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的5.3%左右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 化粪池、污水处理费; 1. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 4; 废气治理; 废气治理措施; 5. 总计; /; 8. ## 5.5项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 技改项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 技改前; 本项目; 技改后. 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 480; 480; 480; 0; 480; 0. COD; 0.144; 0.144; 0.144; 0; 0.144; 0. 氨氮; 0.012; 0.012; 0.012; 0; 0.012; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 3; 0; 0; 0; 0. 其它固废; 0; 6; 0; 0; 0; 0. 废气; 非甲烷总烃; 0.8; 1.069; 0.291; 0.8; 0.291; -0.509. ## 5.6清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州民达鞋业有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 成型 | 非甲烷总烃 |  | 1.069t/a | 0.136t/a，11.3mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 480t/a | 480t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.144t/a | 300 mg/L，0.144t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.120t/a | 250 mg/L，0.120t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.012t/a | 25 mg/L，0.012t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 布边角料、废包装材料 |  | 6t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目产噪声主要设备为下料机、生产流水线等，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目位于萧山区临浦镇苎萝村，其厂房租用杭州萧山东亚金属物资有限公司所属工业用房，面积4000m²，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目主要大气污染物为胶水有机废气。 要求企业在废气产生点安装收集装置，胶水有机废气收集后经光催化氧化装置处理后高空排放，则处理后，有机废气排放量为0.136t/a，排放浓度11.3mg/m3，排放速率0.057kg/h（风量5000m3/h，处理效率85％，收集效率85％计），无组织排放量0.155t/a，无组织排放浓度1.35mg/m3（按车间容积6000m3，通风次数8次/h计，）《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/ 2046—2017）中表2 大气污染物特别排放限值和表4厂区大气污染物排放限值，因此对周围空气环境影响不大。 卫生防护距离 本项目无组织排放源胶水废气排放量0.155t/a（0.065kg/h），根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）中的规定，本评价计算其相应的卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，从（GB/T13201 -91）中查取； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 经计算无组织排放的塑料裂解废气卫生防护距离1.442m，按规范经相应提级后确定为50m。项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点，因此可以满足卫生防护距离要求。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，对无组织排放的废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离。本项目生产车间大气防护距离见表 7-1所示。 表 7-1生产车间大气环境防护距离 废气名称; 胶水废气. 无组织排放量 kg/h; 0.065. 环境标准 mg/m3; 2. 排放面源长度 m; 60. 排放面源宽度 m; 20. 面源有效高度 m; 5. 大气环境防护距离（划分值）m; 无超标点. 从表 7-1计算结果可知，本项目大气环境防护距离计算结果为无超标点。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约480t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.144t/a、SS0.120t/a、NH3-N 0.012t/a。生活污水经化粪池处理后纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、布边角料、废包装材料。布边角料、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目产噪设备主要设备为下料机、生产流水线等，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约70dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-2。 表7-2 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 1200; 70; 25; 45. 按成型车间面积计。 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝45＋10lg（2×1200）＝78.8dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-3。 表7-3 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 30; 37.5; 41.3; 60; 达标. 2; 南厂界; 10; 28.0; 50.8; 60; 达标. 3; 西厂界; 30; 37.5; 41.3; 70; 达标. 4; 北厂界; 10; 28.0; 50.8; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、公众调查结论 本项目于2018年7月16日～7月27日在厂门口和村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图5。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 成型 | 胶水有机废气 | 收集后经光催化氧化后高空排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 车间 | 布边角料、废包装材料 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区”内， 属规划功能区域内扩建，项目为二类工业中“122、鞋业制造（使用有机溶剂的）”，营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr 0.024t/a、NH3-N 0.003t/a。本项目废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区临浦镇苎萝村，根据企业提供的房产证，明确用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据监测数据，本项目所在地大气、水、声环境质量均能达到相应标准要求。在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-5浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 - 9.5“浙江省挥发性有机物污染整治方案”符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，本项目属于制鞋行业。 表9-1 与《浙江省挥发性有机污染物整治方案》有关制鞋行业要求对照分析 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 1; 企业使用的胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包用胶粘剂》(GB19340-2003)标准要求，鼓励使用水性环保型胶粘剂，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂。; 本项目使用的水性胶和PU胶符合国家强制性标准《鞋和箱包用胶粘剂》(GB19340-2003)标准要求。; 符合. 2; 高频压型、印刷、发泡、注塑、鞋底喷漆、粘合等产生VOCs废气的工序应设有机气体收集系统且密闭效果良好，配套净化装置。; 粘合过程中产生的VOCs废气收集后经光催化氧化处理后通过排气筒高空排放。; 符合. 3; 废气净化处理可采用低温等离子、光催化氧化、吸附、吸附浓缩-焚烧等工艺，确保设施正常运行。; 符合. 4; 含有机溶剂的原料要密闭储存。; 本项目胶水购买后可以直接使用，不需要配套有机溶剂。; 符合. 综上所述，本项目符合浙江省挥发性有机物污染整治方案要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州民达鞋业有限公司位于萧山区临浦镇苎萝村，其厂房租用杭州萧山东亚金属物资有限公司所属工业用房，面积4000m²，为合法建筑。实施年产40万双工艺鞋的生产规模 2、当地环境质量 项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 根据近年来对项目附近水体水质的监测，项目附近地表水水质可以满足Ⅲ类水质标准，水环境质量现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，周围主要为种植农作物及苗木等为主，品种较多，植被覆盖较高，陆生生态环境质量较好，无水土流失现象。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、4a类标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为8万元，主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的5.3%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 成型; 胶水有机废气; 收集后经光催化氧化后高空排放; 1.069t/a. 水污染0物; 员工; 生活污水; 废水量; 化粪池处理后纳管排放; 480t/a. CODCr; 300mg/l 0.144t/a. SS; 250mg/l 0.120t/a. NH3-N; 25mg/l 0.012t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 3t/a. 车间; 布边角料、废包装材料; 收集后出售给物资公司再利用; 6t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要设备为下料机、生产流水线等，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 表10-2技改项目实施前后产品、原辅材料、能源消耗、产排污情况等对照表 名称; 技改前; 技改后; 增减情况. 产品; 工艺鞋; 40万件/a; 40万件/a; 0. 主要原辅材料及能源消耗; 鞋底; 40万双/a; 40万双/a; 0. 面料（帆布、PU布等）; 8万m/a; 8万m/a; 0. EVA中心底; 3000双/a; 3000双/a; 0. PVC里料; 8万m/a; 8万m/a; 0. 无苯麻编氯丁胶浆; 2t/a; 0; -2t/a. PU胶; 0; 1.5t/a; +1.5t/a. 水性胶; 0; 1.5t/a; +1.5t/a. 水; 600t/a; 600t/a; 0. 电; 8万KW.h/a; 12万KW.h/a; +4万KW.h/a. 废气; 胶水有机废气; 0.324t/a(环评审批排放量); 0.291t/a; -0.033t/a. 固废; 0; 0; 0. 废水; 600t/a; 600t/a; 0. 根据表10-2分析，技改项目实施后，技改项目实施后，废气排放总量较原环评审批量减少了0.033t/a，废水、固废排放量与原审批保持一致。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后达标排放，对周围空气环境无影响。 （2）水 本项目废水主要为职工生活污水。 全厂生活污水产生量约480t/a，各污染物产生量分别为：CODCr0.144t/a、SS0.120t/a、NH3-N 0.012t/a。生活污水经化粪池处理后纳管排放。项目排放污染物CODCr0.144t/a、SS0.120t/a、NH3-N 0.012t/a，由于本项目生活污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，年产40万双工艺鞋技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。