杭州空港石油有限公司加油站

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州空港投资开发有限公司

编制单位：杭州空港投资开发有限公司

2018年7月15日

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2建设内容	4

3.3主要设备	4

3.4公用工程	4

3.5生产工艺流程	5

四、环境保护设施	6

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	6

4.2 环保投资	6

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	6

5.1环评措施	8

5.2环评结论	8

5.3环评批复意见	8

六、验收执行标准	10

6.1 噪声	10

6.2 废水	10

*NH3-N的纳管标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。	10

6.3 废气	10

七、验收监测内容	12

7.1 监测目的	12

7.2 监测内容	12

八、质量保证和质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2仪器名称及编号	13

九、验收监测结果	15

十、验收监测结论	17

10.1 结论	18

10.2 建议	19

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州空港石油有限公司加油站项目

- 建设单位：杭州空港投资开发有限公司

- 建设性质：新建

- 项目位置：杭州空港经济区保税大道以西

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

该项目于2013年9月由杭州市环境保护科学研究设计有限公司编制了环境影响评价登记表，2013年10月通过杭州市萧山区环境保护局备案审批，批文号为萧环建【2013】1652号。

审批规模为零售汽油1000t/a，柴油3000t/a。主要设备为电脑加油机6台24枪，埋地卧式汽油储罐（30m3）3只、埋地卧式柴油储罐（50m3）2只、电脑开票系统1套。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2013年9月，投入试生产（试运行）日期为2015年9月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2018年4月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《杭州空港石油有限公司加油站项目环境影响登记表》，2013年9月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于杭州空港经济区保税大道以西，具体地理位置图如下：

本项目所在地

周围环境图如下：

## 3.2建设内容

该项目于2013年9月由杭州市环境保护科学研究设计有限公司编制了环境影响评价登记表，2013年10月通过杭州市萧山区环境保护局备案审批，批文号为萧环建【2013】1652号。

审批规模为零售汽油1000t/a，柴油3000t/a。主要设备为电脑加油机6台24枪，埋地卧式汽油储罐（30m3）3只、埋地卧式柴油储罐（50m3）2只、电脑开票系统1套。

备注：2018年1月公司网上申报备案了24小时无人值守智能洗车机投放项目，洗车污水采取过滤循环措施后回用于洗车，无生产废水排放。

## 3.3主要设备

表3-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑加油机 | 6台24枪 | 6台24枪 | / |
| 2 | 埋地卧式汽油储罐（30m3） | 3只 | 3只 | / |
| 3 | 埋地卧式柴油储罐（50m3） | 2只 | 2只 | / |
| 4 | 电脑开票系统 | 1套 | 1套 | / |

## 3.4公用工程

- ⑴给排水

- ①给水

- 站区给水主要为营业厅、厕所卫生设施用水和绿化用水，采用冷水用聚乙烯PP-R管就近从市政管网取水，可满足供水的要求。

- ②排水

- 站区污水主要为各用水点排出的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

- ⑵供电

- 本加油站的用电负荷等级为三级，主要负荷力加油机及照明负荷。

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 杭州空港经济区保税大道以西 | 符合 | / |
| 规模 | 零售汽油1000t/a，柴油3000t/a | 符合 | / |
| 设备 | 电脑加油机6台24枪，埋地卧式汽油储罐（30m3）3只、埋地卧式柴油储罐（50m3）2只、电脑开票系统1套 | 符合 | / |

## 3.5生产工艺流程

本项目工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，其工艺流程如下:

图3-1 生产工艺流程

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约50万元，主要为废气处理、废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资2000万元的2.5%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评措施、环评批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评措施、环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评措施、环评批复意见 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 加强站内通风换气，保证空气流通。加强油气回收治理，加油枪、储罐必须配备油气回收装置。 | 已落实。已采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。 2018年4月24日-4月25日监测周期内，加油站厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。 |
| 废水 | 近期，生产过程中产生的厕所污水经化粪池预处理，汇同其他生活污水经处理达到《污水综合排放标准》中一级标准后排放。远期待所在地市政污水管网建成使用后，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后纳管。 | 已落实。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。2018年4月24日-4月25日监测周期内，加油站废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 固体废弃物 | 固废及时清理，生活垃圾由环卫部门定期清运，避免对周围环境产生影响。搞好站内卫生，从源头防止污染。 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处置，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目无危险固废，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 噪声 | 做好进出车辆管理工作，尽量减少按喇叭现象。 站内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标。 | 已落实。高噪声设备已合理布局，采取隔声降噪减振措施，远离敏感点。 |
| 其他 | 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保噪声、粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。 | 已落实。 |

五、环境影响报告主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环评措施

（1）近期，生产过程中产生的厕所污水经化粪池预处理，汇同其他生活污水经处理达到《污水综合排放标准》中一级标准后排放。远期待所在地市政污水管网建成使用后，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后纳管。

（2）加强站内通风换气，保证空气流通。

（3）做好进出车辆管理工作，尽量减少按喇叭现象。

（4）固废及时清理，生活垃圾由环卫部门定期清运，避免对周围环境产生影响。

（5）搞好站内卫生，从源头防止污染。

## 5.2环评结论

建设单位要认真落实本报告提出的各项污染治理措施，落实环评治理经费，切实做好三同时” ，加强环境管理，做好环境污染防治工作。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

## 5.3环评批复意见

要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，做好以下各项工作：

1、项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保噪声、粉尘达标排放；施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀处理达标后方可排放；采取隔音降噪措施，确保边界噪声达标。

2、实行雨污分流，污水经处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中一级标准后方可排放。待有纳管条件后则预处理达到三级标准后纳入城市污水管网。

3、加强油气回收治理，加油枪、储罐必须配备油气回收装置。

4、站内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，危险废物委托有资质单位处置，不得产生二次污染。

6、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

7、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请南阳街道办事处加强日常监督管理。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

## *NH3-N的纳管标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

## 6.3 废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-3。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
|  |  | 20 | 17 |  |  |

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关规定，2010年1月1日起，长江三角洲地区城市加油站必须实施卸油油气排放控制标准和储油加油油气排放控制标准，并且需安装处理装置，处理装置处理效率大于等于90%，处理后油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面平面高度应不低于4m。

各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。加油油气回收管线液阻检测值应小于规定的最大压力限值，具体见表6-4。

表6-4 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

| 通入氮气流量L/min | 最大压力Pa |
| --- | --- |
| 18 | 40 |
| 28 | 90 |
| 38 | 155 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水、厂界无组织非甲烷总烃进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版补增）国家环保局（2007年） |

## 8.2仪器名称及编号

HQ40d便携式pH计                               编号：A016

722N 可见分光光度计                              编号：A069

50.00ml棕色酸式滴定管                             编号：S267

PWC214 电子分析天平                             编号：A010

JDS-106U+ 红外分光测油仪                         编号：A029

FULI 9790Ⅱ 气相色谱仪                          编号：A039

AWA6228多功能声级计                           编号：A070

8.3质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2018年4月杭州通标环境检测技术有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间项目正常运营。

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年4月24日-4月25日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-1废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样时间 | 采样地点 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月24日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.62 | 359 | 24.1 | 88 | 54.1 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.04 | 374 | 26.0 | 100 | 58.8 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.38 | 382 | 27.8 | 104 | 55.3 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.50 | 313 | 22.8 | 76 | 59.3 |
| 4月25日 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.16 | 346 | 24.4 | 88 | 54.8 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.43 | 368 | 25.4 | 100 | 59.0 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.29 | 350 | 21.9 | 92 | 55.6 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.37 | 322 | 20.8 | 80 | 58.9 |

表9-2废水监测结果（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 排放限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月24日 | 4月25日 | 均值 |  |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.39 | 7.31 | 7.4 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 357 | 346.5 | 351.8 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 25.18 | 23.13 | 24.2 | 35 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 92 | 90 | 91.0 | 400 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 56.88 | 57.08 | 57.0 | 100 | 达标 |

2018年4月24日-4月25日监测周期内，杭州空港投资开发有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 9.3.2废气监测

（1）监测点

位于厂区四周。

（2）监测时间

为2018年4月24日-4月25日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，频次为一天三次。

表9-3 2018年04月24日废气检测结果

| 序号 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 厂区东侧（★1） | 1.13 | 1.10 | 1.29 |
| 2 | 厂区北侧（★2） | 1.41 | 1.23 | 1.33 |
| 3 | 厂区西侧（★3） | 1.17 | 1.33 | 1.16 |
| 4 | 厂区南侧（★4） | 1.02 | 1.28 | 1.08 |

表9-4  2018年04月25日废气检测结果

| 序号 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 厂区东侧（★1） | 1.76 | 1.44 | 1.88 |
| 2 | 厂区南侧（★2） | 1.49 | 1.96 | 1.39 |
| 3 | 厂区西侧（★3） | 1.98 | 1.64 | 1.13 |
| 4 | 厂区北侧（★4） | 1.87 | 1.87 | 1.75 |

根据监测结果，2018年4月24日-4月25日监测周期内，杭州空港投资开发有限公司厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。

9.4污染物排放总量核算

# 本项目年排放污水量为243t,化学需氧量、氨氮年排环境量为0.012t、0.0012t。本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2005]155号《关于杭州空港石油有限公司加油站项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

根据监测结果，2018年4月24日-4月25日监测周期内，加油站厂界非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求。根据杭广测检2017（HJ）字第2929号监测报告，本项目油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，加油油气回收管线液阻检测值应小于规定的最大压力限值，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。杭州空港投资开发有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州空港投资开发有限公司

证   明
     
    杭州空港石油有限公司加油站在废气废水监测期间正常运营。特此证明。







                            杭州空港投资开发有限公司

证   明
     
   杭州空港石油有限公司加油站经营过程中产生的生活污水纳入市政污水管网。特此证明。







                                          证明单位：

证明

杭州空港石油有限公司加油站生活垃圾由村集体统一收集后运送至村垃圾中转站。

证明单位：

其他需要说明的事情

萧山区环保局：

杭州空港石油有限公司加油站位于杭州空港经济区保税大道以西，零售汽油1000t/a，柴油3000t/a。主要设备为电脑加油机6台24枪，埋地卧式汽油储罐（30m3）3只、埋地卧式柴油储罐（50m3）2只、电脑开票系统1套。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

现我公司的污染防治措施为：

（1）废气

本项目废气主要为灌注、装卸、加油作业燃料油气态形式逸出进入大气的烃类有机废气。

采用地埋式工艺安放储罐、保持油罐恒温，设有规范的三级油气回收装置，减少烃类废气排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。设置应急隔油池一座，对泄露采取预防措施。

（3）噪声

本项目的主要噪声为加油机运转、车辆进出产生的噪声。进出车辆禁止鸣笛。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

另外，我公司生产过程中不涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

杭州空港投资开发有限公司

噪声、固废污染防治设施验收申请

杭州空港石油有限公司加油站位于杭州空港经济区保税大道以西，零售汽油1000t/a，柴油3000t/a。主要设备为电脑加油机6台24枪，埋地卧式汽油储罐（30m3）3只、埋地卧式柴油储罐（50m3）2只、电脑开票系统1套。

该项目于2013年9月编制了环境影响评价登记表，2013年10月通过杭州市萧山区环境保护局备案审批。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行，申请贵局进行噪声、固废污染防治设施验收。

杭州空港投资开发有限公司

附件2 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州空港石油有限公司加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 杭州空港经济区保税大道以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售F526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.1 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2013】1652号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2013.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 365d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州空港投资开发有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311241 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13958046208 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0243 |  |  | 0 |  | 0.0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0243 |  |  | 0.0243 |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0686 |  |  | 0.0566 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.0048 |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0012 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年