目  录

1 建设项目基本情况	1

1.2已批项目概况	6

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

2.1自然环境简况	7

2.2 社会环境简况	11

2.3环境功能区符合性分析	13

3 环境质量现状	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	17

4 评价适用标准	18

5 建设项目工程分析	23

5.1 工艺流程简述	23

5.2项目主要污染源强	23

5.3项目主要污染防治措施	26

5.4环保投资	28

5.6清洁生产措施	28

6 项目主要污染物产生及排放情况	30

7 环境影响分析	31

7.1 施工期环境影响简要分析	31

7.2 营运环境影响分析	31

8 建设项目采取的防治措施及预期治理效果	36

9 环保审批原则符合性分析	38

10 结论与建议	48

10.1环评结论	48

10.2 环保建议	52

10.3 环评总结论	52

附图：

（1）附图1  项目地理位置图

（2）附图2  项目周边情况示意图

（3）附图3  车间平面布置图

（4）附图4  萧山区地面水功能区划分图

（5）附图5  萧山区环境功能区划图

（6）附图6  周边实景图

（7）附图7  环保公示照片

（8）附图8  卫星图

附件：

- 企业法人营业执照

- 房产证、租赁合同

（3）污水纳管证明

（4）环保公示/公示证明

（5）企业同意公开说明

（6）环评文件确认书

（7）建设项目环评管理申报表

（8）建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州米仔家居有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州米仔家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王磊 |  |  |  | 联系人 |  | 黄宏伟 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13516804760 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311201 |  |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C21 家具制造业 |  |  |  |
| 厂房面积 | 3000m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资 | 500万 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 15 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3% |  |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018.3 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州米仔家居有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号，租用浙江双花制冷系统有限公司所属工业用房3000m2。本项目生产规模为年产升降学习桌椅2万套。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中27家具制造中其他，和十二项印刷和记录媒介复制业，应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，本项目必须进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州米仔家居有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响现状评价，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 已批现有生产规模; 新增生产规模; 最终生产规模. 升降学习桌椅; 0; 2万套/a; 2万套/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 （单位：台） 序 号; 设备名称; 已审批 数量; 本项目 新 增数量; 本项目建成后总数量; 型号. 1; 丝网印刷机; 0; 1台; 1台; 4色. 2; UV光固机; 0; 1台; 1台. 3; 自动打包机; 0; 2台; 2台. 4; 自动打磨机; 0; 1台; 1台; 含脉冲滤芯除尘器. 5; 喷漆房; 0; 1个; 1个; 8.9*5*2.5m，含1把喷枪. 6; 木器防开裂养生室空气能恒温恒湿系统; 0; 2套; 2套. 7; 自动输送组装流水线; 0; 1条; 1条. 8; 电动叉车; 0; 2台; 2台. 9; 带全封闭式无泵水旋环保净化系统的修复设备; 0; 1套; 1套. 5、主要原辅材料、能源消耗 表1-3 主要原辅材料、能源消耗 序 号; 主要原辅材料、能源 名称; 已审批 年用量; 新增用量; 最终用量. 1; ABS塑料件（外购）; 0; 2万套/a; 2万套/a. 3; 钣金件（外购）; 0; 2万套/a; 2万套/a. 4; 木器桌面（外购）; 0; 2万套/a; 2万套/a. 5; 包装纸箱（外购）; 0; 2万套/a; 2万套/a. 6; 丝印UV油墨; 0; 0.1t/a; 0.1t/a. 7; 阿克苏水性底漆; 0; 0.6t/a; 0.6t/a. 8; 阿克苏水性面漆; 0; 0.4t/a; 0.4t/a. 9; 水; 0; 752t/a; 752t/a. 10; 电; 0; 6万KW.h/a; 6万KW.h/a. 表 1-4 油漆、油墨的配方 主要原辅 材料名称; 主要成份及含量. 阿克苏水性底漆; 一缩二丙二醇一甲醚 ≤5%；1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙醇 ≤3%；氢氧化铵 <0.25%；聚酯树脂、氨基树脂、颜料、填料等固含量71%，水≈20.75%. 阿克苏水性面漆; 1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙醇 ≤5%；羟胺硫酸盐 <1%；丙烯酸树脂、氨基树脂、颜料、填料等固含量73%，水≈21%；. 丝印油墨; 1.环氧丙烯酸树脂（epoxy acrylate resin CAS号：41686-44-6）：48%； 2.滑石粉(talc powder CAS号：14378-12-2 )：25.6%； 3.DBE溶剂(DBE solvent)：20%； 4.ITX光敏剂（ITX photoiniator）：0.8%; 5.907光敏剂(907photoiniator) 2.4% 6.消泡剂(defoamer) 0.8% 7.三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（TMPTA Solvent）：2.4%. 注：DBE是由三种二价酸酯组成的混合物、俗称尼龙酸甲酯，是由琥珀酸（丁二酸）二甲酯CH3OOC（CH2）2COOCH3，戊二酸二甲酯CH3OOC（CH2）3COOCH3和已二酸二甲酯CH3OOC（CH2）4COOCH3三种良好环境溶剂的组合，正是由于这种独特的构成，使DBE成为一种无毒、无色透明的液体，有淡淡酯的芳香味，具有超强溶解能力，是可生物降解的环保型高沸点溶剂广泛用于汽车涂料，彩色钢板涂料，罐头涂料，漆包线和家电料、家具木器涂料等行业。 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工25人，白班制生产，每天工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水、喷淋塔喷淋用水、水帘柜用水，年需生活用水为750t（以职工人数25人、100L/人.d、年工作300d计）。年需喷淋塔喷淋用水、水帘柜用补充水2t。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。本项目无工业废水产生。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准纳管排放。 （3）供电 本项目每年用电量约为6万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、总平布置 本项目拟建于杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号，租用工业厂房，面积3000m2 。厂区及车间平面布置见附图3。 ## 1.2已批项目概况 本项目属于新建，无原有污染情况。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 ### 2.1.1地理位置 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号，项目厂区东面为、西面为厂房；南面为农田，北面为厂房。厂界100米范围无住户等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 ### 2.1.2基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 2.1.3地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 2.1.4水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 ### 2.1.5土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。地理坐标为东经 120°04'22''～120°43'46''，北纬29°50'54''～ 30°23'47''。经国务院批准，1988 年撤县设市，2001 年3月，撤市设区。全区总面积 1420.22 平方公里，辖有 17 个建制镇，11个街道。区委、区政府驻地北干街道。 萧山地形类型多样，以平原为主。位于北亚热带季风性气候区南缘，年平均气温16.1℃，降水量1402.5 毫米，常年无霜期248天。地处浙江南北要冲，临江近海，地理位置优越，水陆交通便利。钱江一桥、二桥、三桥、五桥和六桥飞架钱塘江南北。浙赣、萧甬铁路，沪杭甬高速公路、104 国道、省道杭金公路和杭金衢高速公路穿境而过，杭甬运河和钱塘江、富春江、浦阳江也在境内汇流。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过 15%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、 “浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都等称号。 截至 2015 年 9 月底，萧山（不含大江东）实现服务业增加值 529.3 亿元，占 GDP比重达到 47%；完成服务业投资445.4 亿元，占固定资产投资总量的86%。尤为可贵的是，在产业出现结构性变化之际，萧山经济体量并没有放缓脚步。2014 年全区 GDP 为1728.32 亿元，同比增长 8.1%。2015 年前三季度，萧山 GDP 总量为 1129.59 亿元，尽管已不含大江东，但仍居全市第一，且仍保持着7%的稳健速度，高于三季度全国6.9%增速均值；而具体到三产，统计表明，前三季度，萧山（不含大江东）服务业增加值同比增长 13.2%，服务业投资同比增长 16.4%。 2、萧山经济技术开发区概况 萧山经济技术开发区于1993年5月经国务院批准设立，下辖市北、桥南、江东三大区块，总规划面积181平方公里，内设杭州江东国家新能源高新技术产业化基地、装备制造国家新型工业化产业示范基地、国家级杭州软件产业基地萧山扩展区块和江东新城、萧山高新技术产业园区两个省级开发区。 通过二十年的努力，开发区已成为萧山对外开放的主平台、招商引资的主力军、经济发展的主引擎和城市建设的主战场。截至2012年6月，开发区累计批准外资企业550个，总投资84亿美元，其中总投资1000万美元以上的项目237个；批准内资项目357个；引进世界500强企业14家，基本形成机械制造、电子电器、汽车整车及重点零部件、轻纺服装、医药食品、建材家具等六大支柱产业。2011年完成合同外资4.9亿美元，实到外资3.2亿美元；协议内资30亿元，到位内资12.1亿元。完成固定资产投入49.49亿元，同比增长17.6%。实现工业总产值560.73亿元，同比增长11.5%；工业销售值523.49亿元，同比增长12.3%；三产服务业营业收入467.08亿元，同比增长39.6%。实现财政收入47.54亿元，同比增长33.5%。 江东新城由江东工业园区发展而来，是开发区倾力建设的重点区块。2001年开始筹建，2006年批准设立为省级开发区， 2009年，根据市委、市政府战略部署和区委（20）号文件，大江东421平方公里范围内实施“撤镇建街”工程，加快大江东区域一体化发展。作为大江东重要组成部分的江东新城涵盖义蓬、河庄、新湾三个街道，总规划面积为148平方公里。开发区管委会与江东新城管委会实行“两块牌子、一套班子”管理。江东新城目标建设为以先进制造业为主体，高新技术产业和现代服务业为先导，集总部科研、金融信息、高端商务、现代物流、人居休闲等功能于一体，特色鲜明、功能完善的都市型、生态型、综合型现代化工业新城。江东新城致力于产业高端化、环境生态化，成功创建国家级新能源产业化基地、先进装备国家新型工业化示范基地，积极创建国家级生态工业示范园区，做精规划、做大产业、做优环境、做浓氛围，全面推进“3+1”（江东、东湖、新湾三大城市综合体和18平方公里产业集聚区）新一轮发展战略，加快实现“建设大平台、引进大项目、发展大产业、培育大企业”示范区的目标。目前为止，启动区块已累计投入开发建设及拆迁补偿资金四十多亿元，首期11.29平方公里基本建成，共引进项目71个，总投资近300亿元，投产企业29家。2011年，实现工业总产值126.7亿元。 ## 2.3环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 该生态小区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目属于二类工业项目-N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，油漆使用水性漆，不使用溶剂型油漆，所以污染物排放水平达到同行业国内先进水平，污染较小，符合该功能区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本环评采用萧山区环境监测站2016年的常规监测数据，监测点位于北干街道，采样时间为2016年6月4日~2016年6月10日，连续七天，监测结果统计汇总详见表3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 时间; SO2 24小时平均浓度; NQ2 24小时平均浓度; PM10 24小时平均浓度. 2016.6.4; 0.005; 0.030; 0.034. 2016.6.5; 0.015; 0.039; 0.070. 2016.6.6; 0.019; 0.041; 0.096. 2016.6.7; 0.010; 0.042; 0.141. 2016.6.8; 0.010; 0.050; 0.146. 2016.6.9; 0.009; 0.034; 0.075. 2016.6.10; 0.012; 0.033; 0.063. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 最大比标值; 0.13; 0.63; 0.97. 超标率; 0; 0; 0. 从上述监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。根据现场调查，项目所在地排污水体为西小江，故本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 所辖区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年1月27日在项目周边设置1个环境噪声监测点进行监测，监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; -; -; -; 56.2. 注：东、南、西侧紧邻厂房，无法设点。 监测结果表明，本项目所在地厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 厂区周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 厂区周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 噪 声; 厂区周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， 二甲苯的环境浓度参照《工业企业设计卫生标准》中规定的居住区最高允许浓度标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 非甲烷总烃; /; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODCr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5(1.75); 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10（5）; 4.0. 注：项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 2、废水 项目区域排污管网已接通，生活污水经化粪池预处理后按《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准纳管排放。具体见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准(GB8979-1996) 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9; /. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 磷酸盐(以P计) ≤; 0.5; 8; mg/L. 石油类 ≤; 10; 30; mg/L. 注：氨氮和总磷的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中的限值。 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. (4)固体废物 本项目固废主要是工业固废。其中，工业固废包括一般固废和危险废物。 一般工业固废厂内贮存执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法 》 执行。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮、VOCs、烟粉尘。 本项目新增总量为 CODCr0.036t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.023t/a、烟粉尘0.0002t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOCs0.046t/a、烟粉尘0.0004t/a。 总量由萧山区总量办核实。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 工艺说明： 本项目对有瑕疵的木器桌面进行打磨、喷漆、晾干；对钣金件进行丝网印刷、固化。生产过程中产生的污染主要为打磨粉尘、水性漆有机废气、油墨有机废气、固废和噪声。 ## 5.2项目主要污染源强 1、废气 通过水帘柜及喷淋装置后漆雾去除效率达到98%以上，因本项目油漆雾经喷淋装置后通过除雾器去除水滴，因此废气干燥，漆雾基本除净。 本项目废气主要为打磨粉尘、水性漆有机废气、油墨有机废气。 （1）打磨粉尘 每年需要打磨的木器桌面约为1000张，木器桌面尺寸为1.1m*0.6m，打磨的深度约5-8um，则粉尘产生量约为0.002t/a。 （2）水性漆有机废气 本项目喷漆采用人工喷漆，废气产生点位包括喷台、晾干区。 表5-1 涂料中VOC分析 序号; 名称; 年用量（t/a）; 各VOC成分百分比（%）; 含量（t/a）. VOC; VOC. 1; 水性底漆; 0.6; 8; 0.048. 2; 水性面漆; 0.4; 5; 0.02. 3; 合计; 1; -; 0.068. （3）油墨有机废气 油墨有机废气产生点位包括印刷和固化区。本项目UV油墨年用量为0.1t/a。根据油墨成分，废气产生量按油墨用量的2.4%计算，则有机废气产生量为0.0024t/a。 2、废水 油漆水帘废水经全封闭式无泵水旋环保净化系统处理后循环使用，不外排；丝网印刷设备不需要清洗和擦洗，本项目无工艺废水产生。本项目废水为生活污水。 本项目新增劳动定员25人，生活污水定额以100L/人·d 计，每日生活用水量为2.5t/d，年生活用水量为750t/a，排污系数按照80%计算，年产生量为600t/a。生活污水水质CODCr平均 300mg/L，氨氮平均25mg/L，SS 平均 250mg/L，则 CODCr年产生量为 0.18t/a、氨氮 0.015t/a、SS 0.15t/a。 3、固体废弃物 本项目产生的固废主要为废油漆桶、废油墨桶、废活性炭、漆渣，此外还有除尘器收集的粉尘、生活垃圾。 (1)废油漆桶、废油墨桶 根据原辅材料使用情况可知，项目油漆、油墨总用量为1.1t/a，25kg/桶，合计年桶产生量约为40个，每个桶的重量按0.5kg计，则废油漆桶、废油墨桶产生量为0.02t/a。 (2)漆渣 水帘柜及喷淋装置的循环液定期絮凝沉淀并过滤处理后循环回用，该过程会有漆渣产生，成分主要为油漆中的固化成分。本项目漆渣产生量约0.2t/a。 (3)废活性炭 本项目用于吸附有机废气的活性炭需定期更换，根据《简明通风设计手册》P511中活性炭对有机废气的吸附平衡量为0.12～0.37g/g，本环评取活性炭吸附量为0.2g/g。则年废活性炭产生量约为0.5t/a。 - 除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘约0.002t/a。由物资部门回收利用。 (5)员工生活垃圾 本项目劳动定员 25 人，每人每天的生活垃圾产生量以 0.5kg 计，则年生活垃圾产生量为3.75t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 废油漆桶、废油墨桶; 油漆油墨使用; 固; 油漆、油墨、塑料; 0.02. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 3.75. 3; 漆渣; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 0.2. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 0.5. 5; 除尘器收集的粉尘; 除尘; 固; 木材; 0.002. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废油漆桶、废油墨桶; 油漆油墨使用; 固; 油漆、油墨、塑料; 是; 4.1（c）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 3; 漆渣; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 是; 4.3（e）. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 是; 4.3（i）. 5; 除尘器收集的粉尘; 除尘; 固; 木材; 是; 4.3（i）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废油漆桶、废油墨桶; 油漆油墨使用; 是; 900-041-49. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 漆渣; 漆雾处理; 是; 900-252-12. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 5; 除尘器收集的粉尘; 除尘; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 废油漆桶、废油墨桶; 油漆油墨使用; 固; 油漆、油墨、塑料; 危险固废; 900-041-49; 0.02. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 3.75. 3; 漆渣; 漆雾处理; 固; 有机颗粒物; 危险固废; 900-252-12; 0.2. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 危险固废; 900-041-49; 0.5. 5; 除尘器收集的粉尘; 除尘; 固; 木材; 一般固废; -; 0.002. 4、噪声 本项目主要噪声为废气处理风机、打磨机、丝网印刷机设备噪声。根据同类项目类比调查，车间噪声值约为70dB(A)。 表5-8 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 台数（台）; 噪声值dB(A); 备注. 1; 各类风机; 4; 75～80; /. 2; 打磨机; 1; 72～78; /. 3; 丝网印刷机; 1; 70～75; /. ## 5.3项目主要污染防治措施 1、废气治理措施 本项目废气主要为粉尘、水性漆有机废气、油墨有机废气。 （1）粉尘 粉尘经脉冲除尘器处理后在车间排放。除尘效率按90%计算，风量约10000m3/h。 则粉尘排放量为0.2kg/a，排放速率为0.3g/h(按每天打磨2h计算）。 （2）有机废气 水性漆有机废气、油墨有机废气经吸风装置收集后共用一套活性炭吸附装置，有机废气经吸附后15米高空排放。经保守估计，吸附净化效率可达到75%以上，废气收集效率可达到90%以上。风机风量为30000m3/h。 则有机废气的有组织排放量约为0.016t/a，有组织排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.007kg/h。无组织排放量约为0.007t/a。 2、废水治理措施 项目所在区域污水管网已经接通，生活污水经化粪池处理达到三级接管标准后纳管排放。 3、固废防治措施 本项目产生的固体废物主要为废油漆桶、废油墨桶、废活性炭、漆渣以及收集的木质粉尘、员工生活垃圾。 员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。收集的木质粉尘由物资部门回收利用。 本项目产生的废活性炭、废油漆桶、废油墨桶、漆渣均属危险废物，均应按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 企业须在厂内建设危险废物的临时贮存场所，场所建设要求符合《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物要求委托有相应资质的危险废物处置单位统一处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。 4、噪声治理措施 为保证厂区营运期间的噪声得到有效的控制，应采取以下的噪声防治措施： - 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 - 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 - 对厂区使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。 风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 - 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 - 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。 ## 5.4环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为15万元，主要为废气治理、污水处理设施、噪声治理设施等的购置、危险固废委托处理费用等，占项目总投资的3%左右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集风罩、风机、活性炭吸附装置等; 10. 2; 废水治理; 纳管费用等; 2. 3; 噪声治理; 降噪措施(包括消声器、隔振减振垫、建筑隔声、减振基础等); 2. 4; 固废处置; 危险固废委托处理费用; 1. 总计; /; 15. ## 5.6清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。 本项目清洁生产建议措施如下： ①建议选用水性涂料，较少污染物的排放，以达到清洁生产的目标。 ②采用节电、节能新技术、新设备和新材料，如采用新型节能变压器、节能灯具 及光源等。 ③根据 ISO9000/ISO14000制定一系列严密可行的质量管理体系和环境管理体系(EMS)，建立和健全相应的规章制度做到专人负责，层层落实；在工艺管理措施上推行和开发清洁生产工艺，制定生产工艺操作规程，确定生产过程工艺参数等；在设备管理措施上定期检修和保养，改进设备，提高生产效率，安装必要的检测仪器，加强计量监督，及时发现问题等；加强原辅材料的管理和利用，提高资源利用率，较少污染物产生；加强生产组织管理和环境管理措施。以上措施落实后，可以大大减少污染物的产生和排放。

# 6 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 纳管排放浓度及排放量(单位) | 排放环境浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 打磨 | 粉尘 |  |  | 0.002t/a | / | 0.2kg/a，排放速率为0.3g/h |
|  | 喷漆及晾干 | 有机废气 |  |  | 0.068t/a | / | 有组织排放量约为0.016t/a，有组织排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.007kg/h。无组织排放量约为0.007t/a |
|  | 印刷及固化 | 有机废气 |  |  | 0.0024t/a | / |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  |  | 废水量 | 600t/a | 600t/a | 600t/a |
|  |  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.18t/a | 300mg/l 0.18t/a | 60mg/l 0.036t/a |
|  |  |  |  | SS | 250mg/l 0.15t/a | 250mg/l 0.15t/a | 20mg/l 0.012t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.015t/a | 25mg/l 0.015t/a | 2.5mg/l 0.002t/a |
| 固体污 染物 | 油漆油墨使用 |  | 废油漆桶、废油墨桶 |  | 0.02t/a | / | 0 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 3.75t/a | / | 0 |
|  | 漆雾处理 |  | 漆渣 |  | 0.2t/a | / | 0 |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 |  | 0.5t/a | / | 0 |
|  | 除尘 |  | 除尘器收集的粉尘 |  | 0.002t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为废气处理风机、打磨机、丝网印刷机等设备噪声，根据同类项目类比调查，车间噪声值约为70dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目 “三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目位于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号，使用企业自有工业用房，为合法建筑。本项目无需新建厂房。 ## 7.2 营运环境影响分析 ### 7.2.1 大气环境影响分析 1、废气治理措施 本项目废气主要为粉尘、水性漆有机废气、油墨有机废气。 （1）粉尘 粉尘经脉冲除尘器处理后在车间排放。除尘效率按90%计算，风量约10000m3/h。 则粉尘排放量为0.2kg/a，排放速率为0.3g/h(按每天打磨2h计算）。粉尘排放量很小，对环境影响不大。 （2）有机废气 水性漆有机废气、油墨有机废气经吸风装置收集后共用一套活性炭吸附装置，有机废气经吸附后15米高空排放。经保守估计，吸附净化效率可达到75%以上，废气收集效率可达到90%以上。风机风量为30000m3/h。 则有机废气的有组织排放量约为0.016t/a，有组织排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.007kg/h。无组织排放量约为0.007t/a，排放速率为0.003kg/h。 有机废气排放浓度和排放速率均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃二级排放标准。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算结果 序号; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 粉尘; 200; 0.0003; 0.9; 无超标点. 2; 有机废气; 200; 0.003; 2; 无超标点. 由表7-1可知，本项目无需设置大气防护距离。 此外，根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15 m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36-79规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 各类工业企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；L—工业企业所需卫生防护距离，m；r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径；A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。有关参数选用如下：A、B、C、D：A=470，B=0.01，C=1.85，D=0.78。计算结果详见表7-2。 表7-2 车间卫生防护距离结果 序号; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 多年平均风速（m/s）; 计算结果; 卫生防护距离. 1; 粉尘; 200; 0.0003; 0.9; 1.91; 0.015m; 50 m. 2; 有机废气; 200; 0.003; 2; 1.91; 0.089m; 50 m. 因此，本项目卫生防护距离应印刷区为边界50m、油漆区为边界50m。本项目周边100米范围内无住户等敏感点，因此本项目符合卫生防护距离要求。 综上，本项目废气产生量较少，均可达标排放，对周围环境影响不大。 ### 7.2.2 水环境影响分析 根据工程分析，本项目产生的废水主要为员工生活污水。由工程分析可知，本项目废水总产生量为600t/a。各污染物产生量分别为：CODCr 0.18t/a、SS 0.15t/a、NH3-N 0.015t/a。项目所在区域污水管网已经接通，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排放。本项目生活污水各污染物纳管浓度约为：CODcr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L，因此能达到纳管标准。由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 ### 7.2.3 固体废弃物环境影响 本项目产生的固体废物主要为废油漆桶、废油墨桶、废活性炭、漆渣以及除尘器收集的粉尘员工生活垃圾。 员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。除尘器收集的粉尘由物资公司回收利用。 本项目产生的废油漆桶、废油墨桶、废活性炭、漆渣属危险废物，均应按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 本项目应做好厂内危险废物的管理工作，应按照固体废弃物的性质进行分类收集和暂存，一般固废按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关要求执行，危险固废按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行：危险废物贮存场所应设立标牌，不允许在露天堆放，危险废物贮存场所的具体要求为：设施底部必须高于地下水位最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断；危险废物的堆放要做好“三防工作”(即防风、防雨和防晒)。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理。因此，只要厂方注重对固体废物的及时收集、清理及处置等工作，特别是 做好危废的厂内暂存和保管工作，则本项目固体废物对周围环境影响不大。 ### 7.2.4 噪声环境影响分析 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将本项目车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 本项目车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-3。 表7-3 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 500; 70; 25; 45. 车间面积按主要全厂产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝45＋10lg（2×500）＝ 75dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-4。 表7-4 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 16; 32.1; 42.9; 60; 达标. 2; 南厂界; 8; 26.0; 49.0; 60; 达标. 3; 西厂界; 16; 32.1; 42.9; 60; 达标. 4; 北厂界; 8; 26.0; 49.0; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。

# 8 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 采取的处理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨 | 粉尘 | 采用脉冲除尘器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 喷漆及晾干 | 水性漆有机废气 | 采用活性炭吸附后15米高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 油墨印刷及固化 | 油墨有机废气 | 采用活性炭吸附后15米高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
| 水污 染物 | 日常生活 | 生活污水 | 化粪池预处理后达到三级接管标准纳管 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 |
| 固体 废物 | 油漆、油墨使用 | 废油漆桶、废油墨桶 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 漆雾处理 | 漆渣 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 要求收集后由有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 除尘 | 除尘器收集的粉尘 | 由物资公司回收利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | / | / | 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 本项目属于二类工业项目-N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，油漆使用水性漆，不使用溶剂型油漆，所以污染物排放水平达到同行业国内先进水平，污染较小，符合该功能区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮、VOCs、烟粉尘。 本项目新增总量为 CODCr0.036t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.023t/a、烟粉尘0.0002t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOCs0.046t/a、烟粉尘0.0004t/a。 总量由萧山区总量办核实。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 项目所选主要工艺技术、设备先进成熟，运行安全可靠、高效节能、经济合理、运行管理简便，并引进配套的环保技术和污染控制设施，确保污染物做到达标排放。同时项目设备均为电加热，符合我国“清洁生产促进法”等法规政策的规定，即本工程的清洁生产水平达到了国内清洁生产先进水平。项目符合清洁生产原则。 2、公众参与符合性分析 本项目于2018年1月29日～2018年2月9日在开发区管委会栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区，根据项目用房房产证，本项目用房属于工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016 年本）》相关内容，本项目使用4色丝网印刷机，属于鼓励类“十九、轻工”第15项“二色及二色以上金属板印刷机及配套光固化（UV）设备先进的印刷设备，且本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中企业整治要求，本项目对照情况如下： 表9-1 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对照符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; /; /. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目使用的涂料全为水性油漆; 是. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助混气喷涂、热喷涂工艺，不采用落后喷涂工艺，涂料的附着率较高; 是. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，油漆和稀释剂按危化品存放; 是. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目使用水性涂料; 是. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目无集中供料系统，原辅料转运采用密闭容器封存; 是. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目无敞开式涂装作业，无露天和敞开式晾（风）干; 是. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业; 是. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回储存间; 是. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不项目不使用火焰法除旧漆工艺; 是. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目油漆为晾干，无烘干工序; 是. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目调配、涂装和干燥过程均设有废气收集设备; 是. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目喷漆、干燥区密闭，负压收集，废气收集效率达到90%; 是. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路将设有走向标识; 是. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目使用水性涂料; 是. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目使用水性涂料; 是. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目使用水性涂料; 是. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目建成后要求废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 是. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 本项目建成后要求完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 是. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 本项目建成后要求落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 是. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 本项目建成后要求健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 是. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 本项目建成后要求建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 是. 子行业分类要求; 彩钢; 23; 彩钢生产线配置辊速控制、温度控制、通风控制的自动化系统★; /; /. 24; 涂装烘干废气采用焚烧法处理; /; /. 汽车维修; 25; 企业必须配备密闭的喷漆房和烤漆房; /; /. 26; 周边环境敏感区域的汽车维修企业危险废物间废气应收集处理; /; /. 27; 喷烘两用房废气若采用吸附处理，确保烤漆时进入吸附装置的废气温度低于45℃; /; /. 28; 采用非原位再生吸附处理工艺，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使用量及更换周期，且每万立方米/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1立方米，更换周期不应长于1个月; /; /. 汽车制造; 29; 所有汽车涂料中VOCs含量满足《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409-2009）要求; /; /. 30; 小型乘用车单位涂装面积的VOCs排放量控制在35克/平方米以下; /; /. 31; 提升配漆工艺，所有企业采用集中的自动供漆系统; /; /. 32; 汽车制造采用先进涂装工艺技术。如“3C1B”涂装工艺、双底色无中涂工艺、多功能色漆涂装工艺等涂装工艺★; /; /. 33; 客车、货(卡)车制造禁止使用溶剂型底涂工艺（有特殊工艺要求确实需使用溶剂型涂料的除外）；小型乘用车制造全面禁止使用溶剂型底涂工艺; /; /. 电器与元件; 34; 采用“热气流—真空—热气流”真空浸漆烘干工艺★; /; /. 家具; 35; 木质家具行业溶剂型涂料应符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 本项目溶剂型涂料符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 是. 36; 粘合工序应在密闭车间内进行，涂胶、热压、涂装、干燥、上光等废气都应收集处理，废气总收集效率不低于90%; 本项目无粘合工序，涂装废气都设收集处理，废气总收集效率不低于90%; 是. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 因此，本项目符合浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范有关要求。 9.5“浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范”符合性分析 表9-2 浙江省印刷和包装行业企业整治要求符合性分析表 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目设备不需要清洗; 符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; /; /. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; /; /. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%); 本项目不使用润版液; 符合. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; /; /. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目油墨为桶装，采取密封存储和密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目采用环保UV油墨，不用溶剂型油墨; 符合. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目采用环保UV油墨，不用溶剂型油墨; 符合. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目无集中供料系统，原辅料转运应采用密闭容器封存; 符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 本项目无集中供料系统，油墨采用密闭的泵送供料系统。; 符合. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 印刷结束将剩余的所有油墨送回调配间或储存间; 符合. 12; 企业实施绿色印刷★; /; /. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目各废气产生点均设置收集处理装置; 符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 本项目废气总收集效率不低于85%; 符合. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 要求项目运营后VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 符合. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; /; /. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目使用环保UV油墨，不用溶剂型油墨; 符合. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目使用环保UV油墨，不用溶剂型油墨; 符合. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 要求项目运营后废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 符合. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求项目运营后完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 要求项目运营后落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 要求项目运营后健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 要求项目运营后建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 符合. - 加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 综上所述，本项目符合浙江省印刷和包装行业企业整治要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州米仔家居有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路499号，租用浙江双花制冷系统有限公司所属工业用房3000m2。本项目生产规模为年产升降学习桌椅2万套。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，项目地附近河流各监测评价因子pH 值、DO、CODmn、总磷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （3）生态环境质量现状 所辖区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 3、项目主要污染源及治理措施 表10-1本项目污染产生及排放情况汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 纳管排放浓度及排放量(单位); 排放环境浓度及排放量(单位). 大气污 染物; 打磨; 粉尘; 0.002t/a; /; 0.2kg/a，排放速率为0.3g/h. 喷漆及晾干; 有机废气; 0.068t/a; /; 有组织排放量约为0.016t/a，有组织排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.007kg/h。无组织排放量约为0.007t/a. 印刷及固化; 有机废气; 0.0024t/a; /. 水污 染物; 生活污水; 废水量; 600t/a; 600t/a; 600t/a. CODCr; 300mg/l 0.18t/a; 300mg/l 0.18t/a; 60mg/l 0.036t/a. SS; 250mg/l 0.15t/a; 250mg/l 0.15t/a; 20mg/l 0.012t/a. NH3-N; 25mg/l 0.015t/a; 25mg/l 0.015t/a; 2.5mg/l 0.002t/a. 固体污 染物; 油漆油墨使用; 废油漆桶、废油墨桶; 0.02t/a; /; 0. 职工生活; 生活垃圾; 3.75t/a; /; 0. 漆雾处理; 漆渣; 0.2t/a; /; 0. 废气处理; 废活性炭; 0.5t/a; /; 0. 除尘; 除尘器收集的粉尘; 0.002t/a; /; 0. 噪 声; 本项目产噪声主要为风机、打磨机、丝网印刷机等设备噪声，根据同类项目类比调查，车间噪声值约为70dB(A). 其它; 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。. 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目 “三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。. 表10-2建设项目采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 采取的处理措施; 治理效果. 大气 污染物; 打磨; 粉尘; 采用脉冲除尘器处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 喷漆及晾干; 水性漆有机废气; 采用活性炭吸附后15米高空排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 油墨印刷及固化; 油墨有机废气; 采用活性炭吸附后15米高空排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 水污 染物; 日常生活; 生活污水; 化粪池预处理后达到三级接管标准纳管; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准. 固体 废物; 油漆、油墨使用; 废油漆桶、废油墨桶; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 不会造成二次污染. 漆雾处理; 漆渣; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 废气处理; 废活性炭; 要求收集后由有资质的单位处理; 不会造成二次污染. 除尘; 除尘器收集的粉尘; 由物资公司回收利用; 不会造成二次污染. 噪 声; /; /; 设备选型：在设计中，应要求设计部门按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 合理布局：在平面布局时，应尽量将高噪声车间集中布置在厂区中部，同时将声级高的设备安置在车间中部，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。风机进口处加装消声器，风机进出口风道采用软接头，并采取对引风机进行保温，引风道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声的产生。 加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别进出厂道路两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准. 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。. 4、环境分析结论 （1）废气 本项目废气排放浓度和排放速率均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 且本项目废气排放满足卫生防护距离、大气环境防护距离要求，因此本项目废气经治理后均可达标排放，对周围空气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目无生产废水，生活污水经预处理后可达标纳管排放，因此对附近内河水质的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过噪声影响预测，各厂界昼间噪声值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）采用先进的生产工艺和污染处理工艺。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州米仔家居有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。