杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州嘉强化纤油剂有限公司

2019年1月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	6

4.1污染物治理/防治措施	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定（萧环建[2009]0376号）	10

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4固废	12

6.5总量控制指标	13

七、验收监测内容	14

7.1验收监测内容和频次	14

八、质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2监测仪器分析	15

8.3人员资质	15

8.4质量保证及质量控制	15

九、验收监测工况	17

9.1验收检测期间运行工况	17

9.2污染物达标排放监测结果	17

9.2.2.2废气监测结果评价	18

9.2.3.3噪声监测结果评价	19

十、验收监测结论及建议	19

10.1验收监测结论	19

10.2建议	20

# 一、验收项目概况

杭州嘉强化纤油剂有限公司位于萧山区瓜沥镇长联村，其厂房租用长联村所属工业用房，面积1000m²，于2009年3月委托杭州联强环境工程技术有限公司进行了建设项目的环境影响评价，并于2009年3月30日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件（萧环建[2009]0376号）。

杭州嘉强化纤油剂有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2019年1月委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担验收监测工作。杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2019年1月4日～1月5日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案于2019年1月4日～1月6日组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州联强环境工程技术有限公司编制《杭州嘉强化纤油剂有限公司年产化纤助剂2000吨新建项目环境影响报告表》，2009年3月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2009]0376号《关于杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2009年3月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州嘉强化纤油剂有限公司位于萧山区瓜沥镇长联村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目

- 建设单位：杭州嘉强化纤油剂有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：100万元

- （5）生产安排与劳动定员：本项目需员工5人，实行8小时白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#白油 | 750t/a | 750t/a |  |
| 2 | 32#机械油 | 1250/a | 1250/a |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌釜 | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 储罐 | 2台 | 2台 |  |
| 3 | 包装桶 | 60只 | 20只 | 减少40只变为2只8吨储罐 |
| 4 | 铲车 | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 风机 | 3台 | 0 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

白油+机械油——加料——拌料——放料——包装——成品入库

图3-2本项目生产工艺流程及产污环节

注：本项目生产工艺较为简单，主要是对外购的白油、机械油按比例混合搅拌。

生产过程中产生的污染物主要为废原料包装桶、设备噪声和员工生活垃圾。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化纤助剂 | 2000吨/年 | 2000吨/年 | 2400h | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#白油 | 750t/a | 750t/a |  |
| 2 | 32#机械油 | 1250/a | 1250/a |  |
| 3 | 搅拌釜 | 1台 | 1台 |  |
| 4 | 储罐 | 2台 | 2台 |  |
| 5 | 包装桶 | 60只 | 20只 | 减少40只变为2只8吨储罐 |
| 6 | 铲车 | 1台 | 1台 |  |
| 7 | 风机 | 3台 | 0 |  |
| 8 | 化纤助剂 | 2000吨/年 | 2000吨/年 | 2400h |
| 9 | 水 | 150t/a | 150t/a |  |
| 10 | 电 | 5万KW.h/a | 5万KW.h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水。

项目产生的废水主要为员工的生活污水，经化粪池处理后排放入村级污水管网，处理工艺如下：

生活污水→化粪池→村级污水管网

4.1.2废气

本项目厂区不设食堂和锅炉，无油烟废气和燃料废气产生。原料白油和机械油的沸点较高，成分稳定，且工艺生产过程中在常温条件下进行操作，故不会发生裂解反应，挥发量也较少，生产车间会闻到一种机油味，主要成分为非甲烷总烃，经车间通风后排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为搅拌机运行过程产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

固废主要为废原料包装桶和员工生活垃圾。废原料包装桶由原料销售商回收重复利用。生活垃圾由萧山区瓜沥镇长联村统一清运。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为3.5万元,主要为固废治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的3.5%左右，见表4-1。

表4-1 建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池、处理费 | 0.3 |
| 2 | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 2.0 |
| 3 | 废气治理 | 车间通风处理 | 1.0 |
| 4 | 固废治理 | 定点、分类收集 | 0.2 |
|  | 总计 | / | 3.5 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-3环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产化纤助剂2000吨 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇长联村 | - 基本符合： - 年产化纤助剂2000吨 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇长联村 - 与原审批相比，减少包装桶40只，更换为2只8吨储罐 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，综合废气经处理达到《污水综合 排放标准》（GB8978-1996 ) —级标准后方可排放；待附件污水管网建设后达到三级标准后纳入城市污水管网集中处理达标后统一排放。 | - 符合： - 本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。 |
| - 废气 | - / | / |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拌料 | 非甲烷总烃 |  | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | W1 | 生活污水 | 废水量 | 112t/a | 112t/a |
|  |  |  | CODCr | 350 mg/L，0.039t/a | 100 mg/L，0.012t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35 mg/L，0.004t/a | 15 mg/L，0.002t/a |
| 固体污染物 | G1 | 生活垃圾 |  | 0.7t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | G2 | 废原料包装桶 |  | 5.6t/a | 由原料供应商回收重复利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为搅拌釜，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-6。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

- 要求企业建立环境监督员制度，认真负责整个工厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废气、废水、噪声等均能达标。

- 要求企业重视噪声的控制措施，加强生产管理，全面确保厂界噪声和敏感民居的噪声均能稳定达标，保证不影响周边居民的日常生活作息。

- 要求项目厂区内不得设锅炉，设备、储罐不得用算来水清洗，不产生清洗废水。

- 加强与周边居民和其他企业的联系，一旦出现噪声扰民现象，要求企业无条件停产整顿，直至达到相应环保要求。

- 要求企业投入一定的资金落实本环评报告要求的环保措施，严格执行“三同时”制度，确保环保设施和建设项目同时投产，并确保其正常运行。

- 须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产，如有变更，应向萧山区环境保护管理部门报备，同时本环评无效。

## 5.1.3环评总结论

杭州嘉强化纤油剂有限公司本次建设项目符合国家和地方的相关产业政策导向，且符合当地相关规划和建设的要求，采取“三废”治理措施经济技术可行，措施有效。工程实施后，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，项目建设对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2009]0376号）

关于杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

杭州嘉强化纤油剂有限公司：

你单位报来的由杭州联强环境工程技术有限公司编制的《杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目环境影响报告表》已悉。该项目位于萧山区党山镇长联村，厂房租用。项目内容为年生产化纤助剂2000吨，主要设备为：搅拌机1台、储罐2只等。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的提出的该项目的环境管理、污染防治措施和清洁生产可作为项目实施和企业管理依据。要求你单位在项目实施过程中必须严格按环保要求执行，并做好以下各项工作：

- 本项目化纤助剂（白油和机械油混合）仅为复配工艺，不得进行合成和擅自增加品种和产量。

- 实行雨污分流、清污分流，综合废气经处理达到《污水综合 排放标准》（GB8978-1996 ) —级标准后方可排放；待附件污水管网建设后达到三级标准后纳入城市污水管网集中处理达标后统一排放。

- 合理布局吭噪声设备，采取有效防振降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

- 固体废弃物实行分类收集妥善处置，积极实行统合利用，严禁产生二次污染。

- 加强管理，严禁跑、冒、滴、漏现象，厂区内禁止清洗各种容器（桶）。

6、	项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

请党山镇政府加强日常监督管理。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 35① | mg/L |
| 总磷 | 100 | mg/L |
| 总磷 | 8 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

## 6.2废气

本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准，具体见表6-2。

表6-2 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度 最高点 | 4.0 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-4项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.005 | # 0.001 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 1次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

注：○为无组织废气采样点。

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
| 7 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州嘉强化纤油剂有限公司生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 1月4日 |  | 1月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 化纤助剂 | 6.4吨 | 96% | 6.3吨 | 94.5% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数测定结果

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月4日 | N | 1.6 | 5.3 | 102.8 | 阴 |
| 2019年1月5日 | N | 1.7 | 6.3 | 102.8 | 阴 |

9.2.1生活污水监测结果

表9-3  2019年1月4日废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（1月4日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 6.94 | 6.88 | 6.98 | 6.76 | 6-9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 44 | 37 | 41 | 35 | 400 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.727 | 1.17 | 0.815 | 1.08 | 35 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 228 | 210 | 222 | 191 | 500 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.545 | 0.534 | 0.531 | 0.524 | 8 |

表9-4  2019年1月5日废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（1月5日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 6.84 | 6.91 | 6.89 | 6.81 | 6-9 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 42 | 40 | 47 | 39 | 400 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.845 | 1.05 | 0.963 | 1.14 | 35 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 245 | 199 | 221 | 204 | 500 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.543 | 0.565 | 0.540 | 0.542 | 8 |

9.2.1.2生活污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

9.2.2废气监测结果与评价

表9-5  1月4日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（1月4日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 参照点001 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.581 | 0.654 | 0.897 | 0.713 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.59 | 1.63 | 0.897 | 1.12 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.35 | 1.27 | 1.08 | 1.28 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.17 | 1.36 | 1.91 | 1.84 | 4.0 |

表9-6  1月5日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（1月5日） |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 参照点001 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.733 | 0.906 | 0.782 | 0.575 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.82 | 1.92 | 1.13 | 1.24 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.26 | 1.41 | 1.11 | 1.18 | 4.0 |
| 监测点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.91 | 1.95 | 1.17 | 1.13 | 4.0 |

9.2.2.2废气监测结果评价

## 监测结果表明：连续两天监测的非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值。

9.2.3噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-7  噪 声 检 测 结 果

| 检测点 | 时间 | 声源 描述 | 单位dB（A） |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin |  |
| 1# | 2019-01-04 09:56:07 | / | 57.5 | 59 | 57 | 56 | 61.7 | 54.9 | 60 |
|  | 2019-01-05 13:22:08 | / | 55.5 | 57 | 55 | 54 | 68.0 | 51.7 | 60 |
| 2# | 2019-01-04 10:04:31 | / | 58.9 | 62 | 57 | 55 | 69.2 | 52.4 | 60 |
|  | 2019-01-05 13:28:18 | / | 58.9 | 61 | 58 | 55 | 66.2 | 53.7 | 60 |
| 3# | 2019-01-04 10:08:33 | / | 59.4 | 62 | 58 | 57 | 68.1 | 51.5 | 60 |
|  | 2019-01-05 13:36:42 | / | 58.5 | 61 | 57 | 56 | 67.5 | 54.9 | 60 |
| 4# | 2019-01-04 10:15:57 | / | 59.1 | 60 | 59 | 58 | 68.1 | 56.9 | 60 |
|  | 2019-01-05 13:43:02 | / | 59.4 | 61 | 59 | 57 | 66.3 | 54.3 | 60 |

- 9.2.3.3噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州嘉强化纤油剂有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷检测结果达到《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准要求。

10.1.3废气

## 监测结果表明：连续两天监测的非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的无组织排放限值。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

固废主要为废原料包装桶和员工生活垃圾。废原料包装桶由原料销售商回收重复利用。生活垃圾由萧山区瓜沥镇长联村统一清运。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2019年1月4日 | 化纤助剂 | 6.4吨 |
| 2019年1月5日 | 化纤助剂 | 6.3吨 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C2661化学试剂和助剂制造 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇长联村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产化纤助剂2000吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产化纤助剂2000吨 | 环评单位 |  | 杭州联强环境工程技术有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2009]0376号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2009年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017年 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 3.5 | 所占比例（%） |  | 7 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.3 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 0.2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  | 0.011 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  | 0.039 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  | 0.004 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升