《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

2.1自然环境简况	7

2.2 社会环境简况	11

2.3环境功能区划	13

3 环境质量现状	15

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	20

5.1 生产工艺流程及产污环节如下：	20

5.2主要污染工序污染源强	20

5.3污染物防治措施与对策	22

5.4 清洁生产措施	24

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7 环境影响分析	27

7.1 施工期环境影响简要分析	27

7.2 营运期环境影响分析	27

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9 环保审批原则符合性分析	32

10 结论与建议	34

10.1环评结论	34

10.2 环保建议	36

10.3 环评总结论	36

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州玛元科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州玛元科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹荣 |  |  |  | 联系人 | 刘静 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区新塘街道南秀路3089号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13867476388 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 311201 |  |
| 建设地点 | 萧山区新塘街道南秀路3089号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建R技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 电气机械和器材制造业C38 |  |  |
| 建筑面积 | 500m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |
| 总投资 | 500万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018.5 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州玛元科技有限公司位于萧山区新塘街道南秀路3089号，租用杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处所属工业用房，面积500m²，为合法建筑。 杭州玛元科技有限公司2016年经萧山区环保局审批，审批规模为年产工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品30台，批文号为萧环建[2016]1328号。现拟增加设备和扩大生产规模。本项目投产后，将新增年产工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品170台，扩建后总的规模为工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品200台。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中78电气机械及器材制造中其他〔仅组装除外），应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州玛元科技有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-2生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 新增规模; 最终生产规模. 工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品; 30台/a; 170台/a; 200台/a. 4、设备清单表 表1-3 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 平面磨床; 1台; 已批. 2; 铣床; 1台. 3; 磨床; 1台; 新增. 4; 铣床; 1台. 5; 镗床; 1台. 6; 钻床; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量; 最终总的主要原辅材料用量. 1; 五金件; 30套/a; 170套/a; 200套/a. 2; 电器配件、塑料件; 30套/a; 170套/a; 200套/a. 3; 切削液; 0.1t/a; 0.2t/a; 0.3t/a. 4; 腻子粉; 0; 0.5t/a; 0.5t/a. 5; 水; 150t/a; 300t/a; 450t/a. 6; 电; 2万kW·h/a; 2万kW·h/a; 4万kW·h/a. 6、生产安排与劳动定员 现有员工5人，本项目需新增员工10人，实行白班制生产，年工作日为300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，年新增生活用水为300t（以职工人数10人、100L/人.d、年工作300d计）。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 新增生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近农灌区。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目新增每年用电量约为2万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目房屋已建成，无需新建。 （2）规模 本项目总投资约500万，使用厂房建筑面积500m2。本项目投产后，将新增年产工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品170台，扩建后总的规模为工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品200台。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州玛元科技有限公司位于萧山区新塘街道南秀路3089号，租用杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处所属工业用房，面积500m²，为合法建筑。 杭州玛元科技有限公司2016年经萧山区环保局审批，审批规模为年产工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品30台，批文号为萧环建[2016]1328号。 图1-1已批项目工艺流程及产污环节 注：本项目生产工艺为五金件经铣、磨机械加工后与塑料件、电器配件组装即可。 项目生产过程中产生的污染主要为噪声和边角料、废金属切削液。 表1-5本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; /; /; /; /. 水污染物; 员工用水; 生活污水; 废水量; 经地埋式生化污水处理装置处理; 120t/a. CODCr; 300 mg/L，0.036t/a. SS; 250 mg/L，0.030t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.003t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 1.5t/a. 机械加工; 边角料; 收集后出售给物资公司综合利用; 2t/a. 机械加工; 废切削液; 委托处理; 0.05t/a. 根据原有污染源分析调查，该厂目前存在的主要环境问题为： 生活污水经化粪池处理后直接排放，排放不能满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，排放超标。 整改措施： 污水要求经有效处理后达标外排。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目位于萧山区新塘街道南秀路3089号，位于新塘科创园内，四周均为科创园用房。项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点。最近的敏感点位于本项目西侧，距离本项目厂界约80米。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅳ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山地处钱塘江南岸，为杭州南大门，东接历史文化名城绍兴。地理坐标为东经 120°04'22''～120°43'46''，北纬29°50'54''～ 30°23'47''。经国务院批准，1988 年撤县设市，2001 年3月，撤市设区。全区总面积 1420.22 平方公里，辖有 17 个建制镇，11个街道。区委、区政府驻地北干街道。 萧山地形类型多样，以平原为主。位于北亚热带季风性气候区南缘，年平均气温16.1℃，降水量1402.5 毫米，常年无霜期248天。地处浙江南北要冲，临江近海，地理位置优越，水陆交通便利。钱江一桥、二桥、三桥、五桥和六桥飞架钱塘江南北。浙赣、萧甬铁路，沪杭甬高速公路、104 国道、省道杭金公路和杭金衢高速公路穿境而过，杭甬运河和钱塘江、富春江、浦阳江也在境内汇流。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过 15%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、 “浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都等称号。 截至 2015 年 9 月底，萧山（不含大江东）实现服务业增加值 529.3 亿元，占 GDP比重达到 47%；完成服务业投资445.4 亿元，占固定资产投资总量的86%。尤为可贵的是，在产业出现结构性变化之际，萧山经济体量并没有放缓脚步。2014 年全区 GDP 为1728.32 亿元，同比增长 8.1%。2015 年前三季度，萧山 GDP 总量为 1129.59 亿元，尽管已不含大江东，但仍居全市第一，且仍保持着7%的稳健速度，高于三季度全国6.9%增速均值；而具体到三产，统计表明，前三季度，萧山（不含大江东）服务业增加值同比增长 13.2%，服务业投资同比增长 16.4%。 2、新塘街道概况 新塘街道建立于2001年7月，由原新塘乡与城厢镇裘江、城东两个办事处合并而成，区域总面积34.8平方公里，现辖5个城市社区、18个转制社区、17个行政村，村级数量全区最多。辖内常住人口约6万，流动人口近10万。街道距杭州萧山国际机场14公里，境内有铁路杭州南站、区汽车东站等枢纽，交通十分便捷。 羽绒及羽绒制品是新塘的传统特色产业，辖内集中了全区90%的羽绒企业（计200余家），羽绒制品年销售额达83亿元，羽绒业产值占街道工业总量的65%左右，年出口量约全国的30%，被国家有关部门命名为“中国羽绒之乡”和“中国羽绒家纺名镇”，列为杭州市羽绒家纺块状经济向现代产业集群转型升级示范区。 街道现有工企业432家，其中规上企业86家，年产值超亿元企业32家（羽绒企业23家），基本形成以羽绒家纺为龙头，纺织化纤、信息数控、电力装备、机械五金为支柱的工业结构。房地产业稳步发展，引领专业市场、商贸流通、餐饮服务业不断壮大，现代物流、汽车4S、文化创意产业迅速崛起。农业产业化稳步推进，形成特禽、哺坊、花木园林、特种蔬菜、农产品加工等五大块状特色。2011年，新塘连续第十一次被授予“萧山区经济十强（优胜）镇街”。 近年来，街道审时度势，科学规划城市空间，着力优化产业布局，统筹协调西、中、东区域发展，促使土地发挥最大效益，为各级重点工程、交通市政道路和全区保障性住房的建设作出了重要贡献。稳健的经济发展助推社会各项事业不断提升，2010年街道成功创建慈善分会，实现留本冠名基金和现金捐赠两项全区第一，为慈善事业建设奠定了坚实的基础。 ## 2.3环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区规划》，企业所在地位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区。该区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 该区的负面清单为： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目属于二类工业项目-K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 项目所在区域的环境空气为二类功能区。本环评引用杭州市萧山区环境监测站在线监测数据。监测项目主要包括 PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3及 CO，具体监测结果如下表 3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 采样点; 检测项目; 时段; 检测结果（mg/m3）. 2018.11.4; 2018.11.5; 2018.11.6; 2018.11.7; 2018.11.8. 北干监测点（国控点）; PM2.5; 日均; 30; 22; 24; 14; 6. PM10; 50; 37; 37; 25; 14. SO2; 9; 8; 8; 7; 6. NO2; 38; 35; 38; 34; 30. O3; 83; 58; 46; 22; 10. CO; 0.9; 0.7; 0.9; 1.0; 1.0. 监测结果显示，各污染物浓度的日均值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，评价区域内的 SO2、NO2、PM10、PM2.5 、CO、O3浓度能满足二类功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价引用杭州河道水质 APP地表水监测数据，监测时间为2016年07月，采样断面为十字江河东京钱桥监测点，水质监测结果见表 3-2。 表 3-2 地表水水质现状 单位：mg/L（除 pH 值) 断面名称; 监测项目; DO; CODMn; 氨氮; 总磷. 东京钱桥; 监测值; 3.36; 3.4; 6.72; 0.32. Ⅲ类标准值; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 单因子评价; Ⅳ类; Ⅱ类; 劣Ⅴ类; Ⅴ类. 综合评定; 劣Ⅴ类. 通过水质监测数据分析可知：十字江河东京钱桥监测点水体水质指标中除 DO、氨氮和总磷外，其他指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年1月9日在项目周边设置1个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界2＃. 昼间; 55.8. 注：东、西、北紧邻厂房。本项目距离南秀路约80米。 监测结果表明，项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目大气评价等级为三级，不需要设置评价范围，故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境保护 目标名称; 保护目标; 方位; 与项目场界 最近距离（米）; 敏感性 描述; 200m规模（户）; 保护级别. 1; 声环境; 住户; 西; 80; 一般; >30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 2; 水环境; 南门江; 北面; 90; 一般; 宽20m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目工艺废气主要为打磨粉尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. NH3-N纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.036t/a、氨氮0.006t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1本项目工艺流程及产污环节 注：本项目生产工艺为五金件经铣、磨、镗、钻机械加工后与塑料件、电器配件组装即可。 项目生产过程中产生的污染主要为噪声和边角料、废金属切削液。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目工艺废气主要为打磨粉尘，粉尘产生量按腻子粉用量的1%计算，则为5kg/a。2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 项目建成投产后新增劳动定员10人，日生活用水量为300t（以100L/人.d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.06t/a、NH3-N 0.006t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需新增职工10人，生活垃圾产生量约3t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为边角料。 - 危险固废 机器使用机油为适当添加补充，不需要更换，无废机油产生。项目机械加工过程中需使用切削液，根据企业提供资料，项目废切削液产生量为0.1t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 3. 2; 边角料; 机械加工; S; 钢铁; 10. 3; 废切削液; 机械加工; 固; 切削液; 0.1. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 是; 4.4（b）. 2; 边角料; 机械加工; S; 钢铁; 是; 4.2（a）. 3; 废切削液; 机械加工; 液; 切削液; 是; 4.1（d）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 边角料; 机械加工; 否; /. 3; 废切削液; 机械加工; 是; 900-006-09. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 一般固废; /; 3. 2; 边角料; 机械加工; S; 钢铁; 一般固废; /; 10. 3; 废切削液; 机械加工; 液; 切削液; 危险固废; 900-006-09; 0.1. 由上表可知，项目固体固废物预测产生量13.1t/a。 ### 4、噪声 本项目产生较高噪声的生产设备主要为磨床、铣床等，主要噪声源统计见表5-5。根据对同类企业类比监测，预计车间噪声值约80dB(A)。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 台数（台）; 噪声值dB(A); 备注. 1; 磨床; 1台; 75～78; /. 2; 铣床; 1台; 75～78; /. 3; 镗床; 1台; 75～78; /. 4; 钻床; 1台; 70～72; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 粉尘经除尘装置处理后排放。除尘效率按90%计算，则粉尘排放量为0.5kg/a,0.2g/h。在车间机械通风情况下（以车间容积120m3、车间换气次数6次/h，每天工作时间按8h计），车间粉尘浓度约0.27mg/m3，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放监控浓度限值要求。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 地埋式生化污水处理装置 达标 排入沟渠 本项目废水“三本帐”汇总见表5-6。 表5-6 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 综合污水; 240; CODCr; 300 mg/L，0.072t/a; 0.048t/a; 100 mg/L，0.024t/a; 达标. SS; 250 mg/L，0.060t/a; 0.043t/a; 70 mg/L，0.017t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a; 0.002t/a; 15 mg/L，0.004t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有边角料和生活垃圾。 边角料由物资公司回收再利用，不排放。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理（如杭州立佳环境服务有限公司），如近期无该类废物处理机构接受委托，则要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，待有处理机构接受委托后再进行处理，不得外排。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实本项目环保投资估算为5万元，主要为生活污水处理费用、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1%左右。见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 污水处理设备; 2. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3. 总计; /; 5. ## 5.4扩建前后污染物排放情况对比 扩建前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 扩建前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 粉尘; 0; 0; 5kg; 0.5kg; 0; 0.5kg; 0.5kg. 废水; 污水量; 120; 120; 240; 240; 0; 360; +240. CODCr; 0.036; 0.036; 0.072; 0.024; 0.024; 0.036; 0. NH3-N; 0.004; 0.004; 0.006; 0.004; 0.002; 0.006; +0.002. 固废; 一般工业固废; 2; 0; 10; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0.05; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 1.5; 0; 3; 0; 0; 0; 0. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州玛元科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨 | 粉尘 |  | 5kg/a | 0.5kg/a， 0.27mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | 100 mg/L，0.024t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | 70 mg/L，0.017t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | 15 mg/L，0.004t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 机械加工 | 边角料 |  | 10t/a | 由物资公司回收再利用0 |
|  | 机械加工 | 废切削液 |  | 0.1t/a | 委托有资质单位处理 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要产噪设备为磨床、铣床等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约80dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目厂房为企业自有，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 粉尘经除尘装置处理后排放。除尘效率按90%计算，则粉尘排放量为0.5kg/a,0.2g/h。在车间机械通风情况下（以车间容积120m3、车间换气次数6次/h，每天工作时间按8h计），车间粉尘浓度约0.27mg/m3，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放监控浓度限值要求。 表7-1 废气排放情况 产生工序; 污染物; 产生量 kg/a; 无组织排放量. 排放量 kg/a; 排放速率g/h. 打磨; 颗粒物; 5; 0.5; 0.2. 表7-2 有机废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/h). 颗粒物. 粉尘; 10; 10; 4; 30; 30; 2400; 连续; 0.2. - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 表7-3 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源名称; 污染物名称; Cm(mg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 面源; 车间; 颗粒物; 0.004; 0.9; 0.48; 82; 三级. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算结果 序号; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （g/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 粉尘; 100; 0.2; 0.9; 无超标点. 由表7-1可知，本项目无需设置大气防护距离。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水需经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。 如前工程分析所述，本项目废水产生量约240t/a，项目排放污染物CODcr 0.024t/a、SS 0.017t/a、NH3-N 0.004t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 本项目产生的边角料收集后出售给物资公司综合利用。生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液属于危险废物（危险废物名录编号分别为HW09），要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理（如杭州立佳环境服务有限公司），如近期无该类废物处理机构接受委托，则要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，待有处理机构接受委托后再进行处理，不得外排。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目产噪设备主要为磨床、铣床等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约80dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为20-25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-5。 表7-5计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 1; 车间; 150; 80; 25; 55. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（150）＝79.8dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-6。 表7-6 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 8; 26.0; 53.7; 60; 达标. 2; 南厂界; 8; 26.0; 53.7; 60; 达标. 3; 西厂界; 22; 34.8; 44.9; 60; 达标. 4; 北厂界; 8; 26.0; 53.7; 60; 达标. 本项目夜间不生产，通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界噪声贡献值对周边环境影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准。 要求企业做好以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 6、公众调查结论 根据《环境影响评价公众参与办法》，对环境影响报告表无公参具体要求。另根据地方环保部门要求，本项目于2019年1月7日至2019年1月18日在厂区门口、村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨 | 粉尘 | 经除尘器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 员工用水 | 生活污水 | 经地埋式生化污水处理装置处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 边角料 | 收集后出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划2015》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目属于二类工业项目-K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.036t/a、氨氮0.006t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目不使用煤、油等污染大的能源，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏、厂区门口、网站，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区新塘街道，根据住所证明，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目。 因此本项目符合国家、地方的产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区” ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现状资料调查，大气环境质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质功能要求，在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。. 负面清单; 本项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目位于萧山区新塘街道南秀路3089号。本项目实施后，企业总的生产规模为年生产、加工工业自动化设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及机电产品200台。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据表3-1监测结果表知，监测结果显示，各污染物浓度的日均值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，评价区域内的 SO2、NO2、PM10、PM2.5 、CO、O3浓度能满足二类功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 由表3-2监测结果可知，十字江河东京钱桥监测点水体水质指标中除 DO、氨氮和总磷外，其他指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置等，整个环保工程投资约5万元，占项目总投资的1%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 打磨; 粉尘; 经除尘器处理后排放; 5kg/a. 水污染物; 员工用水; 生活污水; 废水量; 经地埋式生化污水处理装置处理; 240t/a. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 3t/a. 机械加工; 边角料; 收集后出售给物资公司综合利用; 10t/a. 机械加工; 废切削液; 委托处理; 0.1t/a. 噪 声; 本项目产噪设备主要为磨床、铣床等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约80dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目粉尘经处理后可达标排放。 （2）水环境影响分析结论 本项目新增废水主要为职工生活污水。 生活污水经地埋式生化污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准排放。项目排放污染物CODcr 0.024t/a、SS 0.017t/a、NH3-N 0.004t/a，由于本项目生活污水排放量较小，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州玛元科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。