《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

附图：

（1）附图1  项目地理位置图

（2）附图2  项目周边情况示意图

（3）附图3  车间平面布置图

（4）附图4  萧山区地面水功能区划分图

（5）附图5  萧山区生态环境功能区划图

（6）附图6  项目周边实景图

（7）附图7  环保公示照片

（8）附图8  项目卫星图

附件：

（1）营业执照

（2）房产证

（3）生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

（4）环保公示/公示证明/环保承诺

（5）企业同意公开说明

（6）环评文件确认书

（7）建设项目环评管理申报表

（8）建设项目环境保护审批登记表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州福达物资石化有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州福达物资石化有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李传福 |  | 联系人 |  | 李传福 |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇大池溇村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13805755688 | 传真 | / | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇大池溇村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  | 行业类别及代码 |  | F5264 机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 673 |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 6600 | 其中：环保投资(万元) | 45 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.7% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 投产日期 |  | 已建 |  |  |
| 1.1 项目由来 杭州福达物资石化有限公司注册地址位于萧山区瓜沥镇大溇村，成立于1998年，主要从事零售：汽油、柴油、润滑油、农机、机电产品、五金电器、钢材、建材、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、水产批发、化纤织造。该公司在1998年在瓜沥镇大溇村建设加油站开展营业，该站占地面积673m2，总建筑面积203.36m2，拥有地埋式油罐5只，均为30m3。其中其中汽油罐4只，1只备用，柴油罐1只，经折算油罐总容量105m3，为二级加油站。年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨，汽油1500吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需编制环境影响报告。按《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“F5265 机动车燃料零售”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 1 号）：本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124 加油、加气站“中”新建”，应编制环境影响报告表，故本项目应编制环响报告表。为此，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 1.2 编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (7)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (8)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (9)《杭州市萧山区环境功能区划》； (10)《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）。 E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3 建设内容 （1）项目概况、建设内容及规模 项目名称：杭州福达物资石化有限公司建设项目 建设项目：新建 建设单位：杭州福达物资石化有限公司 建设地点：萧山区瓜沥镇大池溇村 总 投 资：6600万元。 建设规模：本项目年均出售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a），共设5个埋地卧式储油罐，其中汽油储油罐4个（容积均为30m3，一只备用）；柴油储油罐1个（容积30m3）；4台加油机（型号CK1123）。项目油罐总罐容为120m3，其中汽油90m3，柴油30m3。按照《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50126-2012）中的等级划分标准，本加油站属于二级加油站。 （2）占地面积及平面布置 项目总占地用地673m2，建筑面积203.36m2。项目平面布置图见附图3。 本项目位于萧山区瓜沥镇大池溇村，项目东侧为道路、福达物资石化临街经营用房；南侧为党柯路；西侧为河道，以及大池溇村部分居民（距离项目最近距离82m）；北侧为福达精细油品，以及大池溇村部分居民（距离项目最近距离58m）。项目所在地理位置详见附图1，周边环境概况见附图2。 - 项目周边概况及距离 方位; 环境现状; 距厂界距离; 距油罐距离; 距加油机距离. 东面; 临街经营用房; 10; 55; 30. 南面; 党柯线; 福达精细油品储罐; 20; 10. 西面; 福达精细油品储罐; 紧邻; 紧邻; 15. 居民区; 82; 82; 100. 北面; 福达精细油品; 紧邻; 25; 50. 居民区; 58; 58; 71. 1.4 设备清单 具体设备清单详见下表所示。 - 项目主要设备一览表 序号; 设备名; 单位; 数量; 备注. 1; 93#汽油储罐; 座; 2; 单罐容积30m3. 97#汽油储罐; 座; 2. 0#柴油储罐; 座; 1. 2; 加油机; 台; 4; 型号CK1123. 1.7 劳动制度 本项目全年运行365天，劳动定员10人。其中主要负责人1人，安全生产管理人员1人。 1.8 公用工程 供电：供电由瓜沥镇供电系统提供； 给水：供水由当地自来水厂提供； 排水：该项目排水采用雨、污分流，雨水经收集后排放至附近水体。项目无生产废水排放，员工、顾客生活污水经处理后达标排放。 |
| 2. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为补办环评，原有污染情况详见第五章节分析。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1 地理、地形、地貌 2.1.1 地理位置 杭州市萧山区位于浙江省北部，钱塘江南岸，宁绍平原西端。地理位置坐标东径120°04′～120°43′，北纬29°50′～30°23′，南北跨度59.4千米，东西跨度57.2千米，全区行政区域土地总面积1163.5平方千米。萧山区北部与杭州市老市区、杭州市余杭区、海宁市隔江相望，西面与富阳接壤，南邻诸暨，东接绍兴。 本项目位于萧山区瓜沥镇大池溇村，建设项目四周环境现状情况如表2-1。 表2-1 建设项目周围环境现状概况 方位; 环境现状. 东面; 道路、福达物资石化临街经营用房. 南面; 党柯路. 西面; 盛临湾、大池溇村部分居民（距离项目最近距离82m）. 北面; 福达精细油品，以及大池溇村部分居民（距离项目最近距离58m）. 具体项目地理位置图见附图1，项目周边概况图见附图2。 2.1.2 地形、地貌和地质 萧山区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743 m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6~8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10~40 m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0~9.3%。 2.1.3 土壤植被 1、土壤 工程区土壤主要为潴育型水稻土，小粉田土属，主要土种为小粉泥田。母质为较老的河海相沉积体，土层深厚，质地匀细，以粉砂质粘壤土为主。 工程管线一般开挖深度内多为填土、粘质粉土、砂质粉土、淤泥质土等。 2、植被和动物 工程区植被区划属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带。区域内受人类活动影响甚大，自然植被条件较差，工程区内人类活动较频繁，无珍稀动物分布。 表2-2 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积（万亩）; 分布. 红壤; 9 海拔600 m以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600 m以上. 岩性土山峰峰 ，如百药山、通天突等; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 40; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-3 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔4; 0~700 m左右的山巅 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200~400 m的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. 2.1.4 气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。 萧山区雨量充沛，年平均降水量1440.6毫米，南部低山丘陵和钱塘河口平原地区年降水量在河口平原地区年降水量在1300～1700毫米，中部平原地区1200～1500毫米。每年5～9月为萧山主汛期，均降水量为801.8毫米，降水量占全年总降水量的56%。6月中旬～7月上旬为梅雨期，降水集中，平均梅雨量为256.5毫米，降水量占全年降水量的18%；8～9月为台汛期，平均降水量292.7毫米，占全年降水量的20%。 萧山常年平均气温16.8℃。受地形、地势及水域影响，各地气温高低分布不同，其中南阳镇赭山、瓜沥镇以东的滨海平原，地形向东敞开，年平均气温17.2℃以上，是热量条件最优，无霜期最长，越冬条件优越的气候区；中部水乡平原，介于南北之间，热量条件较优；南部低山丘陵区，年平均气温16.3℃以下，气候垂直差异显著，气温随高度上升而下降，平均垂直递减率为每百米降0.45℃，组成复杂多样的立体小气候。 2.1.5 水文特征 萧山南部水系为浦阳江水系，以浦阳江为干流，其它支流呈树枝状分布，河流主要有浦阳江、永兴河、七都溪、凰桐江、径游江等。浦阳江源自浦江天灵岩南麓，经诸暨流入萧山。浦阳江在萧山境内的干流长32.5km，流域面积351.7km2，江道面宽120～200m，长年水面100~150m，水深3~5m，平均流量77m3/s，常水位6m。永兴河源自富阳石梯山,流至青龙头入萧山境内，境内干流长31.5km，流域面积99.63km2，大桥以下堤距60~100m，河床比降1/2000，水深3.3m。 流经萧山区的主要河流为钱塘江，钱塘江是浙江省第一大河，由西南向东北流经萧山。自上游而下分别为新安江、富春江和钱塘江。上游新安江与兰江在梅城汇合后，从梅城到闻家堰一段干流称为富春江。富春江与浦阳江在闻家堰汇合后，称为钱塘江，最后经杭州湾流入东海。钱塘江干流在闸口以上全长477km，流域面积4.2万km2。钱塘江干流建有新安江、富春江两座大型水电站，干流自富春江水库坝址以下河道属感潮河段。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 2.2萧山区概况 - 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 - 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 - 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 - 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 - 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 - 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 - 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 - 2.3、杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”。 其管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目位于优化准入区内，主要从事燃料的销售工作，属于三产服务业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 3.1 环境空气质量现状与评价 （1）基本污染物环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. （2）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （3）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物非甲烷总烃的质量现状，环评单位委托浙江精德检测科技有限公司对建设项目拟建地主导风向下风向（项目拟建地东北侧，党山初级中心，距本项目2.3km）进行了非甲烷总烃的现状监测，监测时间为 2019 年3 月21 日-2019 年3 月 28日，检测方法和检测仪器表 3-2，具体监测结果及相关气象信息见表 3-3。 表 3-2 检测方法和使用仪器信息一览表 序号; 项目类别; 检测项目; 检测方法及来源; 检测仪器及编号. 1; 空气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 04-2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ. 表 3-3 非甲烷总烃检测结果 表3-3 采样期间气象条件 日期; 测点位置; 样品编号; 气温(℃); 湿度(%); 风向; 风速(m/s); 气压(kPa); 天气. 2019.3.21; 党山镇初级中学; A19270-1A-1; 17; 60; 东北; 1.3; 101.3; 阴. A19270-1A-2; 17; 63; 东北; 1.4; 101.3. A19270-1A-3; 17; 63; 东北; 1.4; 101.3. A19270-1A-4; 17; 65; 东北; 1.6; 101.3. 2019.3.22; 党山镇初级中学; A19270-1B-1; 11; 62; 北; 1.1; 101.4; 多云. A19270-1B-2; 12; 64; 东北; 1.3; 101.6. A19270-1B-3; 13; 65; 北; 1.3; 101.6. A19270-1B-4; 11; 64; 北; 1.4; 101.7. 2019.3.23; 党山镇初级中学; A19270-1C-1; 17; 57; 西北; 1.0; 101.6; 晴. A19270-1C-2; 16; 55; 西南; 0.9; 101.7. A19270-1C-3; 17; 57; 西; 0.9; 101.6. A19270-1C-4; 17; 56; 西南; 1.1; 101.8. 2019.3.24; 党山镇初级中学; A19270-1D-1; 16; 57; 东北; 1.4; 101.9; 多云. A19270-1D-2; 15; 58; 东南; 1.3; 101.9. A19270-1D-3; 16; 59; 东南; 1.2; 102.1. A19270-1D-4; 17; 60; 东; 1.3; 101.8. 2019.3.25; 党山镇初级中学; A19270-1E-1; 18; 49; 东北; 1.1; 101.4; 晴. A19270-1E-2; 19; 50; 北; 1.2; 101.7. A19270-1E-3; 20; 51; 北; 1.1; 101.5. A19270-1E-4; 19; 49; 西北; 1.0; 101.8. 2019.3.26; 党山镇初级中学; A19270-1F-1; 20; 54; 西北; 1.1; 101.7; 多云. A19270-1F-2; 21; 55; 西南; 1.2; 101.6. A19270-1F-3; 22; 54; 南; 1.1; 101.5. A192701F-4; 21; 56; 西南; 1.0; 101.7. 2019.3.27; 党山镇初级中学; A19270-1G-1; 23; 47; 东; 0.9; 101.7; 多云. A19270-1G-2; 22; 22; 东北; 0.8; 101.8. A19270-1G-3; 34; 24; 东南; 1.0; 101.7. A19270-1G-4; 23; 23; 东南; 1.1; 101.9. 表3-4检测结果表 日期; 点位名称; 点位编号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 评价. 2019.3.21; 党山镇初级中学; A19270-1A-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.55; 2.0; 达标. A19270-1A-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.49; 2.0; 达标. A19270-1A-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.48; 2.0; 达标. A19270-1A-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.22; 2.0; 达标. 2019.3.22; 党山镇初级中学; A19270-1B-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.45; 2.0; 达标. A19270-1B-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.38; 2.0; 达标. A19270-1B-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.41; 2.0; 达标. A19270-1B-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.20; 2.0; 达标. 2019.3.23; 党山镇初级中学; A19270-1C-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.42; 2.0; 达标. A19270-1C-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.50; 2.0; 达标. A19270-1C-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.66; 2.0; 达标. A19270-1C-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.74; 2.0; 达标. 2019.3.24; 党山镇初级中学; A19270-1D-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.23; 2.0; 达标. A19270-1D-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.82; 2.0; 达标. A19270-1D-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.43; 2.0; 达标. A19270-1D-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.12; 2.0; 达标. 2019.3.25; 党山镇初级中学; A19270-1E-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.01; 2.0; 达标. A19270-1E-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.91; 2.0; 达标. A19270-1E-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.03; 2.0; 达标. A19270-1E-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.98; 2.0; 达标. 2019.3.26; 党山镇初级中学; A19270-1F-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.77; 2.0; 达标. A19270-1F-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.57; 2.0; 达标. A19270-1F-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.55; 2.0; 达标. A19270-1F-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.51; 2.0; 达标. 2019.3.27; 党山镇初级中学; A19270-1G-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.27; 2.0; 达标. A19270-1G-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.31; 2.0; 达标. A19270-1G-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.39; 2.0; 达标. A19270-1G-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.13; 2.0; 达标. 由表 3-4 监测结果可知，项目拟建地附近非甲烷总烃现状值为0.91~1.82mg/m3。由于我国尚未制定非甲烷总烃的质量标准，根据《大气污染物综合排放标准》详解中的相关说明，非甲烷总烃的质量标准采用 2.0mg/m3 作为评价 1 小时平均浓度值。可见，项目拟建地非甲烷总烃现状浓度满足功能区要求。 3.2 水环境质量现状与评价 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，监测时间 2018年6月～11月，采样断面为项目盛凌湾监测点位，监测数据统计结果见表3-5。 表3-5 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 由表 3-5 可见，监测期间，盛凌湾断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，现状水质良好。 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2018年6月～11月; 盛凌湾; 7.77; 2.70; 0.08; 0.81. 类别; /; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5. 3.3 声环境质量现状与评价 项目所在区域南面为主干道党柯路，故厂界东、西、北面声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，南面声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，我单位于2019年2月18日对项目进行了实地勘踏，监测点位见附图2，监测结果如表3-6所示。 表3-6项目厂界噪声监测结果 测点位置; 监测结果Leq dB(A); 标准值. 昼间; 夜间. 1#（东厂界）; 55.4; 48.7; 南侧昼间70dB，夜间55dB；东、西、北侧及敏感点昼间60dB，夜间50dB. 2#（南厂界）; 59.7; 48.6. 3#（西厂界）; 55.4; 48.5. 4#（北厂界）; 54.8; 48.5. 由表3-3可知，项目所在地环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准限值要求。 3.4 主要环境保护目标 （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-7 主项目环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 项目厂房. 1; 大池溇村; N120.494013 E30.174547; 民居; 环境空气质量和声环境质量; 二类环境空气功能区和2类声环境功能区; 西北; 58m; 58m; 敏感. 2; 山北村; N120.505192 E30.177464; 民居; 东; 1000m; 1000m; 一般. 3; 山三村; N120.497768 E30.184164; 民居; 北; 1200m; 1200m; 一般. 4; 党山初级中学; N120.513539 E30.187518; 民居; 东北; 2300m; 2300m; 一般. 5; 信源村; N120.511522 E30.166072; 民居; 东南; 2100m; 2100m; 一般. 6; 佳乐苑; N120.516415 E30.167039; 民居; 东; 230m; 230m; 一般. 7; 永联村; N120.12048884 E30.177316; 民居; 西; 740m; 740m; 一般. 8; 解放村; N120.497164 E30.185459; 民居; 北; 1300m; 1300m; 一般. 9; 梅林村; N120.523534 E30.196287; 民居; 东; 2200m; 2200m; 一般. 10; 车路湾村; N120.529355 E30.188858; 民居; 东; 2200m; 2200m; 一般. 11; 中沙村; N120.511353 E30.20331; 民居; 北; 2300m; 2300m; 一般. 12; 大山西村; N120.497807 E30.181756; 民居; 南; 350m; 350m; 一般. 13; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 敏感一般. 14; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 2类声环境功能区; /; /; /; 敏感. 15; 河道; N120.493423 E30.174135; 地表水环境; 地表水环境质量; Ⅳ类地表水水域环境功能区; 西; 45m; /; 一般.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类标准，具体指标见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 10; 15. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. 4.1.2 环境空气质量标准 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 根据《大气污染物综合排放标准详解》确定. 4.1.3 声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a标准。具体标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放标准 项目所在区块截污管网已经建成，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，具体见表4-4。 表4-4污水综合排放标准（GB8979-1996） 污染物名称; 三级; 单位. pH; 6～9. CODcr ≤; 500; mg/L. SS ≤; 400; mg/L. NH3-N ≤; 35; mg/L. 石油类 ≤; 20; mg/L. 氨氮限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即NH3-N 35mg/L。 4.2.2 废气排放标准 回收处理装置的油气排放浓度要满足GB20952－2007《加油站大气污染物排放标准》中25g/m3的限值要求，排放口距地平面高度应不低于4m。 4.2.3 噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4标准。详见下表。 表4-5工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 标准类别; 昼间; 夜间; 执行边界. 2; 60; 50; 东、西、北. 4; 70; 55; 南. 4.2.4 固体废物 本项目固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号），危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为VOCS（非甲烷总烃）、COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-6 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 区域替代削减比; 区域替代削减量. VOCS（t/a）; 0.121; 1:2; 0.242. COD（t/a）; 0.077; 1:1; 0.077. NH3-N（t/a）; 0.008; 1:1; 0.008. 注：根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.121t/a、0.077t/a、0.008t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1 运营期污染源强分析 5.1.1工艺布置 项目设有30m3汽油罐4个，30m3柴油储罐1个，为埋地卧式储存，每个油罐上设有人孔，人孔盖上有潜油泵、卸油管、液位计、量油孔、通气管等设施。储油罐内部设阻隔防爆材料。本站采取独立罐区设置。油罐埋深为1m，且罐周围填有0.3m厚的细砂，油罐设有高液位报警功能的液位计，站内设4台双枪加油机。 项目站内油管道埋地敷设，卸油及通气管线的埋地管线除锈后加强级防腐处理，地上管线刷铁红底漆两遍，灰色调和漆两遍。所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理。另外所有油罐均设置在地下罐池内，池壁内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二，避免污染地下水。 项目卸油和加油设有油气回收装置，汽油储罐设有一个通气管，柴油储罐各设一个通气管，采用φ57×3.5mm无缝钢管，带有阻火通气帽。通气管设在罩棚柱内。与油罐相连通的进油管、通气管横管以及油气回收管均应坡向油罐，其坡度约为2‰，油罐设有高液位报警功能的液位计。 5.1.2工艺流程 本项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车将油卸到储油罐中，再由加油机采用自带的加油泵将油品由储油罐吸到加油机中，经加油泵提升加压后给车辆加油，每个加油枪设单独管线吸油，其工艺流程及排污节点见图5-1。 图5-1 工艺流程及排污节点图 拟建项目采用的工艺流程是常规的自吸流程，具体如下所述： 1、成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐设有高液位报警功能的液位计。 2、加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生。 3、加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置，即二级油气回收装置。 5.2 运营期污染因子及源强分析 一、主要污染源识别 油库及加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节分别为产品运输和储存及车辆加油。项目主要排放的污染物如下： ⑴ 成品油的运输、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响。 ⑵ 产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节。 ⑶ 油库的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。 ⑷ 加油机、潜油泵产生的噪声及过往加油车辆噪声和产生的少量汽车尾气等。 ⑸ 加油站职工日常生活排放的生活污水和生活垃圾等。 5.2.1 废水 项目废水主要为职工及外部人员生活污水，劳动定员10人，日生活用水量为0.05t（以50L/人.d计），年生活用水量183t（以年工作365d计），加油站内共设2个公厕（男厕和女厕各一个），公厕用水量按100L/只•h计，则公厕用水量1752t/a，合计年用水量为1935t/a，生活污水产生量1548t/a（按80%计），生活污水中主要污染物浓度CODCr300mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，各污染物产生量如下：CODCr 0.464t/a、SS 0.310t/a、NH3-N 0.054t/a，生活污水经化粪池处理后纳管排放。项目排放污染物：CODCr 0.464t/a、SS 0.310t/a、NH3-N 0.054t/a。 5.2.2废气 正常情况下，加油站大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的有机废气。 油品从油库用汽车罐车发送或销售到加油站，加油站再将油品通过加油机零售给用户，其油气损耗主要为收发油过程中的大呼吸损耗和油品储存过程中的小呼吸损耗。 “大呼吸损耗”是指油罐进行收发作业所造成的损耗。当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 “小呼吸损耗”是指储油罐在静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，造成油气通过罐顶的呼吸阀呼出罐外或吸入新鲜空气。这种排出油气和吸入空气过程中造成的油品损失叫做小呼吸损耗”。 总之，加油站的油品损耗概括起来主要体现为3个方面。 a、收卸过程挥发：加油站收卸作业中，罐内油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，也称为储油罐“大呼吸”； b、加油作业挥发：加油站在向汽车等用油设备加油过程中，油品通过加油枪进入汽车油箱，油箱内的饱和油气被液体置换外溢到大气中，也称为“大呼吸”； c、油品储存挥发：储油罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐小呼吸。地下储油罐的昼夜温差不大，小呼吸损失很小。 （1）收发油过程中的损耗 由于收油时向储油罐卸油和发油时给客户机动车油箱加油，都至少会排放出与汽油体积相同的油气，因此，按照每吨汽油的体积为1.4m3进行粗略估算，加油站每进1t汽油，储油罐大呼吸排放约1.4 m3油气；每销售1t汽油，汽车油箱大呼吸排放1.4 m3油气，两者合计大呼吸排放量就有2.8m3左右。 此外，储油罐密闭卸油过程中的通气管口、汽车油罐车口、快速接口也都是潜在的泄漏点。加油过程中加油枪枪口与汽车油箱油帽接触处不可能一直处于密封无泄漏状态，加油机的油气分离器也会存在少量的油气泄漏。 根据GB11085-89《散装液态石油产品损耗》，加油站卸油损耗率见5-1，加油损耗率见表5-2。 表5-1 加油站卸油损耗率（%） 地区; 汽油; 煤、柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐型. A类; 0.01; 0.23; 0; 05 0.04. B类; 0.2. C类; 0.13. 备注; A类地区：江西、福建、广东、海南、云南、四川、湖南、贵州、台湾省和广西壮族自治区 B类地区：河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃省、宁夏回族自治区、北京、天津、上海市 C类地区：辽宁、吉林、黑龙江、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区. 表5-2 加油站零售损耗率（%） 零售方式; 加油机付油; 量提付; 称重付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗率; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; .. （2）储存期间的损耗 对地下储油罐而言，因昼夜气温升降变化，油品体积和油气体积随气温变化热胀冷缩，当体积胀大时，将油气排挤出油罐。 对机动车油箱而言，当环境温度升高或大气压下降时，油箱中的汽油蒸汽通过通大气口排出油箱;当环境温度下降或大气压升高，或汽油被使用掉时，汽油箱中会形成真空，外界空气通过通大气口进入油箱，减缓油箱中的真空度。 根据GB11085-89《散装液态石油产品损耗》，加油站油品的贮存损耗率见表5-3。 表5-3 油品的储存损耗率%（按月计算） 地区; 立式金属罐; 隐蔽罐、浮顶罐. 汽油; 其他油; 不分油品、季节. 春冬季; 夏、秋季; 不分季节. A类; 0.11; 0.21; 0.01; 0.01. B类; 0.05; 0.12. C类; 0.03; 0.09. （3）油气回收装置 本项目由于采用了油气回收技术，油罐大呼吸及加油枪产生的油品蒸气被回收，排放的废气主要是油罐小呼吸产生的油气。参照目前国内加油站采用油气回收装置后的油气回收率，与未采用油气回收技术的加油站相比，废气污染物的排放量减少98%左右。 图5-2 油气回收装置工艺流程图 综合以上几方面加油站的油耗损失，加油站建成后烃类气体的排放量见表5-4。 表5-4 项目建成投产营运后烃类气体排放量一览表 项目; 油气回收措施前; 油气回收措施后（98%回收效率）; 备注. 排放系数（%）; 年通过量或转过量（t/a）; 烃排放量（t/a）; 烃排放量（t/a）. 卸油损耗; 汽油; 0.01; 1500; 0.15; 0.003; 通过不低于4m排气筒排放. 柴油; 0.05; 1000; 0.50; 0.010. 加油作业损失; 汽油; 0.29; 1500; 4.35; 0.087. 柴油; 0.08; 1000; 0.8; 0.016. 储存损耗; 汽油; 0.01; 1500; 0.15; 0.003; 无组织排放. 柴油; 0.01; 1000; 0.10; 0.002. 合计; /; /; 5.6; 0.121. 注：项目年均出售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a）。. 由上表可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，有组织和无组织排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了98%，合计为0.121t/a，占成品油总销量的0.048‰，无组织年损失量不大。 同时本环评以最不利情况考虑，即考虑加油区同时进行卸油及加油作业，则最不利情况下废气排放情况详见表5-5及表5-6。同时根据现状统计，项目实际运营过程中加油车次为300辆/日，高峰期约50辆/小时，由于同时进行卸油及加油作业，本环评以高峰期加汽油车辆30辆/小时、加柴油车辆20辆/小时，每车次加油量50L计。 表5-5 最不利情况下烃类气体排放量一览表（卸汽油、加柴油车） 项目; 油气回收措施前; 油气回收措施后（98%回收效率）; 备注. 排放系数（%）; 通过量（t/h）; 烃排放; （kg/h） 排放系数（%）; 烃排放量（kg/h）. 卸油损耗; 汽油; 0.01; 17.53; 1.75; 0.0005; 0.035; 通过不低于4m排气筒有组织排放. 柴油; 0.05; 0; 0; 0.0025; 0. 加油作业损失; 汽油; 0.29; 0; 0; 0.0145; 0. 柴油; 0.08; 0.86; 0.9; 0.004; 0.014. 合计; /; 18.39; 2.44; /; 0.049. 注：在25度时，汽油密度为0.739g/mL，1吨汽油约等于1353升；柴油密度为0.86g/mL，1吨柴油约等于1163升。油品通过量参照此密度计算。. 表5-6 最不利情况下烃类气体排放量一览表（卸柴油、加汽油车） 项目; 油气回收措施前; 油气回收措施后（98%回收效率）; 备注. 排放系数; 通过量（t/h）; 烃排放量（kg/h）; 排放系数; 烃排放量（kg/h）. 卸油损耗; 汽油; 0.01; 0; 0; 0.0005; 0; 通过不低于4m排气筒有组织排放. 柴油; 0.05; 11.50; 5.75; 0.0025; 0.12. 加油作业损失; 汽油; 0.29; 1.11; 3.21; 0.0145; 0.06. 柴油; 0.08; 0; 0; 0.0040; 0. 合计; /; 12.61; 8.96; 0.179. 由表5-5及5-6可知，本项目最不利情况是在加油高峰期，且卸柴油、加汽油车同时作业的时候。其最终烃类气体排放量为0.179kg/h，通过不低于4m排气筒排放。 5.2.3噪声 噪声污染源主要为加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。 5.2.4固体废物 建设项目固废主要为职工生活垃圾和废油。 （1）生活垃圾：该项目共设工作人员8人，产生垃圾量按0.5kg/人•天计，本项目日产生活垃圾量为4kg/d，年运营时间按365天计，则年产生垃圾量约1.46t/a。生活垃圾需要经集中收集后，由环卫工人清运。 （2）废油：地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的废油需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的废油为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。废油的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 1548t/a | 1548t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.464t/a | 300mg/L，0.464t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.054t/a | 35mg/L，0.054t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.310t/a | 200mg/L，0.310t/a |
| 大气 污染物 | 烃类挥发 损耗 | 非甲烷总烃 | 5.65t/a | 0.121t/a；<4mg/m3（厂界处） |
| 固体 废弃物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 0 |
|  | 地下储油罐 | 废油 | 每10年换1次 | 0 |
| 噪声 | 噪声污染源主要为加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于萧山区瓜沥镇大池溇村，项目用地为工业用地，周围以工业企业为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。厂区内及车间边将设置绿化带，此举将改变该区域绿化景观，有利于生态环境的补偿。对周围生态环境造成的不良影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析： 7.1.1 水环境影响分析 一、生活污水环境影响分析 项目无生产用水，项目排水即为生活盥洗污水和冲厕废水。生活污水年排放量为1548t/a，主要污染因子为CODCr、SS和氨氮。生活污水经化粪池处理后纳管排放，则主要污染物最终排环境量及排放浓度为COD0.077t/a，50mg/L；NH3-N0.008t/a，5mg/L，项目废水排放量少且纳管排放，主要污染物较为简单，不会对周围环境带来明显的影响。 本项目废水纳管排放，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B， 本项目废水排放量为 1548t/a。排水量占临江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足临江污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对临江污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 如果本项目的污水由于管网破裂及其它原因，经预处理或未经预处理直接排入外环境，会使造成区域地表水的污染。环评要求在加强污水管网的维护和管理。 若发生污水管网破裂而使废水排入内部河网时，应该立即向上级主管部门汇报，同时停止使用。 二、地下水的污染 1、项目建成后地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染更为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重异味，并有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 企业于2016年9月20日委托杭州希科检测技术有限公司分别对加油站西侧河道（120.489363ºE,30.177335ºN)、场地内（120.490347ºE,30.176417ºN)和南侧河道（120.491453ºE,30.172951ºN)，三个点位进行周边进行地下水监测，监测项目主要包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、苯类、多环芳烃，具体监测数据见报告附件监测报告，根据监测结果分析，项目周边水质监测值均低《地下水质量标准》（gb/t14848-93）中Ш标准要求限值。 2、防渗措施 为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，现状做出如下防渗措施： （1）油罐 所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；在储油罐设置了液位计，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染。 （2）观测井 在地下储油罐池附近设计地下观测井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 （3）地下油罐区 ①地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层，池内设有监测井； ②内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二； ③池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。 （4）管线 加油枪至油罐间管线做隔油防渗层。 （5）加油站地面 加油站地面做防渗处理，地表做防渗沟。 3、项目贮罐渗漏的补救措施 应对其周边及罐下方土壤进行取样监测，并视不同的污染程度对土壤进行不同程度的更换，换出的土壤应交有危险废物处理处置资质的专业单位进行处理。 7.1.2 环境空气影响分析 （1）环境空气影响 加油站的大气污染物主要来自汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程，造成燃料油以气态形式逸出，进入大气环境从而引起对大气环境污染。 一、废气排放状况 加油站的油品损耗概括起来主要体现为3个方面。 收卸过程挥发：加油站收卸作业中，罐内油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，也称为储油罐“大呼吸”； 加油作业挥发：加油站在向汽车等用油设备加油过程中，油品通过加油枪进入汽车油箱，油箱内的饱和油气被液体置换外溢到大气中，也称为“大呼吸”； 油品储存挥发：储油罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐小呼吸。地下储油罐的昼夜温差不大，小呼吸损失很小。 由表5-4可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，有组织和无组织排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了98%，合计为0.121t/a，占成品油总销量的0.048‰，无组织年损失量不大。 （2）预测分析 （2）影响预测分析 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 本项目为新建项目，无现有污染源与拟被替代的污染源。 ①全厂正常排放下主要废气排放源强见表7-3。 表7-3 污染源调查内容--面源参数表 主要 排放源; 预测因子; 排放速率 g/s; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 年排放小时(h); 排放工况. 加油站; 非甲烷总烃; 0.01; 30; 20; 4.5; 8760; 连续. ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4估算模式计算结果表 有组织排放点源. 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 非甲烷总烃; 99.965; 4.99; 34; 0; Ⅱ. 根据估算模式预测，加油站无组织排放的废甲烷总烃的最大落地浓度为99.965μg/m3，Pi 值（污染物的最大地面浓度占标率）为 4.99%，小于 10%，落地位置位于加油站中心点下风向 34m 处，故项目产生的废气对周围环境影响不大。项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax 小于 10%，确定大气评价等级为二级，不需进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 本项目加油过程中产生的油气均以无组织形式排放，无有组织排放废气产生。无组织排放量核算详见表 7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算结果 产污 环节; 污染物; 主要污 染防治 措施; 国家或地方污染物排放标; 年排放量. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 加油站; 非甲烷总烃; 油 气回收; 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）; 4000（场界）; 0.121t/a. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果 产污 环节; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 加油站; 非甲烷总烃; 673; 0.02; 2.0; 无超标点. 由表7-6可知，项目无需设置大气防护距离。 - ⑦大气环境影响评价自查表 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km 二级□; 边长=5km 三级☑. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 现有污染源; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（4个）; 无监测□. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. （3）污染防范措施 1、为了降低项目产生的有机废气对大气环境的污染，除上述油气回收装置及小呼吸油气后处理装置外，目前厂区内还做了如下措施，如汽油罐和柴油灌的通气管分开设置，管口高出地面4m以上，通气管的公称直径大于50mm，并在通气管管口应安装阻火器。 2、为了减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，加油站平时加强了操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少大气污染物排污量。 7.1.3 声环境影响分析 项目运营期主要噪声源包括进出加油站的加油车辆，以及加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。因加油过程为间断运行，经类比监测，加油站等效连续声级（昼间）65~70dB(A)。 本项目为已建项目，根据表3-3所示，项目正常运营时，项目所在地环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4类标准限值要求，故项目运营对周边环境影响较小。 目前项目污染治理措施及治理效果如下： ①对于加油机和潜油泵采取相应的隔振和减振处理，具体的措施为：将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，对周围地面环境的影响可以不予考虑； ②利用站内外的一切空地，加强绿化，最终达到减少噪声传播的目的。 ③加强设备的管理，确保生产设备正常运营； ④加强进出站车辆管理，特别严禁夜间进出车辆鸣笛。 7.1.4 固体废物影响分析 本项目地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的废油需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的废油为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。废油的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。生活垃圾经收集后环卫部门统一清运填埋。在确保固体废物及时得到合理地处理后，不会对周边环境及视觉景观产生危害。 7.2环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.2.1项目风险识别 1、主要物料及性质 加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油主要的理化性质见表7-8、表7-9。 表7-8 汽油的理化性质及危险特性表 名称; 汽油[闪点<-18℃]; 英文名称; Gasline（flash less than -18℃）. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、无色到浅黄色透明液体 2、相对密度：0.70～0.80 3、闪点：-58～10℃ 4、爆炸极限：1.4%～7.6%. 危险特性; 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险. 环境影响; 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解. 表7-9柴油的理化性质及危险特性表 名称; 柴油; 英文名称; Diesel oil. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。 2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。. 危险特性; 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃.自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 环境影响; 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解. 2、主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 a、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 b、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 3、主要风险场所识别 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 7.2.2评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，柴油属于可燃性物质，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不容易产生整个储罐的爆炸事故。因此只考虑油品的泄露和汽油的火灾爆炸事故。对照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）见表7-10。 表7-10 危险化学品重大危险源辨识表 单元; 危险物质; qi（T）; Qi（T）; ∑qi/Qi; 是否构成重大危险源. 加油站; 汽油; 17.53; 200; 0.09; 否. 柴油; 11.50; 5000. 辨识结果：该加油站所涉及危险物质存量未超过《重大危险源辨识》中规定的临界值，因此该加油站汽油灌区不属于重大危险源。加油站周围不属于环境敏感地区，环境风险评价等级为二级。因此，风险评价只进行定性分析。 7.2.3源项分析 1、事故类型和事故原因 ①事故类型 本项目可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； ②事故原因 本项目油罐可能发生溢出的原因如下： a、储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出； b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出； c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 2、可能发生油罐泄漏的原因如下： ①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； ②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； ③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 3、可能发生爆炸事故的原因如下： ①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； ②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； ③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 7.2.4风险分析 1、泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本项目埋地油罐均采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用50cm厚的钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道进行防腐处理；并装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 2、火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 7.2.5事故防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： （1）购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。 （2）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （4）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中的相关要求。 （5）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （6）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 （7）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 （8）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （9）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （10）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。目前消防设施配备情况如下： - 表7-11配套消防设施 序号; - 配备消防设施名称; - 数量; - 所在位置. 1; - 4kg手提式干粉灭火器; - 23只; - 开票大厅、加油岛、站房. 2; - 35kg推车式干粉灭火器; - 3台; - 油罐区. 3; - 2m2灭火毯; - 6块; - 卸油区. - 4; - 沙池; - 3m3; - 油罐区. - 5; - 应急照明灯; - 3个; - 加油岛、站房. - 6; - 铁锹; - 2把; - 油罐区. （11）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （12）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 7.2.6事故应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。加油站应急预案基本内容： - 表7-12环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 7.3.7各泄漏点应急预案 ①加油机跑油应急预案 a、加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b、暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c、其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 d、地面油品处理干净后，现场负责人宣布恢复加油作业。 ②罐车卸油冒罐的应急预案 a、当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b、必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c、在溢油处上风向，布置消防器材。 d、对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e、给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f、检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 g、检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 h、现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ③加油站车辆火灾扑救预案 a、如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b、如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 ④油罐汽车火灾扑救预案 由于加油站主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 a、加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b、司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c、加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援。 d、如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 e、当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 ⑤站内大面积起火的扑救预案 a、一人负责向当地 消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b、站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c、在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d、疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e、消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ⑥电气火灾的扑救方法 a、发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 b、无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 ⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 7.3退役期环境影响分析 1.项目退役期的环境影响主要有以下两方面： ⑴废旧设备未妥善处理造成的环境影响； ⑵原材料未妥善处置造成的环境影响。 2.退役期环境影响的防治措施： ⑴企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备： ①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。 ②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。 ⑵原材料的处理处置：项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。 ⑶退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。 若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。 7.4公众参与 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令288号文)的要求，建设项目位于环境敏感区的，需进行公众参与，以使当地公众了解本项目可能带来的环境问题，充分发挥公众参与和监督作用，本次环境影响评价进行了公示，并把公众对项目的各种意见、要求落实到环评中。 本项目从2018年11月8日至2018年11月21日在项目建设地、村委公告栏对建设项目情况进行了公示，公示期间，未接到任何信函、传真、电话以及口头投诉，公示内容和证明详见附件。 7.4 环保投资估算 本项目环保总投资约45万元，占总投资（6600万元）的0.7%，具体见下表。 表7-13 环保投资估算表 序号; 污染源; 处理措施; 投资（万元）. 1; 废水; 污水处理费、罐区防腐防渗建设; 15. 2; 废气; 油气回收系统; 20. 3; 噪声; 隔声、减振等措施; 2. 4; 固废; 生活垃圾环保清运、废油回收; 3. 5; 绿化; 厂区绿化; 5. 6; 合计; /; 45.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 室外排水雨、污分流制。职工生活污水经化粪池处理后纳管排放 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准 |
| 大气 污染物 | 储油罐挥发 | 非甲烷总烃 | 卸油、储油过程采用压缩冷凝式油气回收技术；加油过程采用油气回收专用油枪 | 无组织排放的非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，回收处理装置的油气排放浓度要满足GB20952－2007《加油站大气污染物排放标准》 |
|  | 油罐车损失 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 加油站损失 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 固体废物 | 地下储油罐 | 废油 | 废油每10年换1次，换出的土壤应交有危险废物处理处置资质的专业单位进行处理 | 无害化 |
|  | 生活垃圾 | 纸张、塑料等 | 环卫部门清运 | 无害化 |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加强厂区内及周围的绿化工作，尽量提高厂区及四周的绿化覆盖率，这样可使对生态的影响降至最小。由于本项目营运期产生的污染物不多，且经治理后均能达标排放，基本不会造成生态影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1项目概况 杭州福达物资石化有限公司位于萧山区瓜沥镇大池溇村，成立于1998年。该站占地面积673m2，总建筑面积203.36m2，拥有地埋式油罐5只，均为30m3。油罐总容量150m3（其中汽油罐3只，柴油罐2只）。年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨，汽油1500吨。由于本项目建设时间较早，建设初期环评制度尚不完善，为使项目内容符合环保要求，故现进行环评影响评价（补办）。 9.2环境质量现状结论 9.2.1水环境 本项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 9.2.2环境空气 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 9.2.3声环境 根据现场监测，该项目四周厂界昼间噪声均满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的2类和4类区标准的要求。 9.3 环境影响评价结论 （1）水环境影响分析结论 项目无生产用水，项目排水即为生活盥洗污水和冲厕废水。生活污水年排放量为1548t/a，主要污染因子为CODCr、SS和氨氮等。生活污水经化粪池处理后纳管排放，则主要污染物最终排环境量及排放浓度为COD0.077t/a，50mg/L；NH3-N0.008t/a，5mg/L，项目废水排放量少，主要污染物较为简单，不会对周围环境带来明显的影响。 （2）大气环境影响分析结论 加油站的大气污染物主要来自汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程，造成燃料油以气态形式逸出，进入大气环境从而引起对大气环境污染。 项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪，并对汽油系统设密闭卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油罐小呼吸油气后处理装置。并在通气管管口加装阻火器。这样可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。对柴油系统设置卸油回气管。而且本加油站毗临道路，站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后，虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。 同时本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）声环境影响分析结论 项目运营期主要噪声源包括进出加油站的加油车辆，噪声源强80dB(A)，以及加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。因加油过程为间断运行，经类比监测，加油站等效连续声级（昼间）65~70dB(A)。 本项目为已建项目，根据表3-3所示，项目正常运营时，项目所在地环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4类标准限值要求。 （4）固体废物影响分析结论 本项目地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的废油需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的废油为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。废油的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。生活垃圾经收集后环卫部门统一清运填埋。在确保固体废物及时得到合理地处理后，不会对周边环境及视觉景观产生危害。 9.4环保审批原则相符性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，主要从事燃料的销售工作，属于三产服务业，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 （2）污染物达标排放符合性分析 根据分析，建设单位只要能够按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施，可以做到污染物达标排放。 （3）主要污染物排放总量控制原则符合性分析 根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.121t/a、0.077t/a、0.008t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 （4）维持区域环境质量原则的符合性分析 本项目地表水环境属于Ⅳ类功能区；空气环境属于二类功能区；声环境属于2类和4类功能区。通过预测分析，本项目在落实本评价提出的各项环保措施后，生活污水纳管排放，不会对周边水环境产生影响；废气、噪声均能达标排放，对周围环境影响不会造成不利影响，可以维持周边环境质量现状，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 （5）主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇大池溇村，根据房产证信息，本项目所在地为加油站用地，主体建筑性质满足项目生产需要。因此本项目符合相关规划要求。 （6）选址及平面布局合理性分析 ①规范要求 根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》、《建筑设计防火规范》：选址首先应符合当地城镇规划、环境保护和防火安全，并选在交通便利的地方；其次城市建成区不应建设一级加油站等。加油站油罐满额储油150m3，属二级加油站，对照“加油站周边安全距离标准”，本项目建设满足相关距离标准，且项目已经通过危险化学品经营安全评价，故项目建设符合规范要求。 ②与周围环境相容性分析 本项目涉及的汽油、柴油等物质具有易燃、易爆和毒害性，该加油站四周50m范围内没有重要的公共场所，项目对周围的环境影响小。 由于周围发生异常情况也会对项目造成危险，如居民生活用火、工业企业用电等以及节假期间的烟花爆竹，对加油站安全会造成危险。本项目建设四周环境不存在该情况，外界对本项目影响小。 （7）产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》、杭州市发展和改革委员会《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》，本项目产品不属于限制和淘汰类产业。因此，该项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区 ，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。 综上，本项目建设后不会造成区域环境质量出现降级现象。符合环境质量底线。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 9.5主要建议 1、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 2、加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。 3、对高噪声设备采取多种减振、隔振治理措施，以减少噪声影响。 4、严格落实各项消防措施，严防火灾或泄漏事故发生。 5、因突发事故产生的汽、柴油的泄漏，应立即采取有效措施，以减小渗透及扩散范围。 9.6环评总结论 综合以上各方面分析评价，杭州福达物资石化有限公司建设项目符合用地规划、生态环境功能区规划及城乡规划的要求，符合国家及地方产业政策；项目清洁生产措施可行；项目实施后企业产生的各类污染物经处理后能达标排放，符合总量控制要求，对周围环境影响较小，周围水环境、声环境和环境空气质量仍能满足相应环境质量标准。该项目符合环境保护审批的各项原则，就环境保护而言，在萧山区瓜沥镇大池溇村实施是可行的。