《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

2.1自然环境简况	10

2.2 环境功能区符合性分析	14

3 环境质量现状	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	18

4 评价适用标准	19

5 建设项目工程分析	24

5.1 工艺流程简述	24

5.2主要污染工序污染源强	24

5.3污染物防治措施与对策	27

5.4项目实施前后污染物排放情况对比	29

5.5 清洁生产措施	30

6 本项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7 环境影响分析	32

7.1 施工期环境影响简要分析	32

7.2 营运期环境影响分析	32

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

9 环保审批原则符合性分析	42

10 结论与建议	45

10.1环评结论	45

10.2 环保建议	47

10.3 环评总结论	47

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州安赫利装饰材料有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州安赫利装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈建均 |  |  |  | 联系人 |  | 陈建均 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇山北村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇山北村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料制品业 C-292 |  |  |
| 占地面积 | 2000m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 12 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 12％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州安赫利装饰材料有限公司成立于2009年4月。企业于2009年通过环保审批，审批规模为年产各类木质门1000扇、卫浴五金30t、浴柜3000套（批文号为萧环建【2009】0447号）。本次拟在现有厂区新增碳纤维装饰材料的生产，扩建生产规模为新增年产碳纤维装饰材料线条12000支、碳纤维装饰材料板5000张。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于47塑料制品制造中其它，不涉及有毒原材料及再生塑料；应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受浙江格锐特包装材料有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号，1997年3月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正；2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 已批生产规模; 本项目拟建规模; 最终生产规模. 碳纤维装饰材料线条; 0; 12000支/a; 12000支/a. 碳纤维装饰材料板; 0; 5000张/a; 5000张/a. 各类木质门; 1000扇/a; 0; 1000扇/a. 浴柜; 3000套/a; 0; 3000套/a. 卫浴五金; 30t/a; 0; 30t/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 已批（台）; 新增或减少（台）; 最终生产规模（台）. 1; 高低混料机; 0; 1; 1. 2; 粉碎机; 0; 1; 1. 3; 磨粉机; 0; 1; 1. 4; 挤出机; 0; 4; 4. 5; 锯木机; 3; 0; 3. 6; 抛光机; 4; 0; 4. 7; 仪表车床; 5; 0; 5. 8; 冷压机; 4; 0; 4. 9; 全压无尘喷烤漆设备LX-PQ; 1; -1; 0. 10; 手工喷台; 3; -3; 0. 11; 立铣机; 1; 0; 1. 12; 单面压刨机; 2; 0; 2. 注：已批项目中油漆工序已停产，且企业今后不再实施。 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 扩建项目新增主要原辅材料用量; 扩建后全厂主要原辅材料总用量. 1; PVC树脂; 0; 200t/a; 200t/a. 2; 铝粉; 0; 400t/a; 400t/a. 4; 竹木粉纤维; 0; 400t/a; 400t/a. 6; 硬脂酸; 0; 5t/a; 5t/a. 7; 钙锌稳定剂; 0; 20t/a; 20t/a. 8; PVC板、橡木板、中纤板、门面板、多层板; 3600张/a; 0; 3600张/a. 9; 木料; 50m3/a; 0; 50m3/a. 10; 免漆门贴皮; 500m3/a; 0; 500m3/a. 11; 铜材、铝材; 55t/a; 0; 55t/a. 12; 五金件; 3000套t/a; 0; 3000套t/a. 13; 油漆; 已批3t/a，实际0; 0; 0. 14; 稀释剂; 已批1.6t/a，实际0; 0; 0. 15; 水; 1125t/a; 350t/a; 1475t/a. 16; 电; 10万KW.h/a; 10万KW.h/a; 20万KW.h/a. ◆物料理化性质： ①钙锌稳定剂由钙盐、锌盐等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在 PVC 树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。本项目所用钙锌稳定剂为片状固体。 ②PVC树脂：英文简称 PVC（Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体（vinyl chloridemonomer,简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。本项目挤出温度在120～130℃之间。 ③碳酸钙：白色固体状，无味、无臭、呈粉末。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水，除作为填充剂外，还是补强和热稳定作用。 ④硬脂酸：由油脂水解生产。纯品为带有光泽的白色柔软小片。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。物理性质：性状：纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。熔点：56℃～69.6℃。稳定性：360℃分解。 6、生产安排与劳动定员 本项目需新增员工10人，实行白班制，每班工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和设备冷却水，类比现有项目，年新增生活用水为300t，年设备冷却用水量50t（循环使用，定期添加）。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。冷却用水循环使用，定期补充，不外排。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水处理后达标纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年新增用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目位于萧山区瓜沥镇山北村，使用已有工业用房面积，无需土建。 （2）规模 本项目总投资约100万元，新增年产碳纤维装饰材料线条12000支、碳纤维装饰材料板5000张。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州安赫利装饰材料有限公司成立于2009年4月。企业于2009年通过环保审批，审批规模为：年产各类木质门1000扇、卫浴五金30t、浴柜3000套的生产规模（萧环建【2009】0447号）。根据对厂区的现场踏勘和已批项目环境影响报告表，现有项目具体情况如下： 图1-1 现有项目木门、浴柜已批生产工艺流程及产污环节 注：板材经锯板、打孔、打磨、油漆后组装成木门浴柜。生产过程中产生的污染物主要为板材边角料、粉尘、油漆废气和设备生产过程中产生的噪声。喷漆房水喷淋用水定期去漆雾后循环使用，不外排。 图1-2 现有项目卫浴五金生产工艺流程及产污环节 注：铜、铝经切割、仪表车加工、组装成卫浴五金。生产过程中产生噪声和金属边角料。 表1-5 现有项目污染物产生情况、实际治理措施及环评要求的治理措施 内容 类型; 排放工序; 污染物名称; 环评要求的治理措施; 实际治理措施; 环评中产生浓度及产生量(单位); 实际产生浓度及产生量(单位); 环评中排放浓度及排放量(单位); 实际排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 油漆; 二甲苯; 等离子有机废气处理系统后高空排放; 实际油漆已与2016年停产，并且今后不再生产; 1t/a; 0; 0.153t/a; 0. 木加工; 粉尘; 布袋除尘器处理后高空排放; 布袋除尘器处理后排放; 3t/a; 3t/a; 0.15t/a; 0.15t/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 化粪池、地埋式污水处理装置处理后排放; 化粪池预处理后纳管排放; 900t/a; 900t/a; 900t/a; 900t/a. CODCr; 300 mg/L，0.27t/a; 300 mg/L，0.27t/a; 300 mg/L，0.27t/a; 300 mg/L，0.27t/a. SS; 250 mg/L，0.225t/a; 250 mg/L，0.225t/a; 250 mg/L，0.225t/a; 250 mg/L，0.225t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.022t/a; 25 mg/L，0.022t/a; 25 mg/L，0.022t/a; 25 mg/L，0.022t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 9t/a; 9t/a; 0; 0. 木加工; 废板材; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 20t/a; 20t/a; 0; 0. 除尘; 除尘收集的粉尘和木屑; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 8t/a; 8t/a; 0; 0. 油漆; 漆渣; 委托有资质单位处理; 实际油漆已与2016年停产，并且今后不再生产; 0.5t/a; 0; 0; 0. 油漆; 废活性炭; 委托有资质单位处理; 实际油漆已与2016年停产，并且今后不再生产; 4t/a; 0; 0; 0. 注：实际油漆工序已与2016年停产，并且今后不再生产

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇山北村，项目西面为浙江吉强环境建设工程有限公司厂房、东面为厂房，南面、北面为山。最近的住户位于本项目西北侧，距离本项目厂界约210m。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 该小区的管理要求为：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 该小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目。 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目. （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 本项目属于二类工业项目N轻工，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该环境功能区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量现状监测及评价 为了解项目所在区域内河水环境质量现状，本环评选用萧山区监测站于2017年在项目地附近瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测资料，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 瓜沥忠二桥的全年平均水质现状监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 瓜沥忠二桥; 2017; 7.69; 6.04; 3.1; 0.10; 1.0. Ⅳ类标准; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 从表3-2 可见，该监测断面水质中各监测评价因子均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年5月24日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 昼间; 56.5; 56.2; 57.7; 55.1. 夜间; 42.1; 43.3; 42.3; 44.0. 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级，三级评价项目不需要设置大气环境评价范围，故本项目只对项目周边200米范围内敏感点进行调查。根据调查，本项目200米范围内无住户等敏感点。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 200m规模; 环境功能区. 1; 大气环境 声环境; -; -; -; -; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 2; 水环境; 0,-230; 河道; 东; 200; 宽25m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准. 注：以本项目中心点为原点

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。TVOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，HCl执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; /; /; 2000（一次值）; /; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 总挥发性有机物; /; /; /; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. HCl; /; 15; 50(一次); /; GBZ2002-1《工业企业设计卫生标准》. 氯乙烯没有质量标准，按美国环保局推荐的“多物质环境目标值”确定周围环境目标值（AMEG）,相关公式如下： AMEG=0.107×LD50/1000 式中：AMEG－空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度，mg/m3); LD50－大鼠经口给毒的半数致死剂量，500 mg/kg; 氯乙烯AMEG=0.107×500/1000=0.05mg/m3 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 非甲烷烃; 120; 15; 10; 4.0. 20; 17. HCl; 100; 15; 0.26; 0.20. 20; 0.43. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 20; 1.3. 根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表4-5。 表4-5污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35; mg/L. 动植物油 ≤; 10; 100; mg/L. 注：NH3-N三级标准参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、VOCs、粉尘。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.342t/a、氨氮0.028t/a、VOCs0.014t/a、粉尘0.29696t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 按1:2削减，本项目替代量为VOCs0.028t/a、粉尘0.59392t/a。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目工艺流程及产污环节： 图5-1 本项目工艺流程及产污环节 注；将PVC树脂、铝粉、竹木粉纤维、助剂按比例进行投料、混合，经挤出、冷却成型后加工成成品。 生产过程中产生的污染物主要为PVC在挤出过程中产生的废气、投料过程中产生的粉尘。生产过程中产生的次品、边角料经破碎机破碎、磨粉机磨粉后重新使用，不形成生产固废。冷却水循环使用，定期添加，不外排，不设冷却水塔。 生产中不使用DOP等增塑剂。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目产生的废气主要为投料粉尘、粉碎过程中产生的粉尘，PVC在挤出过程中产生的挤出废气。 （1）投料粉尘 项目PVC树脂、铝粉、竹木粉纤维为粉状，在投料过程中有少量粉尘产生，经类比调查，粉尘产生量约为粉态物料量的0.08%，即年粉尘产生量约0.8t。另外，搅拌机为密封设备，搅拌过程中无粉尘产生。上料过程采用上料机直接抽料，中间无粉尘产生。 （2）粉碎过程中产生的粉尘 为了体现“循环经济”，本项目对PVC板材边角料、次品进行破碎回用，破碎过程中有粉尘产生，经类比调查，年回用塑料量约80t，粉尘排放量约为破碎量的1‰，则粉尘产生量为0.08t/a。 （3）挤出废气 PVC塑料的软化点接近于分解温度。它在140℃时已开始分解，而在170℃时分解更加迅速。为了保证成型加工的正常进行，对聚氯乙烯树脂规定了两项最重要的工艺指标，即分解温度和热稳定度。所谓分解温度就是大量放出氯化氢时的温度，所谓热稳定度就是在一定温度条件下（通常是190℃）大量放出氯化氢的时间。聚氯乙烯塑料长期暴露于100℃下，除非添加碱性稳定剂，否则也会分解，若超过180℃则快速分解。 根据资料调查，在90-250摄氏度PVC热解气体直接进样分析，结果见下表。 表5-1 PVC在90-250摄氏度热解产物及浓度 （mg/m3） 热解产物; 温度. 90; 110; 130; 150; 170; 190; 210; 230; 250. 乙烯; 未检出; 0.68; 1.98; 3.54; 5.26; 7.53; 9.65; 12.52; 15.76. 氯化氢; 0.95; 5.86; 7.52; 9.48; 11.87; 16.83; 19.46; 22.53; 25.62. 一氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.26; 0.84; 1.73; 3.91; 6.14; 8.08. 氯乙烯; 1.03; 4.08; 7.85; 11.57; 14.12; 18.23; 22.84; 27.56; 30.68. 二氯乙烯; 未检出; 0.53; 1.25; 3.48; 6.76; 9.63; 13.64; 17.52; 20.04. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.41; 0.83; 3.12; 6.34; 9.87; 12.57. 四氯化碳; 未检出; 0.51; 1.02; 3.78; 7.86; 11.24; 15.13; 19.51; 22.34. 三氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.26; 1.23; 3.97; 6.88; 9.12; 12.61. 二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.24; 0.71; 1.54; 3.72; 6.91; 9.24. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.37; 0.94; 1.28; 2.54; 5.83. 三氯乙烯; 未检出; 0.91; 1.67; 3.56; 6.78; 9.53; 12.85; 14.26; 17.26. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.16; 0.43; 0.96; 1.52; 3.41. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 0.43; 0.96; 1.87; 3.98; 6.34; 8.21; 10.82. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.76; 0.91; 1.36. 本项目参考其170摄氏度氯乙烯加热分解产物种类和浓度，将二氯乙烯、三氯乙烯等归到氯乙烯，其余有机物归入非甲烷总烃。本项目PVC树脂用量为200t/a，则PVC加热废气为HCl产生量为0.003t/a、氯乙烯产生量为0.008t/a、非甲烷总烃0.007t/a。另外，原料中含有少量比例的油类助剂，故挤出过程中有油烟废气产生，属于非甲烷总烃，根据类比调查，油烟产生量为0.265kg/吨PVC树脂，项目新增PVC树脂用量200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.053t/a。合计非甲烷总烃产生量为0.06t/a。 2、废水 冷却水定期添加，循环使用，不外排。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 扩建新增劳动定员10人，类比现有项目，年新增生活用水量为300t，年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.060t/a、NH3-N 0.006t/a。 ### 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，扩建新增员工10人，生活垃圾产生量约3t/a。 （2）工业固体废弃物 扩建新增工业固废主要为废包装材料，产生量约2t/a。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 3t/a. 2; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 2t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 2; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 是; 4.1（a）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废包装材料; 生产过程; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 3t/a. 2; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 工业固废; /; 2t/a. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为粉碎机、混料机等，主要噪声源统计见表5-6。 表5-6 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 高低混料机; 70～75; /. 2; 粉碎机; 80～82; /. 3; 磨粉机; 70～75; /. 4; 挤出机; 70～75; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》中塑料行业整治要求“PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用等离子有机废气处理系统或等离子技术处理”。 PVC生产线粉状原料在投料和破碎过程中有少量粉尘产生，要求企业设置单独投料间和破碎间，在投料破碎设备上方安装粉尘收集装置，收集后经各经一套布袋除尘设备处理后高空排放（除尘效率99%，收集效率85%计，排气筒高度15m，投料区总风量5000m³/h，破碎区总风量500m³/h）。 挤出区域用密封的材料封闭起来，将废气收集后经静电除雾装置去除油烟废气，再经等离子有机废气处理系统装置处理后通过排气筒15米高空排放。 在每台挤出机上方将配设一套废气收集系统，集风系统收集效率以85%计，静电回收+等离子有机废气处理系统装置处理效率为90%，每台挤出机排风量可设计为1500m3/h，4台总风量为6000m3/h，最后通过15m 高排气筒排放。本项目废气“三本帐”汇总见表5-7。 静电除雾 等离子有机废气处理系统 排气筒高空15米排放 HCL、氯乙烯、非甲烷总烃废气 挤出废气 图5-2 本项目挤出废气处理工艺图 表5-7 本项目废气“三本帐”汇总表 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织; 排放总量t/a. 排放量 t/a; 排放速率 g/h; 排放浓度 mg/m³; 排放量 t/a; 排放速率 g/h. 投料粉尘; 0.8; 0.0136; 5.67; 1.13; 0.12; 50; 0.1336. 粉碎机粉尘; 0.08; 0.00136; 0.57; 1.13; 0.012; 5; 0.01336. HCL; 0.003; 0.0026; 1.08; 0.18; 0.00045; 0.19; 0.00305. 非甲烷总烃; 0.06; 0.005; 2.13; 0.36; 0.009; 3.75; 0.014. 氯乙烯; 0.008; 0.007; 2.92; 0.48; 0.0012; 0.50; 0.0082. 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放。 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料。废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。 4、噪声 本项目噪声主要来源于粉碎机、混料机等设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为12万元，主要为废气治理设施、生活污水处理设施和噪声治理设施的购置，占项目总投资的12%左右，见表5-8。 表5-8 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集气罩、挤出废气处理装置、布袋除尘设施等; 8. 2; 废水治理; 纳管处理费用等; 2. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 1.5. 4; 固废治理; 委托处理; 0.5. 总计; /; 12. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 扩建项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-9。 表5-9 扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; 扩建后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 900; 900; 240; 240; 0; 1140; 240. COD; 0.27; 0.27; 0.072; 0.072; 0; 0.342; 0.072. 氨氮; 0.022; 0.022; 0.006; 0.006; 0; 0.028; 0.006. 固废; 生活垃圾; 9; 0; 3; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0. 一般工业固废; 28; 0; 2; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 3; 0.15; 0.88; 0.14696; 0; 0.29696; 0.14696. HCL; 0; 0; 0.003; 0.00305; 0; 0.00305; 0.00305. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.06; 0.014; 0; 0.014; 0.014. 氯乙烯; 0; 0; 0.008; 0.0082; 0; 0.0082; 0.0082. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州安赫利装饰材料有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放点位 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 粉尘 |  | 0.8t/a | 0.1336t/a，1.13mg/m3 |
|  | 粉碎 | 粉尘 |  | 0.08t/a | 0.01336t/a，1.13mg/m3 |
|  | 挤出线 | 挤出废气 | HCL | 0.003t/a | 0.00305t/a，0.18mg/m3 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 0.008t/a | 0.0082t/a，0.48mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.06t/a | 0.014t/a，0.36mg/m3 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | 300 mg/L，0.072t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | 250 mg/L，0.060t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | 25 mg/L，0.006t/a |
| 固体污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 拆包 | 废包装材料 |  | 2t/a | 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要粉碎机、混料机等设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目厂房已经基本建成，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 粉尘主要来源于两部分： 一是项目粉状原料在投料过程中有少量粉尘产生，要求企业设置单独投料间，在投料设备上方安装粉尘收集装置，收集后经布袋除尘设备处理后高空排放，（除尘效率98%，收集效率85%计，风量5000m³/h，排气筒高度15m），经治理后，粉尘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中最高允许浓度限制标准，对环境影响不大。 二是边角料、次品粉碎过程中产生，要求设置单独粉碎间，将粉碎过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘后15m高空排放（除尘效率98%，收集效率85%计，风量500m³/h），经治理后，粉尘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中最高允许浓度限制标准，对环境影响不大。 本环评要求企业将挤出废气用集气罩集中收集，先经静电除雾器处理处理，再经等离子有机废气处理系统处理，最后通过排气筒15m高空排放，排风量可设计为6000m3/h，集气罩收集效率约85%，排气筒高度15m，有机废气处理系统效率90%计，经处理后，HCL、非甲烷总烃、氯乙烯有组织排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级有组织排放标准，对周围空气环境影响不大。 表7-1 本项目废气“三本帐”汇总表 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织; 排放总量t/a. 排放量 t/a; 排放速率 g/h; 排放浓度 mg/m³; 排放量 t/a; 排放速率 g/h. 投料粉尘; 0.8; 0.0136; 5.67; 1.13; 0.12; 50; 0.1336. 粉碎机粉尘; 0.08; 0.00136; 0.57; 1.13; 0.012; 5; 0.01336. HCL; 0.003; 0.0026; 1.08; 0.18; 0.00045; 0.19; 0.00305. 非甲烷总烃; 0.06; 0.005; 2.13; 0.36; 0.009; 3.75; 0.014. 氯乙烯; 0.008; 0.007; 2.92; 0.48; 0.0012; 0.50; 0.0082. - 污染源调查 ①点源参数调查 表7-2 点源排放参数汇总 污染源; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 风量(m3/h); 年排放小时(h); 排放 工况; 排放速率(g/h). 粉尘; HCL; 非甲烷总烃; 氯乙烯. 投料粉尘排气筒; 15; 0.4; 5000; 2400; 连续; 5.67; -; -; -. 粉碎机粉尘排气筒; 15; 0.1; 500; 2400; 连续; 0.57; -; -; -. 挤出废气排气筒; 15; 0.45; 6000; 2400; 连续; -; 1.08; 2.13; 2.92. ②面源参数调查 表7-3 有机废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/h). 粉尘; HCL; 非甲烷总烃; 氯乙烯. 投料车间; 6; 4; 6; 30; 20; 2400; 连续; 50; -; -; -. 粉碎车间; 4; 4; 6; 30; 20; 2400; 连续; 5; -; -; -. 挤出车间; 60; 26; 6; 30; 32; 2400; 连续; -; 0.19; 3.75; 0.5. 注：所在厂房车间门窗关闭，高8米，换气扇位于6米处，面源高度定为6米 - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 ①评价因子和评价标准筛选 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1h; 0.45; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. TVOC; 1h; 1.2; 大气污染物综合排放标准详解. HCl; 1h; 0.05; TJ36-79《工业企业设计卫生标准》. 氯乙烯; 1h; 0.05; 计算得出，具体见第四章. ②估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 最小风速; 0.5m/s. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ③主要污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见下表。 表7-6 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源名称; 污染物名称; Cm(μg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 点源; 投料粉尘; PM10; 0.759; 0.45; 0.19; 167; 三级. 点源; 粉碎机粉尘; PM10; 0.083; 0.45; 0.02; 92; 三级. 点源; 挤出废气; TVOC; 0.105; 1.2; 0.009; 170; 三级. 点源; 挤出废气; HCl; 0.045; 0.05; 0.09; 170; 三级. 点源; 挤出废气; 氯乙烯; 0.121; 0.05; 0.24; 170; 三级. 面源; 投料粉尘; PM10; 3.388; 0.45; 0.75; 35; 三级. 面源; 粉碎机粉尘; PM10; 0.352; 0.45; 0.08; 35; 三级. 面源; 挤出废气; TVOC; 3.165; 1.2; 0.26; 44; 三级. 面源; 挤出废气; HCl; 0.161; 0.05; 0.32; 44; 三级. 面源; 挤出废气; 氯乙烯; 0.422; 0.05; 0.84; 44; 三级. 根据预测结果可知，本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率均小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约240t/a，现有项目生活污水产生量约900t/a，扩建后全厂生活污水产生量约1140t/a。 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7-7。 表 7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网送城市污水处理厂处理，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 本项目所在区域的市政污水管网已建成并接通城市污水处理厂，企业废水可以纳管排放。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入城市污水管网。本项目废水中的主要污染因子为 ：CODCr、氨氮和 SS 等，废水排放量较小，经预处理后出水水质为CODCr300mg/l、 SS250mg/l和 氨氮 25mg/l，水质标准完全可以满足污水处理厂的进管水质标准，不会对污水处理厂的正常运行产生影响。 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料。废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 企业噪声主要来源于本项目生产车间和现有木工加工车间。比较同类企业的生产状况，本项目车间噪声在75dB(A)左右，现有木工加工车间车间噪声在80dB(A)左右，设置优质隔声门窗噪声衰减量约为25dB。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 i=1 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值和敏感点处噪声预测值，预测结果见表7-8。 表7-8 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1600; 东厂界; 生产车间; 53.52; 60; 达标. 南厂界; 51.08; 60; 达标. 西厂界; 55.01; 60; 达标. 北厂界; 47.56; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产，本项目等声级线图见附图9 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 （4）风机应单独设置封闭车间，风机设消声器。 5、公众调查结论 本项目于2019年5月27日～2019年6月10日在村公示栏和企业门口进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图7。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委会同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放点位 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 挤出线 | 非甲烷总烃 | 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理后，再经等离子有机废气处理系统处理后通过排气筒15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中标准 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  | 投料、粉碎 | 粉尘 | 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放 |  |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 拆包 | 废包装材料 | 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 （4）风机设置封闭车间，设消声器。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区”，为优化准入区。 本项目属于二类工业项目N轻工，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该环境功能区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、VOCs。总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.342t/a、氨氮0.028t/a、VOCs0.014t/a、粉尘0.29696t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 按1:2削减，本项目替代量为VOCs0.028t/a、粉尘0.59392t/a。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目不使用煤、油等污染大的能源，废气实现回收再利用，固废实现回收处理，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在所在地村委会公告栏和企业门口进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据住所证明，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2013 年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“浙江省挥发性有机物污染整治方案”符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，本项目属于塑料制品行业。 表9-1 与《浙江省挥发性有机污染物整治方案》有关塑料制品行业要求对照分析 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 1; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目使用的助剂采用单独仓库密封桶装。; 符合. 2; PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。; 本项目不使用增塑剂，挤出废气用集气罩集中收集，先经静电除雾器处理处理，再经等离子有机废气处理系统处理后通过排气筒15m高空排放。; 符合. 3; 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用等离子有机废气处理系统或低温等离子技术处理。; 符合. 综上所述，本项目符合浙江省挥发性有机物污染整治方案要求。 9.5“三线一单”符合性分析 - 表9-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《浙江省生态保护红线》，本项目不在生态保护红线范围内。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目建成投产后，通过采取相应的环保治理措施，当地环境质量将保持在原有水平，不会因项目的实施引起当地环境的恶化，项目造成的环境影响符合当地环境功能区划确定的环境质量要求。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-3航坞山经济区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目拟建于萧山区瓜沥镇山北村，投产后将实现年产碳纤维装饰材料线条12000支、碳纤维装饰材料板5000张的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 由评价结果可知，项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资主要为废气处理设施、生活污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的12%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生量. 大气污染物; 投料、粉碎; 粉尘; 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放; 0.88t/a. 挤出; 挤出废气; 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理，再经等离子有机废气处理系统处理后通过排气筒15m高空排放; HCL：0.003t/a. 氯乙烯：0.008t/a. 非甲烷总烃：0.06t/a. 水污 染物; 员工生活; 废水; 废水量; 生活污水经化粪池处理后纳管排放; 240t/a. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 3t/a. 拆包; 废包装材料; 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用; 2t/a. 噪 声; 本项目噪声主要来源于粉碎机、混料机等设备，车间噪声约为75dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后均可达标排放，对周围空气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放。对周围地表水环境无直接影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对项目噪声影响的预测，项目各厂界噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州安赫利装饰材料有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。