《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况.	9

2.1自然环境简况.	9

2.2 社会环境简况	13

3 环境质量现状	17

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	17

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）.	17

4 评价适用标准	.20

5 建设项目工程分析	25

5.1 工艺流程简述	25

5.2主要污染工序污染源强	25

5.3污染物防治措施与对策.	25

5.4 清洁生产措施	31

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	.33

7 环境影响分析	33

7.1 施工期环境影响简要分析	.34

7.2 营运期环境影响分析	34

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	.42

9、环保审批原则符合性分析	43

10 结论与建议	46

10.1环评结论	46

10.2 环保建议	48

10.3 环评总结论.	48

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州萧山博行汽车服务有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山博行汽车服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王特 |  |  |  | 联系人 |  | 王特 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区义桥镇湘南村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 133****5077 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311256 |  |
| 建设地点 | 萧山区义桥镇湘南村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 修理与维护业O-831 |  |  |
| 占地面积 | 160m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 20万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 6 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 30％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.7 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州萧山博行汽车服务有限公司拟建于萧山区义桥镇湘南村，租用盛会儿所属工业用房，面积160m2，为合法建筑。本项目实施后，主要从事提供三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务，年维修1000辆。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目应进行环境影响评价。根据2017年环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求及 2018 年修改单：本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“126 汽车、摩托车维修场所”中“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”应编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 经营规模及方案 产品名称; 现有规模; 新增规模; 项目最终规模. 三类机动车维修（车身维修与涂漆）; 0; 1000辆/a; 1000辆/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 举升机; 1台; /. 2; 焊机; 2台; /. 3; 喷烤漆房; 1间; 含喷枪1把，用电. 4; 车身整形机; 1台; /. 5; 洗车设备; 1套; /. 6; 检测设备; 3套; /. 7; 工具维修设备; 1套; 主要包括台钻、台钳等. 8; 无尘打磨机; 1台; /. 9; 车身较正设备; 1台; /. 10; 压办机; 1台; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-2 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 本项目拟建规模主要原辅材料用量. 1; 酚醛硝基漆; 0.03t/a. 2; 稀释剂; 0.015t/a. 3; 机油、液压油等; 5t/a. 4; 其它汽车装潢配件; 20t/a. 5; 焊丝; 0.1t/a. 6; 水; 560t/a. 7; 电; 15万KW.h/a. 表 1-3 部分原辅材料成分清单 成分; 酚醛硝基漆; 含量（%). 百分比; 百分比. 醇酸树脂; 10. 颜料; 14. 醇酸树脂液; 33. 聚氰胺树脂液; 3.2. 甲苯; 13.5; 25. 二甲苯; 5.7; 22. 丙酮; 2.4; 14. 丁醇; 9.6; 20. 醋酸乙酯; 3; 2. 醋酸丁酯; 4.4; 15. 其他; 1.2; 2. - 醋酸丁酯：分子式：C6H12O2、分子量：116性状：无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约 120 份水。相对密度(d2020)0.8826。凝固点-77℃。沸点 125126℃。折光率(n20D)1.3951。闪点(闭杯) 22℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.4%～8.0%(体积)。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 - ②醋酸乙酯：分子式：CH3COOC2H5、分子量：88性状：无色透明液体。有水果香。易挥发。对空气敏感。能吸水分，水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）。相对密度 0.902。熔点-83℃。沸点 77℃。折光率 1.3719。闪点 7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。有刺激性。 - ③甲苯：分子式：C7H8、分子量：92理化性质：无色透明液体，有苯味，可燃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、三氯甲烷、丙酮、苯和石油醚。相对密度 0.8669，熔点-95℃，沸点 110.6℃，闪点 4.44℃，蒸汽压 12.429mmHg（10℃）。 - ④二甲苯：名称：C6H4（CH3）2 有三种异构体，包括邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯。性状：邻二甲苯，密度 0.8969，熔点-25℃，沸点 144℃，折射率 1.5058；间二甲苯，密度 0.867，熔点-47.4℃，沸点 139.3℃，折射率 1.4973；对二甲苯，密度 0.861，熔点 13.2℃，沸点 138.5℃，折射率 1.49575。一般是三种异构体及乙苯的混合物，称之混合二甲苯，以间二甲苯含量较多。工业用二甲苯还含有甲苯和乙苯。为无色透明易挥发的液体，有芳香气味、有毒，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。毒性数据：一级易燃液体，爆炸极限低，应注意防火。属低毒类，对人体的毒性比苯、甲苯小，但对皮肤黏膜的刺激比苯的蒸汽强。高浓度的二甲苯蒸汽除损害黏膜、刺激呼吸道之外，还呈现兴奋、麻醉作用，直到造成出血性肺水肿而死亡。大鼠经口 LD50 为 5000mg/kg，大鼠吸入浓度 65.0g/m312min 轻度麻醉，43min 深度麻醉直接死亡。工作场所最高容许浓度 100mg/m3。 ⑤ 丙酮：分子式：C3H6O、分子量：58性状：无色液体，具有令人愉快的气味（辛辣甜味）。易挥发。能与水、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、氯仿、乙醚及大多数油类混溶。相对密度 (d25)0.7845。熔点-94.7℃。沸点 56.05℃。折光率 (n20D)1.3588。闪点-20℃。易燃。半数致死量（大鼠，经口）10.7ml/kg。有刺激性。 ⑥丁醇：分子式：C4H10O、分子量：74性状：无色透明液体，具有特殊气味。易挥发。微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。相对密度 2.55。熔点-88.9℃。沸点 117.5℃。折光率 (n20D)1.3993。闪点-35℃。急性毒性：LD50：4360mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工10人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作360天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和洗车用水，年需生活用水为360t（以职工人数10人、100L/人.d、年工作360d计），年清洗用水量为200t（以年清洗1000辆、0.2t/辆计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为288t/a（排放系数以0.8计），洗车废水排放量160t/a（排放系数以0.8计），污水处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为15万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区义桥镇湘南村，其厂房租用盛会儿所属用房,面积160m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约120万元，主要从事提供三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务，年维修1000辆。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染产生与排放。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区义桥镇湘南村，项目用房东面为山水蓄电池、多川机电等生产企业，南面为商铺，西面为新峡路，北面为丰迅汽修。项目周边100m范围内无居民住宅等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 2、 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅳ-0-1萧山城区人居环境保障区”，管控措施如下： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。 负面清单： （1）禁止新、改、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。 该项目从事三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务，属社会服务类项目，不属于工业项目，不属《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止或限制类项目。该项目不在萧山城区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-1）的“负面清单”中，满足管控措施要求，因此符合萧山区环境功能区划要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据现场调查，项目南面、西面为其它企业用房，故为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年5月22日在项目周边设置2个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1#; 西厂界2#. 上午; 54.5; 56.5. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 本项目厂房. 1; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 敏感. 2; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 2类声环境功能区; /; /; /; 敏感. 3; 河道; /; 地表水环境; 地表水环境质量; Ш类地表水水域环境功能区; 东; 200m; 200m; 一般.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 总挥发性有 机物(TVOC); 1200; 600; HJ 2.2-2018中附录 D. 甲苯; 一次值; 600; 前苏联工业企业设计卫生标准（CH245-71）苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度. 二甲苯; 300. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准，具体见表4-4。VOC污染物废气排放执行《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中工业涂装的排放限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 颗粒物; 120（mg/m3）; 15; 3.5（1.75）; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-5 重点工业企业挥发性有机物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 甲苯与二甲苯合计; 15; -; -. 2; 乙酸酯类; 40. 3; 挥发性有机物; 60; -; -. 4; 非甲烷总烃; -; 厂区内浓度最高点; 5.0. 5; 厂界外浓度最高点; 4.0. 注：排气筒高度不低于15米，最低去除效率90% 2、废水 项目所在区域污水已经纳管，故废水排放执行《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准纳管排放，送污水处理厂处理，污水处理厂外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表4-6和4～7。 表4-6 汽车修理业水污染物排放标准 序号; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 直接排放; 间接排放. 1; PH; 6-9; 6-9; 企业废水总排放口. 2; 悬浮物; 20; 100. 3; 化学需氧量; 60; 300. 4; 五日生化需氧量; 20; 150. 5; 石油类; 3; 10. 6; 阳离子表面活性剂(LAS); 3; 10. 7; 氨氮; 10; 25. 8; 总氨; 20; 30. 9; 总磷; 0.5; 5. 表4-7《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002） 污染物名称; pH; CODcr; SS; NH3-N; 石油类. 一级A标; 6～9; 50; 10; 5（8）; 1. 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为VOCS（非甲烷总烃）、COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-9 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 区域替代削减比; 区域替代削减量. VOCS（t/a）; 5.12kg/a; 1:2; 10.24kg/a. COD（t/a）; 0.031t/a; 1:1; 0.031t/a. NH3-N（t/a）; 0.003t/a; 1:1; 0.003t/a. 注：根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为5.12kg/a、0.031t/a、0.003t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目车辆维修工艺流程及产污环节 工艺说明：车辆先拆装、把需要更换的零部件或轮胎更换后安装，然后钣金或者整形修复车辆，再根据需要喷漆，最后清洗交车。经营过程中产生的污染物主要为设备噪声、油漆废气、废矿物油、废零部件、油漆桶及渣、洗车废水、废电池等。另外，洗车只对维修车辆进行，不对外提供洗车服务。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目运行过程中产生的废气主要为钣金修理中产生的焊接烟尘，油漆废气。 本项目部分部件需要焊接，在焊接过程中产生少量的焊接烟尘，本项目焊条年用量约0.05t，根据熔化每千克焊条时的产尘量约为12.5g计算，则焊接烟尘产生量仅为0.625kg/a，本环评不作定量分析，只进行定性评价。 本项目汽车补漆在烤漆房内进行，汽车表面不需补漆的部位用报纸遮掩，仅露出需补漆部位，然后用专用漆枪进行油漆喷涂。汽车在喷涂后进行烘烤，用石热风进行加热。烤漆房温度控制在80℃左右，对喷漆后的汽车进行烘烤。油漆中有机溶剂会在烤漆过程中挥发，形成有机废气。 本项目使用的油漆中 VOCs 含量和固含量情况，详见表 5-1。 表 5-1 油漆 VOCs 含量和固含量统计 名称; 成分; 百分比; 用量（kg/a）; 成分百分比. 酚醛硝基漆; 醇酸树脂; 10; 3; 固份（60.2）. 颜料; 14; 4.2. 醇酸树脂液; 33; 9.9. 聚氰胺树脂液; 3.2; 0.96. 甲苯; 13.5; 4.05; 挥发份（39.8）. 二甲苯; 5.7; 1.71. 乙酸酯类; 7.4; 2.22. 其他; 13.2; 3.96. 稀释剂; 甲苯; 25; 3.75; 挥发份（100）. 二甲苯; 22; 3.3. 乙酸酯类; 17; 2.55. 其他; 36; 5.4. 本项目按最不利条件计算，考虑油漆中有机废气在调漆、喷漆、烘干过程中完全挥发，则本项目甲苯产生量7.81kg/a，二甲苯5.01kg/a，乙酸酯类产生量4.77kg/a，其他挥发性有机物产生量约为 9.36kg/a。 漆雾产生于喷漆过程，本项目喷漆工艺为静电喷涂，油漆利用率较高，故本项目油漆附着率按 70%计，30%未能利用，其中的固体成分形成漆雾，根据表 5-1，油漆固体成分为 18.06kg/a，则漆雾的产生量为 5.418kg/a。产生的漆雾随油漆废气进入集气系统，被过滤棉拦截，粘附于过滤棉上，基本可除尽。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和洗车废水，洗车只对维修车辆进行，不对外服务。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和洗车废水，洗车只对维修车辆进行，不对外服务。 项目建成投产后劳动定员15人，日生活用水量为1.5t（以100L/人.d计），年生活用水量为540t（以年工作360d计），年排放生活污水为432t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L，废水中污染物产生量为CODCr0.130t/a、SS0.108t/a、氨氮0.013t/a。 ### 根据企业提供的资料，企业年清洗用水量为200t（以年清洗1000辆、0.2t/辆计），年排放量为180t（按用水量的80％计），主要含有悬浮物和石油类，污染物浓度CODCr 250 mg/L、SS 500 mg/L、石油类200mg/L，污染物产生量约CODCr 0.045t/a、SS 0.090t/a、石油类0.036t/a。 ### 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工15人，生活垃圾产生量约2.7t/a。 （2）工业固体废弃物 项目的固体废物主要包括生产固体废物和公共工程固体废物等。项目固体废物中的废油漆桶及渣、废矿物油、废电池、废过滤棉、废活性炭属于危险固废。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 废漆桶; 车辆喷漆过程; S; 金属、油漆; 0.02. 2; 废漆渣; S; 油漆; 0.01. 3; 废矿物油; 车辆维修过程中; S; 机油、柴油等; 2. 4; 废零部件; S; 废零部件; 10. 5; 生活垃圾; /; S; /; 2.7. 6; 污泥; 沉淀池; S; 污泥; 1. 7; 过滤棉; 废气治理装置; S; 纤维、有机物; 0.01. 8; 废电池; 电池更换; S; 锂电池; 200只. 9; 废活性炭; 废气处理装置; S; 废活性炭; 0.3. 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 废漆桶; 车辆喷漆过程; S; 金属; 是; 范围一（2）. 2; 废漆渣; S; 油漆; 是; 范围一（2）. 3; 废矿物油; 车辆维修过程中; S; 机油、柴油等; 是; 范围一（2）. 4; 废零部件; S; 废零部件; 是; 范围一（2）. 5; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 是; 定义. 6; 污泥; 沉淀池; S; 污泥; 是; 定义. 7; 过滤棉; 废气治理装置; S; 纤维、有机物; 是; 范围一（2）. 8; 废电池; 电池更换; S; 锂电池; 是; 范围一（2）. 9; 废活性炭; 废气处理装置; S; 废活性炭; 是; 范围一（2）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废漆桶; 车辆喷漆过程; 是; HW12. 2; 废漆渣; HW12. 3; 废矿物油; HW08. 4; 废零部件; 否; /. 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 6; 污泥; 沉淀池; 否; /. 7; 过滤棉; 废气治理装置; 是; HW12. 8; 废电池; 电池更换; 是; HW12. 9; 废活性炭; 废气处理装置; 是; HW49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 废漆桶; 车辆喷漆过程; S; 金属; 危险固废; HW12; 0.02. 2; 废漆渣; 油漆; 危险固废; HW12; 0.01. 3; 废矿物油; 车辆维修过程中; S; 机油、柴油等; 危险固废; HW08; 2. 4; 废零部件; S; 废零部件; 一般固废; /; 10. 5; 生活垃圾; 职工生活; S; /; 一般固废; /; 2.7. 6; 污泥; 沉淀池; S; 污泥; 一般固废; /; 1. 7; 过滤棉; 废气治理装置; S; 纤维、有机物; 危险固废; HW12; 0.01. 8; 废电池; 电池更换; S; 锂电池; 危险固废; HW12; 200只. 9; 废活性炭; 废气处理装置; S; 废活性炭; 危险固废; HW49; 0.3. ### 4、噪声 噪声主要来源维修车间，车间噪声约为70dB(A)，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭隔音处理，隔音量要求在10～15dB(A)，保证厂界噪声达标。 ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 该项目焊接烟尘产生量较少，无组织形式外排，排放量仅为 0.625kg/a。要求加强维修间通风换气工作，换气次数要求做到不少于 6次/h。 本项目喷漆、烘干均在喷漆房内密闭进行，要求喷漆房内部设有吸风管道，通过风机进行负压抽风。调漆过程在调漆房内进行，调漆房内安装集气装置对调漆废气进行收集。废气收集效率要求达到 90%以上。喷漆、烘干产生的废气经收集后先经过过滤棉去除漆雾，然后与调漆废气一并进入后段活性炭吸附装置处理（本项目设密闭的喷漆房，废气捕集率基本达到90%，吸附效率不低于90％，4h/d，360d计），最后通过排气筒15m高空排放，建议处理风量为2000m3/h。 表5-6 项目油漆废气排放汇总 成分; 产生情况; 排放情况. 有组织排放; 无组织排放. 产生量（kg/a）; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 甲苯; 7.81; 0.7; 0.0005; 0.24; 0.78. 二甲苯; 5.01; 0.45; 0.0003; 0.16; 0.50. 乙酸酯类; 4.77; 0.43; 0.0003; 0.15; 0.48. 其他挥发性有机物; 9.36; 0.84; 0.0006; 0.29; 0.94. VOCS合计; 26.94; 2.42; 0.0017; 0.84; 2.7. 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和洗车废水。 洗车废水经隔油沉淀后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理厂。废水污染物最终排放量为 CODCr：0.023t/a（50mg/L），NH3-N：0.003t/a（5mg/L）。 污水在厂内的处理工艺如下： 表5-6 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物纳管排放量; 外拓环境量; 能否 达标. 生活 污水; 432; CODCr; 300mg/l 0.130t/a; -0.108t/a; 300mg/l 0.130t/a; 50mg/l 0.022t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.108t/a; -0.104/a; 100mg/l 0.043t/a; 10mg/l 0.003t/a. NH3-N; 25mg/l 0.011t/a; -0.009t/a; 25mg/l 0.011t/a; 5mg/l 0.002t/a. 清洗废水; 180; CODCr; 250 mg/L，0.045t/a; -0.036t/a; 250 mg/L，0.045t/a; 50 mg/L，0.009t/a. SS; 500 mg/L，0.090t/a; -0.088t/a; 100 mg/L，0.018t/a; 10 mg/L，0.002t/a. 石油类; 200mg/L，0.036t/a; -0.0358t/a; 10 mg/L，0.002t/a; 1mg/L，0.0002t/a. 3、固体废弃物 项目固体废物中的废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废过滤棉、废电池、废活性炭等都属于危险固废，需委托有处理资质的单位处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。 4、噪声 本项目噪声主要来源维修车间产生，车间噪声约为70dB(A)，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭隔音处理，隔音量要求在10～15dB(A)，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为6万元，主要为废气治理设施、污水处理设施等的购置和固废治理，占项目总投资的30%右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 活性炭吸附装置、车间通风设施等; 3.0. 2; 废水治理; 纳管费用等; 1.0. 3; 固废治理; 危险固废收集、暂存、委托处理等; 2.0. 总计; /; 6. ## 5.4 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州萧山博行汽车服务有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油漆间 | 油漆废气 |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 12.82kg/a | 1.15kg/a，0.4mg/m3 |
|  |  |  |  | 乙酸酯类 |  | 4.77kg/a | 0.43kg/a，0.15mg/m3 |
|  |  |  |  | 其他挥发性有机物 |  | 9.36kg/a | 0.84kg/a，0.29mg/m3 |
|  |  |  |  | 漆雾 |  | 5.418kg/a | 极少 |
|  | 维修 | 焊接烟尘 |  |  |  | 极少 | 极少 |
| 水污染物 | 员工、洗车 | 污水 |  |  | 废水量 | 612t/a | 612t/a |
|  |  |  |  |  | CODCr | 0.175t/a | 50 mg/L，0.031t/a |
|  |  |  |  |  | SS | 0.198t/a | 10 mg/L，0.006t/a |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 0.013t/a | 5 mg/L，0.003t/a |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.036t/a | 1mg/L， 0.0006t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.7t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 沉淀池 | 污泥 |  |  |  | 1t/a |  |
|  | 车间 | 工业固废 | 废漆渣 |  |  | 0.01t/a | 委托处理，不外排0 |
|  |  |  | 废油漆桶 |  |  | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废矿物油 |  |  | 2t/a |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废电池 |  |  | 200只/a |  |
|  |  |  | 废零部件 |  |  | 10t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 根据对同类汽车维修厂类比监测，预计车间噪声约70dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区义桥镇湘南村，其厂房租用盛会儿所属用房，面积160m2, 为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 （1）废气影响分析 该项目营运后产生的废气包括烤漆房油漆废气、焊接废气。 根据前述工程分析，该项目油漆废气经烤漆房配套过滤装置（过滤棉+活性炭吸附装置）处理后15m高空排放，各污染因子的排放速率及排放浓度均低于《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中排放标准限值。。 本项目部分部件需要焊接，在焊接过程中产生少量的焊接烟尘，焊条年用量约0.05t，则焊接烟尘产生量仅为0.625kg/a，以无组织形式外排，排放量较少，不会对周围环境产生影响。 （2）影响预测分析 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TVOC; 1h; 1200; HJ 2.2-2018. 甲苯; 600; 前苏联工业企业设计卫生标准（CH245-71）苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度. 二甲苯; 300. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 本项目为新建项目，无现有污染源与拟被替代的污染源。 ①主要废气排放源强见表7-3、表7-4。 表7-3 点源排放参数汇总 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （1h 平均）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口 内径; 出口烟气温度. μg/m3; kg/h; m/s; m; m; ℃. 喷烤漆房; 甲苯; 600; 0.0005; 5; 15; 0.5; 30. 二甲苯; 300; 0.0003. TVOC; 1200; 0.0009. 表7-4 面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/s). 甲苯; 7; 5; 5; 0; 1440; 连续; 0.00015. 二甲苯; 0.0001. TVOC; 0.00027. ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-5。 表7-5估算模式计算结果表 一; 有组织排放点源. 序号; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 1; 甲苯; 0.05059; 0.008; 167; Ш. 2; 二甲苯; 0.040472; 0.01; 167; Ш. 3; TVOC; 0.040472; 0.01; 167; Ш. 二; 无组织排放面源. 序号; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 1; 甲苯; 1.9908; 0.03; 29; Ш. 2; 二甲苯; 1.3271; 0.04; 29; Ш. 3; TVOC; 3.5831; 0.03; 29; Ш. 根据估算模式预测，无组织排放的TVOC的最大落地浓度为3.5831μg/m3，Pi 值（污染物的最大地面浓度占标率）为 0.04%，小于 1%，落地位置位于车间中心点下风向 29m 处，故项目产生的废气对周围环境影响不大。项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax 小于1%，确定大气评价等级为三级，不需进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果 产污 环节; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （μg/m3）; 计算结果. 喷烤漆房; TVOC; 35; 0.001; 1200; 无超标点. 甲苯; 0.0005; 600. 二甲苯; 0.0003; 300. 由表7-6可知，项目无需设置大气防护距离。 ⑦大气环境影响评价自查表 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km□. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 现有污染源√; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（4个）; 无监测□. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和洗车废水。 清洗废水经隔油沉淀后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理厂。根据同类汽车修理厂废水排放浓度，混合废水各污染物浓度约为：CODCr 250 mg/L、SS 80 mg/L、NH3-N 15 mg/L、石油类5 mg/L，能满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 中的间接排标准。 本项目所在地污水管网已接通，废水纳管排放，送污水处理厂处理，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 本项目废水排放量为1476t/a。排水量占钱江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 表7-8 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放□；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.031; 50. 氨氮; 0.003; 5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 项目固体废物中的废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废过滤棉、废电池、废活性炭等都属于危险固废，委托有处理资质的单位处理，不外排；废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、地下水 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》，建设项目地下水环境影响 评价工作等级划分见下表。 表7-9地下水环境影响评价工作等级分级表 项目敏感程度 项目类别; І类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表7-10 地下水环境影响评价行业分类表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 184、汽车、摩托车维修; /; 营业面积 5000 平方米及以上；涉及环境敏感区的; Ⅲ类. 对照 HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录 A，本项目不属于编制 “环境影响报告表”中“营业面积 5000 平方米及以上；涉及环境敏感区的”，故地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，环评最终确定本项目地下水环境影响可不进行评价分析。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目汽修类不在土壤环境评价项目类别中。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、噪声 本项目生产设备噪声声压级较低，经门窗隔声和距离衰减到达厂界时，其贡献值约37～42dB(A)，贡献值较低，与本底噪声叠加后各厂界声环境均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 虽然厂界噪声可以达标，但从环保角度考虑，有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； （2）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 7、公众调查结论 根据《环境影响评价公众参与办法》，对环境影响报告表无公参具体要求。另根据地方环保部门要求，本项目于2019年6月13日～6月26日在厂区门口及村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油漆间 | 油漆废气 | 由过滤棉+活性炭吸附装置处理后排气筒15米高空排放 | 满足《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中排放标准限值 |
|  | 维修 | 焊接烟尘 | 车间通风 |  |
| 水污 染物 | 维修场所 | 废水 | 洗车废水经隔油沉淀后纳管排放；生活污水经化粪池处理后纳管排放 | 满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 沉淀池 | 污泥 |  |  |
|  | 车间 | 工业固废 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
|  |  | 危险固废 | 委托处理 | 无直接影响 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》(2015.12)，该项目所在地属于萧山城区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-1）。该项目从事三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务，属社会服务类项目，不属于工业项目，不属《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止或限制类项目。该项目不在萧山城区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-1）的“负面清单”中，满足管控措施要求，因此符合萧山区环境功能区划要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 该项目从事三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务，属社会服务类项目，不属于工业项目；该项目外排废水主要是生活污水，因此，COD、氨氮无需进行区域调剂。根据当地现行的总量管理方案，VOCs 作为特征污染物处理，其排放总量为建议控制值。该项运 行 投 产后 ， 总 量 控 制 污 染物 排 放 量 为 COD0.031t/a 、 NH3-N0.003t/a ；VOCs5.12kg/a，该项目总量控制污染物需萧山区环保局审批同意后，方可排放。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在车间门口、村委公示栏、网站，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区义桥镇，根据出租方提供的房产证，明确项目用房为工业用房，本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于杭州市萧山区义桥镇湘南村，用地性质为工业用地。项目不在当地 饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及杭州市萧山区环境功能区 划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于“萧山城区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-1）”，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 9.4行业符合性分析 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中对汽车维修子行业的要求如 下： （1）水性涂料或高固体份涂料等环境友好型涂料使用比例达到 50%以上。 （2）须配备密闭的喷涂房和烤漆房，调配废气、喷涂废气、烤漆废气收集处理， 处于周边环境敏感区域的汽车维修企业危险废物应密闭包装无异味散发或对废气作 收集处理。 （3）喷涂废气宜采用经活性炭、沸石等高效吸附剂吸附处理后排放；烤漆房废 气宜采用催化燃烧装置处理；喷烤两用房废气若采用吸附处理，应确保烤漆时进入吸附装置的废气温度低于 45℃。（4）采用非原位再生吸附处理工艺，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使 用量及更换周期，且每万立方米/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于 1 立方米，更 换周期不应长于 1 个月。 本项目营运过程中使用的是油漆为高固体份涂料，项目喷漆工艺在环保烤漆房进行。汽车表面不需要补漆的部分用报纸进行遮盖，仅露出补漆部分，然后用专用漆枪进行油漆喷涂。汽车喷涂完毕后进行烘烤，以石英加热的形式进行加热，烤漆房烘烤温度控制在 80℃左右。喷漆工艺产生的废气经引风机引风后由漆雾过滤器和活性炭吸附装置处理。 综上所述，本项目满足《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》的相关要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州萧山博行汽车服务有限公司拟建于萧山区义桥镇湘南村，其厂房租用盛会儿所属用房，面积160m2，为合法建筑。本项目实施后，主要从事提供三类机动车维修（车身维修与涂漆）服务。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 根据近年来对项目附近水体水质的监测，项目附近地表水水质可以满足Ⅲ类水质标准，水环境质量现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 油漆间; 油漆废气; 甲苯与二甲苯合计; 由过滤棉+活性炭吸附装置处理后排气筒15米高空排放; 12.82kg/a. 乙酸酯类; 4.77kg/a. 其他挥发性有机物; 9.36kg/a. 漆雾; 0.0234t/a. 维修; 焊接烟尘; 车间通风; 极少. 水污染物; 员工、洗车; 污水; 废水量; 洗车废水经隔池沉淀后纳管排放；生活污水经化粪池处理纳管排放; 612t/a. CODCr; 0.175t/a. SS; 0.198t/a. NH3-N; 0.013t/a. 石油类; 0.036t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 2.7t/a. 沉淀池; 污泥; 1t/a. 车间; 工业固废; 由物资公司回收利用; 10t/a. 废漆渣; 委托有处理资质的单位处理; 0.01t/a. 废油漆桶; 0.02t/a. 废矿物油; 2t/a. 废过滤棉; 0.01t/a. 废活性炭; 0.3t/a. 废电池; 200只/a. 噪声; 根据对同类汽车维修厂类比监测，预计车间噪声约70dB(A)。. 4、环保投资 本项目环保投资主要为废气治理设施等的购置、固废治理等，整个环保工程投资约6万元，占项目总投资的30%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 根据前述工程分析，该项目油漆废气经烤漆房配套过滤装置（过滤棉+活性炭吸附）处理后15m高空排放，各污染因子的排放速率及排放浓度均低于《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中排放标准限值。。该项目焊接烟尘以无组织形式外排，排放量较少，不会对周围环境产生影响。 （2）水环境影响分析结论 该项目生活污水经化粪池处理、汽车清洗废水经隔油沉淀处理后一同纳入市政污水管网，最终经萧山城市污水处理厂处理达标后排放。该项目废水施行纳管，不会对周边地表水环境产生影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州萧山博行汽车服务有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。