《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	..9

2.1自然环境简况	..9

2.2 社会环境简况	13

3 环境质量现状	..17

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	..17

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	19

4 评价适用标准.	.20

5 建设项目工程分析	24

5.1 工艺流程简述	..24

5.2主要污染工序污染源强	24

5.3污染物防治措施与对策	26

5.4 清洁生产措施	28

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	.30

7 环境影响分析	.31

7.1 施工期环境影响简要分析.	31

7.2 营运期环境影响分析	31

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	..42

9 环保审批原则符合性分析	43

10 结论与建议	47

10.1环评结论	.47

10.2 环保建议.	49

10.3 环评总结论	49

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 松冈科技（浙江）有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 松冈科技（浙江）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏*宇 |  |  |  | 联系人 |  | 陈*福 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 180****2628 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311215 |  |
| 建设地点 | 萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建■迁扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 电气机械及器材制造业C-39，C30 塑料制品业 |  |  |
| 占地面积 | 20735.79m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 42 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 4.2％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.8 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 松冈科技（浙江）有限公司成立于2018年10月25日，位于萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号，主要从事生产、销售：棋、牌设备及配件、智能化人工晶体设备及其配件、人工化学晶体，于2019年1月23日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产麻将机60万台、麻将机配件60万套（详见萧环建[2019]34号），后于2019年4月12日通过阶段性自主验收，目前只进行麻将机组装，其它未生产（验收意见见附件），现因发展需要，拟利用现有空闲车间，新上喷漆流水线1条，新增原审批麻将机配件的喷漆工序，扩建项目不改变原审批的生产规模，仍为年产麻将机60万台、麻将机配件60万套的生产规模。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<十八橡胶和塑料制品业>中的<47>小项内的‘其他’”确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，由第八届全国人大常委会第二十二次会议于1996.10.29通过，1997.3.1起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法》，由第九届全国人大常委会第三十次会议于2002.10.28通过，2003.9.1起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，由第十届全国人大常委会第十三次会议于2004.12.29修订通过，2005.4.1起施行； (6)《中华人民共和国水污染防治法》，由第十届全国人大常委会第三十二次会议于2008.2.28修订通过，2008.6.1起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29）； (10)《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（中华人民共和国环境保护部令第5号，2009.1.6发布，2009.3.1起施行）； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014修正)》（浙江省人民政府令第321号，2014.3.13起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，； (3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 新增规模; 项目最终生产规模. 麻将机; 60万台/年; 0; 60万台/年. 麻将机配件; 60万套/年; 0; 60万套/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 原审批设备数量; 扩建新增设备数量; 项目最终设备数量; 备注. 1; 注塑机; 30台; -10台; 20台; 原审批生产设备. 2; 塑料干燥机; 3台; 0; 3台. 3; 破碎机; 1台; 0; 1台. 4; 冷风机; 1台; 0; 1台. 5; 行车; 1台; 0; 1台. 6; 冲床（80T～800T）; 20台; 0; 20台. 7; 麻将机组装流水线; 6条; 0; 6条. 8; 磨床; 3台; 0; 3台. 9; 车床; 1台; 0; 1台. 10; 各类钻床; 5台; 0; 5台. 11; 铣床; 6台; 0; 6台. 12; 磨刀机; 1台; 0; 1台. 13; 空压机; 1台; 0; 1台. 14; 精密铣床; 1台; 0; 1台. 15; 火花机; 3台; 0; 3台. 16; 攻牙机; 3台; 0; 3台. 17; 剪板机; 1台; 0; 1台. 18; 冲击仪; 1台; 0; 1台. 19; 多轴器; 3台; 0; 3台. 20; 电脑锣; 3台; 0; 3台. 21; 砂轮研磨器; 1台; 0; 1台. 22; 摇臂车; 1台; 0; 1台. 23; 喷漆流水线; 0; 1条; 1条; 含喷房1间（ 喷枪4把）和烘道1条（用电）. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目拟建规模主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量. 1; ABS、PS、PP等; 4500t/a; -2000t/a; 2500t/a. 2; 冷轧板; 6000t/a; 0; 6000t/a. 3; 绒布; 15万m/a; 0; 15万m/a. 4; 麻将机零部件; 60万套/a; 20万套/a; 80万套/a. 5; 乳化液; 1t/a; 0; 1t/a. 6; 机油; 2t/a; 0; 2t/a. 7; 水性漆; 0; 5t/a; 5t/a. 8; 水; 3000t/a; 120t/a; 3120t/a. 9; 电; 100万KW.h/a; 50万KW.h/a; 150万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工200人（扩建不新增，只需要调配），正常情况下实行三班制生产，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，其中年生活用水量为3000t（以职工人数200人、50L/人.d、年工作300d计）。生产用水10t/月。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为2400t/a（排放系数以0.8计），污水经预处理达标后纳管排放；生产用水主要为水帘除漆废水，经厂内污水处理装置处理达标后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为150万KW.h（扩建新增50万KW.h/a），用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号，其厂房租用松冈机电（中国）有限公司所属工业用房,面积20735.79m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约1000万元，实施年产麻将机60万台、麻将机配件60万套的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现有项目于2019年4月12日通过阶段性自主验收，目前只配套麻将机组装流水线6条，麻将机配件项目及相关配套设备暂时未上，故现有污染产生情况参考公司2019年1月的《松冈科技（浙江）有限公司建设项目环境影响报告表》，原有项目主要污染物产生及排放情况见表1-5。 表1-5 原有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放浓度（数据来源于监测报告）; 防治措施. 大气污染物; /; /; /; /. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 2400t/a; 经化粪池处理后纳管排放. CODCr; 354mg/L. SS; 28.7mg/L. NH3-N; 24mg/L. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 废包装材料; 0; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。. 现有项目于2019年4月12日通过阶段性自主验收，目前只配套麻将机组装流水线6条，麻将机配件项目及相关配套设备暂时未上，2019年3月27日委托杭州天量检测科技有限公司进行三同时验收检测，检测结果表明，已上项目各项污染物均能达标排放，待本项目投产后，全厂再进行整厂验收。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号，项目东面为高新十路，南面、西面为松冈机电（中国）有限公司，北面隔春潮路为唐纳兹食品。项目周边100米范围内无居民住宅等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 - 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 - 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 - 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 - 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 - 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 - 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 - 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 - 2、杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，其管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目位于优化准入区内，属于二类工业项目中“N轻工中塑料制品制造”，且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. （2）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，采样时间 2018年9月 1日，采样断面为项目西侧大治河监测点位，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2018.9.1; 大治河; 5.7; 2.4; 0.12; 0.78. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 由表 3-2 可见，监测期间，萧山大治河断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，大治河断面现状水质良好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 本项目位于萧山经经济技术开发区，故项目选址地环境噪声功能区划分属3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年4月19日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），采用AWA6218B型噪声统计分析仪测量，测量前进行校准，监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 57.2; 55.5; 53.5; 58.5. 晚上; 47.6; 42.5; 41.6; 46.6. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的3类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 本项目厂房. 1; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 敏感. 2; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 3类声环境功能区; /; /; /; 敏感. 3; 河道; N120.336009 E30.223744; 地表水环境; 地表水环境质量; Ш类地表水水域环境功能区; 北; 240m; 240m; 一般.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; -; 2000（一次值）; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ш类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 涂装工序大气污染物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中表2和表6相关标准，见表4-4。 表 4-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018） 污染物; 车间或车间设施排气筒排放限值浓度(mg/m3); 企业边界浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; -. 非甲烷总烃NMHC; 60; 4.0. 注：排气筒高度不低于 15 m。 本项目塑料制品加工过程中有塑料废气产生，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准，具体见表4-5。 表4-5 合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015） 污染物; 排放限值(mg/m3). 非甲烷总烃; 60. 2、废水 企业污水经处理达标后纳入污水管网，由萧山钱江污水处理厂处理统一处理达标后外排。萧山钱江污水处理厂进水标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，排水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，具体见表4-6。 表4-6污水综合排放标准（GB8979-1996） 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 萧山钱江污水处理厂 污水处理厂排放标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 5（8）①; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 注：括号外数值为水温>120℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃ 时的控制指标。 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为VOCS（非甲烷总烃）、COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-8 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量; 区域替代削减比; 区域替代削减量. VOCs（t/a）; 0.438; 0.398; -0.040; 1:2; 0.796. COD（t/a）; 0.120; 0.005; +0.005; 1:1; 0.125. NH3-N（t/a）; 0.012; 0.0005; +0.0005; 1:1; 0.0125. 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.398t/a、0.125t/a、0.0125t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：扩建项目新增生产工序：一是对加工好的部分麻将机配件进行喷漆加工,烘干工序的烘道采用电加热。二是部分麻将机零部件经组装加工成麻将机配件。 该工艺中产生的污染物主要为设备噪声、油漆废气、漆渣、废油漆桶。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目产生的废气主要为注塑过程中产生的塑料废气和油漆废气。 本项目采用PP、PE、ABS塑料粒子进行加工，在注塑过程会有少量塑料废气产生。项目所用PP塑料的成型温度为180℃左右，分解温度为>300℃，PE塑料的成型温度为成型温度：140-220℃左右，分解温度为>380℃，ABS塑料的成型温度为成型温度：230-250℃左右，分解温度为>380℃，本项目加工温度200℃左右，在生产过程中塑料不会分解，基本没有分解的有机废气产生。但塑料中含有少量的助剂，助剂在加热过程中挥发，会产生少量的有机废气。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，项目塑料粒子年耗量为2500吨，则非甲烷总烃量为0.875t/a。 本项目油漆采用水性丙烯酸漆，年用量5t，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》中“附表1E 其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值”中水性涂料VOCs含量按15%计，则本项目油漆工序中VOCs产生量0.75t/a。 2、废水 项目建成投产后劳动定员200人，扩建不新增，所需员工在车间内调配，无新增生活污水的产生与排放。 项目设有8个水帘喷漆室，根据同类项目类比调查，水帘用水量10t/月，水帘用水经沉淀过滤循环使用，定期更换，排放量约8t/月。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 扩建不新增员工数量，所需员工在车间内调配，无新增生活垃圾的产生与排放。 （2）危险固废 扩建项目产生的危险固废主要为废油漆桶、油漆渣、废过滤棉、过滤器和污泥，产生量约0.5t/a、0.5t/a、0.5t/a、0.5t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 油漆渣; 喷漆; 固; 油漆; 0.5. 2; 废油漆桶; 固; 油漆、金属; 0.5. 3; 废过滤棉、过滤器; 废气处理装置; 固; 油漆; 0.5. 4; 污泥; 废水处理装置; 固; 油漆等; 0.5. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 油漆渣; 喷漆; 固; 油漆; 是. 2; 废油漆桶; 固; 油漆、金属; 是. 3; 废过滤棉、过滤器; 废气处理装置; 固; 油漆; 是. 4; 污泥; 废水处理装置; 固; 油漆等; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 油漆渣; 喷漆; 是; 900-252-12. 2; 废油漆桶; 是; 900-041-49. 3; 废过滤棉、过滤器; 废气处理装置; 是; 900-252-12. 4; 污泥; 废水处理装置; 是; 900-252-12. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 油漆渣; 喷漆; 固; 油漆; 油漆; HW12; 0.5. 2; 废油漆桶; 固; 油漆、金属; 油漆、金属; HW49; 0.5. 3; 废过滤棉、过滤器; 废气处理装置; 固; 油漆; 油漆; HW12; 0.5. 4; 污泥; 废水处理装置; 固; 油漆等; 油漆等; HW12; 0.5. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为喷漆流水线等机械设备，主要噪声源统计见表5-5。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 注塑机等塑料配件加工设备; 70～80; /. 2; 喷漆流水线; 70～80; /. 3; 其它; 60～70; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 对于注塑过程中产生的废气，要求企业将废气收集后经等离子+光氧废气处理装置处理后通过排气筒15m高空排放。（等离子+光氧废气处理装置处理效率为85%，废气收集效率按85%，风量分别按20000m3/h计)。 本项目油漆位于整体车间内，包括喷漆和烘干，均为密闭设置，不设窗户，仅开设工件进出口，车间通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果好，废气收集率可达95%以上。通过水帘柜及喷淋装置后漆雾去除效率达到98%以上，因本项目废气经喷淋装置后漆雾基本除净。 根据煤炭集团杭州环保研究院有限公司出具的“喷漆线有机废气治理方案”，对本项目喷漆有机废气配置两套“漆雾过滤系统+等离子净化+光氧催化”废气处理装置，每套风量40000m3/h，经估计，收集效率可达到95%，处理效率可达到85%以上。 项目废气“三本帐”汇总见表5-6。 表5-6 项目废气“三本帐”汇总表 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织排放量t/a; 排放总量t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m³. 注塑; 非甲烷总烃; 0.875; 0.112; 0.016; 0.77; 0.131; 0.243. 喷漆; 0.75; 0.107; 0.015; 0.19; 0.038; 0.145. 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为水帘喷漆室更换的油漆废水，根据煤炭集团杭州环保研究院有限公司出具的废水处理技术方案，项目水帘除漆废水经处理后纳管排放，拟采用处理工艺如下：。 本项目废水“三本帐”汇总见表5-7。 表5-7 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放外排环境量; 能否 达标. 水帘除漆废水; 96; CODCr; 1500mg/l 0.144t/a; 0.139t/a; 50 mg/L，0.005t/a; 达标. SS; 500mg/l 0.048t/a; 0.047t/a; 10 mg/L，0.001t/a. NH3-N; 50mg/l 0.005t/a; 0.0045t/a; 5 mg/L，0.0005t/a. 3、固体废弃物 废过滤棉、过滤器、污泥、油漆渣、废油漆桶等危险固废要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施，不得外排。 4、噪声 本项目产噪声主要为喷漆流水线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为42万元，主要为废气、废水治理设施的购置等，占项目总投资的4.2%左右，见表5-8。 表5-8 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集气罩、废气处理装置等; 30. 2; 废水治理; 纳管费用; 10. 3; 固废治理; 收集、委托处理等; 2. 总计; /; 42. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-9。 表5-9 扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 2400; 2400; 96; 96; 0; 2496; 96. COD; 0.84; 0.120; 0.144; 0.005; 0; 0.125; 0.005. 氨氮; 0.084; 0.012; 0.005; 0.0005; 0; 0.0125; 0.0005. 固废; 生活垃圾; 30; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 51; 0; 2; 0; 0; 0; 0. 废气; 注塑废气; 1.575; 0.438; 0.875; 0.253; 0.438; 0.253; -0.185. 油漆废气; 0; 0; 0.75; 0.145; 0; 0.145; 0.145. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。松冈科技（浙江）有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃 |  | 0.875t/a | 有组织：0.122t/a，0.77mg/m3 无组织：0.131t/a |
|  | 油漆 | 非甲烷总烃 |  | 0.75t/a | 有组织：0.107t/a，0.19mg/m3 无组织：0.038t/a |
| 水污染物 | 喷漆线 | 水帘除漆废水 | 废水量 | 96t/a | 96t/a |
|  |  |  | CODCr | 1500mg/l，0.144t/a | 50 mg/L，0.005t/a |
|  |  |  | SS | 500mg/l，0.048t/a | 10 mg/L，0.001t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/l，0.005t/a | 5 mg/L，0.0005t/a |
| 固体污染物 | 废气处理装置 | 废过滤棉、过滤器 |  | 0.5t/a | 委托有处理资质的单位处理 |
|  | 油漆 | 油漆渣、废油漆桶 |  | 1.0t/a |  |
|  | 废水处理装置 | 污泥 |  | 0.5t/a |  |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为喷漆流水线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号，其厂房租用松冈机电（中国）有限公司所属工业用房，面积20735.79m²，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 对于注塑过程中产生的废气，要求企业将废气收集后经等离子+光氧废气处理装置处理后通过排气筒15m高空排放。（等离子+光氧废气处理装置处理效率为85%，废气收集效率按85%，风量按20000m3/h计)，经处理后，非甲烷总烃的有组织排放量约为0.112t/a，排放速率为0.016kg/h，有组织排放浓度为0.77mg/m3，排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准中非甲烷总烃排放限值。 根据煤炭集团杭州环保研究院有限公司出具的“喷漆线有机废气治理方案”，对本项目喷漆有机废气配置两套“漆雾过滤系统+等离子净化+光氧催化”废气处理装置，每套风量40000m3/h，经估计，收集效率可达到95%，处理效率可达到85%以上，经处理后，非甲烷总烃的有组织排放量约为0.107t/a，排放速率为0.015kg/h，有组织排放浓度为0.19mg/m3，能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中相应排放限值，对周围空气环境影响不大。 ①全厂正常排放下主要废气排放源强见表7-1、表7-2。 表7-1 项目废气有组织排放点源源强 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （一次值浓度）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口 内径; 出口烟气温度. mg/Nm3; kg/h; m/s; m; m; ℃. 注塑车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.016; 15; 15; 1.1; 40. 喷漆车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.015; 15; 15; 1.1; 40. 表7-2 项目废气无组织排放面源源强 主要 排放源; 预测因子; 排放速率 kg/h; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.018; 60; 50; 8; 40; 7200; 连续. 喷漆车间; 非甲烷总烃; 0.005; 60; 50; 8; 40; 7200; 连续. 注：本项目喷漆、注塑车间位于该楼二层。 ②预测范围 预测范围与评价范围一致。预测范围为边长为5km×5km的方形区域，取东西向为X 坐标轴、南北向为Y 坐标轴，项目位于预测范围的中心区域。 ③估算模型参数 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④重点预测因子：非甲烷总烃。 ⑤预测模式及内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算预测内容：预测污染因子正常排放下的下风向预测小时浓度和浓度占标率，并计算无组织源大气环境防护距离。 ⑥预测结果及评价 表7-4估算模式计算结果表 有组织排放点源. 主要 排放源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 喷漆车间; 非甲烷总烃; 0.30342; 0.01; 336; 0; Ш. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.30342; 0.01; 336; 0; Ш. 无组织排放面源. 主要 排放源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 喷漆车间; 非甲烷总烃; 3.097; 0.01; 73; 0; Ш. 注塑车间; 非甲烷总烃; 15.453; 0.07; 73; 0; Ш. 根据预测结果可知，本项目生产过程中排放的非甲烷总烃最大落地浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。同时，本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为0.07%（无组织面源），小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。 ⑦大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算结果 序号; 车间; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 1; 注塑区; 非甲烷总烃; 3000; 0.018; 2.0; 无超标点. 2; 喷漆车间; 非甲烷总烃; 3000; 0.005; 2.0; 无超标点. 由表7-5可知，项目无需设置大气防护距离。 - ⑧大气环境影响评价自查表 表7-6 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km 二级□; 边长=5km 三级. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（4个）; 无监测□. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目废水主要为水帘除漆废水。 根据煤炭集团杭州环保研究院有限公司出具的废水处理技术方案，项目水帘除漆废水采用批处理 Fenton+物化沉淀的方式进行处理，根据废水处理技术方案，项目废水经预处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后纳管排放，最终送污水处理厂，对周围地表水环境影响不大。 本项目废水纳管排放，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B， 本项目废水排放量为 96t/a。排水量占钱江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足钱江污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对临江污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 如果本项目的污水由于管网破裂及其它原因，经预处理或未经预处理直接排入外环境，会使造成区域地表水的污染。环评要求在加强污水管网的维护和管理。 若发生污水管网破裂而使废水排入内部河网时，应该立即向上级主管部门汇报，同时停止使用。 表7-7 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放□；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.005; 50. 氨氮; 0.0005; 5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目产生的油漆渣、废油漆桶、废过滤棉、过滤器要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施，不得外排。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、地下水 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》，建设项目地下水环境影响 评价工作等级划分见下表。 表7-8地下水环境影响评价工作等级分级表 项目敏感程度 项目类别; І类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表7-9地下水环境影响评价行业分类表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 116、塑料制品制造; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的; 其他; Ⅱ类; Ⅳ类. 对照 HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录 A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目地下水环境影响可不进行评价分析。 5、土壤 本项目主要从事麻将机配件（塑料配件）的表面喷漆加工，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目占地规模小于5hm2，为小型项目，位于萧山经济技术开发区内，周围不存在土壤敏感目标，污染影响敏感程度为不敏感，根据土壤环境影响项目类别表，无本行业相关类别，且本项目喷漆车间位于该楼二层，不对土壤直接接触，因此得出本项目属于不需要开展土壤环境评价工作的项目。 6、噪声 本项目产噪设备主要为喷漆流水线等机械设备，根据对同类企业类比调查，预计本项目车间生产车间噪声约70dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-10。 表7-10 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 3000; 东厂界; 生产车间; 52.4; 65/55; 达标/达标. 南厂界; 53.9; 65/55; 达标/达标. 西厂界; 45.8; 65/55; 达标/达标. 北厂界; 48.9; 65/55; 达标/达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项各厂界昼夜间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 7、环境风险评价 本项目使用的油漆为水性漆，溶剂为水，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，不存在突发环境事件风险物质，因此无需开展环境风险评价。 8、公众调查结论 本项目于2019年6月17日～6月28日在厂区门口、开发区管委会宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图5。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。另外，本项目从7月18日开始在杭州天添环保设计有限公司网站上进行网上公示，“http://www.hztthb.com/news/show-439.html”，公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，公示证明、公示照片见报告附件。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集，光氧废气处理装置处理后15m高空排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准 |
|  | 喷漆 | 非甲烷总烃 | 收集后经漆雾过滤系统+等离子净化+光氧催化废气处理装置处理后15m高空排放 | 满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中相应标准 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 废气处理装置 | 废过滤棉、过滤器 | 委托有处理资质的单位处理 | 符合环保要求 |
|  | 油漆 | 油漆渣 |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  | 废水处理装置 | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”， 属规划功能区域内扩建，为二类工业项目，营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N的排放量分别为0.398t/a、0.125t/a、0.0125t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在开发区管委会公示栏、厂区门口、网站，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区经济技术开发区，根据企业提供的房产证，明确项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 9.4《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中企业整治要求，本项目对照情况如下： 表9-1 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对照符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; /; /. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目不属于汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器类项目; 是. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目无空气喷涂、空气辅助混气喷涂、热喷涂工艺，不采用落后喷涂工艺，涂料的附着率较高; 是. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，油漆和稀释剂按危化品存放; 是. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目使用水性漆，无需调配，能需满足建筑设计防火规范要求; 是. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目无集中供料系统，原辅料转运采用密闭容器封存; 是. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目无敞开式涂装作业，无露天和敞开式晾（风）干; 是. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业; 是. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回储存间; 是. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不项目不使用火焰法除旧漆工艺; 是. 废气收集; 11; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目无调配、涂装和干燥过程均设有废气收集设备; 是. 12; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目喷漆、干燥区密闭，负压收集，废气收集效率达到90%; 是. 13; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路将设有走向标识; 是. 废气处理; 14; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目使用水性漆，废气经漆雾过滤系统+等离子净化+光氧催化装置处理; 是. 15; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目使用水性漆; 是. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目使用水性漆; 是. 17; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目建成后要求废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 是. 监督管理; 18; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 本项目建成后要求完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 是. 19; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 本项目建成后要求落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 是. 20; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 本项目建成后要求健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 是. 21; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 本项目建成后要求建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 是. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 因此，本项目符合浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范有关要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 松冈科技（浙江）有限公司拟建于萧山区经济技术开发区桥南区高新十路122号，其厂房租用松冈机电（中国）有限公司所属工业用房，面积20735.79m²，为合法建筑。本项目投产后，将实现年产麻将机60万台、麻将机配件60万套的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 由表 3-2 可见，监测期间，萧山大治河断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，大治河断面现状水质良好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为42万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4.2%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 注塑; 非甲烷总烃; 经集气罩收集，光氧废气处理装置处理后15m高空排放; 0.875t/a. 喷漆; 非甲烷总烃; 收集后经漆雾过滤系统+等离子净化+光氧催化废气处理装置处理后15m高空排放; 0.75t/a. 水污染物; 喷漆线; 废水; 废水量; 水帘除漆废水采用批处理 Fenton+物化沉淀的方式进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后纳管排放; 96t/a. CODCr; 1500mg/l，0.144t/a. SS; 500mg/l，0.048t/a. NH3-N; 50mg/l，0.005t/a. 固体污染物; 废气处理装置; 废过滤棉、过滤器; 委托有处理资质的单位处理，不外排; 0.5t/a. 油漆; 油漆渣; 0.5t/a. 废油漆桶; 0.5t/a. 废水处理装置; 污泥; 0.5t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为喷漆流水线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后达标排放，对周围空气环境无影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目新增废水主要为喷漆线产生的水帘除漆废水，收集后经批处理 Fenton+物化沉淀的方式进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 - 噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼夜间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，松冈科技（浙江）有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。