建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项 目 名 称 | ： | 杭州锐佰生物科技有限公司胰岛素样生长因子1 类似物和生物活性蛋白研发实验室建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州锐佰生物科技有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

- HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2019年08月

目  录

1.建设项目基本情况	1

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3.环境质量状况	14

4.评价适用标准	17

5.建设项目工程分析	19

6项目主要污染物产生及预计排放情况	24

7.环境影响分析	25

8.建设项目拟采取防治措施及预期治理效果	29

9.审批原则符合性分析	30

10.结论与建议	33

# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州锐佰生物科技有限公司 胰岛素样生长因子1 类似物和生物活性蛋白研发实验室建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州锐佰生物科技有限公司91330101328219743J |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卜远波 |  | 联系人 | 卜远波421004198012200458 |  |
| 通讯地址 | 萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 邮政编码 | 310000 |  |
| 建设地点 | 萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号 坐标：120.390926,30.229124 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  | 批准文号 | - |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | M734医学研究和试验发展 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 834.48 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 1.5 | 环保投资占总投资比例 | 1 |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2019年11月 |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1) 杭州锐佰生物科技有限公司拟建于萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号，使用自有厂房。本项目规模为年研发重组人表皮生长因子15g、重组人胰岛素样生长因子15g、重组牛肠激酶15g、DNA聚合酶15g、腺苷蛋氨酸合成酶15g、bFGF、KGF等细胞因子15g、多肽类的重组表达1.5g。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定及《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目须履行环境影响评价制度。受杭州锐佰生物科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响报告表编制工作，我公司人员通过现场踏勘、调查和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，为项目建设和环境管理部门决策提供依据。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于三十七、研究和试验发展中108研发基地中其他类，应编制环境影响报告表。 2)编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3)项目主要原辅料消耗情况详见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料消耗清单 编号; 原料名称; 在库量(kg); 年度用量 (kg). 1; NaH2PO4·2H2O; 5; 15. 2; K2HPO4·3H2O; 5; 15. 3; (NH4)2SO4; 10; 30. 4; MgSO4·7H2O; 1; 15. 5; 柠檬酸三钠; 1; 3. 6; KCl; 10; 15. 8; 葡萄糖; 10; 30. 9; 酵母粉; 10; 24. 10; Hy-Case SF; 10; 45. 11; L-异亮氨酸; 1; 2.7. 12; 蛋白胨; 10; 45. 13; Amicase; 10; 45. 14; *二甲基硅油; 500ml; 45ml. 15; FeCl3·6H2O; 0.5; 0.75. 16; CoCl2·6H2O; 0.5; 0.03. 17; H3BO3; 0.5; 0.015. 18; NaMoO4·2H2O; 0.5; 0.03. 19; ZnSO4·7H2O; 0.5; 0.03. 20; CuSO4·5H2O; 0.5; 0.03. 21; MnSO4·H2O; 0.5; 0.015. 22; 浓盐酸; 1000ml; 1500ml. 23; 氢氧化钠; 10; 30. 24; 甲醇; 10L; 37.5L. 25; 乙醇; 10L; 37.5L. 26; 异丙醇; 5L; 7.5L. 27; 冰乙酸; 5L; 7.5L. 28; 氯化钠; 10; 15. 29; 蔗糖; 10; 15. 30; 氨水; 5L; 10L. 31; 新洁尔灭; 5L; 10L. 32; 丙烯酰胺; 1; 1.5. 33; NN-甲叉双丙烯酰胺; 1; 1.5. 34; 十二烷基磺酸钠; 1; 1.5. 35; 甘氨酸; 2; 3. 36; 丙三醇; 2L; 15L. 37; 过硫酸铵; 1; 1.5. 38; 溴酚蓝; 0.005; 0.015. 39; 考马斯亮蓝; 0.005; 0.015. 40; 乙酸铵; 5; 7.5. *二甲基硅油市场购买到的最小包装为每瓶500ml，实际使用量为每年30ml 4)建成后项目设备清单详见表1-2。 表1-2 项目设备清单 编号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 不锈钢机械搅拌液体发酵罐; HND-BJ-50-500L; 1台. 2; 高速冷冻离心机; GL-12M; 1台. 3; 管式离心机; GQ105; 1台. 4; 超声波细胞破碎机; JY98-IIIN; 1台. 5; 冷冻干燥机; Scientz-12N; 1台. 6; 高效液相色谱仪; LC-100; 1台. 8; 电热鼓风干燥箱; WGL-625B; 1台. 9; 电热鼓风干燥箱; WGL-125B; 1台. 10; 立式压力蒸汽灭菌锅; LDZX-75KBS; 1台. 11; 净化工作台; SW-SJ-1D; 1台. 12; 双稳定时电泳仪电源; DYY-6C; 1台. 13; 迷你双垂直电泳仪; DYCZ-24DN; 1台. 14; 千分之一电子天平; JA1003; 1台. 15; 百分之一电子天平; YP50001; 1台. 16; 高速台式离心机; TGL-16B; 1台. 17; 紫外可见分光光度计; 752; 1台. 18; 可见分光光度计; 721; 1台. 19; 核酸蛋白检测仪; HD-4; 1台. 20; 酸度计; PHS-25; 1台. 21; 电导率仪; DDS-11A; 1台. 22; 隔膜真空泵; GM-0.33A; 1台. 23; 电热恒温水浴锅; HH-2; 1台. 24; 超声波清洗器; KQ2200E; 1台. 5)项目建成后：实验室研发规模详见表1-3。 表1-3 预计研发规模 序号; 产品名称; 数量. 1; 重组人表皮生长因子; 15g. 2; 重组人胰岛素样生长因子; 15g. 3; 重组牛肠激酶; 15g. 4; DNA聚合酶; 15g. 5; 腺苷蛋氨酸合成酶; 15g. 6; bFGF、KGF等细胞因子; 15g. 7; 多肽类的重组表达; 1.5g. 6)项目建成后设职工6人，一班制生产，年工作时间为300天。 7)排水：清洗废水经灭火、中和处理后和生活污水利用现有的化粪池预处理后接入市政污水管网。 8)其他：项目不设食堂。 1.2 与该项目有关的原有污染清况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在现有污染情况和环境问题。 |

# 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目拟建于萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号，中南高科钱江云谷产业园内，项目用房四周均为中南高科钱江云谷产业园用房。项目周边500m范围内无住户等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. 2.2 环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 该生态小区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目为本项目属于医学研究和试验发展业，工艺过程以菌种培养和收集为主，污染少、能耗低，不属于《杭州市萧山区环境功能区划》中限定的工业项目，符合环境功能区规划要求。不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目；符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该生态小区要求。

# 3.环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地声环境功能区划分属3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年7月11日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 55.5; 56.3; 55.6; 57.2. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目无废气，200米范围内无住户等敏感点，保护目标为周围大气环境、声环境和水环境。 表3-4 主项目环境保护目标 序号; 环境保护 目标名称; 保护目标; 方位; 坐标/m; 与项目场界 最近距离/m; 200m规模; 保护级别. 1; 大气环境; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 2; 声环境; /; /; /; /; /. 3; 水环境; 河道; 东; 0,850; 520; 宽25m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ш类标准. 河道; 西; 0,-1300; 650; 宽30m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ш类标准. 注：以本项目中心点为原点

# 4.评价适用标准

4.1环境质量标准 （1）大气 该区域属空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本评价采用的环境空气质量标准见下表4-1。 表4-1 有关大气污染物环境质量标准 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. （2）地表水 项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准。见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH值外均为mg/L 项目; pH值; DO; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; COD. 标准限值（mg/L）; 6～9; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤6; ≤20. （3）噪声 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 参 数; 适用区域; 昼间; 夜间. 3类标准; 工业区; 65; 55. 4.2污染物排放标准 （1）废气 本项目无大气污染物排放。 （2）污水 污水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。氨氮限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即NH3-N 35mg/L。 表4-4《污水综合排放标准》 单位：pH值外，其余mg/L 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; 动植物油. 三级标准值; 6-9; 500; 300; 400; 100. （3）噪声 项目所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的3类标准。见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 参 数; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4.3总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，省政府下达的总量指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX），共计4项指标。 本项目实施后废水排放量为85.5t/a，废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，排入市政污水管网，最终送钱江污水处理有限公司集中处理后，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准(根据萧政办发(2014)221 号文的相关规定，氨氮执行 2.5mg/L)后达标排放排入钱塘江。则建设单位污染物排入环境（COD和氨氮的浓度分别以50mg/L和2.5mg/L计）的总量控制指标为COD0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。 由工程分析可知，企业排放的废水为生活污水类，根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求只排放生活污水的企业不需进行区域削减替代，因此本评价认为本项目的实施是符合总量控制要求的。

# 5.建设项目工程分析

5.1项目生产工艺流程及污染因素分析 本项目具体生产工艺详见下图： 各种化学原料 成品入库 接种 不合格 配置培养基 细菌培养 固液分离 废液、噪声 菌体破碎 噪声 层析分离 检测 废液 冻干 合格 盐溶液 盐析分离 废液、噪声 硫酸铵溶液 废液 成品入库 盐溶液 图5-1 工艺流程图 工艺过程说明： 本项目为主要为菌种培养和提取，外购的各种化学原料根据不同菌种的实际需要，按不同的比例配置成不同的培养基，倒入发酵罐后，接入菌种；菌种在发酵罐中培养24h-48h，温度控制在37摄氏度，不同的菌种培养时间都不一样，技术员根据实际情况进行控制；培养完成后倒入离心机进行固液分离，液相直接报废；固相取出后加入特配的盐溶液进行菌体破碎，破碎根据不同菌种选用超声波破碎或机械破碎；破碎完成后再次加入另一种特配的盐溶液进行盐析后，用离心机进行固液分离，分离后取固相，液相直接报废；再得到的固相中加入硫酸铵溶液，进行层析分离，得到蛋白质，剩余的液体全部报废；得到的蛋白质即为产品，抽样检测后，合格的根据实际需要直接包装入库或冻干后包装入库，不合格的直接报废。 说明：各容器使用都需用纯水进行清洗，本项目所需纯水外购，由于项目所用容器较小，根据建设单位提供的相关资料，其清洗废水产生量约为0.5t/a；试验过程所需的少量玻璃仪器使用自来水冲洗，用电烘箱烘干后备用，个别小型的玻璃仪器用超声波清洗机清洗，清洗剂为自来水；工艺过程中所需加热工序全部为电加热。 盐析分离 胶体的盐析是加盐而使胶粒的溶解度降低，形成沉淀析出的过程，是胶体的聚沉现象的一种。 如向蛋白质溶液中加入某些浓的无机盐[如(NH4)2SO4或Na2SO4]溶液后，可以使蛋白质凝聚而从溶液中析出，这种作用就叫做盐析。这样析出的蛋白质仍可以溶解在水中，而不影响原来蛋白质的性质。因此，盐析是一个可逆的过程。利用这个性质，可以采用多次盐析的方法来分离、提纯蛋白质 层析分离技术： 各种不同的层析方法都涉及共同的基本特点:有一个固定相和流动相，当蛋白质混合溶液(流动相)通过装有珠状或基质材料的管或柱(固定相)时，由于混合物中各组份在物理化学性质(如吸引力、溶解度、分子的形状与大小、分子的电荷性与亲和力)等方面的差异使各组分在两相间进行反复多次的分配而得以分开。流动相的流动取决于引力和压力，而不需要电流。用层析法可以纯化得到非变性的、天然状态的蛋白质。层析的方法很多，其中凝胶过滤层析、离子交换层析、亲和层析等是目前最常用的层析方法。 5.2 主要污染物排放情况及源强分析 项目实施后主要的污染因子有： 废水：员工生活污水、清洗废水； 废气：无废气产生； 噪声：设备运行噪声； 固废：生产固废和员工生活垃圾。 5.2.1废水 本项目工艺过程报废的废液收集后均作为危废处理，因此无工艺废水排放，废水主要为少量清洗废水和职工生活污水。 各容器使用都需用纯水进行清洗，由于项目所用容器较小，根据建设单位提供的相关资料，其清洗废水产生量约为0.5t/a；其余玻璃器皿、试验台子和超声波清洗过程清洗废水产生量约为4t/a。根据同类实验室类比调查，清洗废水的水质较为简单COD 浓度约400mg/L，氨氮约为15mg/L，则各污染物的产生量为COD1.6kg/a，NH3-N0.06kg/a。 建成后企业员工总人数为6人，年工作约300天，一班工作制，厂区内不设食宿。根据《建筑给水排水设计规范》，不住宿员工日用水量按50L/d计算，项目生活污水产生及排放量见表5-1。 表5-1 项目生活污水产生及排放量统计 内容; 人数; 用水系数; 用水量; 排水系数; 排水量. 员工日常生活; 6人; 50L/人·天; 0.3t/d; 0.9; 0.27t/d. 本项目污水产生量约0.27t/d(81t/a)。排水水质类比城市生活污水水质监测结果，COD浓度约为300mg/L，NH3-N浓度约为30mg/L，产生量为COD0.024t/a，NH3-N0.0024t/a。 综上本项目实施后废水的产生情况详见下表。 表5-2 废水产生情况汇总 类别; 排水量 t/a; COD; 氨氮. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 清洗废水; 4.5; 400; 0.002; 15; 0.00006. 生活污水; 81; 300; 0.024; 30; 0.0024. 合计; 85.5; 304; 0.026; 28.8; 0.0025. 综上，本项目废水总产生量为85.5t/a，混合废水主要污染物浓度为COD 304mg/L、氨氮28.8mg/L，主要污染物产生量为COD0.026t/a、氨氮0.0025t/a。 5.2.2废气 本项目实验过程使用到的有机溶剂主要为甲醇、乙醇、异丙醇、冰乙酸和二甲基硅油，总用量为60.03L/a，平时存放在密闭的容器中。有机溶剂主要用于检测过程样品脱色，每次样品脱色的时间约为0.5h(脱色过程为常温震荡脱色)，脱色完成后该有机溶剂立马报废，装入封闭的容器中待处理。本项目有机溶剂在空气中暴露的时间极端，且均为室温，因此有机废气排放量极少，对周围环境无明显影响。 本项目盐酸和氨水的用量也较少，分别为1L和5L，平时存放在密闭的容器中，实验过程主要用于滴加调pH，根据同类实验室的类比调查，滴加过程盐酸和氨水挥发量极少，不会对周围环境产生明显影响。 细菌培养过程全封闭，无废气排放。 5.2.3噪声 项目的噪声主要为离心设备、隔膜真空泵、超声波清洗机等的设备噪声，根据类比调查，其生产设备噪声情况详见表5-2。 表5-2 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 噪声值 （dB）. 1; 离心机; 60～65. 2; 隔膜真空泵; 70. 3; 超声波清洗机; 65. 5.2.4固废 项目实验过程报废的液体全部按危废处理，工艺过程物料平衡详见下表。 表5-3 物料平衡表 进料; 出料. 序号; 名称; 年用量; 序号; 名称; 年用量. 1; 各种化学原料; 332.42kg; 1; 重组人表皮生长因子; 0.01kg. 2; 纯水; 400kg; 2; 重组人胰岛素样生长因子; 0.01kg. 3; 重组牛肠激酶; 0.01kg. 4; DNA聚合酶; 0.01kg. 5; 腺苷蛋氨酸合成酶; 0.01kg. 6; bFGF，KGF等细胞因子; 0.01kg. 7; 多肽类的重组表达; 0.001kg. 8; 废液; 732.359kg. 合计; 732.42; 合计; 732.42. 项目实施后固废主要有： 实验废液：根据物料平衡，实验过程废液年产生量约0.73t，属危险固废，收集后委托委州立佳环境服务有限公司处理。 化学试剂包装材料：化学试剂使用后会留下的空瓶子和包装袋等，根据建设单位给的相关资料可知，其年产生量为0.05t/a，属危险固废，收集后委托有资质单位处理。 项目职工6人，人均产生生活垃圾0.5kg/天，生活垃圾产生量约0.9t/a，由环卫部门统一收集。 项目固废产生量汇总详见表5-4。 表5-4 固体废物汇总 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 属性; 废物 代码; 产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 化学试剂废包装材料; 试剂使用; 固体; 危险固废; 900-047-49; 0.05; 委托有资质单位处理. 2; 实验废液; 实验过程; 液体; 危险固废; 900-047-49; 0.73. 3; 生活垃圾; 人群活动; 固体; 一般固废; /; 0.9; 环卫公司清运. 施工期 本项目是使用现有已建厂房进行建设，无土建施工期。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 人群活动和清洗废水 | 废水 | 85.5t/a |  | 85.5t/a |  |
|  |  | COD | 304mg/l | 0.026t/a | 304mg/l | 0.026t/a |
|  |  | NH3-N | 28.8mg/l | 0.0025t/a | 28.8mg/l | 0.0025t/a |
| 废 气 | / | / | / |  | / |  |
| 固 体 废 物 | 实验过程 | 废液 | 0.73t/a |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 化学试剂使用 | 化学试剂包装材料 | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 人群活动 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  | 环卫公司清运 |  |
| 噪 声 | 生产车间 | 项目噪声主要来自于离心设备、隔膜真空泵、超声波清洗机等的设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目不需新征土地、新建房屋，不改变土地原有状态，且项目周围无大面积自然植被群落及珍惜动植物资源等，无生态影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 7.环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目是使用萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号现有的房屋进行建设，不新建房屋和新征土地，因此本工程无土建施工期。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 空气环境影响分析 本项目有机溶剂总用量为60.03L/a，平时存放在密闭的容器中。有机溶剂主要用于检测过程样品脱色，每次样品脱色的时间约为0.5h(脱色过程为常温震荡脱色)，脱色完成后该有机溶剂立马报废，装入封闭的容器中待处理。本项目有机溶剂在空气中暴露的时间极端，且均为室温，因此有机废气排放量极少，对周围环境无明显影响。 本项目盐酸和氨水的用量也较少，分别为1L和5L，平时存放在密闭的容器中，实验过程主要用于滴加调pH，根据同类实验室的类比调查，滴加过程盐酸和氨水挥发量极少，不会对周围环境产生明显影响。 细菌培养过程全封闭，无废气排放。 7.2.2地表水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7-1。 表 7-1水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 由工程分析知，项目实施后废水排放量为85.5t/a，实验室废水经灭火、中和处理后和生活污水一并经化粪池处理后排放，COD排放浓度为304mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求；NH3-N排放浓度根据相关经验数据约为28.8mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。各污染物排放浓度达到废水排入市政污水管网后，送钱江污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入钱塘江。因此项目废水对周围水环境无影响。 7.2.3 固体废弃物环境影响分析 项目固废主要为化学试剂废包装材料、实验废液和职工的生活垃圾。 项目产生的固废经采取表7-2中的处置方法处理后，对周围环境影响较小。 表7-2 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量(t/a); 利用处置方式; 处置 单位; 是否符合 环保要求. 1; 化学试剂废包装材料; 试剂使用; 危险固废; 900-047-49; 0.2; 委托处理; 有资质单位处理; 符合. 2; 实验废液; 实验过程; 危险固废; 900-047-49; 0.73; 符合. 3; 生活垃圾; 人群活动; 一般固废; /; 0.9; 清运; 环卫公司; 符合. 7.2.4 噪声环境影响分析 项目噪声主要来自于离心设备、隔膜真空泵、超声波清洗机等的设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50 dBA，因此项目厂界噪声的昼间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： ①合理布局将噪声级别较高的离心设备、隔膜真空泵、超声波清洗机等均置于车间中间位置，正常营业时间内禁止开启车间的窗户； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 7.2.5 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目不在土壤环境评价项目类别中。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 7.2.6 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属研发基地报告表Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。 7.2.7风险防范措施 表7-3 厂内危险物质最大贮存量及临界量 储存位置; 物质名称; CAS; 临界量(t); 设计最大储存量(kg); qn/Qn. 仓库和实验室; 浓盐酸; 7647-01-0; 7.5; 1; 0.0001. 甲醇; 67-56-1; 10; 10; 0.001. 异丙醇; 67-63-0; 10; 5; 0.0005. 氨水; 1336-21-6; 10; 5; 0.0005. (NH4)2SO4; 7783-20-2; 10; 10; 0.001. NaH2PO4·2H2O; 16721-80-5; 2.5; 5; 0.002. 合计; 0.0051. 表7-4 评价等级划分 环境风险潜势; ⅣⅣ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 计算得出本项目危险物质的最大贮存量与临界量的比值Q为0.0051＜1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，则直接确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据评价等级划分，本项目风险评价工作等级为进行简单分析。 表7-5 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 杭州锐佰生物科技有限公司 胰岛素样生长因子1 类似物和生物活性蛋白研发实验室建设项目. 建设地点; 萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号. 地理坐标; 东经120.390926,北纬30.229124. 主要危险物质及分布; 实验室试剂，分布于仓库和实验室. 环境影响途径及危害后果; 化学试剂泄露导致火灾爆炸风险。 火灾、爆炸事故会产生大量烟尘、CO、等对环境空气带来一定影响，消防水的直接排放也会对周边地表水体带来一定影响。. 风险防范措施要求; - 安全储存 - 对所用化学试剂一定要按储存注意事项中规定存放，对于易燃、易爆物质应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离不相容物并与办公区隔离；远离热源、火焰或火花；采取以上措施后，可以将本项目化学试剂储存风险降至最低程度。 2、配备充足应急物资 在试剂仓库内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：有机溶剂易燃，且具有一定的毒性，有些原料能与水混溶，所以试剂仓库应多配备干粉灭火器；另外应配备防毒面具、防酸碱工作服、氧气呼吸器等个人防护用品。预备砂土、生石灰等抢险物质，保证应急预案实施的物质条件。 3、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 4、其它 (1)建设单位在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。 (2)厂区内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员应立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。 结论：经采取相应应急措施后，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施较小对环境的污染。其潜在的风险事故是可以防范的。.

# 8.建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活 器具清洗 | 生活 污水 | 实验室废水经灭火、中和处理后和生活污水一并经化粪池处理后接管(利用现有)。 | NH3-N满足 (DB33/887 -2013)中的其他企业间接排放标准，其余指标满足(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  |  | 清洗 废水 |  |  |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 固体 废弃物 | 实验过程 | 实验废液 | 委托有资质单位处理 | 符合环保要求 |
|  | 试剂使用 | 化学试剂包装材料 | 委托有资质单位处理 | 符合环保要求 |
|  | 生活 | 生活 垃圾 | 由环卫部门统一清运、集中处理。 | 符合环保要求 |
| 噪声 | 室内 | 噪声 | 合理布局； 安装时加装减震垫等； 加强管理，降低人为噪声。 | 厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的3类标准。 |
| 环保投资估算： 该项目环保投资估算为1.5万元，详见表8-1。环保投资约占项目总投资150万元的1%。 表8-1 环保投资估算 序号; 项 目; 内 容; 投 资(万美元). 1; 废水处理; 利用现有; -. 2; 废气处理; -; -. 2; 噪声治理; 减震垫等; 0.3. 3; 固废处置; 分类收集、委托处理; 1.2. 合 计; 1.5. |

# 9.审批原则符合性分析

9.1建设项目环保要求符合性分析 9.1.1生态环境功能区划符合性 根据环境功能区划分，本项目拟建地属0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区。 本项目属于医学研究和试验发展业，工艺过程以菌种培养和收集为主，污染少、能耗低，符合生态规划要求。 9.1.2污染物达标排放符合性 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目生产的污染物均能达标排放。 9.1.3总量控制符合性 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《浙江省人民政府关于“十一五”期间全省主要污染物排放总量控制计划的批复》(浙政函〔2006〕139号)的要求，省政府下达的总量指标为SO2、COD。 根据“十二五”主要污染物总量控制规划，国控污染因子：在“十一五”化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）共4项指标。 本项目只排放生活污水，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发〔2009〕77号)及关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（2012年4月1日起施行）：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增的化学需要量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 9.1.4环境功能区要求符合性 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环措施，其周围环境质量基本能维持现有水平，基本符合维持环境质量原则。 9.1.5清洁生产符合性 本项目无较大的污染源，整个生产过程基本符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，其原料、技术、装备等方面符合清洁生产要求。 9.1.6公众参与符合性 本项目于2019年4月15日～2019年4月26日在萧山区经济技术开发区公告栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 9.2.1规划符合性分析 本项目拟建于萧山区经济技术开发区，根据项目房产相关证明，本项目属于工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 本项目属于医学研究和试验发展业，工艺过程以菌种培养和收集为主，无生产废水和废气排放，废弃试剂和废液收集后委托有资质单位处理，清洗废水经灭火、中和处理后和生活污水一并经化粪池处理后接入市政污水管网，对居住和公共设施等环境基本无干扰、污染和安全隐患。 综上，本评价认为本项目在拟选址实施是符合规划要求的。 9.2.1产业政策符合性分析 本项目属医学研究和试验发展业，经检索《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属允许发展行业。同时根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目鼓励发展行业“八、生物医药产业中的序号H05国际代码27：生物反应及分离技术、发酵工程关键技术及重大产品、生物芯片、生物材料及产品的研发与生产。”。因此本评价认为本项目的建设符合国家和地方产业政策。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《浙江省生态保护红线》，本项目不在生态保护红线范围内。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。本项目不会改变周围空气环境现状。本项目所在地地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10.结论与建议

10.1 结论 10.1.1环境质量现状 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 10.1.2建设期评价结论 本项目是使用萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号14幢02号现有的房屋进行建设，不新建房屋和新征土地，因此本工程无土建施工期。 10.1.3营运期评价结论 (1) 废水 由影响分析可知，项目实施后废水排放量为85.5t/a，COD排放浓度为304mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求；NH3-N排放浓度根据相关经验数据约为28.8mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。各污染物排放浓度达到废水排入市政污水管网后，送钱江污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入钱塘江。因此项目废水对周围水环境无影响。 (2)噪声 由影响分析可知，该项目上马后，只要厂方切实做好本报告提出的各项噪声防治措施，企业厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的3类标准要求。 (3)大气污染物 本项目有机溶剂总用量为60.03L/a，平时存放在密闭的容器中。有机溶剂主要用于检测过程样品脱色，每次样品脱色的时间约为0.5h(脱色过程为常温震荡脱色)，脱色完成后该有机溶剂立马报废，装入封闭的容器中待处理。本项目有机溶剂在空气中暴露的时间极端，且均为室温，因此有机废气排放量极少，对周围环境无明显影响。 本项目盐酸和氨水的用量也较少，分别为1L和5L，平时存放在密闭的容器中，实验过程主要用于滴加调pH，根据同类实验室的类比调查，滴加过程盐酸和氨水挥发量极少，不会对周围环境产生明显影响。 细菌培养过程全封闭，无废气排放。 (4)固体废弃物 项目固废主要为化学试剂废包装材料、实验废液和职工的生活垃圾。 项目产生的固废经采取表10-1中的处置方法处理后，对周围环境影响较小。 表10-1 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量(t/a); 利用处置方式; 处置 单位; 是否符合 环保要求. 1; 化学试剂废包装材料; 试剂使用; 危险固废; 900-047-49; 0.05; 委托处理; 有资质单位; 符合. 2; 实验废液; 实验过程; 危险固废; 900-047-49; 0.73; 符合. 3; 生活垃圾; 人群活动; 一般固废; /; 0.9; 清运; 环卫公司; 符合. 10.2建议 1、为降低本项目污染物排放对周围环境的不利影响，建设单位必须切实落实有关污染防治措施。 2、为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增加环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物排放。 3、建议该公司从上到下建立各项环境保护目标责任制和排污计量考核制，明确奖惩措施和职责；向员工积极进行环境宣传和教育，落实环保法规和措施，加强污染源的监督管理、事故隐患的检查。 4、优先选用低噪声设备，安装减振、隔振设施。 5、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门申报。 6、加强宣传教育，增强职工的环保意识。 7、应自觉接受当地环保部门的监督管理。 10.3 环评结论 杭州锐佰生物科技有限公司建设项目符合杭州市城市总体规划、土地利用规划和生态环境功能区划，布局合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益。该项目在建设期及建成运营期将产生一定的噪声、固废、生活污水和生活垃圾等，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。