慧而特（中国）餐饮设备有限公司建设项目环境保护验收监测报告

建设单位: 慧而特（中国）餐饮设备有限公司

2019年9月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	6

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	8

4.1污染物治理/防治措施	8

4.2环保设施投资	8

4.3环评批复意见落实情况表	10

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	12

六、 验收执行标准	14

6.1废水	14

6.2废气	14

6.3噪声	14

6.4固废	14

6.5总量控制指标	15

七、验收监测内容	16

7.1验收监测内容和频次	16

采样布点示意图：	16

八、质量保证及质量控制	17

8.1监测分析方法	17

8.2监测仪器分析	17

8.3人员资质	17

8.4质量保证及质量控制	17

九、验收监测工况	19

9.1验收检测期间运行工况	19

9.2污染物达标排放监测结果	19

十、验收监测结论及建议	26

10.1验收监测结论	26

10.2建议	27

# 一、验收项目概况

慧而特（中国）餐饮设备有限公司，注册地址：杭州市滨江区建业路151号，原为马尼托瓦（中国）制冷有限公司，分别于2010年9月14日和2018年7月25日两次变更名称而来，其中马尼托瓦（中国）制冷有限公司分别于2004年4月19日（环评批[2004]29号）和2010年3月9日（滨环评批[2010]43号）两次通过杭州市环境保护局高新区（滨江）环境保护分局行政审批，合计项目审批内容为年产制冷机、饮料机等餐饮制冷设备35000台套、餐饮厨具及配套零部件1000台套。慧而特（中国）餐饮设备有限公司于2019年6月19日进行了网上备案（备案号：201933010800000144），备案内容为年产咖啡机50000台。

慧而特（中国）餐饮设备有限公司向杭州市生态环境局滨江分局提请环保三同时验收，并于2019年8月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2019年8月8日～8月9日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、浙江大学环境影响评价研究室编制《马尼托瓦（中国）制冷有限公司建设项目环境影响报告表》，2004年3月；

6、杭州市环境保护局高新区（滨江）环境保护分局出具的环评批[2004]29号《关于马尼托瓦（中国）制冷机械生产基地建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2004年4月19日；

7、杭州博盛环保科技有限公司编制《马尼托瓦（中国）制冷有限公司扩建项目环境影响报告表》，2010年2月；

8、杭州市生态环境局滨江分局萧环建[2019]91号《关于马尼托瓦（中国）制冷有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》，2010年3月9日；

9、杭州市环境保护有限公司编制《慧而特（中国）餐饮设备有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年11月；

10、《建设项目环境影响登记表》备案号：01933010800000144，2019年6月19日；

11、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

慧而特（中国）餐饮设备有限公司位于杭州市滨江区建业路151号，厂区北侧为滨康路，东侧为建业路，路对面长江西苑小区，南面隔厂区围栏为华阳通电子制造有限公司、优级能科技园，西侧为南川路。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：马尼托瓦（中国）制冷机械生产基地建设项目、马尼托瓦（中国）制冷有限公司扩建项目、慧而特（中国）餐饮设备有限公司建设项目

- 建设单位：慧而特（中国）餐饮设备有限公司

- 项目性质：新建、扩建、扩建

- 项目投资情况：1520万美元

- 生产安排与劳动定员：本项目需员工214人，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯塑粉 | 180t/a | 190t/a | 环评批[2004]29号 |
| 2 | 钣金件 | 14000套/a | 15400套/a |  |
| 3 | 塑料件 | 14000套/a | 15400套/a |  |
| 4 | 压缩机 | 14000个/a | 15400个/a |  |
| 5 | 控制板 | 14000个/a | 15400个/a |  |
| 6 | 马达 | 14000个/a | 15400个/a |  |
| 7 | 电子阀 | 14000个/a | 15400个/a |  |
| 8 | 钢管 | 14000根/a | 15400根/a |  |
| 9 | 冷凝器 | 14000套/a | 15400套/a |  |
| 10 | 二辛酯 | 500kg/a | 520kg/a |  |
| 11 | 聚氨酯组合料（多元醇类） | 40t/a | 42t/a |  |
| 12 | 聚氨酯组合料（异氰酸酯类） | 40t/a | 42t/a |  |
| 13 | 丙酮 | 144kg/a | 140kg/a |  |
| 14 | 白胶 | 220kg/a | 250kg/a |  |
| 15 | 灰胶 | 72kg/a | 70kg/a |  |
| 16 | 气雾脱模剂 | 84kg/a | 80kg/a |  |
| 17 | 喷胶 | 1044kg/a | 1000kg/a |  |
| 18 | 氦气 | 100瓶/a | 110瓶/a |  |
| 19 | 冷媒 | 6500kg/a | 6800kg/a |  |
| 20 | 银焊条 | 500kg/a | 520kg/a |  |
| 21 | 锡焊条 | 500kg/a | 530kg/a |  |
| 22 | 天然气 | 80000m3/a | 82000m3/a |  |
| 23 | 黄油 | 800kg/a | 880kg/a |  |
| 24 | 电子元器件 | 1000套/a | 1100套/a | 滨环评批[2010]43号 |
| 25 | 集成线路 | 100盘/a | 110盘/a |  |
| 26 | 电加热管 | 1000只/a | 1100只/a |  |
| 27 | 温度探头 | 1000只/a | 1100只/a |  |
| 28 | 电脑板接口板 | 1000只/a | 1100只/a |  |
| 29 | 电脑板 | 1000只/a | 1100只/a |  |
| 30 | 炸锅油槽 | 1000只/a | 1100只/a |  |
| 31 | 咖啡机配件 | 50000套/a | 50000套/a | 备案号：201933010800000144 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚塑机 | 2台 | 2台 | / | 环评批[2004]29号 |
| 2 | 发泡机 | 2台 | 2台 |  |  |
| 3 | 折板机 | 1台 | 0台 | 设备已报废 |  |
| 4 | 预热机 | 2台 | 20台 | 原审批的预热机为大设备，为方便加热模具，改成20台小型预热机 |  |
| 5 | 真空泵 | 7台 | 20台 | 原审批的真空泵为大型设备，为方便操作，改成可放在操作台上的小型真空泵 |  |
| 6 | 冷却机 | 1台 | 3台 | 与原审批相比增加的设备均为组装、检测设备，运行过程中基本无污染物产生和排放 |  |
| 7 | 电动葫芦 | 2台 | 2台 |  |  |
| 8 | 气动抽料泵 | 2台 | 4台 |  |  |
| 9 | 包装机 | 4台 | 5台 |  |  |
| 10 | 钢带打包机 | 2台 | 0台 |  |  |
| 11 | 氦检漏机 | 3台 | 5台 |  |  |
| 12 | 卤互检漏仪 | 3台 | 5台 |  |  |
| 13 | 加液机 | 6台 | 9台 |  |  |
| 14 | 空压机 | 2台 | 4台 |  |  |
| 15 | 提升机 | 1台 | 2台 |  |  |
| 16 | 真空仪 | 2台 | 3台 |  |  |
| 17 | 电性能测试仪 | 2台 | 9台 |  |  |
| 18 | 折板机 | 1台 | 0台 | 10年审批设备，除折板机外，其它均为组装、检测设备，折板机目前已拆除 | 滨环评批[2010]43号 |
| 19 | 电动葫芦 | 6台 | 6台 |  |  |
| 20 | 真空泵 | 2台 | 2台 |  |  |
| 21 | 电性能测试仪 | 1台 | 9台 |  |  |
| 22 | 气动/电动螺丝枪、安全性能综合测试仪、吊具 | 50套 | 50套 |  | 备案号：201933010800000144 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

（1）制冷机、饮料机等餐饮制冷设备生产工艺流程

（2）餐饮厨具设备及其零部件生产工艺流程：

电子元器件、集成线路、电加热管等外购配件-------组装----测试------成品

（3）咖啡机生产工艺流程：

外购咖啡机配件------组装----测试------成品

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

表3-4 项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 审批规模 | 实际产能 | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冰机、饮料机等餐饮制冷设备 | 35000台套/年 | 38500台套/年 | 2800h |
| 餐饮厨具及配套零部件 | 1000台套/年 | 1100台套/年 | 2800h |
| 咖啡机 | 50000台/年 | 50000台/年 | 2800h |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业变动情况具体见表3-1～3-4 |  |  |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为职工生活污水、模具冷却水、制冰测试、地面冲洗用水和食堂废水。

食堂废水经隔油沉淀处理，生活污水经化粪池处理后，混合废水纳管排放。

4.1.2废气

本项目产生的大气污染物主要为打磨粉尘、发泡废气、滚塑废气、焊接废气和食堂油烟废气。

焊接废气经焊接烟尘净化装置处理后排放；发泡废气收集后经排气筒15米高空排放；打磨粉尘收集后经排气筒15米高空排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放；滚塑废气和天然气燃烧废气收集后经气筒15米高空排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为发泡机、组装设备等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

本项目投产后，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；发泡废料、废油、废铁罐、酒精瓶、废二辛脂、丙酮瓶委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理；化工原料包装桶由温州市强成环保科技有限公司处理；废次品零部件由供应厂家回收。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为40万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.4%左右，见表4-1。

表4-1  建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 污水处理费 | 10 |
| 2 | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 10 |
| 3 | 固废治理 | 收集、委托处理 | 5 |
| 4 | 废气治理 | 收集装置、排气筒、风机等 | 15 |
|  | 总计 | / | 40 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 |  |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评批[2004]29号 | 滨环评批[2010]43号 | 备案号：201933010800000144 |  |
| 项目选址及建设内容 | 年产制冷机、饮料机等餐饮制冷设备35000台套 | 年餐饮厨具及配套零部件1000台套 | 年产咖啡机50000台 | 基本符合： 年产制冷机、饮料机等餐饮制冷设备38500台套、年餐饮厨具及配套零部件1100台套、年产咖啡机50000台 |
|  | 地址：杭州市滨江区建业路151号 |  |  | 地址：杭州市滨江区建业路151号 |
| 废水 | 要求项目内部实行雨、污分流、食堂含油废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，各类废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。 |  |  | 符合： 本项目废水主要为职工生活污水、模具冷却水、制冰测试、地面冲洗用水和食堂废水。 食堂废水经隔油沉淀处理，生活污水经化粪池处理后，混合废水纳管排放。 |
| 废气 | 根据“以新带老”原则，对打磨粉尘、发泡废气及焊接废气经收集后，达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBX2-2002）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，引至屋顶高空排放，排放高度不应低于15米。厨房废气经收集净化后，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值接至屋顶高代排放，油烟净化装置必须定期清洗。 |  |  | 焊接废气经焊接烟尘净化装置处理后排放；发泡废气收集后经排气筒15米高空排放；打磨粉尘收集后经排气筒15米高空排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放；暂无滚塑废气和天然气燃烧废气收集后经排气筒15米高空排放。 |
| 噪声 | 车间应合理布局，将高噪声设备布置在车间中央，远离厂界；对产生噪声的设备，选型时应选用低噪声和抗振动性能良好的设备，并做好减震、隔声措施设施的落实，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  | 符合： 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 固废 | 建立健全固体废物处置的管理制度，安排专人负责各类废弃物的收集、回收工作。危险废物委托有资质的单位进行回收处理。生活垃圾委托市政环卫部门定期清理，做到每日清理。 |  |  | 本项目投产后，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；发泡废料、废油、废铁罐、酒精瓶、废二辛脂、丙酮瓶委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理；化工原料包装桶由温州市强成环保科技有限公司处理；废次品零部件由供应厂家回收。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

具体见环评报告。

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

慧而特（中国）餐饮设备有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

1、杭州市环境保护局高新区（滨江）环境保护分局出具的环评批[2004]29号《关于马尼托瓦（中国）制冷机械生产基地建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2004年4月19日

2、杭州市生态环境局滨江分局萧环建[2019]91号《关于马尼托瓦（中国）制冷有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》，2010年3月9日

3、《建设项目环境影响登记表》备案号：01933010800000144，2019年6月19日

具体见报告附件。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8979-1996）

| 污染物名称 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | mg/L |

氨氮限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即NH3-N 35mg/L。

## 6.2废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-2。

表6-2  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准，具体见表6-3。

表6-3 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 油烟最高允许排放浓度 | 2.0（mg/m3） |  |  |
| 净化设施最低去除率％ | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-5 项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 | # VOC |
| --- | --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.342 | # 0.034 | # 0.9177 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声、综合污水、废气排放口进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| 监测内容 | 监测点位及个数 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | 排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 4次/天，连续两天 |
| 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 2次/天，连续两天 |
| 发泡废气 | 排放口 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续两天 |
| 打磨粉尘 | 排放口 | 颗粒物 | 3次/天，连续两天 |
| 滚塑废气 | 排放口 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续两天 |
| 非甲烷总烃 | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续两天 |
| 颗粒物 | 厂界四周 | 颗粒物 | 4次/天，连续两天 |
| 油烟废气 | 食堂 | 油烟 | 5次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃和非甲烷总烃测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） |
|  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |
| 7 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 |
| 8 | 食堂油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001 附录A |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 8月8日 |  | 8月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 制冰机、饮料机等餐饮制冷设备 | 120台套 | 102.9% | 110台套 | 94.3% |
| 餐饮厨具及配套零部件 | 3台套 | 90% | 3台套 | 90% |
| 咖啡机 | 150台 | 90% | 154台 | 92.4% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数测定结果

| 监测日期 | 测点位置 | 样品编号 | 气温(℃) | 湿度(%) | 风向 | 风速(m/s) | 气压(kPa) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.8.8 | 1#厂界东 | A19995-1A-1 | 31.2 | 62 | 东 | 1.2 | 100.4 | 多云 |
|  |  | A19995-1A-2 | 33.4 | 60 | 东 | 1.2 | 100.3 |  |
|  |  | A19995-1A-3 | 30.8 | 64 | 东 | 1.1 | 100.1 |  |
|  | 2#厂界南 | A19995-2A-1 | 31.2 | 62 | 东 | 1.2 | 100.4 | 多云 |
|  |  | A19995-2A-2 | 33.4 | 60 | 东 | 1.2 | 100.3 |  |
|  |  | A19995-2A-3 | 30.8 | 64 | 东 | 1.1 | 100.1 |  |
|  | 3#厂界西 | A19995-3A-1 | 31.2 | 62 | 东 | 1.2 | 100.4 | 多云 |
|  |  | A19995-3A-2 | 33.4 | 60 | 东 | 1.2 | 100.3 |  |
|  |  | A19995-3A-3 | 30.8 | 64 | 东 | 1.1 | 100.1 |  |
|  | 4#厂界北 | A19995-4A-1 | 31.2 | 62 | 东 | 1.2 | 100.4 | 多云 |
|  |  | A19995-4A-2 | 33.4 | 60 | 东 | 1.2 | 100.3 |  |
|  |  | A19995-4A-3 | 30.8 | 64 | 东 | 1.1 | 100.1 |  |
| 2019.8.9 | 1#厂界东 | A19995-1B-1 | 30.8 | 58 | 东南 | 1.2 | 100.8 | 晴 |
|  |  | A19995-1B-2 | 31.4 | 59 | 东 | 1.3 | 100.7 |  |
|  |  | A19995-1B-3 | 29.7 | 63 | 东 | 1.2 | 100.2 |  |
|  | 2#厂界南 | A19995-2B-1 | 30.8 | 58 | 东南 | 1.2 | 100.8 | 晴 |
|  |  | A19995-2B-2 | 31.4 | 59 | 东 | 1.3 | 100.7 |  |
|  |  | A19995-2B-3 | 29.7 | 63 | 东 | 1.2 | 100.2 |  |
|  | 3#厂界西 | A19995-3B-1 | 30.8 | 58 | 东南 | 1.2 | 100.8 | 晴 |
|  |  | A19995-3B-2 | 31.4 | 59 | 东 | 1.3 | 100.7 |  |
|  |  | A19995-3B-3 | 29.7 | 63 | 东 | 1.2 | 100.2 |  |
|  | 4#厂界北 | A19995-4B-1 | 30.8 | 58 | 东南 | 1.2 | 100.8 | 晴 |
|  |  | A19995-4B-2 | 31.4 | 59 | 东 | 1.3 | 100.7 |  |
|  |  | A19995-4B-3 | 29.7 | 63 | 东 | 1.2 | 100.2 |  |

9.2.1综合废水监测结果

表9-3废 水 检 测 结 果

| 监测 日期 | 测点 编号 | 样品 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 日均值 （范围） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2019.8.8 | 综合污水排口 W19995-1A | 微灰浑浊微臭 | pH值 | 无量纲 | 6.81 | 6.85 | 6.87 | 6.84 | 6.81~6.87 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 18 | 26 | 24 | 21 | 22 | 400 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 24.1 | 22.3 | 23.2 | 25.7 | 23.8 | / |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 106 | 109 | 113 | 104 | 108 | 500 |
| 2019.8.9 | 综合污水排口 W19995-1B | 微灰浑浊微臭 | pH值 | 无量纲 | 6.93 | 6.89 | 6.95 | 6.97 | 6.89~6.97 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 22 | 27 | 31 | 25 | 26 | 400 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.7 | 22.1 | 25.0 | 22.7 | 23.4 | / |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 108 | 112 | 116 | 105 | 110 | 500 |

9.2.1.1污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求；其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013中限值要求。

9.2.2噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-4 噪 声 检 测 结 果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.8.8 |  | 2019.8.9 |  | 限值 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东 | 58.1 | 49.0 | 58.1 | 48.4 | 60 | 50 |
| 2# | 厂界南 | 58.7 | 48.2 | 58.5 | 48.9 |  |  |
| 3# | 厂界西 | 58.6 | 48.5 | 58.2 | 48.5 |  |  |
| 4# | 厂界北 | 58.2 | 49.1 | 58.6 | 48.7 |  |  |

9.2.2.1噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

9.2.3废气监测结果与评价

表9-5  厂界无组织废气检测结果

| 监测日期 | 测点编号 | 测点位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2019.8.8 | A19995-1A | 1#厂界东 | 总悬浮颗粒物 | mg/m3 | 0.095 | 0.095 | 0.076 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.02 | 1.60 | 1.59 | 4.0 |
|  | A19995-2A | 2#厂界南 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.133 | 0.133 | 0.114 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.40 | 1.45 | 1.36 | 4.0 |
|  | A19995-3A | 3#厂界西 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.154 | 0.154 | 0.138 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.18 | 1.14 | 1.30 | 4.0 |
|  | A19995-4A | 4#厂界北 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.114 | 0.114 | 0.133 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.27 | 1.24 | 1.42 | 4.0 |
| 2019.8.9 | A19995-1B | 1#厂界东 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.095 | 0.095 | 0.114 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.01 | 1.13 | 1.35 | 4.0 |
|  | A19995-2B | 2#厂界南 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.095 | 0.114 | 0.114 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.39 | 1.27 | 1.10 | 4.0 |
|  | A19995-3B | 3#厂界西 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.152 | 0.133 | 0.152 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.29 | 1.37 | 1.25 | 4.0 |
|  | A19995-4B | 4#厂界北 | 总悬浮颗粒物 |  | 0.133 | 0.133 | 0.114 | 1.0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 4.0 |

表9-6  打磨废气有组织排放口检测结果

| 测试地点 |  | 7#打磨粉尘废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 采样日期 |  | 2019.8.8 |  |  | 2019.8.9 |  |  |  |  |  |
| 点位编号 |  | A19995- 7A-1 | A19995- 7A-2 | A19995- 7A-3 | A19995- 7B-1 |  | A1999 5- 7B-2 |  | A1999 5- 7B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 32 | 32 | 32 | 31 |  | 31 |  | 31 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 3.7 |  | 3.6 |  | 4.7 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 3156 | 3699 | 4987 | 3856 |  | 3692 |  | 4856 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 2725 | 3197 | 4312 | 3347 |  | 3209 |  | 4214 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.2827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） |  |  | ＜20（ND） | 120 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | ＜20（ND） |  |  | ＜20（ND） |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | ＜0.054 | ＜0.064 | ＜0.086 | ＜0.067 |  |  | ＜0.064 | ＜0.084 | 3.5 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | ＜0.068 |  |  | ＜0.072 |  |  |  |  |  |
| 注：结果有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-7  发泡机2废气排放口有组织废气检测结果

| 测试地点 |  | 8#发泡机1废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  | / |
| 采样日期 |  | 2019.8.8 |  |  | 2019.8.9 |  |  |  |  |
| 点位编号 |  | A19995- 8A-1 | A19995- 8A-2 | A19995- 8A-3 | A19995- 8B-1 | A19995- 8B-2 |  | A19995- 8B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 |  | 31 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 15.9 | 15.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 |  | 16.5 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 9128 | 8888 | 9427 | 9359 | 9400 |  | 9463 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 7909 | 7701 | 8164 | 8155 | 8192 |  | 8246 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.1590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） |  | ＜20（ND） | 120 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | ＜20（ND） |  |  | ＜20（ND） |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | ＜0.158 | ＜0.154 | ＜0.163 | ＜0.163 |  | ＜0.164 | ＜0.165 | 3.5 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | ＜0.068 |  |  | ＜0.072 |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 17.4 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 16.1 |  | 15.2 | 120 |
|  | 平均排放浓（mg/m3） | 16.5 |  |  | 16.1 |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.138 | 0.120 | 0.134 | 0.139 |  | 0.132 | 0.125 | 10 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.131 |  |  | 0.132 |  |  |  |  |
| 注：结果有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-8  发泡机2废气排放口有组织废气检测结果

| 测试地点 |  | 9#发泡机2废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 采样日期 |  | 2019.8.8 |  |  | 2019.8.9 |  |  |  |  |  |
| 点位编号 |  | A19995 9A-1 | A19995- 9A-2 | A19995 9A-3 | A19995- 9B-1 |  | A19995- 9B-2 |  | A19995- 9B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 39 |  | 39 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 |  | 11.8 |  | 11.5 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 32679.9 | 32636.4 | 32543.2 | 32628.1 |  | 32801.4 |  | 32520.4 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 27579.3 | 27540.7 | 27469.3 | 27549.3 |  | 27684.3 |  | 27501.4 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.7854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 15.5 | 17.0 | 15.6 | 14.8 | 14.9 |  |  | 15.6 | 120 |
|  | 平均排放浓（mg/m3） | 16.0 |  |  | 15.1 |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.427 | 0.468 | 0.429 | 0.408 |  |  | 0.412 | 0.429 | 10 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.441 |  |  | 0.416 |  |  |  |  |  |

表9-9滚塑机1废气排放口有组织废气检测结果

| 测试地点 |  | 5#滚塑机1废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  | / |
| 采样日期 |  | 2019.8.8 |  |  | 2019.8.9 |  |  |  |  |
| 点位编号 |  | A19995- 5A-1 | A19995- 5A-2 | A19995- 5A-3 | A19995- 5B-1 | A19995- 5B-2 |  | A19995- 5B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |  | 42.0 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.5 |  | 11.3 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 13379.4 | 13405.2 | 13491.4 | 13324.3 | 13379.2 |  | 13412.4 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 11187.2 | 11199.8 | 11269.4 | 11219.4 | 11261.2 |  | 11201.4 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.3318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 70.6 | 66.9 | 58.8 | 77.8 | 75.1 |  | 72.5 | 120 |
|  | 平均浓度（mg/m3） | 65.4 |  |  | 75.1 |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.790 | 0.749 | 0.663 | 0.873 |  | 0.846 | 0.812 | 10 |
|  | 平均速率（kg/h） | 0.734 |  |  | 0.844 |  |  |  |  |

表9-10滚塑机2废气排放口有组织废气检测结果

| 测试地点 |  | 6#滚塑机2废气排放口 |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  | / |
| 采样日期 |  | 2019.8.8 |  |  | 2019.8.9 |  |  |  |  |
| 点位编号 |  | A19995 6A-1 | A19995 6A-2 | A19995 6A-3 | A19995 6B-1 | A19995 6B-2 |  | A19995 6B-3 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.8 |  | 9.1 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 16280.9 | 15164.7 | 15470.2 | 16156.3 | 15140.0 |  | 15406.3 |  |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 14106.6 | 13894.7 | 14402.1 | 14012.7 | 13876.2 |  | 14398.9 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.3318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 61.7 | 57.6 | 53.2 | 67.3 | 70.8 |  | 73.6 | 120 |
|  | 平均排放浓（mg/m3） | 57.5 |  |  | 70.6 |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.870 | 0.800 | 0.766 | 0.943 |  | 0.982 | 1.060 | 10 |
|  | 平均排放速率（kg/h） | 0.812 |  |  | 0.995 |  |  |  |  |

表9-11食堂油烟废气排放口有组织废气检测结果（2019.8.8）

| 测试地点 |  | 食堂油烟废气排放口 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | A19995-10A-1 | A19995-10A-2 | A19995-10A-3 | A19995-10A-4 | A19995-10A-5 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 4538 | 4464 | 4260 | 4503 | 4423 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 3580 | 3520 | 3358 | 3551 | 3488 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.4225 |  |  |  |  |  |
| 油烟 | 基准排放浓度（mg/m3） | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.12 | 2.0 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | 0.32 |  |  |  |  |  |

表9-12食堂油烟废气排放口有组织废气检测结果（2019.8.9）

| 测试地点 |  | 食堂油烟废气排放口 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | A19995-10B-1 | A19995-10B-2 | A19995-10B-3 | A19995-10B-4 | A19995-10B-5 |  |
| 平均烟温（℃） |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 平均流速（m/s） |  | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 4449 | 4518 | 4517 | 4541 | 4601 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 3507 | 3562 | 3559 | 3576 | 3625 |  |
| 烟道截面积（m2） |  | 0.4225 |  |  |  |  |  |
| 油烟 | 基准排放浓度（mg/m3） | 0.47 | 0.66 | 0.37 | 0.43 | 0.64 | 2.0 |
|  | 平均排放浓度（mg/m3） | 0.51 |  |  |  |  |  |

9.2.3.1废气监测结果评价

监测结果表明：厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，发泡废气（非甲烷总烃）、打磨废气（颗粒物）、滚塑废气（非甲烷总烃）有组织排放浓度、排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。食堂油烟废气排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应排放标准。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

慧而特（中国）餐饮设备有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

本项目废水主要为职工生活污水、模具冷却水、制冰测试、地面冲洗用水和食堂废水。

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求；其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013中限值要求。

10.1.3废气

监测结果表明：厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，发泡废气（非甲烷总烃）、打磨废气（颗粒物）、滚塑废气（非甲烷总烃）有组织排放浓度、排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。食堂油烟废气排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应排放标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

10.1.5固废

本项目投产后，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；发泡废料、废油、废铁罐、酒精瓶、废二辛脂、丙酮瓶委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理；化工原料包装桶由温州市强成环保科技有限公司处理；废次品零部件由供应厂家回收。

10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 产品名称 | 8月8日 |  | 8月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 制冰机、饮料机等餐饮制冷设备 | 120台套 | 102.9% | 110台套 | 94.3% |
| 餐饮厨具及配套零部件 | 3台套 | 90% | 3台套 | 90% |
| 咖啡机 | 150台 | 60% | 154台 | 72% |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 慧而特（中国）餐饮设备有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 专用设备制造业C35 | 建设地点 |  | 杭州市滨江区建业路151号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建、扩建、扩建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产制冷机、饮料机等餐饮制冷设备35000台套、年餐饮厨具及配套零部件1000台套、年产咖啡机50000台 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产制冷机、饮料机等餐饮制冷设备38500台套、年餐饮厨具及配套零部件1100台套、年产咖啡机50000台 | 环评单位 |  | 浙江大学环境影响评价研究室 杭州博盛环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局滨江分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 环评批[2004]29号 滨环评批[2010]43号 备案号：201933010800000144 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2004年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 0.4 |  |  |
| 10 | 实际总投资 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 0.4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升