年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州萧山环宇冲件有限公司

2020年01月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.5.1工艺流程	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	9

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

5.1.2环评建议和要求	12

5.1.3环评总结论	12

5.2审批部门审批决定（萧环备[2019]68号）	12

六、 验收执行标准	13

6.1废水	13

6.2废气	13

6.3噪声	13

6.4固废	15

6.5总量控制指标	15

七、验收监测内容	16

7.1验收监测内容和频次	16

八、质量保证及质量控制	17

8.1监测分析方法	17

8.2监测仪器分析	17

8.3人员资质	17

8.4质量保证及质量控制	17

九、验收监测工况	19

1、验收检测期间运行工况	19

2、污染物达标排放监测结果	19

十、验收监测结论及建议	25

10.1验收监测结论	25

10.2建议	26

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记	29

# 一、验收项目概况

杭州萧山环宇冲件有限公司注册成立于1999年6月，是一家专业从事五金冲压件、电机配件和机械配件等产品加工、制造的企业。企业位于杭州市萧山区戴村镇三头村，总占地面积20000m2，总建筑面积10378m2。企业生产至今，分别于2003年6月、2006年6月和2010年9月，合计履行3次环境影响评价手续。2017年8月27日，企业整体通过《杭州萧山环宇冲件有限公司建设项目》环境保护竣工验收（萧环验[2017]298号）。根据验收：企业年产冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、水轮发电机4套、精密模具150套、电动机400台。

后为迎合市场需求，提高企业自身竞争能力，企业拟出资200万元，对现有生产进行技改，具体包括以下3方面，（1）产品方面：取消水轮发电机和电动机生产，其余产品均维持验收核定规模不变。（2）设备方面：淘汰水轮发电机组装线和电动机组装线；新增涂漆机组2台、退火炉2台、各类冲床20台和其他设备若干台（详见表1-2）；（3）工艺方面：新增退火工艺；（4）污染治理设施方面：淘汰原有等离子净化装置，改为直燃式废气治理设施。

该项目于2019年10月23日通过萧山区环保局备案，备案号：萧环备[2019]68号。

杭州萧山环宇冲件有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2019年11月委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担验收监测工作。杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2019年11月27日～11月28日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目环境影响报告表》，2019年10月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局萧环备[2019]68号《萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案受理书》，2019年10月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州萧山环宇冲件有限公司位于萧山区戴村镇三头村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目

- 建设单位：杭州萧山环宇冲件有限公司

- 项目性质：技改

- 项目投资情况：2000万元

- 生产安排与劳动定员：本项目需员工115人实行白班制8小时生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 8500t/a | 8500t/a |
| 2 | 钢材 | 305t/a | 305t/a |
| 3 | 切削液 | 5t/a | 5t/a |
| 4 | 润滑油 | 3 t/a | 3 t/a |
| 5 | 绝缘漆 | 2.4t/a | 2.4t/a |
| 6 | 稀释剂 | 0.6t/a | 0.6t/a |
| 7 | 水性漆 | 2 t/a | 2 t/a |
| 8 | 焊条 | 1t/a | 1t/a |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2建设项目主要设备表  单位：台

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类冲床 | 38 | 38 | / |
| 2 | 剪板机 | 5 | 5 | / |
| 3 | 行车 | 19 | 19 | / |
| 4 | 涂漆机组 | 4 | 4 | / |
| 5 | 磨床 | 3 | 3 | / |
| 6 | 钻床 | 6 | 6 | / |
| 7 | 车床 | 1 | 1 | / |
| 8 | 退火炉 | 2 | 2 | / |
| 10 | 激光切割机 | 10 | 10 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目产品包括五金冲压件、电机配件、机械配件和精密模具，生产工艺流程及产污环节分别见图3-1～3：

硅钢片    下料     冲压    焊接     涂漆/烘干    检验入库

N\S1   N\S1\S2   G1\N     G2\N

图3-1 五金冲压件生产工艺流程图

钢材/硅钢片   下料    冲压     金加工（车\磨\钻）   焊接   检验入库

N\S1   N\S1\S2  N\S1\S3            G1\N

图3-2 电机配件/机械配件生产工艺流程图

钢材/硅钢片    下料     退火    金加工     焊接   检验入库

N\S1            N\S1\ S3  G1\N

图3-3 精密模具生产工艺流程图

注：G1焊接烟尘;G2油漆废气;N噪声;S1钢材边角料;S2废润滑油;S3废切削液

## 主要工艺流程说明:

本项目4种产品涉及的生产工艺包括下料、冲压、退火、金加工（车\铣\磨）、焊接和滚涂\烘干，本环评着重对退火和涂漆/烘干进行描述，具体如下：

退火：退火主要为改善或消除工件内部各种组织缺陷及残余应力，防止工件变形、开裂。本项目退火炉采用电加热，升温至550℃，保温4小时后，自然冷却。

涂漆：是将油漆辊涂在五金冲压件表层行程一定厚度且均匀漆膜的过程。具体为：根据客户订单要求，选择油性漆/水性漆，油漆由皮管泵至漆槽，五金冲压件随涂漆组流水线进入涂漆工序，漆辊缓慢转动将油漆带至冲压件表面，然后经毛毡/橡胶辊压滤后，由流水线送至烘炉蒸发区（280℃，电加热），使（油性漆）漆液中的溶剂得到蒸发，表层漆基树脂完全粘合，形成良好的漆膜，牢牢固化于冲压件表层。如此重复经过2次辊涂和烘干完成涂漆工艺，使五金冲压件表层得到一定厚度（15-25um）的漆膜涂层。

产污环节：

（1）废气：油漆废气、焊接烟尘；天然气燃料废气；食堂油烟废气；

（2）废水：生活污水；

（3）噪声：下料、冲压及金加工、涂漆等作业噪声及风机等公辅设备噪声；

（4）固废：钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶；生活垃圾。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

项目产品方案及生产规模表3-3

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 五金冲压件 | 1000万件/a | 1000万件/a |
| 电机配件 | 500万件/a | 500万件/a |
| 机械配件 | 500万件/a | 500万件/a |
| 精密模具 | 150套/a | 150套/a |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 5050t/a | 5050t/a |  |
| 3 | 电 | 38万KW.h/a | 38万KW.h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水和食堂油水。

食堂油水经隔油池处理，生活污水经化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂。

4.1.2废气

本项目废气包括油漆废气、焊接烟尘和食堂油烟废气。

油漆废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放；焊接烟尘经加强车间机械通风处理后排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理，尾气通至屋顶排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为各类冲床、切割机等运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

固废主要为钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶和生活垃圾。钢材边角料由由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为209万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的10.45%左右，见表4-1。

- 表4-1 建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 直燃式净化装置（TO）、15m排气筒、机械风扇、油烟净化器等 | 200 |
| 2 | 废水 | 隔油池、化粪池 | 2 |
| 3 | 噪声 | 隔声、减震等 | 2 |
| 4 | 固废 | 分类收集、贮存、委托处理等 | 5 |
|  | 总计 | / | 209 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套 - 2、地址：杭州市萧山区戴村镇三头村 | - 年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套 - 地址：杭州市萧山区戴村镇三头村 、 |
| - 废水 | - / | 食堂油水经隔油池处理，生活污水经化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂。 |
| - 废气 | - / | 本项目废气包括油漆废气、焊接烟尘和食堂油烟废气。 油漆废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放；焊接烟尘经加强车间机械通风处理后排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理，尾气通至屋顶排放。 |
| - 噪声 | - / | （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立操作间等。 |
| - 固废 | - / | 固废主要为钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶和生活垃圾。钢材边角料由由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 涂漆机组 | 苯、苯系物、非甲烷总烃和TVOC | 引风收集+直燃式净化装置（TO）+1根15m排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 加强车间机械通风。 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 依托企业现有1台风量4000 m3/h，处理效率75%的油烟净化装置，尾气通至屋顶排放。 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 食堂油水依托企业现有隔油池，生活污水依托企业现有化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂处理达排放。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 钢材边角料 | 由物资公司回收利用。 | 资源化 |
|  | 原料使用 | 废润滑油 废切削液 | 委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理。 | 无害化 |
|  | 原料使用 | 废油漆桶 | 由油漆供应商回收统一处理。 | 无害化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集、委托环卫部门清运。 | 无害化、资源化 |
| 噪 声 | （1）合理布局厂区总平面，尽量将噪声大的设备布置在厂区中央，以减轻噪声对厂界的影响； （2）优选低噪、振动小的设备，从源头削减控制。 （3）加强对设备管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。对风机等设备基础采取隔声或减震措施，空压机设置独立操作间等。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

## 5.1.3环评总结论

根据以上分析，杭州萧山环宇冲件有限公司技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标，也大大减少油漆作业过程对周围村庄、学校等环境敏感点的恶臭影响和噪声影响，因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环备[2019]68号）

萧山区工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告表承诺备案受理书

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目生活污水经化粪池预处理至纳管标准后送萧山钱江污水处理厂处理达标排放。萧山钱江污水处理厂纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，具体见表6-1。

表6-1  项目污水纳管、排放标准    单位:除pH外，mg/L

| 序号 | 污染物 | 《污水综合排放标准》三级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr | 500 | 50 |
| 3 | NH3-N | 35* | 5（8） |
| 4 | BOD5 | 300 | 10 |
| 5 | SS | 400 | 10 |
| 6 | 动植物油 | 100 | 1 |
| 备注：氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |  |  |  |

## 6.2废气

有机废气：本项目涂漆和烘干过程产生的油漆废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”和“表6 企业边界大气污染物浓度限值”，具体见表6-2～3。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准，具体见表4-7。

表6-2 《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）

表1 大气污染物排放限值             单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 |  | 适用条件 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 |  | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 苯系物 |  |  | 40 |  |
| 3 | 臭气浓度1 |  |  | 1000 |  |
| 4 | 总挥发性有机物（TVOC） | 其他 |  | 150 |  |
| 5 | 非甲烷总烃（NMHC） | 其他 |  | 80 |  |
| 7 | 乙酸酯类 |  | 涉及醋酸酯 | 60 |  |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |  |  |

表6-3《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）

表6 企业边界大气污染物浓度限值      单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯系物 | 所有 | 2.0 |
| 2 | 非甲烷总烃（NMHC） |  | 4.0 |
| 3 | 臭气浓度1 |  | 20 |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

表6-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

焊接烟尘：本项目焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有关标准，具体见表6-5。

表6-5  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 （m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

食堂油烟：排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相应标准，具体见表6-6。

表6-6 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去处率(%) | 60 | 75 | 85 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-7。

表6-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

# 表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 | # VOCS |
| --- | --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.168 | # 0.017 | # 0.135 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境废气、废水、噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类 | - 4次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 排放口 | - 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界 | - 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | - 3次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

注：○为无组织废气采样点；◎为有组织废气采样点；▲为噪声检测点。

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 颗粒物 苯、甲苯、二甲苯 油烟 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995及修改单 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年) 饮食业油烟排放标准（试行）GB 18483-2001附录A |
| 废水 | pH值 化学需氧量 氨氮 悬浮物 总磷 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535－2009 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893－1989 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 11月27日 |  |  | 11月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 五金冲压件 | 3万件 | 90% | 3.1万件 |  | 93% |
| 电机配件 | 1.5万件 | 90% | 1.4万件 |  | 84% |
| 机械配件 | 1.5万件 | 90% | 1.4万件 |  | 84% |
| 精密模具 | 0.5套 | 100% | 0.5套 |  | 100% |

## 2、污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月27日 | N | 3.6 | 9.8 | 102.9 | 阴 |
| 2019年11月28日 | N | 2.1 | 11.2 | 102.7 | 多云 |

3、废气

（1）废气检测情况

表9-3 有 组 织 废 气 进口检 测 结 果（11月27日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 燃烧 |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 滚涂废气排气筒进口006 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 11月27日 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 56 | 56 | 56 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 7.2 | 7.4 | 7.1 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 9.97×103 | 1.02×104 | 9.84×103 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 7.98×103 | 8.20×103 | 7.87×103 |
| 9 | 苯排放浓度 | mg/m3 | 3.19 | 3.63 | 3.28 |
| 10 | 苯排放速率 | kg/h | 2.54×10-2 | 2.98×10-2 | 2.58×10-2 |
| 11 | 苯系物排放浓度 | mg/m3 | 8.54 | 8.78 | 8.55 |
| 12 | 苯系物排放速率 | kg/h | 6.81×10-2 | 7.20×10-2 | 6.73×10-2 |
| 13 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 288 | 283 | 281 |
| 14 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.30 | 2.32 | 2.21 |
| 注：1.有*为现场测试值； - 2.本次检测项目、点位及频次由委托方确定，下同； - 3.本表苯系物包括甲苯、二甲苯（间、对二甲苯和邻二甲苯），检测结果详见附表，下同。 |  |  |  |  |  |

表9-4有 组 织 废 气 出口检 测 结 果（11月27日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 燃烧 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 滚涂废气排气筒出口007 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 11月27日 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 85 | 84 | 84 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 7.5 | 7.6 | 7.4 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.04×104 | 1.05×104 | 1.02×104 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 7.62×103 | 7.69×103 | 7.48×103 |  |
| 9 | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.151 | 0.175 | 0.197 | 1.0 |
| 10 | 苯排放速率 | kg/h | 1.15×10-3 | 1.34×10-3 | 1.47×10-3 | / |
| 11 | 苯系物排放浓度 | mg/m3 | 0.397 | 0.397 | 0.298 | 40 |
| 12 | 苯系物排放速率 | kg/h | 3.03×10-3 | 3.05×10-3 | 2.23×10-3 | / |
| 15 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 4.47 | 4.76 | 5.07 | 80 |
| 16 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.41×10-2 | 3.66×10-2 | 3.80×10-2 | / |
| 注：1.有*为现场测试值； - 2.未检出项目按50%检出限参与计算，下同。 |  |  |  |  |  |  |

表9-5油 烟 检 测 结 果（11月27日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试地点 | / | 油烟排放口005 |  |  |  |  |
| 2 | 测试时间 | / | 11月27日 |  |  |  |  |
| 3 | 测试次数 | / | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第三频次 | 第五频次 |
| 4 | 排气筒高度 | m | 3 |  |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.11×103 | 3.00×103 | 3.23×103 | 3.17×103 | 3.05×103 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 2.86×103 | 2.76×103 | 2.97×103 | 2.92×103 | 2.81×103 |
| 9 | 油烟排放浓度 | mg/m3 | 1.09 | 1.26 | 1.30 | 1.20 | 1.12 |
| 10 | 油烟平均排放浓度 | mg/m3 | 1.19 |  |  |  |  |
| 11 | 油烟排放浓度限值 | mg/m3 | 2.0 |  |  |  |  |
| 注：有*为现场测试值； |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6无 组 织 废 气 检 测 结 果（11月27日）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月27日 |  |  |  |
| 参照点001 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.57 | 0.66 | 0.62 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.184 | 0.179 | 0.180 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.291 | 0.288 | 0.286 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.86 | 0.97 | 1.00 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.290 | 0.284 | 0.280 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.28 | 0.88 | 0.98 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.288 | 0.282 | 0.284 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |

表9-7有 组 织 废 气进口 检 测 结 果（11月28日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 燃烧 |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 滚涂废气排气筒进口006 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 11月28日 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 56 | 56 | 56 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 7.1 | 7.0 | 7.3 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 9.83×103 | 9.70×103 | 1.01×104 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 7.86×103 | 7.76×103 | 8.09×103 |
| 9 | 苯排放浓度 | mg/m3 | 3.45 | 3.82 | 3.17 |
| 10 | 苯排放速率 | kg/h | 2.71×10-2 | 2.96×10-2 | 2.56×10-2 |
| 11 | 苯系物排放浓度 | mg/m3 | 8.84 | 8.48 | 8.56 |
| 12 | 苯系物排放速率 | kg/h | 6.95×10-2 | 6.58×10-2 | 6.93×10-2 |
| 13 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 280 | 229 | 234 |
| 14 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.20 | 1.78 | 1.89 |
| 注：有*为现场测试值； |  |  |  |  |  |

表9-8有 组 织 废 气 出口检 测 结 果（11月28日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 燃烧 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 滚涂废气排气筒出口007 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 11月28日 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 84 | 84 | 84 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 7.7 | 7.3 | 7.8 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 1.07×104 | 1.01×104 | 1.08×104 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 7.79×103 | 7.38×103 | 7.89×103 |  |
| 9 | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.163 | 0.159 | 0.149 | 1.0 |
| 10 | 苯排放速率 | kg/h | 1.27×10-3 | 1.17×10-3 | 1.18×10-3 | / |
| 11 | 苯系物排放浓度 | mg/m3 | 0.386 | 0.392 | 0.388 | 40 |
| 12 | 苯系物排放速率 | kg/h | 3.01×10-3 | 2.89×10-3 | 3.06×10-3 | / |
| 13 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 4.29 | 4.62 | 4.92 | 80 |
| 14 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.34×10-2 | 3.41×10-2 | 3.88×10-2 | / |
| 注：1.有*为现场测试值； |  |  |  |  |  |  |

表9-9 油 烟 检 测 结 果（11月28日）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试地点 | / | 油烟排放口005 |  |  |  |  |
| 2 | 测试时间 | / | 11月28日 |  |  |  |  |
| 3 | 测试次数 | / | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第三频次 | 第五频次 |
| 4 | 排气筒高度 | m | 3 |  |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.8 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.28×103 | 3.10×103 | 2.99×103 | 2.94×103 | 3.34×103 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 3.02×103 | 2.86×103 | 2.75×103 | 2.70×103 | 3.07×103 |
| 9 | 油烟排放浓度 | mg/m3 | 1.28 | 1.05 | 1.06 | 1.28 | 1.22 |
| 10 | 油烟平均排放浓度 | mg/m3 | 1.18 |  |  |  |  |
| 11 | 油烟排放浓度限值 | mg/m3 | 2.0 |  |  |  |  |
| 注：有*为现场测试值； |  |  |  |  |  |  |  |

表9-10无 组 织 废 气 检 测 结 果（11月28日）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月28日 |  |  |  |
| 参照点001 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.177 | 0.180 | 0.175 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点002 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.19 | 1.23 | 0.94 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.281 | 0.288 | 0.280 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.15 | 1.34 | 1.05 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.286 | 0.290 | 0.291 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.87 | 0.93 | 1.35 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.280 | 0.288 | 0.284 | 1.0 |
|  | 苯 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 0.1 |
|  | 苯系物 | mg/m3 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | ﹤5.43×10-4 | 2.0 |

（2）废气监测结果评价

监测结果表明：杭州萧山环宇冲件有限公司在正常工况下，废气排放口非甲烷总烃、苯、苯系物排放浓度、厂界非甲烷总烃、苯、苯系物排放浓度能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”和表6 企业边界大气污染物浓度限值”；厂界颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟废气排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相应标准。

4、废水

（1）生活污水监测结果

表9-11废 水 检 测 结 果（11月27日）

| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11月27日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 生活污水排放口 | 微浊，微黄 | pH值 | / | 7.58 | 7.55 | 7.61 | 7.59 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 219 | 208 | 210 | 224 | 500 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 5.64 | 5.92 | 5.70 | 5.83 | 35 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 39 | 42 | 35 | 37 | 400 |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 3.48 | 3.25 | 3.44 | 3.89 | 100 |

表9-12废 水 检 测 结 果（11月28日）

| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11月28日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 生活污水排放口 | 微浊，微黄 | pH值 | / | 7.63 | 7.60 | 7.57 | 7.58 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 216 | 206 | 214 | 221 | 500 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 5.86 | 5.61 | 5.76 | 5.64 | 35 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 36 | 40 | 38 | 41 | 400 |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 3.42 | 3.57 | 3.67 | 3.44 | 100 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求。

- 4、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-4 噪 声 检 测 结 果

| 检测点 | 时间 | 声源 描述 | 单位dB（A） |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin |  |
| 1# | 2019-11-27 13:15:22 | / | 52.6 | 55 | 52 | 51 | 59.2 | 50.5 | 60 |
|  | 2019-11-28 10:42:04 | / | 54.9 | 55 | 53 | 52 | 70.9 | 51.3 |  |
| 2# | 2019-11-27 13:22:47 | / | 53.1 | 53 | 52 | 51 | 64.2 | 50.1 | 60 |
|  | 2019-11-28 10:54:47 | / | 54.5 | 56 | 52 | 52 | 69.9 | 51.2 |  |
| 3# | 2019-11-27 13:32:05 | / | 51.6 | 52 | 50 | 50 | 63.3 | 49.3 | 60 |
|  | 2019-11-28 11:02:31 | / | 54.2 | 54 | 52 | 50 | 70.2 | 48.4 |  |
| 4# | 2019-11-27 13:41:34 | / | 53.5 | 55 | 51 | 50 | 67.2 | 49.3 | 60 |
|  | 2019-11-28 11:10:13 | / | 54.7 | 54 | 53 | 52 | 69.5 | 51.8 |  |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州萧山环宇冲件有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目主要为员工生活污水和食堂油水。

食堂油水经隔油池处理，生活污水经化粪池预处理后，一并纳管送萧山钱江污水处理厂。

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求。

10.1.3废气

本项目废气包括油漆废气、焊接烟尘和食堂油烟废气。

油漆废气经收集后通过1套直燃式净化装置（TO）后，通过1根15m排气筒排放；焊接烟尘经加强车间机械通风处理后排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理，尾气通至屋顶排放。

监测结果表明：杭州萧山环宇冲件有限公司在正常工况下，废气排放口非甲烷总烃、苯、苯系物排放浓度、厂界非甲烷总烃、苯、苯系物排放浓度能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”和表6 企业边界大气污染物浓度限值”；厂界颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟废气排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相应标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

固废主要为钢材边角料、废润滑油、废切削液、废油漆桶和生活垃圾。钢材边角料由由物资公司回收利用；废润滑油和废切削液委托杭州立佳环境服务有限公司集中无害化处理；废油漆桶由油漆供应商回收统一处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 产品名称 | 11月27日 |  |  | 11月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 五金冲压件 | 3万件 | 90% | 3.1万件 |  | 93% |
| 电机配件 | 1.5万件 | 90% | 1.4万件 |  | 84% |
| 机械配件 | 1.5万件 | 90% | 1.4万件 |  | 84% |
| 精密模具 | 0.5套 | 100% | 0.5套 |  | 100% |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套的生产规模技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | （C34）金属制品业 | 建设地点 |  | 萧山区戴村镇三头村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 技改 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产五金冲压件1000万件、电机配件500万件、机械配件500万件、精密模具150套 | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环备[2019]68号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 209 | 所占比例（%） |  | 10.5 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 209 | 所占比例（%） |  | 10.5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 200 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.336 | 0 |  | 0.336 |  |  |  |  |  |  | 0.029 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 1.176 | 1.008 |  | 0.168 |  |  |  |  |  |  | 0..029 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.084 | 0.067 |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  | 0.004 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升