滨江区东冠单元幼儿园项目环保设施阶段性验收监测报告

建设单位：杭州市滨江区教育局

2020年7月

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2工程概况	3

3.3公用工程	4

四、环境保护设施	5

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	5

4.2 环保投资	6

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	6

五、环评中建议、结论及批复意见	8

5.1环评建议	8

5.2环评结论	8

5.3环评批复意见	8

六、验收执行标准	9

6.1 噪声	9

6.2 废水	9

七、验收监测内容	10

7.1 监测目的	10

7.2 监测内容	10

八、质量保证和质量控制	11

8.1监测分析方法	11

8.2质量保证和质量控制	11

九、验收监测结果	12

十、验收监测结论	13

10.1 结论	13

10.2 建议	13

# 一、项目概况

- 项目名称：滨江区东冠单元幼儿园项目

- 建设单位：杭州市滨江区教育局

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市滨江区浦沿中学西侧，东冠路以北，规划支路东侧区块

- 环境影响登记表编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

本项目总用地面积约4700平方米（以土地管理部门实测为准），总建筑面积约7406平方米，其中地上建筑面积约4230平方米，地下建筑面积约3176平方米，建设内容为12班的幼儿园、地下停车库及其他配套设施。

2016年建设单位为该项目编制了《滨江区东冠单元幼儿园项目环境影响登记表》，2016年11月3日，该项目通过杭州市环境保护局高新区（滨江）环境保护分局备案，详见滨环备[2016]054号“建设项目环境影响登记表备案回执单”。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，相关废水、废气等处理设施的建设已经落实到位，但目前学校尚未正式运行。

建设过程中未发生重大变动。

2020年6月我单位委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我单位在此基础上编制了环保设施阶段性验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 6、《滨江区东冠单元幼儿园项目环境影响登记表》，2016年11月；

- 7、“建设项目环境影响登记表备案回执单”滨环备[2016]054号，2016年11月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于杭州市滨江区浦沿中学西侧，东冠路以北，规划支路东侧。

表3-1  项目建设地场界周边环境概况

| 方 位 | 离用地红线 最近距离 | 环境现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 侧 | 紧邻 | 浦沿中学 |
| 南 侧 | 紧邻 | 空地 |
| 西 侧 | 紧邻 | 新南路 |
| 北 侧 | 紧邻 | 规划支路、东新1区 |

## 3.2工程概况

本项目总用地面积约4700平方米（以土地管理部门实测为准），总建筑面积约7406平方米，其中地上建筑面积约4230平方米，地下建筑面积约3176平方米，建设内容为12班的幼儿园、地下停车库及其他配套设施。

表3-2  主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | 平方米 | 4700 |
| 2 | 总建筑面积 | 平方米 | 7406 |
| 其中 | 地上建筑面积 | 平方米 | 4230 |
|  | 地下建筑面积 |  | 3176 |
| 3 | 容积率 | / | 0.9 |
| 4 | 建筑密度 | % | 30.0 |
| 5 | 绿地率 | % | 35.0 |
| 7 | 机动车位（地下） | 个 | 75 |
| 8 | 班级人数（12班） | 人 | 360 |

表3-3  建筑物各层平面布置

| 楼层 | 功能布局 |
| --- | --- |
| 幼儿园 |  |
| 地面一层 | 厨房、餐厅、寝室\活动室 |
| 地面二层 | 园长室、会议室、办公室、储藏室、多功能厅、寝室\活动室 |
| 地面三层 | 办公室、资料室、教具制作室、寝室\活动室 |
| 地下一层 | 地下机动车库，设有75个停车泊位、设备间等 |

## 3.3公用工程

①给水工程：本工程给水由市政给水管供给。

②排水工程：室内排水采用废水、污水分流；室外污水、雨水分流；粪便污水经化粪池，厨房废水经隔油池预处理后，与其他废水一并排入周边道路市政污水管网。

③供电：根据规范，本工程负荷性质均为三级负荷，电源就近从电网引来，为10KV电源供常用负荷。

④人员时间安排

学校办学规模为12个教学班，共420人，其中幼儿园学生360人，教职工60人。幼儿园教学及管理部门均为一班制，全天作息时间为7:30~16:30，全年上学260天。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气为汽车尾气、油烟废气。

目前暂未运行，暂无废气产生。

已有的治理措施：油烟废气设有专用烟道；地下车库保证有良好的通风条件，车库排放的汽车尾气通过排烟系统将废气抽至楼层顶端高空排放，设计的抽排风量为6次/h。

（2）废水

本项目产生的废水主要为学生、教职工生活污水，餐饮污水等。

目前暂未运行，暂无废水产生。

已有的治理措施：厕所污水经化粪池、餐饮废水经隔油沉淀，混合废水一并纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来自于水泵、风机、油烟净化装置、空气源热泵机组、空调系统室外机等设备噪声地下车库车辆进出噪声，人员活动噪声以及学校广播噪声等。

已有的治理措施：地下车库出入口车道采用低噪音面层，设置限速禁鸣标志。选择低噪声设备，加强设备维护。水泵、风机等布置在地下层单独的吸隔声机房内，安装隔声减震设施。

（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾、餐饮固废。

目前暂未运行，暂无固废产生。生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。

## 4.2 环保投资

本项目主要环保投资用于污水管网和收集系统；地下室汽车尾气排烟系统、油烟处理设施；固废收集、噪声、振动治理措施等。本项目费用概算如表4-1，总投资4639万元，其中环保投资约20万元，占总投资的0.43%。

表4-1   环保设备和治理投资估算

| 项 目 | 内容 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 安装油烟抽排风系统、修建厨房排烟道 | 3 |  |
| 废水治理 | 修建化粪池、污水管道 | 15 |  |
| 噪声治理 | 采取减振、隔音、消音等降噪措施 | 1 |  |
| 固体废弃物处置 | 设置流动式垃圾箱 | 1 |  |
| 合计 | / | 20 |  |

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-2。

表4-2 环评及批复要求落实情况

| 项目 |  | 环评及批复要求 滨环评备[2016]054号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 |  | 项目总用地面积约4700平方米（以土地管理部门实测为准），总建筑面积约7406平方米，其中地上建筑面积约4230平方米，地下建筑面积约3176平方米，建设内容为12班的幼儿园、地下停车库及其他配套设施。 | 符合。 |
| 废水 |  | 项目厕所污水经化粪池、餐饮废水经隔油沉淀，混合废水一并纳入周边市政污水管道。 | 已落实。 |
| 废气 | 汽车尾气 | 地下车库内汽车尾气经消防排烟机房的排烟风机收集后通过竖井至建筑屋顶排放。 | 已落实。 |
|  | 油烟废气 | 食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理达标后，通过专用井道于建筑屋顶高空排放，排放口设置情况符合《饮食业环境保护技术规范》以及《浙江省餐饮油烟管理暂行办法》要求。 | 未运行，但烟道已落实。 |
| 固体废弃物 |  | 生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。 | 已落实。 |
| 噪声 |  | 地下车库出入口车道采用低噪音面层，设置限速禁鸣标志。选择低噪声设备，加强设备维护。水泵、风机等布置在地下层单独的吸隔声机房内，安装隔声减震设施。 | 已落实。 |
| 生态 |  | 通过加强地块周围环境绿化，以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 | 已落实。 |

五、环评中建议、结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）建议建设单位重视环境保护工作，确保整个建设项目的废水、废气、噪声达标排放。

（2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

（3）须按本次环评向环境保护管理部门申报的建设内容进行建设，如建设内容、建设地址等有变动时，应及时向环境保护部门申报。

（4）加强与有关管理部门及周围单位的联系，促进该项目和谐健康发展。

## 5.2环评结论

滨江区东冠单元幼儿园项目符合杭州市滨江区城市总体规划，布局合理，项目具胡明显的社会效益。该项目在运营期产生一定的噪声、废水、废气和固废等，何用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在劳动期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2标准。

表6-1  工业企业厂界环境噪声排放标准[Leq:dB(A)]

| 类 别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |  |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 45 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

注：表中氨氮三级排放标准参照执行《 污水排入城镇下水道水质标

准》(GB/T 31962-2015)。

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目周界环境噪声进行了监测。现未运行，无法监测废水、废气。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

| 主要检测仪器设备 | AWA5688 多功能声级计 |
| --- | --- |
| 评价依据 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。

# 九、验收监测结果

9.1监测时项目情况

目前该项目已经建成、相关废水、废气等处理设施的建设已经基本落实到位，但目前本项目尚未正式运行。

9.2污染物排放监测结果

表9-1 噪 声 检 测 结 果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.10 |  | 2020.6.11 |  |  |
|  |  | 昼间 |  | 昼间 |  | 昼间 |
|  |  | 监测时间 | 检测结果 | 监测时间 | 检测结果 |  |
| 1# | 厂界东 | 11:32 | 57.2 | 11:04 | 58.2 | 60 |
| 2# | 厂界南 | 11:39 | 57.5 | 11:11 | 59.1 |  |
| 3# | 厂界西 | 11:46 | 57.4 | 11:20 | 58.8 |  |
| 4# | 厂界北 | 11:55 | 56.9 | 11:31 | 57.5 |  |

采样布点示意图：

检测结果表明：本项目周界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市环境保护局高新（滨江）环境保护分局滨环评备[2016]054号《建设项目环境影响登记表备案回执单》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）在监测日工况条件下，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准要求。

（2）本项目还未运行，但关烟道、管道均已按环评要求落实。但还无法对废气、废水进行监测。

（3）生活垃圾由应做到分类收集、垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。

（4）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 滨江区东冠单元幼儿园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 杭州市滨江区浦沿中学西侧，东冠路以北，规划支路东侧区块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | P82 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模 |  |  |  | 本项目总用地面积约4700平方米（以土地管理部门实测为准），总建筑面积约7406平方米，其中地上建筑面积约4230平方米，地下建筑面积约3176平方米，建设内容为12班的幼儿园、地下停车库及其他配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 4639 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.43 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市环境保护局高新（滨江）环境保护分局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 滨环评备[2016]054号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2016.11.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江精德检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 4639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州市滨江区教育局 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 310051 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15267155295 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年