《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

2.1自然环境简况	11

2.2萧山钱江污水处理厂	16

3 环境质量现状	18

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	18

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

4 评价适用标准	21

5 建设项目工程分析	26

5.1 工艺流程简述	26

5.2主要污染工序污染源强	26

5.3污染物防治措施与对策	30

6 项目新增主要污染物产生及预计排放情况	35

7 环境影响分析	36

7.1 施工期环境影响简要分析	36

7.2 营运期环境影响分析	36

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

9 环保审批原则合理性分析	44

10 结论与建议	46

10.1环评结论	46

10.2 环保建议	1

10.3 环评总结论	1

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州萧山杭发医院扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山杭发医院 523301096680484690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 洪燕 |  |  |  | 联系人 |  | 朱丽珍 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区新塘街道南秀路2068-2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0571-82825900 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 萧山区新塘街道南秀路2068-2号（一至四楼）120.290093，30.148653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8411 综合医院 |  |  |
| 占地面积 | 7100.49m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 400万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 20 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2021.2 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州萧山杭发医院位于萧山区新塘街道南秀路2068-2号，租用杭州恒成制衣有限公司用房（一至四楼）7100.49平方米。于2017年9月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2017】548号。诊疗项目为：内科；外科，普通外科专业；妇产科，妇科专业；计划生育专业；医学检验科，临床血液、体液专业，临床化学检验专业；医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业；中医科；预防保健科；急诊室。审批的具体规模为设置病床位40张，总职工80人，每天接待病人约200人。 2018年在预留区域新增50张床位，新增职工20人。扩建项目于2018年7月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】281号。 现拟在预留区域新增110张床位，新增职工100人。诊疗项目新增眼科/耳鼻咽喉科/神经肌肉电图专业/中西医结合科/口腔科；牙科牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业（仅限拔牙）；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业；康复医学科；药剂科、病理科、血库、病案室、手术室、麻醉科；并将急诊室改为急诊科。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

扩建后合计有病床位200张，总职工200人，每天接待病人约200人。诊疗项目为：内科；外科，普通外科专业；妇产科，妇科专业；计划生育专业；医学检验科，临床血液、体液专业，临床化学检验专业；医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业；中医科；预防保健科；眼科/耳鼻咽喉科/神经肌肉电图专业/中西医结合科/口腔科；牙科牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业（仅限拔牙）；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业；康复医学科；药剂科、病理科、血库、病案室、手术室、麻醉科；急诊科。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于“三十九、卫生”中“111医院、专科防治院 (所、站〉、社区医疗、卫生院（所、站〕、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”中“其他（20张床位以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州萧山杭发医院的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年9月1日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； 2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭州市发改委，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》； (12) 《医疗废物集中处置技术规范》（国家环保总局，环发[2003]206号） (13) 《医院污水处理工程技术规范》（环境保护部，HJ2029-2013）。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、设备清单表 表1-1 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 现有已批; 本项目新增; 扩建后合计. 1; 全自动生化仪; 1台; 0; 1台. 2; B超机; 1台; 0; 1台. 3; 血球分析仪; 1台; 0; 1台. 4; 尿分析仪; 1台; 0; 1台. 5; 心电图机; 2台; 0; 2台. 6; 显微镜; 1台; 0; 1台. 7; 监护仪; 2台; 0; 2台. 8; 无创心脏起搏器; 1台; 0; 1台. 9; 自主心肺复苏仪; 1台; 0; 1台. 10; 心脏除颤器; 1台; 0; 1台. 11; 无创心脏起搏器; 1台; 0; 1台. 12; 氧气筒; 1台; 0; 1台. 13; 外周氧饱和测试仪; 4台; 0; 4台. 14; 麻醉咽喉镜; 1台; 0; 1台. 15; 无影灯; 1台; 0; 1台. 16; 急救车; 8辆; 0; 8辆. 17; 氧气袋; 6只; 0; 6只. 18; 振动排痰仪; 2台; 0; 2台. 19; 抢救床; 2张; 0; 2张. 20; 振璗器; 4台; 0; 4台. 21; 输液泵; 4台; 0; 4台. 22; 雾化器; 5台; 0; 5台. 23; 血压机; 10台; 0; 10台. 24; 听诊器; 10台; 0; 10台. 25; 简易呼吸; 5只; 0; 5只. 26; 开口器; 5只; 0; 5只. 27; 拉舌钳; 5只; 0; 5只. 28; 红外线灯; 5只; 0; 5只. 29; 病历车; 3辆; 0; 3辆. 30; 治疗车; 9辆; 0; 9辆. 31; X线机（F30-IIC)）; 1台; 0; 1台. 32; 床位; 90张; 110张; 200张. 33; DR机; 0; 1; 1台. 34; 胃镜; 0; 1; 1. 35; 洗胃机; 0; 1; 1. 36; 多功能手术床; 0; 1; 1. 37; 牙科治疗椅; 0; 1; 1. 38; 涡轮机; 0; 1; 1. 39; 牙钻机; 0; 1; 1. 40; 等离子空气消毒机; 0; 1; 5. 41; 无创呼吸机; 0; 2; 2. 42; 电动吸引器; 0; 7; 7. 43; 供氧装置; 0; 1; 1. 44; 普通离心机; 0; 1; 1. 45; 微测CRP仪; 0; 1; 1. 46; 全自动凝血分析仪; 0; 1; 1. 47; 电解质分析仪; 0; 1; 1. 48; 全自动发光仪; 0; 1; 1. 49; 储血专用冰箱; 0; 1; 1. 50; 储血专用低温冰箱; 0; 1; 1. 51; 血小板保存箱; 0; 1; 1. 52; 温度监控系统; 0; 1; 1. 53; 专用冷链取血箱; 0; 1; 1. 54; 热合机; 0; 1; 1. 55; 专用电话（录音功能）; 0; 1; 1. 56; 水浴恒温箱; 0; 1; 1. 57; 血型血清学专用离心机; 0; 1; 1. 58; 血浆解冻箱; 0; 1; 1. 59; 输血信息管理系统; 0; 1; 1. 60; 分析天平; 0; 1; 1. 61; 称重仪; 0; 1; 1. 62; 全/半自动血型分析系统; 0; 1; 1. 4、主要原辅材料、能源消耗 表1-2 主要原辅材料、能源消耗 序号; 主要原辅材料、能源名称; 规格; 单位; 现有主要原辅材料、能源用量; 扩建后主要原辅材料、能源用量; 新增主要原辅材料、能源用量. 1; 注射器; 5ml、20ml、30ml、50ml; 支; 18000; 18000; 36000. 2; 输液器; 7号、5.5号; 付; 11000; 10000; 21000. 4; 采血针; 奥塞特; 支; 16000; 14000; 30000. 5; 灭菌凡士林纱布; 5cm*10cm; 片; 3000; 3000; 6000. 6; 灭菌棉球; 0.3g(10粒/包); 包; 9000; 8000; 17000. 7; 一次性使用换药包; 只; 0; 1600; 1600; 3200. 8; 一次性使用无菌导尿包; 套; 1300; 1500; 2800. 9; 氧气瓶; 每瓶40L; 瓶; 1600; 1600; 3200. 10; 胰岛素注射笔针头; 0.25mm*5mm*7支; 支; 2000; 2000; 4000. 11; 一次性手套; 双; 13000; 10000; 23000. 12; 一次性口罩; 顶; 15000; 12000; 27000. 13; 水; t/a; 15111; 15804.5; 30915.5. 14; 电; 万kW·h/a; 5; 5; 10. 5、生产安排与劳动定员 目前院区总员工人数为100人，年工作时间365天。本项目拟新增员工100人。 本项目不设置职工宿舍。 6、项目公用工程 （1）给水 项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 雨水经所在雨水管道汇总后流入市政雨水管网；医疗废水汇合员工生活污水经消毒、混凝处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准纳入市政污水管网。 （3）供电 本项目每年新增用电量约为5万kW·h，用电主要由萧山区供电局提供。 7、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区新塘街道南秀路2068-2号，租用杭州恒成制衣有限公司所属房产，面积7100.49m2，为合法建筑，无需新建。项目总平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约400万元，新增110张床位，新增职工100人。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州萧山杭发医院位于萧山区新塘街道南秀路2068-2号，租用杭州恒成制衣有限公司用房（一至四楼）7100.49平方米。于2017年9月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2017】548号。诊疗项目为：内科；外科，普通外科专业；妇产科，妇科专业；计划生育专业；医学检验科，临床血液、体液专业，临床化学检验专业；医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业；中医科；预防保健科；急诊室。审批的具体规模为设置病床位40张，总职工80人，每天接待病人约200人。 2018年在预留区域新增50张床位，新增职工20人。扩建项目于2018年7月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】281号。 现有项目废气主要污水处理站产生的少量恶臭。废水为医疗废水和生活污水。噪声主要为各公用工程设备运行时产生的噪声，固废为医疗固废和生活垃圾、污泥。 现有项目于2019年9月通过了三同时验收。 本环评根据原环评报告对现有项目进行简单分析。 表1-3 现有项目污染源强汇总表 项目 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水总量; 13618 m3/a; -; 13618 m3/a. CODCr; 3.666; 2.849; 0.817（排环境）. NH3-N; 0.409; 0.205; 0.204（排环境）. 废气; 污水处理站恶臭; NH3; 0.025; 0; 0.025. H2S; 0.0005; 0; 0.0005. 固废; 固体废物; 108.5; 108.5; 0. 表1-4 现有项目营运期污染防治对策要点汇总一览表 内容 类型; 来源; 环评中要求的环保措施. 废水; 医疗废水、生活污水; 职工生活污水经化粪池处理后与其他医疗废水一起纳入污水处理站处理达预处理标准后纳入市政污水管网。. 地下水; 防渗; 做好污水管道及污水池防渗防漏措施，危险固废贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》中的相关技术要求。. 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站采用地埋式处理工艺，建议本项目地埋式污水处理站增设一套废气收集和高能离子除臭系统，处理效率可达75%。. 噪声; 噪声防治; （1）选用低噪声设备，合理布局，做好减振降噪措施，加强乔灌混合绿化等。 （2）为减轻南秀路、铁路交通噪声对本项目的的干扰，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），建筑物北侧、西侧的窗的隔声量应大于30dB，建议该侧窗户配置双层玻璃或中空玻璃。. 固废; 医疗废物和废液; 委托有资质的单位每日清运处置. 未被污染的一次性塑料输液袋; 委托处置. 污水处理站污泥; 要求委托有资质单位处置. 生活垃圾; 当地环卫部门统一清运处理. 根据三同时验收报告： 2018年12月25日-12月26日监测周期内，杭州萧山杭发医院污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求。 综合废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。2018年12月25日-12月26日监测周期内，杭州萧山杭发医院废水排放可达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准要求。 项目的主要噪声为各公用工程设备如水泵、风机等运行产生的噪声。现有措施为加强设备维护，加强隔声防振。2019年1月8日-1月9日监测周期内，杭州萧山杭发医院噪声排放可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准和4类标准（西侧和北侧）。 固废主要有医疗固废和废液、生活垃圾和未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；医疗废弃物、污水处理站污泥属于危险固废，收集后委托有资质的单位处理。未被污染的一次性塑料输液袋不属于医疗固废，委托有相应资质单位回收。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目位于萧山区新塘街道南秀路2068-2号。项目东面为道路，隔路为169商务酒店、银行、饭店等商业用房、杭州鸿雅羽绒制品有限公司、服装厂等工业用房；西面为铁路，隔铁路为泵站、柳桥集团钢材堆场；南面为萧然医药公司、服装厂；北面为南秀路，隔路为红宝石家具市场等商业用房。本项目200米范围内无住户等敏感点。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.8m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2萧山钱江污水处理厂 萧山钱江污水处理厂是萧山区两大污水处理厂之一，主要处理来自城区、南片镇街及滨江区的污水，且以生活污水为主。萧山钱江污水处理厂一期工程位于杭州市萧山区钱江农场钱农东路1号，一期设计处理能力为日处理污水10万立方米，2001年 4月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.64万立方米。钱江污水处理厂二期，设计处理能力为日处理污水12.00万立方米，2005 年1月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.4万立方米。钱江一期和二期工程厂区主体工艺采用A2 /O处理工艺该项目采用先进的污水处理设备。废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入钱塘江。 钱江污水处理厂在一期、二期的基础上，建设占地面积 100 亩的三期工程，设计处理能力为日处理污水12万立方米。三期工程采用A2/O 处理工艺，新增一整套污水处理全工艺流程设备，包括曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池等。通过新建、技改缺氧池，采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒”深化工艺，对一期、二期工程进行提标改造。三期工程全面完工后，钱江污水处理厂日处理能力将提升12万立方米，达到34万立方米。提标工程完成后，钱江污水处理厂一期、二期出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准，三期工程则直接执行一级A标准。 为完善污水处理系统，解决日益增长的污水处理需要，萧山钱江污水处理厂投资 265122万元，拟占用土地148.032亩，建设萧山钱江污水处理厂四期工程。项目建成将新增40万吨/日的污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准。同时对现状外排管道进行迁改，新建两根DN2200外排管，并将现有钱江污水处理厂出水管线在先锋河北侧割接，向西敷设至新街大道，沿新街大道向北到钱江二路向东过河后，再穿越钱江二路沿抢险河至新建高位井，路线全长约1900米，新建高位井出水管，尾水排放至钱塘江，新建排放口设计规模74万立方米/日。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次环评引用萧山区2018年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. 统计数计表明，北干空气站SO2 、CO未超出标准限值，其余均超过标准限值。NO2 、PM10 、PM2.5 、O3 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM 2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，环境空气质量明显改善，包括 SO2 、NO2 、CO、PM10 、PM2.5 、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2019年6月1日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2019.6.1; 6.11; 3.9; 0.14; 0.52. Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅱ类标准; ≥6; ≤4.0; ≤0.1; ≤0.5. Ⅰ类标准; ≥7.5; ≤2.0; ≤0.15; ≤0.15. 水质类别; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目北侧靠近南秀路（南秀路为城市主干路），距离南秀路红线20米，属4a类声环境功能区。西侧靠近铁路，距离铁路红线30米，属4a类声环境功能区。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年9月2日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 白天; 56.3; 55.4; 58.6; 58.2. 夜间; 47.1; 46.0; 48.2; 48.3. 监测结果表明，本项目所在地厂界（除北界、西界）声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。北界、西界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离 厂界; 保护对象; 200米范围内规模; 环境功能区划. 1; 环境空气; /; /; /; /; /; /; 二类环境空气功能区. 2; 声环境; /; /; /; /; /; /; 2类、4a类声环境功能区. 3; 水环境; 附近河道; 239168.48，3338329.15; 东; 135m; 地表水环境; 宽80m; Ш类地表水水域环境功能区. 注：本项目200米范围内无住宅等敏感点

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 40t/a. 3、声环境 项目周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准、4a类标准（本项目北侧靠近南秀路（南秀路为城市主干路），距离南秀路红线20米，属4a类声环境功能区。西侧靠近铁路，距离铁路红线30米，属4a类声环境功能区），具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目污水处理站排出的废气应进行密闭除臭味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求，详见表4-4。有组织恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求，见表4-5。 表4-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. 表4-5 有组织恶臭排放标准 控制项目; 排气筒高度(m); 排放量(kg/h). 氨; 15; 4.9. 硫化氢; 15; 0.33. 2、废水 本项目废水经理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入污水管网。详见表4-6。 表4-6 医疗机构水污染物排放标准 序号; 污染物; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; ≤500; ≤5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; －. 3; 肠道病毒; 不得检出; －. 4; pH; 6~9. 5; 化学需氧量CODCr 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤60 ≤60; ≤250 ≤250. 6; 生化需氧量BOD5 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤20 ≤20; ≤100 ≤100. 7; 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; ≤20 ≤20; ≤60 ≤60. 8; 氨氮（mg/L）; ≤15; ≤45*. 9; 动植物油（mg/L）; ≤5; ≤20. 10; 石油类（mg/L）; ≤5; ≤20. 11; 总余氯; 0.5; －. 12; 总汞（mg/L）; ≤0.05; ≤0.05. 13; 总铬（mg/L）; ≤1.5; ≤0.05. 14; 六价铬; ≤1.5; ≤1.5. 15; 总银; ≤0.5; ≤0.5. 注：表2为综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）。 1）用含氯消毒剂的工艺控制要求为：一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 2）用其他消毒剂对总余氯不作要求。 3）*氨氮参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》。 3、噪声 本项目周围执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准和4类标准，具体指标见表4-7。 表4-7《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废 (1) 一般固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001) 中相关标准。 (2) 污水处理站栅渣、污水处理后产生的污泥以及病房区的化粪池粪便均属危险废物，均应按危险废物进行处理和处置。 污泥清淘前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表4要求，详见表4-8。 表4-8 医疗机构污泥控制标准 类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; －; －; －; >95. (3) 危险废物暂时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 (4) 本项目医疗废物执行中华人民共和国国务院令(第380号)《医疗废物管理条例》。 |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物纳入污染物排放总量控制。另根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号），做好VOCs总量控制工作。 根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”及根据浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。” 医院涉及总量控制指标的污染物中CODCr、NH3-N，主要来源于生活，其实质是污染物的转移，对当地整个区域来说，并不意味着整个区域污染物排放量的增加，CODCr、NH3-N不需区域替代削减，因此，环评对CODCr和NH3-N不提出总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目不代煎中药，不设置食堂。热水采用电热水器加热。本项目不需蒸汽，不设置锅炉，无洗衣服务，被服委托专门清洗公司清洗和消毒。 本项目主要提供住院服务，主要污染物为污水处理站产生的少量恶臭、医疗废水、生活废水、医疗固废、生活垃圾、噪声。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭。臭气主要产生于接触氧化池、沉淀池等。废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表征。污水处理池在设计时已预留了本扩建项目的污水处理量，本次不新增污水处理池规模，恶臭废气产生量不新增。 2、废水 本项目新增职工100人，新增床位110张。本项目新增用水主要有病房用水和医护人员生活用水。 通过对部分医院污水的调研，废水水质特征是：（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、微生物等。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2009年版)、《建筑给水排水设计规范》（2009版） (GB50015-2003)、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)的有关规定，并结合本项目的规模，计算本项目的用水量，项目日用水量为43.3m3/d，排水系数按90%计，日排水量约38.97m3/d。 表5-1 项目用水量和废水发生量估算表 序号; 用水部门; 用水定额; 规模; 最高日用水量(m3/d); 废水量（m3/d); 去向. 1; 病房用水; 250L/床·d; 110床; 27.5; 24.75; 经污水处理站处理后纳入市政污水管网. 2; 医护人员用水; 150L/人; 100人; 15; 13.5. 3; 医疗用水（化验室）; －; －; 0.8; 0.72. 4; 合计; －; －; 43.3; 38.97; －. (2) 水质 由表5-1可知，项目废水排放量为38.97m3/d，一年以365天计，则综合废水产生量为14224m3/a。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)和类比医院污水水质确定为：CODCr浓度为150-300 mg/L(以300 mg/计算)、BOD5 80-150 mg/L(以100 mg/L计算)、SS 40-120 mg/L(以80 mg/计算)，NH3-N 10-50 mg/L(以30 mg/计算)，粪大肠杆菌数1.0*106~3*108MPN/L(以1.6*108MPN/L计算)。以此水质进行污染物产生源强估算。综合废水经经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。 项目废水纳管后最终送萧山钱江污水处理厂，污水处理厂最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标准。 本项目废水水质和各类污染物的产生量及排放量见表5-2。 表5-2项目综合废水及污染物产生及排放情况 废水量; 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠杆菌群. 14224m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 100; 30; 80; 1.6*108MPN/L. 产生量（m3/a）; 4.267; 1.422; 0.427; 1.138; 2.3×1015MPN/a. 纳管浓度（mg/L）; 250; 100; 30; 60; 500 MPN/L. 纳管量（m3/a）; 3.556; 1.422; 0.427; 0.853; 7.1×109 MPN/a. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 2.5; 10; 500 MPN/L. 排放量（m3/a）; 0.711; 0.142; 0.036; 0.142; 7.1×109 MPN/a. 本项目废水水质和各类污染物的产生量及排放量见表5-3。 表5-3 项目年水污染物产生量、削减量和排放量 项目 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放环境量（t/a）. 废水总量; 14224m3/a; -; 14224m3/a. CODCr; 4.267; 3.556; 0.711（排环境）. NH3-N; 0.427; 0.391; 0.036（排环境）. 粪大肠杆菌群; 2.3×1015MPN/a; 2.3×1015MPN/a; 7.1×109 MPN/a. 3、固体废弃物 本项目新增的固体废物主要是医疗废物和废液、未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥、职工和病人产生的生活垃圾。根据类比现有项目计算本项目固废产生量。 表5-4 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 固态; 感染性、损伤性、化学性、病理性和药物性废物; 27. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 固态; 一次性塑料输液袋; 1.7. 3; 污泥; 污水处理; 固态; 污泥; 25. 4; 生活垃圾; 员工病人生活; 固态; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 60. 合计; 113.7. 表5-5 项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 感染性、损伤性、化学性、病理性和药物性废物; 是; 4.2(i). 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 一次性塑料输液袋; 是; 4.2(i). 3; 污泥; 污水处理; 污泥; 是; 4.3(e). 4; 生活垃圾; 员工病人生活; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 是; 4.4(b). 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属危险废物; 废物类别/代码. 1; 医疗废物和废液; 医疗活动; 感染性废物; 是; HW01/831-001-01. 损伤性废物; 是; HW01/831-002-01. 病理性废物; 是; HW01/831-003-01. 化学性废物; 是; HW01/831-004-01. 药物性废物; 是; HW01/831-005-01. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 医疗活动; 一次性塑料输液袋; 否. 3; 污泥; 污水处理; 污泥; 是; HW01/900-001-01. 4; 生活垃圾; 员工病人生活; 果皮、塑料、清扫垃圾等; 否. 表5-7 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 医疗废物和废液; HW01医疗废物; 831-001-01; 27; 医疗活动; 固态; 感染性、损伤性、化学性、病理性和药物性废物; 菌类; 1d; In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 831-002-01; In. 831-003-01; In. 831-004-01; T. 831-005-01; T. 2; 污泥; HW01医疗废物; 900-001-01; 25; 污水处理; 半固态; 污泥; 菌类; 1d; In. 表5-8 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 医疗废物和废液; HW01医疗废物; 西侧; 20m2; 密闭的塑料箱; 250L; 2d. ### 4、噪声 项目新增噪声主要为病房分体式空调室外机运行时产生的噪声，主要设备及其运行时的噪声值情况详见表5-7。 表5-9 项目主要设备噪声源强 （dB(A)） 编号; 噪声源; 噪声值; 位置; 备注. 1; 分体式空调室外机; 60; 外墙. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 污水处理站为地埋式设计，能在一定程度上防止恶臭气体对外环境的影响。加强绿化隔离带建设。建议本项目地埋式污水处理站增设一套废气收集和高能离子除臭系统。各污染物浓度要求满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 2、水污染物防治措施 废水处理工艺见图5-1。 - 图5-1 污水处理工艺流程图 工艺说明： 首先，该医院废水先经过化粪池预处理后统一集中进入格栅池去除部分大颗粒悬浮物，然后自流入水解调节池，在水解调节池中进行水质、水量的稳定调节，通过水解作用可以把复杂且难降解、大颗粒的有机物水解成易降解的简单有机物，并可截留绝大部分的大颗粒悬浮污染物，大大降低废水中的SS含量，这样可以大大减少废水对好氧处理的冲击。 水解调节池其主要起的作用目的有： 1. 调节原水的水质、水量； 2. 提供对有机物负荷的缓冲作用，防止生物处理系统负荷的急剧变化，而引起的微生物大量死亡； 3. 当原水断流时，仍能对生物处理系统继续输入废水。 经过水解调节池处理的污水再进入好氧池中，进行曝气好氧反应，由于池中内置高效生物填料，好氧池中生物活性极高，微生物在填料表面附着了大量的生物膜，由生物膜对污水进行交换生化处理，在这里污水的污染指数大大降低。接触好氧反应的主要优点有： A. 体积负荷高，处理时间短，节约占地面积。 B. 生物活性高。由于氧利用率较高以及高效的挂膜填料，使的生物接触法好氧速率比活性污泥法高1.8倍。 C. 有较高的微生物浓度。接触好氧池中的大多数的微生物都附着在填料上，而填料又保证了微生物不被污水流走，接触好氧池中的污泥浓度最高可达 10～20g/l。 D. 出水水质好且稳定。在进水短期内突然变化时，出水水质受影响很小。 E. 动力消耗低。采用生物接触法，大约可节约动力 30％。 在经过接触好氧反应后，原水中的污染有机物已经被微生物基本消解，其出水再进入沉淀池进行沉淀分离，沉淀后部分污泥回流至厌氧池中，剩余污泥定期抽吸运走，澄清后的污水由于含有病菌、大肠杆菌、部分氨氮及其他有机物，采用次氯酸钠进行消毒及氧化，使出水完全达到设计排放标准的要求。经过次氯酸钠消毒后，废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理排放标准。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有医疗固废和废液、生活垃圾和未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；医疗废弃物、污水处理站污泥属于危险固废，收集后委托有资质的单位处理，不外排。未被污染的一次性塑料输液袋不属于医疗固废，但应委托有资质单位回收。 表5-10项目固体废物产生量、排放量和处置去向(单位：t/a) 序号; 固废名称; 发生量; 排放量; 处置方式. 1; 医疗废物和废液; 27; 0; 委托处置. 2; 未被污染的一次性塑料输液袋; 1.7; 0; 委托处置. 3; 污泥; 25; 0; 委托处置. 4; 生活垃圾; 60; 0; 由环卫部门统一清运. 合计; 113.7; 0. 应严格遵照执行《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》和《危险废物处置与管理办法》，采取如下措施。 ①设置合格专用容器和合格的专用医疗固体废弃物暂时贮存地点，本项目暂存点置于储藏室；②实行分类收集，盛装医疗固体废弃物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识；③废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗固体废弃物；④医疗固体废弃物暂时贮存的时间不得超过2天等；⑤严禁随意丢弃医疗固体废弃物，并坚决杜绝医疗固体废弃物混入生活垃圾；⑥完善暂时贮存医疗固体废弃物交由医疗固体废弃物处置单位的有关交接、登记的规定；⑦制定医疗固体废弃物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施等；⑧运输时必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；⑨危险废物收集、储存、运输、利用、处置活动中产生的残余物、渗出液体、沥滤液体等，不得直接倾倒、堆放、排放，必须按规定妥善处置。 本项目应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。应当对内部从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、水路、航空运输医疗废物。 4、噪声 (1)做好减振降噪措施，如选用静音型的空调。 (2)加强院区绿化。 (3)加强医院污水处理站周边绿化，减少污水处理站设备运行噪声对外环境及本项目敏感建筑物的影响。 (4)为降低外环境噪声对医院声环境的影响，要求医院内部各功能区布局合理，病房及噪声敏感的科室等敏感建筑物尽量远离声源。 (5)要求建设单位采取安装隔声门窗、设置吸声材料等措施以减轻外环境噪声对本项目的影响，保证隔声量不小于15dB(A)。 (7)为减轻南秀路、铁路交通噪声对本项目的的干扰，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），建筑物窗的隔声量应大于30dB，建议该侧窗户配置双层玻璃或中空玻璃。 6、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，本项目应该在废水处理、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元,主要为噪声治理设施、污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的5%左右，见表5-11。 表5-11 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 双层玻璃、噪声防治; 14. 2; 废水治理; 废水治理费用; 4. 3; 医疗废弃物治理; 委托处理费用; 2. 总计; /; 20. - 扩建前后污染物排放情况对比 表5-12扩建前后污染物排放情况对比汇总表 项目 污染物; 现有已批排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 合计总排放量; 排放增减量（t/a）. 废水; 废水总量; 13618 m3/a; 14224 m3/a; 0; 27842 m3/a; +14224 m3/a. CODCr; 0.817（排环境）; 0.711（排环境）; 0.136; 1.392（排环境）; +0.575（排环境）. NH3-N; 0.204 （排环境）; 0.036（排环境）; 0.17; 0.070（排环境）; -0.134（排环境）. 废气; 污水处理站恶臭; NH3; 0.025; 0; 0; 0.025; 0. H2S; 0.0005; 0; 0; 0.0005; 0. 固废; 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 注：以新带老削减量因现有项目原审批时按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级B标准计算，而现在按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标准计算而产生。

# 6 项目新增主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位t/a) | 排放浓度及排放量(单位t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站恶臭 | NH3 |  | / | / |
|  |  | H2S |  | / | / |
| 水污染物 | 医疗、生活 | 污水 | 废水总量 | 14224m3/a | 14224m3/a |
|  |  |  | CODCr | 4.267 | 0.711（排环境） |
|  |  |  | NH3-N | 0.427 | 0.036（排环境） |
|  |  |  | 粪大肠杆菌群 | 2.3×1015MPN/a | 7.1×109 MPN/a |
| 固体污染物 | 医疗活动 | 医疗废物和废液 |  | 27 | 委托有资质的单位每日清运处置 |
|  | 医疗活动 | 未被污染的一次性塑料输液袋 |  | 1.7 | 委托处置 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  | 25 | 要求委托有资质单位处置 |
|  | 员工病人生活 | 生活垃圾 |  | 60 | 当地环卫部门统一清运处理 |
| 噪 声 | 项目新增噪声主要为病房分体式空调室外机运行时产生的噪声，噪声值约60dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区新塘街道南秀路2068-2号，租用杭州恒成制衣有限公司所属房产，面积7100.49m2，为合法建筑。本项目无需新建，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭。臭气主要产生于接触氧化池、沉淀池等。废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表征。污水处理池在设计时已预留了本项目的污水量，本次不新增污水处理池规模，恶臭废气产生量不新增。 2、废水 本项目新增废水主要为生活污水及医疗废水，医疗废水汇同员工生活污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后纳入市政污水管网。 根据项目工程分析及污染防治对策，现有项目废水日产生量约37.31m3，本项目废水日产生量约38.97m3/d，合计总废水日产生量约76.28m3，废水处理站设计其综合废水处理能力为100m3/d。 废水处理站可以承担本项目和现有项目废水的处理。污水处理站从处理水量上讲是可行的。 表7-1 污水处理去除效率表 污染指标; CODCr; SS; 粪大肠杆菌. 产生浓度; 300mg/L; 80mg/L; 1.6*108MPN/L. 排放浓度; 150mg/L; 40mg/L; 500MPN/L. 根据本项目废水处理工艺，生化CODCr去除率50%，沉淀SS去除率50%，消毒粪大肠杆菌去除率99.9997%。 由项目的废水处理进水水质可知，项目废水进水CODCr浓度为300mg/L，SS浓度为80mg/L，粪大肠杆菌浓度为1.6*108MPN/L，通过本废水处理工艺处理后，出水CODCr浓度可低于250mg/L，SS可低于60mg/L，粪大肠杆菌浓度可低于500MPN/L。 根据项目工程分析及污染防治对策，废水中主要污染物为：CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌，各污染物产生浓度为：300mg/L、100mg/L、30mg/L、80 mg/L、1.6*108MPN/L。经项目废水处理站处理后，各污染物排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准：250mg/L、100mg/L、30mg/L、60 mg/L、500MPN/L。经城市污水处理厂处理后各污染物排放浓度为：60mg/L、20mg/L、15mg/L、20 mg/L、500MPN/L。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 表 7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 I.容量的可行性分析 项目污水预处理达标后纳入萧山钱江污水处理厂，本项目投产后，废水排放量为38.97t/d（即14224t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 - 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 综合污水; CODCr、NH3-N; 钱江污水处理厂; 间接排放; 化粪池、接触氧化、沉淀; /; 是; 企业总排污口. - 表7-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 120.290093，30.148653; 14224t/a; 间接排放; 全天; 钱江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N2.5mg/L. - 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 14224t/a. 2; CODCr; 250 mg/L，4.267t/a. 3; NH3-N; 30 mg/L，0.427t/a. 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区£；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放R；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.711; 50. 氨氮; 0.036; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要有医疗固废和废液、生活垃圾和未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；医疗废弃物、污水处理站污泥属于危险固废，收集后委托有资质的单位处理，不外排。未被污染的一次性塑料输液袋不属于医疗固废，但应委托有资质单位回收。 固废均能妥善处理，对环境影响不大。 4、噪声 本项目营业过程中噪声外逸值不大，预计噪声值约50dB(A)～60dB(A)左右，经门窗隔声和距离衰减后，其贡献值约35dB(A)～40dB(A)左右，贡献值较低，噪声排放可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准。但从环保的角度考虑，仍要求采取相应措施，减少噪声污染，保证本项目周围噪声达标。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目为其他行业，属于Ⅳ类。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属158医院报告表类别，不需要进行地下水评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站恶臭 | 污水处理站恶臭 | 加强绿化，污水处理站采用地埋式好氧处理工艺，建议本项目地埋式污水处理站增设一套废气收集和高能离子除臭系统，处理效率可达80%。 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求 |
| 水污 染物 | 医疗、生活 | 污水 | 生活污水经化粪池处理后与其他医疗废水一起纳入污水处理站处理达预处理标准后纳入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准 |
| 固体 废物 | 医疗活动 | 医疗废物和废液 | 委托有资质的单位每日清运处置 | 不会造成二次污染 |
|  | 医疗活动 | 未被污染的一次性塑料输液袋 | 委托处置 | 不会造成二次污染 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | 要求委托有资质单位处置 | 不会造成二次污染 |
|  | 员工病人生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | (1)做好减振降噪措施，如选用静音型的空调。 (2)加强院区绿化。 (3)加强医院污水处理站周边绿化，减少污水处理站设备运行噪声对外环境及本项目敏感建筑物的影响。 (4)为降低外环境噪声对医院声环境的影响，要求医院内部各功能区布局合理，病房及噪声敏感的科室等敏感建筑物尽量远离声源。 (5)要求建设单位采取安装隔声门窗、设置吸声材料等措施以减轻外环境噪声对本项目的影响，保证隔声量不小于15dB(A)。 (7)为减轻南秀路、铁路交通噪声对本项目的的干扰，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），建筑物窗的隔声量应大于30dB，建议该侧窗户配置双层玻璃或中空玻璃。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用闲置房屋，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则合理性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 2、总量控制符合性分析 医院涉及总量控制指标的污染物中CODCr、NH3-N，主要来源于生活，其实质是污染物的转移，对当地整个区域来说，并不意味着整个区域污染物排放量的增加，CODCr、NH3-N不需区域替代削减，因此，环评对CODCr和NH3-N不提出总量控制要求。 3、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目为医院项目，营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位于2020年9月7日～2020年9月18日就本项目在所在社区公示栏进行了环保公示。公示期间，管理门口、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目为医院建设项目，原有房屋用途为工业用房，现暂时变更为医疗用房。其房屋使用用途由新塘街道出具证明，符合相关规划。 故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元ZH33010920001。 该小区的空间布局引导为：禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。 该小区的污染物排放管控为：推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 环境风险防控：合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 资源开发效率要求：全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。. 本项目不属于工业项目，符合国家和地方产业政策，本项目可实现雨污分流，符废水可纳管排放，污染影响小。故本项目的建设符合所在管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州萧山杭发医院位于萧山区新塘街道南秀路2068-2号，拟在预留区域新增110张床位，新增职工100人。诊疗项目新增眼科/耳鼻咽喉科/神经肌肉电图专业/中西医结合科/口腔科；牙科牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业（仅限拔牙）；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业；康复医学科；药剂科、病理科、血库、病案室、手术室、麻醉科；并将急诊室改为急诊科。 扩建后合计有病床位200张，总职工200人，每天接待病人约200人。诊疗项目为：内科；外科，普通外科专业；妇产科，妇科专业；计划生育专业；医学检验科，临床血液、体液专业，临床化学检验专业；医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业；中医科；预防保健科；眼科/耳鼻咽喉科/神经肌肉电图专业/中西医结合科/口腔科；牙科牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业（仅限拔牙）；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业；康复医学科；药剂科、病理科、血库、病案室、手术室、麻醉科；急诊科。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区和4a类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为20万元，主要为噪声治理设施、污水处理设施、医疗废弃物收集设施的购置等，占项目总投资的5%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位t/a). 大气污染物; 污水处理站恶臭; NH3; 加强绿化，污水处理站采用地埋式好氧处理工艺，建议本项目地埋式污水处理站增设一套废气收集和高能离子除臭系统，处理效率可达80%。; /. H2S; /. 水污染物; 医疗、生活; 污水; 废水量; 医疗废水汇同员工生活污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排放纳入市政污水管网; 14224m3/a. CODCr; 4.267. NH3-N; 0.427. 粪大肠杆菌群; 2.3×1015MPN/a. 固体污染物; 医疗活动; 医疗废物和废液; 委托有资质的单位每日清运处置; 27. 医疗活动; 未被污染的一次性塑料输液袋; 委托处置; 1.7. 污水处理; 污泥; 要求委托有资质单位处置; 25. 员工病人生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一清运处理; 60. 噪 声; 本项目营业后噪声值较小，预计噪声约50dB(A)～60dB(A)左右。经门窗隔声与距离衰减后，对四周声环境影响不大, 噪声排放可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目不新增废气。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水及医疗废水，废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后纳入市政污水管网。 本项目污水排放量较小，对周围环境的影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 本项目营业后噪声值较小，预计噪声约50dB(A)～60dB(A)左右。经门窗隔声与距离衰减后，对四周声环境影响不大, 噪声排放可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准。 ## 10.2 环保建议 1、项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 2、项目应委托有资质单位按照相关设计规范进行设计并施工，确保各类装置满足安全距离要求。 3、搞好医院绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。建议进行ISO14001环境管理体系认证和清洁生产审核。 4、加强医务管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量。 5、合理安排医院服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放。 6、关心并积极听取周边居民、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 7、加强环境管理和宣传教育，提高医院工作人员环保意识。 8、对于“三废”治理工程的设计和施工，应请持有工程设计专项资质的专业设计单位进行设计，并组织专家进行论证评审。 9、建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州萧山杭发医院扩建项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合建设项目审批原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在运营的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。