杭州迪科机械有限公司技改项目环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州迪科机械有限公司

2020年09月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.5.1工艺流程	5

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	10

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	10

5.1.2环评建议和要求	10

5.1.3环评总结论	10

5.2审批部门审批决定（萧环建[2020]173号）	11

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

6.3噪声	12

6.4固废	12

6.5总量控制指标	13

七、验收监测内容	14

7.1验收监测内容和频次	14

八、质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2监测仪器分析	15

8.3人员资质	15

8.4质量保证及质量控制	15

九、验收监测工况	17

1、验收检测期间运行工况	17

2、污染物达标排放监测结果	17

十、验收监测结论及建议	19

10.1验收监测结论	19

10.2建议	19

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记	23

# 一、验收项目概况

杭州迪科机械有限公司成立于2003年7月16日，位于萧山区所前镇山里王村，主要从事制造加工：机械配件、汽车零部件、冲压件总成以及服装加工，于2010年7月16日通过环保审批，获得“关于杭州迪科机械有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函”（萧环建【2010】1666号），审批内容为年产机械配件10万件、汽车零部件50万件、冲压件总成100t、服装10万件。

后因发展需要，购置抛丸机、清洗机等设备，实施技改，于2020年7月21日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，获得“杭州市生态环境局萧山分局建设项目环境影响评价文件审批意见”（萧环建[2020]173号），审批内容为年产机械配件20万件、汽车零部件200万件、冲压件总成500t、服装10万件。

杭州迪科机械有限公司向杭州市生态环境局萧山分局提请环保三同时验收，并于2020年8月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2020年8月18日～8月19日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上企业编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《杭州迪科机械有限公司技改项目环境影响报告表》，2020年4月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环建[2020]173号《杭州市生态环境局萧山分局建设项目环境影响评价文件审批意见》，2020年7月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州迪科机械有限公司位于萧山区所前镇山里王村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州迪科机械有限公司技改项目

- 建设单位：杭州迪科机械有限公司

- 项目性质：技改

- 项目投资情况：200万元

- 生产安排与劳动定员：本项目需员工60人，实行白班制8小时生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝铸件 | 5000t/a | 5000t/a |
| 2 | 五金件 | 80万件/a | 80万件/a |
| 3 | 钢材 | 500t/a | 500t/a |
| 4 | 面料 | 15万m/a | 15万m/a |
| 5 | 线 | 0.4t/a | 0.4t/a |
| 6 | 金属切削液 | 0.5t/a | 0.5t/a |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2建设项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 12台 | 12台 | / |
| 2 | 普通车床 | 2台 | 2台 | / |
| 3 | 台钻 | 13台 | 13台 | / |
| 4 | 铣床 | 3台 | 3台 | / |
| 5 | 冲床 | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 缝纫机 | 30台 | 30台 | / |
| 7 | 大烫台（电） | 2张 | 2张 | / |
| 8 | 电剪刀 | 3把 | 3把 | / |
| 9 | 打包机 | 1台 | 1台 | / |
| 10 | 移动式万向摇臂钻 | 1台 | 1台 | / |
| 11 | 台式钻攻两用机 | 7台 | 7台 | / |
| 12 | 加工中心 | 6台 | 6台 | / |
| 13 | 超声波清洗机 | 1台 | 1台 | / |
| 14 | 吊挂式抛丸机 | 1台 | 1台 | / |
| 15 | 履带式抛丸机 | 1台 | 1台 | / |
| 16 | 液压机 | 4台 | 4台 | / |
| 17 | 密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 18 | 动平衡检测仪 | 1台 | 1台 | / |
| 19 | 激光打标机 | 1台 | 1台 | / |
| 20 | 负压密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 21 | 布氏硬度计 | 1台 | 1台 | / |
| 22 | 动态密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 23 | 综合性能测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 24 | 拉脱力测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 25 | 空气冷干机 | 1台 | 1台 | / |
| 26 | 热缩包装机 | 1台 | 1台 | / |
| 27 | 空压机 | 1台 | 1台 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

（1）生产工艺流程

图3-1本项目生产工艺流程及产污环节

注：1、铝铸件经车、钻、加工中心等机械设备加工，清洗去除表面油渍的再经抛丸加工，再与外购五金件装配、检测合格后即为机械配件、汽车零部件；

- 钢材经冲床、车床加工成冲压件总成；

- 面料经裁剪、缝纫、整烫加工成服务；

## 清洗的目的是为了去除工件表面的油渍，采用碱性清洗剂+水对工件进行冲洗，清洗用水经隔油沉淀后，循环使用，定期更换，更换下来的含油（泥）废水作危废处理。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 机械配件 | 20万件/年 | 20万件/年 |
| 汽车零部件 | 200万件/年 | 200万件/年 |
| 冲压件总成 | 500吨/年 | 500吨/年 |
| 服装 | 10万件/年 | 10万件/年 |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 1445t/a | 1445t/a |  |
| 3 | 电 | 60万KW.h/a | 60万KW.h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为员工生活污水。

生活污水经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放。

4.1.2废气

本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘，经设备自带除尘设备除尘后排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为机加工设备、抛丸设备等机械设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

- 本项目投产后，边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；清洗剂包装空桶由销售商下次供货时带回，回用于包装；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液、含油（泥）废水等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为9万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的4.5%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 5 |
| 2 | 废气治理 | 车间通风设施 | 1 |
| 3 | 固废治理 | 收集、委托处理费 | 3 |
|  | 总计 | / | 9 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产机械配件20万件、汽车零部件200万件、冲压件总成500t、服装10万件 - 2、地址：杭州市萧山区所前镇山里王村 | - 年产机械配件20万件、汽车零部件200万件、冲压件总成500t、服装10万件 - 地址：杭州市萧山区所前镇山里王村 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 一级标准后排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准后纳入城市污水管网。 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。 生活污水经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放。 |
| - 废气 | - 工艺废气（粉尘等）必须配备处理设施，经集中收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后排放。 | 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘，经设备自带除尘设备除尘后排放。 |
| - 噪声 | - 合理布局，釆取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须妥善处置，废切削液、含油（泥）废水等危险废物须委托资质单位处置、禁止随意焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 项目投产后，边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；清洗剂包装空桶由销售商下次供货时带回，回用于包装；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液、含油（泥）废水等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生立工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | - 与审批一致。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛丸 | 粉尘 | 经设备自带的除尘装置处理后排放 | 与审批一致 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 依托现有地埋式污水处理装置处理 | 与审批一致 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 与审批一致 |
|  | 危废间 | 废切削液、含油（泥）废水 | 委托有资质单位处置 | 与审批一致 |
|  | 车间 | 清洗剂包装桶 | 由销售商下次供货时带回，回用于包装 | 与审批一致 |
|  | 车间 | 边角料、粉尘等 | 收集后出售给物资公司再利用 | 与审批一致 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州迪科机械有限公司技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2020]173号）

杭州市生态环境局萧山分局建设项目环境影响评价文件审批意见

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| BOD5 ≤ | 20 | 300 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | / | mg/L |
| 动植物油 ≤ | 10 | 100 | mg/L |

## 6.2废气

抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放排放标准。

表6-2 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放筒高度（m） | 二级*（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-4项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.130 | # 0.019 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的废气、废水、噪声环境进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界四周 | - 颗粒物 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局(2006年) | 便携式pH计BJ-260F | 0.1（pH值） |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电子分析天平 FA2104N | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-1200型 | 0.025mg/L |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子分析天平 FA 2104N | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA6228+型 | 25.0dB(A) |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2020年8月18日 |  | 2020年8月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 机械配件 | 600件/年 | 90% | 580件/年 | 87% |
| 汽车零部件 | 6000件/年 | 90% | 5800件/年 | 87% |
| 冲压件总成 | 1.5吨/年 | 90% | 1.3吨/年 | 78% |
| 服装 | 300件/年 | 90% | 320件/年 | 96% |

## 2、污染物达标排放监测结果

表9-2监测期间气象参数

3、废气

（1）废气监测结果

表9-3  无组织废气检测结果

厂界颗粒物无组织排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放限值要求。

4、废水

（1）生活污水监测结果

表9-4   废 水 检 测 结 果

（2）监测结果评价

监测结果表明：所测生活污水各项指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

- 4、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-5噪 声 检 测 结 果

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州迪科机械有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目废水主要为员工生活污水。

生活污水经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放。

监测结果表明：所测生活污水各项指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

10.1.3废气

本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘，经设备自带除尘设备除尘后排放。

监测结果表明：厂界颗粒物无组织排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放限值要求。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

项目投产后，边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；清洗剂包装空桶由销售商下次供货时带回，回用于包装；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液、含油（泥）废水等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、监测日生产情况

| 产品名称 | 2020年8月18日 |  | 2020年8月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 机械配件 | 600件/年 | 90% | 580件/年 | 87% |
| 汽车零部件 | 6000件/年 | 90% | 5800件/年 | 87% |
| 冲压件总成 | 1.5吨/年 | 90% | 1.3吨/年 | 78% |
| 服装 | 300件/年 | 90% | 320件/年 | 96% |

- 2、企业主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝铸件 | 5000t/a | 5000t/a |
| 2 | 五金件 | 80万件/a | 80万件/a |
| 3 | 钢材 | 500t/a | 500t/a |
| 4 | 面料 | 15万m/a | 15万m/a |
| 5 | 线 | 0.4t/a | 0.4t/a |
| 6 | 金属切削液 | 0.5t/a | 0.5t/a |

- 3建设项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 环评审批 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 12台 | 12台 | / |
| 2 | 普通车床 | 2台 | 2台 | / |
| 3 | 台钻 | 13台 | 13台 | / |
| 4 | 铣床 | 3台 | 3台 | / |
| 5 | 冲床 | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 缝纫机 | 30台 | 30台 | / |
| 7 | 大烫台（电） | 2张 | 2张 | / |
| 8 | 电剪刀 | 3把 | 3把 | / |
| 9 | 打包机 | 1台 | 1台 | / |
| 10 | 移动式万向摇臂钻 | 1台 | 1台 | / |
| 11 | 台式钻攻两用机 | 7台 | 7台 | / |
| 12 | 加工中心 | 6台 | 6台 | / |
| 13 | 超声波清洗机 | 1台 | 1台 | / |
| 14 | 吊挂式抛丸机 | 1台 | 1台 | / |
| 15 | 履带式抛丸机 | 1台 | 1台 | / |
| 16 | 液压机 | 4台 | 4台 | / |
| 17 | 密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 18 | 动平衡检测仪 | 1台 | 1台 | / |
| 19 | 激光打标机 | 1台 | 1台 | / |
| 20 | 负压密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 21 | 布氏硬度计 | 1台 | 1台 | / |
| 22 | 动态密封测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 23 | 综合性能测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 24 | 拉脱力测试台 | 1台 | 1台 | / |
| 25 | 空气冷干机 | 1台 | 1台 | / |
| 26 | 热缩包装机 | 1台 | 1台 | / |
| 27 | 空压机 | 1台 | 1台 | / |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州迪科机械有限公司技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 金属结构制造C-3311 | 建设地点 |  | 萧山区所前镇山里王村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 技改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产机械配件20万件、汽车零部件200万件、冲压件总成500t、服装10万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产机械配件20万件、汽车零部件200万件、冲压件总成500t、服装10万件 | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2020]173号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 9 | 所占比例（%） |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 9 | 所占比例（%） |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升