杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位:  杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司

编制单位：杭州通标环境检测技术有限公司

2020年10月

建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

杭通标环检（2020）验字第008号

项目名称： 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目

委托单位： 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司

杭州通标环境检测技术有限公司

2020年10月

责  任  表

承担单位：杭州通标环境检测技术有限公司

单位负责人：           高金华

项目负责人：           朱佳焕

报告编写人：           宋金晶

审      核：

审      定：

| 杭州通标环境检测技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / |
| 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

建设单位:  杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司

法  人  代  表: 俞迪飞

编  制  单  位：杭州通标环境检测技术有限公司

法  人  代  表: 高金华

项目负责人: 朱佳焕

| 建设单位 | 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司 | 编制单位 | 杭州通标环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 13735428882 | 电 话: | 0571-82325317 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 邮 编: | 311247 | 邮 编: | 311200 |
| 地 址: | 萧山区益农镇民围村 | 地 址: | 萧山区新塘街道姚江岸村 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5生产工艺情况介绍	4

3.5.1工艺流程	4

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	6

4.1污染物治理/防治措施	6

4.2环保设施投资	6

4.3环评批复意见落实情况表	7

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	8

5.1.2环评建议和要求	8

5.2审批部门审批决定	9

六、验收执行标准	10

6.1废水	10

6.2废气	10

6.3噪声	10

七、验收监测内容	11

7.1验收监测内容和频次	11

八、质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2监测仪器分析	13

8.3人员资质	13

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	15

9.1验收检测期间运行工况	15

9.2污染物达标排放监测结果	15

十、验收监测结论及建议	25

10.1验收监测结论	25

10.2建议	25

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	27

- 十一、附件

环评批复、企业日产量报表、用水证明、纳管证明、证明材料、检测报告

# 一、验收项目概况

杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司成立于2016年8月3日,位于萧山区益农镇民围村,该公司于2016年7月25日通过萧山区环保局《关于杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》(萧环建[2016]743号),该项目选址于萧山区益农镇民围村,项目内容为年产PVC膜6000t、墙纸2万卷,该项目尚未实施生产,今后也不实施生产。

现由于发展需要,原审批项目未生产,原审批项目今后也不再实施生产,企业进行转型,于萧山区益农镇民围村,新增定型机等生产设备,租用浙江汇德科技有限公司所属工业用房,年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米。本项目不新增用地,为“零土地”技改项目,项目代码为2020-330109-17-03-143264。

杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司于2020年10月委托杭州通标环境检测技术有限公司进行过现场采样监测，采样期间期间的生产内容、生产设备、污染防治措施等均与项目一致。

- 二、验收监测依据

1、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；2017年10月；

2、国家环境保护部（国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》），2017年11月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

5、杭州金田工程设计咨询有限公司编制《 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目环境影响报告表》，2020年07月；

6、杭州市萧山区环境保护局 萧环备[2020]45号《萧山区企业工业“零土地技术改造项目环境影响报告表承诺备案受理书”》,2020年07月；

7、 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司建设项目验收监测委托合同；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司位于萧山区瓜沥镇，本项目地理位置及周边情况详见附图3-1、3-2。

项目地址

图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称： 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目

- 建设单位： 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司

- 项目性质：技改

- 项目投资情况：1200万元

（5）生产安排与劳动定员：采用三班制，每班工作8小时，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 主要原辅材料名称 | 环评数量 | 实际数量 | 增减数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化纤布 | 500万米/a | 500万米/a | 0 |  |
| 呢绒胚布 | 500万米/a | 500万米/a | 0 |  |
| 清洗剂 | 20t/a | 20t/a | 0 |  |
| 抗静电剂 | 1.0t/a | 1.0t/a | 0 |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 设备名称 | 已审批数量（台） | 改扩建后数量 （台） | 增减量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烫光机 | 20 | 20 | 0 |  |
| 拉毛机 | 80 | 80 | 0 |  |
| 剪毛机 | 25 | 25 | 0 |  |
| 开幅机 | 4 | 4 | 0 |  |
| 打包机 | 4 | 4 | 0 |  |
| 刺毛机 | 30 | 30 | 0 |  |
| 平整机 | 6 | 6 | 0 |  |
| 拉幅烘干机 | 6 | 6 | 0 |  |
| 定型机 | 3 | 3 | 0 |  |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

- 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

项目产品方案及生产规模表3-3

| 产品名称 | 审批产能 | 实际产能 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高端装饰面料 | 500万米/a | 500万米/a | 0 |
| 高档西服呢绒面料 | 500万米/a | 500万米/a | 0 |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 环评要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | / |
| 2 | 具体原料数量详见表3-1 | 具体原料数量详见表3-1 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为定型废气。定型废气主要含水蒸汽、油烟等经干燥后产生的混合气味,定型废气中的主要有害成分为油烟和颗粒物,定型废气经水喷淋+除湿+三极静电净化+水喷淋处理后通过15米高排气筒排放,定型机呈封闭状态,由吸气罩进行收集,收集效率达95%,油类物质的回收率可达90%以上,除尘率可达90%以上,经处理后通过15米高的排气筒有组织排放,

4.1.3噪声

主要为机械设备运行过程产生的噪声。采取隔声降噪减震措施。

4.1.4固废

| 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 生活办公 | 环卫部门收集 |
| 回收绒毛尘 | 一般固废 | 废气处理 | 物资公司综合利用 |
| 回收废油 | 危险废物 | 废气处理 | 委托具有资质单位处置 |

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资为90万元,主要为生活污水治理设施、废气处理装置、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的7.5%，见下表。

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池、污水处理装置等 | 33.0 |
| 2 | 噪声治理 | 减震降噪、隔声、消声 | 2.0 |
| 3 | 废气治理 | 废气处理设施等 | 50.0 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾收集处置、暂存间、委托处理等 | 2.0 |
|  |  | 设备运行维护费用 | 3.0 |
|  | 合计 | / | 90 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | - 1、年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米 - 2、地址：萧山区瓜沥镇民围村 | - 1、年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米 2、地址：萧山区瓜沥镇民围村 |
| 废水 | 实行雨污分流、清污分流，废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网，其中氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 | 本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。 |
| 废气 | 工艺废气(盐酸雾、喷塑粉尘、焊接烟尘、注塑有机废气、喷塑烘干废气、电泳废气等)配备处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996 ) ,《合成树脂工业污染物排放标准》 ( GB1572-2015 ) 、《工业涂装工序大气污染物排放标准》 ( DB33/2146-2018)等相关标准后高空排放。 | 本项目产生的废气主要为定型废气。定型废气主要含水蒸汽、油烟等经干燥后产生的混合气味,定型废气中的主要有害成分为油烟和颗粒物,定型废气经水喷淋+除湿+三极静电净化+水喷淋处理后通过15米高排气筒排放,定型机呈封闭状态,由吸气罩进行收集,收集效率达95%,油类物质的回收率可达90%以上,除尘率可达90%以上,经处理后通过15米高的排气筒有组织排放, |
| 噪声 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标。 | 厂内高噪声设备布局合理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。 |
| 固废 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | 项目固废主要为生活垃圾、回收的绒毛尘、回收的废油。 生活垃圾收集后由环卫部门定期负责清运。回收的绒毛尘收集后出售给物资公司。回收的废油委托由资质单位负责清运处置。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 单位 t/a | 处理后排放浓度及排放量 单位 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | Q1 | 油烟 | 1.3t/a | 有组织：0.124t/a，0.861mg/m3 无组织：0.065t/a |
|  | Q2 | 颗粒物 | 0.45t/a | 有组织：0.043t/a，0.299mg/m3 无组织：0.022t/a |
| 水污 染物 | W1 | 生活污水 | 1200t/a | 1200t/a |
|  |  | CODCr | 300 mg/L，0.36t/a | 50 mg/L，0.06 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.03t/a | 5 mg/L，0.012t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L，0.3t/a | 10 mg/L，0.006t/a |
| 固体污 染物 | G1 | 一般工业固废 | 6t/a | 物资公司回收处理 |
|  | G2 | 生活垃圾 | 15 t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | G3 | 危险废物 | 1.2t/a | 外运委托有资质的单位处理 |

## 5.1.2环评建议和要求

(1)建议该公司应重视环保工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。

(2)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

(3)加强废气治理，做好废气处理装置的维护，防止废气未经处理直接排放。

(4)要求加强废水处理，并做好日常管理，防止生活污水和其它废水直接排放。

(5)要求加强本项目噪声的治理，防止厂界噪声超标。

(6)落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

(7)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育。

(8)建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

5.1.3环评总结论

杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目选址于萧山区益农镇民围村,项目建设符合国家产业政策,符合城市总体规划、环境功能区划以及土地利用规划要求,项目实施后具有明显的社会经济效益。在建设方落实环评提出的污染防治措施与要求,严格执行环保“三同时”制度,实施清洁生产,确保污染物总量控制与达标排放的前提下,建设单位在噪声、废气废水、固废等采取治理措施后,对项目周围的总体影响较小,在可接受的范围内,保护目标和项目本身的环境质量可维持现状。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后,项目环境风险能够控制在可接受范围内。项目建设符合环保审批基本原则。因此,就环保角度而言，本项目建设是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

你单位于2020年7月8日提交申请备案的请示、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书(项目代码:2020-330109-17-03-143264)杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目环境影响报告表、杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司年产高端装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米技改项目环境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料已收悉。经形式审查,符合受理条件,同意备案：

项目正式投产前,请你单位及时委托有资质监测机构进行监测,按规范自行组织环保设施竣工验收,环保设施竣工验收情况向社会公开后报生态环境部门备案。办理备案手续前按以下要求整理好材料:

1、建设项目环保设施竣工验收备案申请。

2、建设项目环保设施竣工验收监测报告

3、建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

4、其他相关证明材料。

# 六、验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）   单位：除pH外mg/L

| 污染物名称 | 三级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35① | mg/L |
| 动植物油类≤ | 100 | mg/L |

注：①氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

## 6.2废气

本项目定型废气执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)

中表1大气污染物排放限值中新建企业排放浓度限值。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。

表6-2  大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 15 | 周界外浓度最周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 油烟 | 15 |  | / |

## 6.3噪声

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB(A)

| 标 准 值 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准(2类) | 60 | 50 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 点位编号 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水排放口 | - △1 | - pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 有组织废气 | - 定型机排放口 | - ☆1 | - 油烟、颗粒物 | - 1次/天（3个平行样），连续两天 |
| - 无组织废气 | - 厂界周围 - 4个测点 | - ★1~★4 | - 总悬浮颗粒物 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 厂界噪声 | - 厂界周围 - 4个测点 | - #1~#4 | - 昼（夜）间噪声 | - 8次/天，连续2天 |

废水、废气、噪声监测点位图7-1

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 5 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012 |
| 6 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 7 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |
| 8 | 油烟 | 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/962-2015 附录A |
| 9 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 |
| 10 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间， 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求，详见表9-1。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 10月9日 |  |  | 10月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 高档装饰面料 | 1.66万米 | 99.6% | 1.66万米 |  | 99.6% |
| 高档西服呢绒面料 | 1.66万米 | 99.6% | 1.66万米 |  | 99.6% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废水监测结果

表9-2废水监测结果

2020年10月09日                                            单位：mg/L（pH除外）

| 周期 | 采样 点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 周期 | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.66 | 392 | 127 | 32.4 | 39.4 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.49 | 337 | 156 | 29.9 | 52.2 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.52 | 420 | 103 | 31.4 | 49.4 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.60 | 439 | 134 | 31.7 | 46.1 |
| 排放限值 |  |  | 6-9 | 500 | 400 | 35 | 100 |

表9-3废水监测结果

2020年07月10日                                            单位：mg/L（pH除外）

| 周期 | 采样 点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二 周期 | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.69 | 370 | 131 | 29.2 | 33.1 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.63 | 406 | 167 | 30.7 | 31.3 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.48 | 330 | 144 | 26.7 | 42.2 |
|  | 生活污水排放口 | 微黄微浑 | 7.56 | 427 | 139 | 27.8 | 50.5 |
| 排放限值 |  |  | 6-9 | 500 | 400 | 35 | 100 |

9.2.1.2废水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准限值。氨氮监测指标符合所执行的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1＃、2＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 55.6 | 59.1 | 54.8 | 56.5 | 87.7 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 0.81 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 8.49 | 6.23 | 6.68 | 7.13 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |  | / |

表9-5固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1＃、2＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 70.1 | 66.9 | 76.8 | 71.3 | 88.6 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.04 | 0.96 | 1.14 | 1.05 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 8.02 | 8.55 | 9.10 | 8.56 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | / |

表9-6固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 3＃、4＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 63.3 | 54.9 | 66.0 | 61.4 | 87.7 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.41 | 1.25 | 1.47 | 1.38 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 7.14 | 7.07 | 13.7 | 9.30 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.17 |  | / |

表9-7固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 3＃、4＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 53.5 | 69.8 | 60.6 | 61.3 | 88.0 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.10 | 1.42 | 1.24 | 1.25 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 9.03 | 7.09 | 8.41 | 8.18 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |  | / |

表9-8固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 5＃、6＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 54.3 | 59.6 | 69.1 | 61.0 | 86.2 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.07 | 1.22 | 1.39 | 1.23 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 14.2 | 10.4 | 6.79 | 10.5 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |  | / |

表9-9固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 5＃、6＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 61.1 | 54.8 | 57.8 | 57.9 | 90.5 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.05 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 6.03 | 7.08 | 4.80 | 5.97 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |  | / |

表9-10固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 7＃、8＃9＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 71.3 | 66.2 | 63.7 | 67.1 | 86.5 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.20 | 1.60 | 1.43 | 1.41 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 9.34 | 7.69 | 11.4 | 9.48 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |  | / |

表9-11固定污染源废气监测结果

2020年10月09日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 7＃、8＃9＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 76.0 | 71.8 | 72.9 | 73.6 | 90.9 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.68 | 1.62 | 1.65 | 1.65 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 7.03 | 8.19 | 6.77 | 7.33 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |  | / |

表9-12固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1＃、2＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 72.1 | 69.3 | 75.4 | 72.3 | 87.2 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.09 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 8.41 | 11.8 | 7.26 | 9.16 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 |  | / |

表9-13固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1＃、2＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 56.8 | 61.9 | 52.7 | 57.1 | 89.7 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.85 | 0.95 | 0.81 | 0.87 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 5.98 | 6.53 | 5.25 | 5.92 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |  | / |

表9-14固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 3＃、4＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 73.9 | 65.1 | 68.4 | 69.1 | 85.9 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.44 | 1.27 | 1.35 | 1.35 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 8.55 | 11.2 | 9.75 | 9.83 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |  | / |

表9-15固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 3＃、4＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 47.8 | 56.4 | 51.0 | 51.7 | 89.2 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.94 | 1.11 | 1.01 | 1.02 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 5.21 | 6.89 | 5.70 | 5.93 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |  | / |

表9-16固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 5＃、6＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 49.8 | 59.3 | 57.0 | 55.4 | 88.6 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.94 | 1.12 | 1.10 | 1.05 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 6.43 | 8.69 | 5.56 | 6.89 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |  | / |

表9-17固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 5＃、6＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 52.3 | 56.1 | 58.5 | 55.6 | 86.8 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.00 | 1.07 | 1.12 | 1.06 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 8.02 | 7.77 | 7.04 | 7.61 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  | / |

表9-18固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 7＃、8＃9＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 62.3 | 65.8 | 70.9 | 66.3 | 86.2 | / |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 1.45 |  |  |
|  | 出口 | 油烟 排放浓度 | mg/m3 | 12.4 | 9.53 | 7.26 | 9.73 |  | 15 |
|  |  | 油烟 排放速率 | kg/h | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |  | / |

表9-19固定污染源废气监测结果

2020年10月10日

| 工艺设备 及净化设施 | 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 第一周期 |  |  | 平均值 | 去除效率 % | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 7＃、8＃9＃定型机水喷淋+静电式净化回收装置 | 进口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 53.9 | 63.3 | 56.9 | 58.0 | 86.5 | / |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 1.18 | 1.39 | 1.22 | 1.26 |  |  |
|  | 出口 | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 6.97 | 8.12 | 9.22 | 8.10 |  | 15 |
|  |  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.17 |  | / |

表9-20无组织废气监测结果

2020年10月09日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区西侧（▲1） | 0.633 | 0.700 | 0.600 | 1.0 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.567 | 0.400 | 0.567 |  |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.500 | 0.533 | 0.467 |  |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.767 | 0.600 | 0.633 |  |

表9-21无组织废气监测结果

2020年10月10日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区西侧（▲1） | 0.600 | 0.567 | 0.533 | 1.0 |
|  | 厂区南侧（▲2） | 0.467 | 0.367 | 0.500 |  |
|  | 厂区东侧（▲3） | 0.400 | 0.467 | 0.433 |  |
|  | 厂区北侧（▲4） | 0.533 | 0.667 | 0.733 |  |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：连续两天1#-9#定型机有组织颗粒物和油烟达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)中表1大气污染物排放限值中新建企业排放浓度限值。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。

9.2.3噪声监测结果

表9-22噪声监测结果

2020年10月09日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第一 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 10:25 | 56.1 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 10:29 | 56.9 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 10:33 | 57.8 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 10:37 | 58.0 |  |

表9-23噪声监测结果

2020年10月09日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第一 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 12:54 | 57.1 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 12:58 | 55.1 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 13:02 | 55.9 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 13:06 | 57.3 |  |

表9-24噪声监测结果

2020年10月09日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第一 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 22:04 | 47.4 | 50 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 22:08 | 46.0 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 22:12 | 45.1 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 22:16 | 46.5 |  |

表9-25噪声监测结果

2020年10月09日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第一 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 22:39 | 45.6 | 50 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 22:43 | 44.0 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 22:47 | 45.9 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 22:51 | 46.1 |  |

表9-26噪声监测结果

2020年10月10日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第二 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 10:11 | 57.3 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 10:15 | 54.8 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 10:19 | 56.6 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 10:23 | 57.4 |  |

表9-27噪声监测结果

2020年10月10日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第二 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 12:48 | 56.6 | 60 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 12:52 | 55.8 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 12:56 | 57.7 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 13:00 | 55.7 |  |

表9-28噪声监测结果

2020年10月10日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第二 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 22:03 | 45.1 | 50 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 22:07 | 44.7 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 22:11 | 44.8 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 22:15 | 46.7 |  |

表9-29噪声监测结果

2020年10月10日：

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量 时间 | 测量值 dB（A） | 限值 dB（A） |
| 第二 周期 | 厂区西侧（#1） | 车间机器 | 22:36 | 46.2 | 50 |
|  | 厂区南侧（#2） | 车间机器 | 22:40 | 45.9 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 车间机器 | 22:44 | 46.2 |  |
|  | 厂区北侧（#4） | 车间机器 | 22:48 | 46.5 |  |

- 9.2.3.2噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

9.2.4固废

项目固废主要为生活垃圾、回收的绒毛尘、回收的废油。生活垃圾收集后由环卫部门定期负责清运。回收的绒毛尘收集后出售给物资公司。回收的废油委托由资质单位负责清运处置。

9.2.5污染物排放总量核算

表9-30 总量控制指标

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 1200 | 1200 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.06 | 0.06 | 排放总量=50mg/L×1200t/a×10-6 |
| 氨氮(t/a) | 0.006 | 0.003 | 排放总量=2.5mg/L×1200t/a×10-6 |
| 备注 | 化学需氧量、氨氮排放浓度为处理后排放浓度，该企业 2019年9月至2020年9月总用水量为1200t。 |  |  |

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准限值。氨氮监测指标符合所执行的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

10.1.3废气

- 连续两天1#-9#定型机有组织颗粒物和油烟达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)中表1大气污染物排放限值中新建企业排放浓度限值。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。

- 10.1.4噪声

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类区标准限值，监测期间，厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声监测结果均达标。

10.1.5固废

项目固废主要为生活垃圾、回收的绒毛尘、回收的废油。

- 生活垃圾收集后由环卫部门定期负责清运。回收的绒毛尘收集后出售给物资公司。回收的废油委托由资质单位负责清运处置。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常时噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 杭州通标环境检测技术有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | C-17 |  |  | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 纺织业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 R 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产高档装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产高档装饰面料500万米、高档西服呢绒面料500万米 | 环评单位 |  | 杭州金田工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环备2020【45】号 | 环评文件类型 |  | 环评表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 90 | 所占比例（%） |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 90 | 所占比例（%） |  | 7.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 330.0 | 废气治理（万元） | 50.0 | 噪声治理（万元） |  | 2.0 | 固体废物治理（万元） |  | 2.0 | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  | 3.0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州飞迪塑胶装饰材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升