《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模.	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2 社会环境简况	12

3 环境质量现状	14

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	17

4 评价适用标准	19

5 建设项目工程分析	23

5.1 工艺流程简述	23

5.3主要污染工序污染源强	24

5.4污染物防治措施与对策	29

5.5 清洁生产措施	31

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	33

7 环境影响分析	34

7.1 施工期环境影响简要分析	34

7.2 营运期环境影响分析	37

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9 环保审批原则符合性分析	47

10 结论与建议	50

10.1环评结论	50

10.2 环保建议	52

10.3 环评总结论	52

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 萧政工出[2019]04号地块（吉行总部大楼）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州吉行科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁学国 |  |  |  | 联系人 |  | 谢梦伶 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-974室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 187****5739 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311200 |  |
| 建设地点 | 萧山经济技术开发区桥南区块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建☑技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他电子设备制造C-3990 |  |  |
| 用地面积 | 9190m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 16000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 160 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2021.10 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州吉行科技有限公司分别于2018年6月和2019年5购置萧政工出[2018]05号地块和萧政工出[2019]04号地块，地块位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块，其中萧政工出[2018]05号地块项目，于2020年11月23日通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]335号），审批内容为年产车机及配套产品60万套，现企业拟利用萧政工出[2019]04号地块，扩建原审批车机及配套产品的生产规模，土地面积9190m2，新建厂房，总建筑面积48824.09m2，主要用于现有车机及配套产品的研发、试制、试验。本项目投产后，将实现扩建年产车机及配套产品60万套的生产规模。 扩建项目不改变原审批的生产内容及生产工艺，扩建完成后，将实现年产车机及配套产品120万套的生产规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于<二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业>中的<84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造>小项内的‘全部’”，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 由十三届全国人大常委会第十七次会议于2020年4月29日修证，自2020年9月1日起施行； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； （2）《浙江省水污染防治条例（2017 年第二次修正）》（2017 年 11 月 30 日浙 江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议）； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017 年第二次修正）》（2017 年 9 月 30 日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议）； (4)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (5)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (6)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (7)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (8)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》（杭发改产业〔2019〕330号，2019.7.23）； (3)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，（杭环发〔2020〕56号）； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 原审批生产规模; 本项目生产规模; 项目最终生产规模. 车机及配套产品; 60万套/年; 60万套/年; 120万套/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 名称; 原审批设备数量; 本项目新增设备数量; 项目最终设备数量; 型号. 1; 冲床; 10台; 10台; 20台; 5T. 2; 钻床; 15台; 15台; 30台; /. 3; 手工组装工具; 50套; 50套; 100套; /. 4; 变压器; 6台; 6台; 12台; SCB13-1600/10型. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 原审批主要原辅材料用量; 本项目新增主要原辅材料用量; 项目最终主要原辅材料用量. 1; 钢材; 200t/a; 200t/a; 400t/a. 2; 外购成品配件; 60万套/a; 60万套/a; 120万套/a. 3; 水; 30000t/a; 15000t/a; 45000t/a. 4; 电; 800万KW.h/a; 400万KW.h/a; 1200万KW.h/a. 6、生产安排与劳动定员 扩建项目需员工500人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 扩建项目用水主要为职工生活用水，年生活用水量为15000t（以职工人数500人、100L/人.d、年工作300d计）。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 扩建项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为12000t/a（排放系数以0.8计），食堂厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水，一并经化粪池处理后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 据查《杭州市萧山区固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》中规定“全区凡新增年综合用能3000吨标煤以上（或年用电量300万千瓦时，或变压器增容500千伏安以上，或新增锅炉容量4吨/时以上，下同）的固定资产投资审批、核准、认定项目，均应进行节能评估和审查，并以节能审查合格作为审批、核准、认定的前置条件，未通过评估和审查的，有关部门不得予以备案及受理有关审批、核准手续，建设单位不得开工建设”，扩建项目年用电量约400万KW.h，企业已经于2020年6月22日获得杭州市萧山区发展和改革局出具的“关于杭州吉行科技有限公司吉行总部大楼的节能评审批复”（萧发改能源[2020]16号）。 8、工程内容 （1）土建 扩建项目位于于萧山经济技术开发区桥南区块（东至原审批萧政工出[2018]05号地块、西至规划创新型产业用地，南到机场快速路绿化带、北至杭可地块前支路），新征土地,面积9190m2，新建厂房，总建筑面积为48824.09m2。车间平面布置见附图3。 表1-4总技术经济指标 1; 项目; 单位; 指标; 备注. 2; 总用地面积; m2; 9190. 3; 总建筑面积; m2; 48824.09. 4; 地下建筑面积; 16546.88. 其中; 地下一层夹层; m2; 1725.70. 地下一层; 7410.59. 地下二层; 7410.59. 5; 地上建筑面积; m2; 32277.21. 其中; 地上建筑面积（计容）; m2; 32161.83. 非生产性用房; m2; 2782.18. 其中; 物业管理用房; m2; 148.12. 消防安控室; 0. 员工食堂; 2443.80. 配套用房; 190.26. 生产性用房; m2; 29486.75. 其中; 研发用房; 1276.58. 试制车间; 3823.29. 试验车间; 24386.88. 开闭所; m2; 115.38. 6; 绿地率; %; 21.1. 7; 建筑密度; %; 31.4. 8; 容积率; 3.50. 9; 建筑高度; m; 86.60. 10; 机动车停车位; 个; 253. 11; 非机动车停车位; 个; 1352. （2）规模 本项目总投资约18000万元，实施年产车机及配套产品60万套的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 杭州吉行科技有限公司萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）项目于2020年11月23日通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]335号），审批内容为年产车机及配套产品60万套，主要设备有冲床10台、钻床15台、变压器6台、手工组装工具60万套，目前该地块正在施工建造厂房，至今未实施生产，故现有项目产排污情况参考原审批的《萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）项目环境影响评价报告》，项目“三废”排放情况汇总见表1-4。 表1-4 现有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 原环评要求治理措施. 大气污染物; 食堂; 油烟废气; 0.144t/a; 经油烟净化器处理后屋顶高空排放. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 24000t/a; 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放. CODCr; 50 mg/L，1.2t/a. NH3-N; 2.5 mg/L，0.060t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 边角料、次品、废包装; 0; 回收综合利用. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准，即昼间低于70dB(A) 。. 2、原有企业主要环境问题 目前该地块正在施工建造厂房，至今未实施生产，原有污染产排、治理情况参考原审批环评，待本项目一并建造投入运行后，整厂申报“三同时”。验收

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山经济技术开发区桥南区块，东至萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）、西至规划创新型产业用地，南到机场快速路绿化带、北至杭可地块前支路。最近的居民住宅位于项目南面，距本项目95米。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 2、 杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于萧山经济技术开发区桥南区块，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920007”，为萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元。管控要求见表2-3。

# 表2-3杭州市市辖区环境管控单元准入清单

| “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 |  |  | 管控要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 | 重点管控对象 |
| ZH33010920007 | 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元 | 重点管控单元 | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 | 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | / | 萧山城区产业集聚区 |

# 本项目位于萧山经济技术开发区桥南区块，主要从事生产车机及配套产品，属于二类工业项目中“107、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专 业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）”，生产过程中无工业废水产生与排放，生活污水、食堂油烟废气经治理后达标排放，能满足萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的 2018 年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 21; 150; 14.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.50; 12.50; 超标. 98百分位数日平均浓度; 89; 80; 111.25; 11.25. CO; 95百分位数24小时浓度; 1405; 4000; 35.13; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 187; 160; 116.88; 116.88; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 11.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 160; 150; 106.67; 6.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 25.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 106; 75; 141.33; 11.43. 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有 NO2、PM2.5、PM10、O3，SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。为了解项目附近水体水环境质量现状，本次环评引用杭州市河道水质 APP 中 2019 年 3 月对 6 号渠（27 号路监测断面） 的水质监测结果进行评价。 监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2019.3; 2号路监测断面; 7.18; 1.800; 0.09; 0.894. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 由 表 3-2 可见，监测期间，2号路监测断面处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年8月12日在项目四周设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 59.2; 62.2; 52.6; 55.6. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的3类标准。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护内容; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境、声环境; 盛乐村; 656601.33; 13375828.98; 南面; 90m; 农户1070户，人口3060人; 住户; 环境空气二级、声环境3类标准. 水环境; 五段河; 656668.76; 13375783.89; 南面; 237m; 河道; 河道; 水环境Ⅲ类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目设有食堂，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准，具体见表4-4。 表4-4 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率％; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水 项目所在区块截污管网已经建成，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），再终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放（根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L标准）。具体见表4-5。 表4-5 污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; CODCr; 氨氮; 总磷; 动植物油. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤500; ≤35; ≤8①; ≤100. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤0.5; 1. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. 项目建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的排放限值。具体限值详见表4-7。 - 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) - 昼间; - 夜间. - 70; - 55. - 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-8 总量控制指标（单位：t/a） 污染物名称; 原审批项目排放量; 本项目排放量; 项目最终排放量; 区域替代削减比; 区域替代削减量. COD（t/a）; 1.20; /; /. NH3-N（t/a）; 0.06; /; /. 注：根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》精神，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 主要污染工序 ## 一、施工期流程简述 图5-1 施工期工艺流程图 (1)基础工程 建设项目基础工程主要为围挡、土地平整、挖方、场地的填土和夯实，会产生一定量的粉尘和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。建设项目利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8～12 遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 (2)主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋和商品混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 (3)装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 (4)设备安装 包括电梯、道路、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 - 营运期 图5-2 本项目生产工艺流程及产污环节 注：扩建项目不改变原审批生产工艺，根据企业研发团队研发的产品进行设计、采购配件、试生产、试验合格后，进行大规划采购、装配、检验后格出厂，其中部分原材料需要进行冲压、钻孔加工。生产过程中产生的污染物主要为边角料、设备噪声。项目装配过程中无焊接工序，无废气的产生与排放。 ## 5.2 污染源强分析 一、施工期污染源强分析 （1）废气 1）施工粉尘 施工粉尘主要来自施工过程中场地平整、开挖路面、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和装卸水泥、砂石料等作业扬尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为 0.211～0.35l mg/Nm3。 2）有机废气 现代装潢大部分采用外购家具和底板，较少用到刷漆。且随着人们健康和环保意识的不断增强，绝大部分采用了环保型油漆，稀料中基本不含苯系物。本工程合计建筑面积共48824.09m2，按建筑面积100m2消耗油漆3组，每组份约7kg油漆，油漆在油漆过程挥发性有机物（VOC）的含量约为油漆量的10%，排放的有机气体量为1.03t。 （2）废水 主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水二部分组成。 项目建设期施工废水包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水。施工期混凝土废水、泄露的工程用水以及混凝土保养废水中悬浮固体高达1000mg/L；施工过程筑路材料、挖方、填方（如碎石、粉煤灰、黄沙、泥块等），如不妥善放置，遇暴雨冲刷会进入附近水体，影响水质。泥浆水经沉淀池沉淀后，澄清污水就近排入市政下水道，送污水处理厂处理，沉淀产生的泥浆部分可自行在项目上消化(如绿化、填坑)，多余泥浆委托有资质的单位清运。 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，建设期不同阶段施工人数不同，本项目共有施工人员约100人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则日最大排水量为10t/d。该项目建设期预计为11个月（330天）计，则总共产生生活污水2640t。根据类比调查，水质情况一般为pH6.0～8.0、COD 300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L；施工人员每天生活污水的排放，应设置临时厕所、化粪池，采用化粪池处理后排入市政污水管网。废水污染物产生及排放情况，详见表5-1。 表5-1施工期生活污水及污染物产生情况 用水量; 污水量; CODCr; SS; 氨氮. 年排放量; 3300t/a; 2640t/a; 0.792t/a; 0.528t/a; 0.066. 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/l，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 （3）固体废物 1）建筑垃圾 项目建设需总土方量大,施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有大量废土和建筑、装修垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、暂时性。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积2t计，项目总建筑面积为48824.09m2，则将产生建筑垃圾976t。装修垃圾按每100m2建筑垃圾0.5t计。则将产生装修垃圾约244t。 2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/（人·天）计，施工人数200人，则每天共产生生活垃圾0.1t/d。该项目建设期预计为11个月（330天）计，则共产生生活垃圾33t。 （4）噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-5，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 表5-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声 源; 声源强度 [dB（A）]; 施工阶段; 声 源; 声源强度 [d B（A）]. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装阶段; 电钻; 100～105. 冲击机; 95; 电锤; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 打桩机; 95～105; 无齿锯; 105. 卷扬机; 90～105; 多功能木工刨; 90～100. 压缩机; 75～88; 混凝土搅拌机; 100～110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 云石机; 100～110. 振捣器; 100～105; 角向磨光机; 100～115. 电锯; 100～105. 空压机; 75～85. 物料运输车辆类型及其声级值见表5-3。 表5-3 交通运输车辆噪声 施 工 阶 段; 运 输 内 容; 车 辆 类 型; 声源强度[d B（A）]. 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 表5-4 施工机械噪声衰减距离（m） 序号; 施工机械; 声 级（dB）. 55; 60; 65; 70; 75; 85. 1; 挖 掘 机; 190; 120; 75; 40; 22; －. 2; 冲击式打桩机; 1950; 1450; 1000; 700; 440; 165. 3; 混泥土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21; －. 4; 混泥土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25; －. 5; 升 降 机; 80; 44; 25; 14; 10; －. 表5-4为主要施工设备的噪声随距离衰减的情况。由表可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备80～200m的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响1500～2000m的距离。在地形复杂、建筑物密集区，迎声源面的第一、二排建筑物会受到噪声干扰，因此对区块周围的居民会造成一定的影响，干扰居民的休息。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。 考虑冲击式打桩机和混凝土搅拌机噪声较大，本环评要求施工期间在不影响施工质量的情况下，打桩使用静压打桩机，混凝土使用商品混凝土，以减小施工期噪声对周围声环境的影响。 施工中为了防止噪声扰民，建议将混凝土泵送机、木工房、钢筋加工房等噪声源布设在场地北面，尽量远离周围小区住户。 二、营运期污染源强分析 ### 1、废气 本项目产生的大气污染物主要为食堂油烟废气。 本项目员工500人，食堂采用电和液化石油气等清洁燃料，液化气燃烧后的主要污染物是CO2气体，产生量极小，对环境影响不大，本环评不做评价。职工油烟废气产生量为：（40g/人·d）×500人×300d×8%≈0.48t/a 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 项目建成投产后劳动定员500人，日生活用水量为50t（以100L/人.d计），年生活用水量为15000t（以年工作300d计），年排放生活污水为12000t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L、动植物油20mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 3.6t/a、SS 3.0t/a、NH3-N 0.3t/a、动植物油0.24t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工500人，生活垃圾产生量约75t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为边角料、次品、废包装材料，产生量为50t/a。 表5-5 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 边角料、次品、废包装材料; 切断、检验; 固; 金属、次品、塑料等; 50t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 75t/a. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-6 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 边角料、次品、废包装材料; 切断、检验; 固; 金属、次品、塑料等; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料、次品、废包装材料; 切断、检验; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-8 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量. 1; 边角料、次品、废包装材料; 切断、检验; 固; 金属、次品、塑料等; 工业固废; /; 50t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 75t/a. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为钻床、冲床等机械设备，主要噪声源统计见表5-9。 表5-9 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 冲床; 75～80; /. 2; 钻床; 65～70; /. 3; 其它; 60～65; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气主要为食堂油烟废气。 食堂烹饪时产生的油烟废气经静电油烟净化器处理后，通过专用的排烟管道引至屋顶高空排放。该油烟净化器的处理效率按85%，风量按36000m3/h，每天4h计算，则本项目油烟废气排放量为0.072t/a，排放浓度为1.7mg/m3。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 食堂废水 隔油池 生活污水 化粪池 纳管排放 本项目废水“三本帐”汇总见表5-10。 表5-10 本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物纳管排放量; 污染物外排环境量; 能否 达标. 生活 污水; 12000; CODCr; 300mg/l 3.6t/a; 0; 300mg/l 3.6t/a; 50mg/l 0.60t/a; 达标. SS; 250mg/l 3.0t/a; 0; 250mg/l 3.0t/a; 10mg/l 0.12t/a. NH3-N; 25mg/l 0.3t/a; 0; 25mg/l 0.3t/a; 2.5mg/l 0.030t/a. 动植物油; 20mg/l 0.24t/a; 0; 20mg/l 0.24t/a; 1mg/l 0.012t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，边角料、次品、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。 4、噪声 本项目噪声主要来源于钻床、冲床等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为160万元，占项目总投资的1%左右，见表5-11。 表5-11 建设项目环保投资估算 内容; 投资（万元）. 废气：竖井、通风设施、油烟净化装置; 30. 废水：隔油池、化粪池、污水管网; 20. 噪声：消声器等; 5. 固废：垃圾分类收集点等; 5. 生态保护：绿地建设、景观改造等; 100. 合 计; 160. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-12。 表5-12 项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建后. 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 24000; 12000; 12000; 0; 36000; 12000. COD; 1.20; 3.60; 0.60; 0; 1.80; 0.60. 氨氮; 0.06; 0.30; 0.03; 0; 0.09; 0.03. 固废; 生活垃圾; 0; 75; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 50; 0; 0; 0; 0. 废气; 油烟废气; 0.144; 0.48; 0.072; 0; 0.216; 0.072. ## 5.5清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州吉行科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 |  | 0.211~0.351mg/Nm3 |  | 0.211~0.351mg/Nm3 |  |
|  |  | 装修 | 有机废气 |  | 1.57t/a |  | 1.57t/a |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 |  | 0.48t/a |  | 0.072t/a，1.7mg/m3 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活 | 生活污水 | 废水量 | 2640t |  | 2640t |  |
|  |  |  |  | COD | 0.792t/a | 300mg/L | 0.792t/a | 300mg/L |
|  |  |  |  | SS | 0.528t/a | 200mg/L | 0.528t/a | 200mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.066 | 35mg/L | 0.066 | 35mg/L |
|  | 营运期 | 生活 | 生活污水 | 废水量 | 12000t/a |  | 12000t/a |  |
|  |  |  |  | COD | 3.6t/a | 300mg/L | 0.600t/a | 50mg/L |
|  |  |  |  | SS | 3.0t/a | 250mg/L | 0.120t/a | 10mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.3t/a | 25mg/L | 0.030t/a | 2.5mg/L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.24t/a | 20mg/L | 0.012t/a | 1mg/L |
| 固 废 | 施工期 | 建筑垃圾 |  |  | 1220t |  | 0 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  | 16.5t |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 职工 | 生活垃圾 |  | 75t/a |  | 0 |  |
|  |  | 车间 | 边角料、次品、废包装 |  | 50t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声主要来自于各种施工机械的噪声，建筑材料运输过程中的交通噪声和装修时产生的噪声。另外突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本项目噪声主要来源于钻床、冲床等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，该项目周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目施工过程中会改变土地原有使用性质，对附近生态造成一定影响，但建成后经一定绿化补偿后影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期扬尘及装修废气分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，施工单位应对施工场地定期洒水，每天4次以上。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘产生的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 项目涂料使用时挥发的VOCs量不是一次性全部挥发，是缓慢释放过程，因此，挥发时间较长，并且污染是局部性的，具体污染暂时性强的特点。为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求，在此基础上，可认为项目室内装修对周围环境影响较小。 2、施工期水污染分析 施工期间废水主要有混凝土保养水、地面冲洗水，设备冲洗水和施工人员生活污水等。 施工期间的混凝土保养水、地面冲洗水和设备冲洗水，其排水量视其工程的规模大小和工程的进度以及天气状况有所差别，但这些废水施工期间是不允许直接外排的。因本项目拟建地块所在区域市政污水管网已建成，这些废水与打桩产生的泥浆水必须经过自然沉淀处理后，上清液会同生活污水一起，纳管排放。沉淀产生的部分泥浆可自行在项目上消化(如绿化、填坑)，多余泥浆委托有资质的单位清运。 施工人员每天排的放生活污水，应设置临时厕所、化粪池，经简易处理后，纳管排放，以减少污染物的排放量，减轻对地面水的污染。 工程在施工期会有大量的建筑材料，如黄沙、土方等堆放在露天，遇到恶劣的天气情况时会被冲刷进入水体。因此，对上述物质的堆放要采取防冲刷措施，堆场也应尽量远离北侧解放河，并在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对东侧内河的影响。 建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3、施工期固废环境影响分析 建筑施工过程中，将产生一定量的建筑废弃物和装修废弃物，同时在建设施工期间需要挖土，运输弃土、各种土筑材料，如砂石、水泥等。工程完成后，会残留部分废弃的建筑材料和装修废弃物，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意撒落、倾倒堆放建筑垃圾和装修废弃物，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，委托有关有资质的部门清运。 建设项目所在地由于开方量一般大于填方量会产生一些弃土、弃碴，委托专门碴土办清运处置，不会对环境产生大的影响。 同时，在施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，对环境产生的影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性和临时性，不同的施工设备产生的噪声不同。表7-2为不同施工机械的噪声源强。 表7-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级(dB); 测量距离(m). 1; 挖掘机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 6; 静压式打桩机; 80; 15. 7; 混凝土搅拌机; 79; 15. 8; 混凝土振捣器; 80; 12. 9; 升降机; 72; 15. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式灌注机较高，在80dB以上。在施工时，环境噪声可增加3～8dB，特别是使用打钻机时噪声的影响大，因此噪声值超过100dB(A)，必须控制在白天使用。尽量减少装修作业噪声对周围环境的影响。 表7-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告附近居民。夜间施工时严禁打桩机等强噪声机械进行施工，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界噪声限值》(GB2523-90)对施工场界进行噪声控制。 表7-3 施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号; 施工机械; 声 级. 55dB; 60 dB; 65dB; 70dB; 75dB; 85dB. 1; 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 2; 混凝土搅拌机; 190; 120; 75; 42; 25. 3; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21. 4; 升降机; 80; 44; 25; 14; 10. 5、施工期对周围敏感点的影响分析 该项目地块南侧隔机场公路为盛乐村，因此项目施工期间产生的噪声、粉尘均一定程度上影响周围环境及附近居民生活。为减少项目施工期对周围环境及敏感点的影响，应采取如下措施： （1）设置围档和硬化道路以减少扬尘排放；基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。加强施工场地洒水次数，增加地面湿润，以减少场尘对敏感点的影响。尤其在气候干燥和风力较大时，起尘量更大，这种天气条件必须在场地内勤洒水和喷水，这是减少施工扬尘的主要措施之一，应在施工中明确该措施，并禁止在大风天进行施工作业。 （2）建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围敏感点附近转移，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。 （3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；在施工场地或项目周围设立围墙，可以起到临时声屏障的作用。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请示萧山区环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 上述措施可有效减少项目施工期间对敏感点的扬尘和噪声影响，确保项目所在地环境符合环境功能区划要求。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟废气。 本项目职工在企业的食堂内用餐。食堂烹饪时产生的油烟废气经食堂的静电油烟净化器处理后，通过专用的排烟管道引至屋顶高空排放。该油烟净化器的处理效率按85%计算，则本项目油烟废气排放量为0.144t/a，排放浓度1.7mg/m3，食堂油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准，故本项目废气排放对周围空气环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约12000t/a，污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L、动植物油20mg/L，排放量分别为：CODCr 3.6t/a、SS 3.0t/a、NH3-N 0.3t/a、动植物油0.24t/a，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放，由于本项目生活污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 本项目废水纳管排放，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 本项目废水排放量为12000t/a。排水量占钱江污水处理厂处理量的比例极少，且污水水质可满足污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 表7-4 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.60; 50. 氨氮; 0.03; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动□；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、地下水 根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》，地下水环境影响评价行业分类表划分见下表7-5。 表7-5地下水环境影响评价行业分类表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 83、电子配件组装; /; 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的; 有机溶剂清洗工艺的Ⅲ类，其余Ⅳ类. 本项目主要从事车机及配套产品的生产加工，对照 HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录 A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，环评最终确定本项目地下水环境影响可不进行评价分析。 4、固体废弃物 本项目投产后，边角料、次品、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 5、噪声 本项目产噪设备主要为钻床、冲床等机械设备，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约75dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 2000; 东厂界; 生产车间; 54.3; 65; 达标. 南厂界; 58.3; 65; 达标. 西厂界; 55.4; 65; 达标. 北厂界; 52.7; 65; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 6、土壤 - 本项目属于污染影响类项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》 （HJ964-2018），土壤评价工作根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分，详见表 7-7。 表7-7污染影响型项目评价工作等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于污染影响型，占地规模属于小型；根据附录A，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，项目类别为III类中“其他”。对照表7-7，本项目属于不敏感区，因此本项目不开展土壤环境影响评价。 7、公众调查结论 本项目于2020年8月24日～9月4日在项目所在地块及开发区宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。 本项目从2020年11月23日开始在杭州天添环保设计有限公司网站上进行网上公示，“http://www.hztthb.com/news/show-508.html”，公示证明、公示照片见报告附件。 公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后屋顶高空排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 车间 | 边角料、次品、废包装材料 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、“杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析 本项目位于萧山经济技术开发区桥南区块，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920007”，为萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元，主要从事生产车机及配套产品，属于二类工业项目中“107、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）；”，生产过程中无工业废水的产生与排放，食堂油烟废气经治理后达标排放，能满足萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目所在地、开发区公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山经济技术开发区，根据土地出让合同（萧政工出[2019]04号地块），明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目萧山经济技术开发区桥南区块（东至萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）、西至规划创新型产业用地，南到机场快速路绿化带、北至杭可地块前支路），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 环境管控单元分类准入清单; 本项目萧山经济技术开发区桥南区块（东至萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）、西至规划创新型产业用地，南到机场快速路绿化带、北至杭可地块前支路），属于萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元，主要从事生产车机及配套产品，属于二类工业项目中“107、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）；”，生产过程中无工业废水的产生与排放，食堂油烟废气经治理后达标排放，能满足萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州吉行科技有限公司萧政工出[2019]04号地块（吉行总部大楼）项目拟建于萧山经济技术开发区桥南区块（东至萧政工出[2018]05号地块（吉行总部大楼）、西至规划创新型产业用地，南到机场快速路绿化带、北至杭可地块前支路），新征土地9190m2，新建车间，扩建年产车机及配套产品60万套的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，主要超标污染物为 NO2、PM10、PM2.5 和 O3，SO2 和 CO 年均浓度和特定百分位数浓度达标。 （2）水环境质量现状结论 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。 根据近年来对项目附近水体水质的监测，项目附近地表水水质可以满足Ⅲ类水质标准，水环境质量现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 扩建项目主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为160万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1%左右。 表10-1扩建项目主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 食堂; 油烟废气; 经油烟净化器处理后屋顶高空排放; 0.48t/a. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放; 12000t/a. CODCr; 300mg/l 3.6t/a. SS; 250mg/l 3.0t/a. 25mg/l 0.3t/a. NH3-N; 20mg/l 0.24t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 75t/a. 车间; 边角料、次品、废包装材料; 收集后出售给物资公司再利用; 50t/a. 噪 声; 本项目噪声主要来源于钻床、冲床等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理后屋顶高空排放，对周围空气环境无影响。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水。 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水再经化粪池处理后纳管排放。项目排放污染物CODcr 1.8t/a、NH3-N 0.09t/a，由于本项目生活污水纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目投产后，边角料、次品、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染,对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，另外，本项目夜间不生产， 故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，萧政工出[2019]04号地块（吉行总部大楼）项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。