杭州观潮化工涂料有限公司

技改项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州观潮化工涂料有限公司

2020年12月

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2主要设备和原料	3

3.3公用工程	4

3.4 生产工艺流程	5

四、环境保护设施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环评结论及批复意见	9

5.1环评建议	9

5.2环评结论	9

5.3环评批复意见	9

六、验收执行标准	9

6.1 噪声	10

6.2 废水	10

6.3 废气	10

七、监测内容	12

7.1 监测目的	12

7.2 监测内容	12

八、质量保证和质量控制	13

8.1监测分析方法仪器	13

8.2质量保证和质量控制	13

九、验收监测结果	15

十、验收监测结论	21

10.1 结论	21

10.2 建议	22

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州观潮化工涂料有限公司技改项目

- 建设单位：杭州观潮化工涂料有限公司

- 建设性质：技改

- 项目位置：杭州市萧山区新塘街道裘江新村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州观潮化工涂料有限公司成立于1999年11月，位于萧山区新塘街道裘江新村村，于2002年3月通过萧山区环保局审批，内容为丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆生产。于2014编制了环境影响报告表并通过萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2014】1842号，审批规模为年产水性涂料3600t、五金50t、自行车零配件50t，并同时取消了原审批的丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆。

以上项目已于2014年完成三同时验收。

2020年根据企业发展实施零土地原址技改，淘汰1台1t分散釜、1台2t分散釜、10台冲床，新增1台真石漆卧式搅拌机、3台干粉卧式搅拌机、2台高速分散机、1台干粉包装机，技改后水性涂料年产量减少1600t，同时增加年产脱模剂600t、干粉1000t，取消五金、自行车零配件的生产。技改后总的生产规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t。该项目于2020年3月通过萧山区环保局备案，备案号为萧环备【2020】20号。

- 开工、竣工、调试时间

本技改项目开工日期为2020年4月，投入试生产（试运行）日期为2020年8月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2020年12月我公司委托杭州天量检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 《杭州观潮化工涂料有限公司技改项目环境影响报告表》，2020年；

- 《技术改造项目环境影响报告表承诺备案受理书》，萧环备【2020】20号。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区新塘街道裘江新村村，项目东面隔道路为杂地和池塘，南面为生产企业（包装厂、家纺厂），西面隔空地为河道为农田，北面为村委会和生产企业。项目周边200m范围内无居民住宅等敏感点。

## 3.2主要设备和原料

表3-1  主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 技改后最终（已批） | 实际 | 变化 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散剂 | 10 | 10 | 0 | 桶装 |
| 2 | 增稠剂 | 10 | 10 | 0 | 桶装 |
| 3 | 钛白粉 | 400 | 400 | 0 | 袋装 |
| 4 | 填料 | 155.56 | 155.56 | 0 | 袋装 |
| 5 | 乳液 | 800 | 800 | 0 | 桶装 |
| 6 | 成膜助剂 | 20 | 20 | 0 | 桶装 |
| 7 | 纤维素 | 4 | 4 | 0 | 桶装 |
| 8 | 色浆 | 0.2 | 0.2 | 0 | 桶装 |
| 9 | 自来水 | 600.24 | 600.24 | 0 |  |
| 10 | 硅油乳液 | 240 | 240 | 0 | 桶装 |
| 11 | 自来水 | 360 | 360 | 0 | 桶装 |
| 12 | 重钙 | 500 | 500 | 0 | 袋装 |
| 13 | 沙子 | 50 | 50 | 0 | 袋装 |
| 14 | 水泥 | 200 | 200 | 0 | 袋装 |
| 15 | 灰钙 | 18 | 18 | 0 | 袋装 |
| 16 | 石膏粉 | 200 | 200 | 0 | 袋装 |
| 17 | 珍珠岩 | 20 | 20 | 0 | 袋装 |
| 18 | 纤维素 | 5 | 5 | 0 | 袋装 |
| 19 | 可再分散乳胶粉 | 6 | 6 | 0 | 袋装 |
| 20 | 硅藻土 | 1 | 1 | 0 | 袋装 |
| 21 | 生活用水 | 300 | 300 | 0 |  |
| 22 | 电 | 10万KW.h | 10万KW.h | 0 |  |

表3-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技改后最终（已批） | 实际 |  | 变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速分散机 | F250 | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | FL250 | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 2 | 卧式砂磨机 | WM20-1 | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | WM20 | 2 | 2 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 3 | 分散釜 | 1t | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | 2t | 0 | 0 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | 3t | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 4 | 调漆釜 | 2t | 2 | 2 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | 3t | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
|  |  | 5t | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 5 | 过滤机 | Φ0.5m | 2 | 2 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 6 | 真石漆卧式搅拌机 | 20t | 1 | 1 | 0 |  | 水性涂料生产用 |
| 7 | 干粉卧式搅拌机 | 5000型 | 3 | 3 | 0 |  | 干粉生产用 |
| 8 | 高速分散机 | TFJ-350 | 2 | 2 | 0 |  | 脱模剂生产用 |
| 9 | 干粉包装机 |  | 1 | 1 | 0 |  | 干粉生产用 |

## 3.3公用工程

⑴给排水

①给水

技改后用水为生活用水和生产用水，年生活用水量为300t。水性涂料、脱模剂生产用水年用水量900.24t。合计用水量为1200.24t/a。所需用水由萧山区自来水公司提供。

②排水

本项目排水实行雨污分流制。设备清洗水全部回用于生产，不外排，无工艺废水产生。生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排入周围河道。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.4 生产工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图3-1本项目脱模剂、干粉生产工艺流程及产污环节图

说明：1、技改后水性涂料生产工艺不变，与原有保持一致，不发生变化，仅为产量减少。

- 水性涂料具体工艺为在拌料罐内加入自来水，开高速搅拌机，依次按配方投入助剂、颜料、填充料和乳液，直至搅拌合格，然后送入砂磨机研磨直至细度达到要求为止，研磨合格的浆液投入调漆罐，开动搅拌后，依次投入乳液及助剂，搅拌至合格，调配后的浆液经过过滤、灌装就得到了成品水性涂料。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘、有机废气和设备噪声。

- 2、干粉具体工艺为人工将各类原料按配比投入到干粉搅拌机，常温常压下搅拌1个小时，自动包装即可。设备不需要清洗。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘和设备噪声。

- 3、脱模剂具体工艺为人工将自来水和硅油乳液按配比投入到高速分散机，常温常压下搅拌1个小时，人工灌装即可。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为设备噪声。

本项目均为物理搅拌复配，不发生化学反应。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气为粉尘和有机废气。粉尘经布袋除尘后排放，有机废气经活性炭处理后高空排放。

（2）废水

本项目无工业废水外排。生活污水经生活污水处理装置处理后达到一级标准外排附近河道。

（3）噪声

本项目的主要噪声为高速分散机、搅拌机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装、废活性炭和生活垃圾。

废包装由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。

废活性炭属危险废物，均按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约25万元，主要为废气废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资200元的12.5%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环备【2020】20号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 杭州观潮化工涂料有限公司位于萧山区新塘街道裘江新村，审批规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t。 | 相符。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。 | 已落实。生活污水经生活污水处理装置处理后达到一级标准外排附近河道。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司废水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 |
| 噪 声 | 合理布局，采取隔声降噪减振措施 ， 确 保 厂 界 噪 声 达 到 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）2 类标准。 | 已落实。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废集中收集后委托有资质单位处理，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。本项目产生的固废为废包装、废活性炭和生活垃圾。 废包装由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。 废活性炭属危险废物，均按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 |
| 废气 | 有机废气必须配备处理设施，经集中处理后达标后外排。 | 粉尘经布袋除尘后排放，有机废气经活性炭处理后高空排放。 2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司有机废气排放口非甲烷总烃监测结果符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中有机废气的排放限值要求。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 |

# 五、环评结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）采用先进的生产工艺和污染处理工艺。

（4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

杭州观潮化工涂料有限公司技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）三级标准参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.3 废气

废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中的排放限值。

表6-3 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）

| 污染物 | 车间或生产设施排气筒排放限值（mg/m3） | 厂区内无组织排放监控浓度限值（在厂房外设监控点） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 20 | / | / |
| NMHC | 60 | 1小时平均浓度值 | 6.0 |
|  |  | 任意一次浓度值 | 20.0 |
| TVOC | 80 | / | / |

厂界废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

表6-4   大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 2 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目有机废气处理设施进出口、厂界有机废气、颗粒物、外排废水、厂界噪声进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法仪器

检测仪器及编号：

环境空气颗粒物综合采样器(09708、09709)

空气/智能TSP综合采样器(09715、09716)

电子天平(03003、03002)

气相色谱仪(09402)

可见分光光度计(04703)

COD回流消解器(04902)

一体式烟气流速湿度直读仪(10104)

自动烟尘烟气综合测试仪(06206)

多功能声级计(08303)

pH计(02611)

检测方法：

总悬浮颗粒物：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单

非甲烷总烃：环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

pH值：水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

烟气参数：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单

非甲烷总烃：固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2020年12月杭州天量检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2020年12月11日日产脱模剂2t、干粉3t、水性涂料6.3t。2020年12月12日日产脱模剂2t、干粉3t、水性涂料6.3t。生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2020年12月11日-12月12日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 测点 | 采样日期 | 采样频次 | 样品性状 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 | 2020.12.11 | 第1次 | 浅黄清 | 7.89 | 42 | 1.14 | 14 |
|  |  | 第2次 | 浅黄清 | 7.91 | 43 | 1.21 | 18 |
|  |  | 第3次 | 浅黄清 | 7.98 | 42 | 1.11 | 17 |
|  |  | 第4次 | 浅黄清 | 7.84 | 43 | 1.19 | 15 |
|  |  | 均值 |  | 7.84-7.98 | 42 | 1.16 | 16 |
|  | 2020.12.12 | 第1次 | 浅黄清 | 7.65 | 42 | 1.22 | 16 |
|  |  | 第2次 | 浅黄清 | 7.74 | 40 | 1.32 | 13 |
|  |  | 第3次 | 浅黄清 | 7.87 | 43 | 1.15 | 17 |
|  |  | 第4次 | 浅黄清 | 7.92 | 42 | 1.21 | 17 |
|  |  | 均值 |  | 7.65-7.92 | 42 | 1.22 | 16 |

2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司废水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

### 9.3.2噪声监测

9-3  噪声检测表数据

| 测试日期 | 测试位置 | 主要声源 | 昼间Leq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值dB(A) |
| 2020.12.11 | 厂界东 | 设备噪声 | 9:38 | 57.6 |
|  | 厂界南 | 设备噪声 | 9:42 | 57.7 |
|  | 厂界西 | 设备噪声 | 9:47 | 57.0 |
|  | 厂界北 | 设备噪声 | 9:56 | 58.7 |
| 2020.12.12 | 厂界东 | 设备噪声 | 9:07 | 58.3 |
|  | 厂界南 | 设备噪声 | 9:13 | 56.7 |
|  | 厂界西 | 设备噪声 | 9:19 | 57.1 |
|  | 厂界北 | 设备噪声 | 9:24 | 56.0 |

2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

### 9.3.3有组织废气监测

（1）监测点

位于有机废气处理装置进出口。

（2）监测时间

为2020年12月11日-12月12日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，频次为一天三次。

表9-4  2020年12月11日有机废气进口检测数据结果

| 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 第1次 | 2.69 | 0.006 |
|  | 第2次 | 2.68 |  |
|  | 第3次 | 2.34 |  |
|  | 实测浓度(测定均值) | 2.57 |  |

表9-4  2020年12月11日有机废气出口检测数据结果

| 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 第1次 | 1.10 | 0.002 |
|  | 第2次 | 1.07 |  |
|  | 第3次 | 0.91 |  |
|  | 实测浓度(测定均值) | 1.03 |  |

表9-4  2020年12月12日有机废气进口检测数据结果

| 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 第1次 | 2.54 | 0.006 |
|  | 第2次 | 2.44 |  |
|  | 第3次 | 2.34 |  |
|  | 实测浓度(测定均值) | 2.44 |  |

表9-4  2020年12月12日有机废气出口检测数据结果

| 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 第1次 | 1.18 | 0.002 |
|  | 第2次 | 1.10 |  |
|  | 第3次 | 1.00 |  |
|  | 实测浓度(测定均值) | 1.09 |  |

2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司有机废气排放口非甲烷总烃监测结果符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中有机废气的排放限值要求。

### 9.3.4无组织废气监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2020年12月11日-12月12日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃、颗粒物，频次为一天三次。

表9-5 厂界无组织废气检测数据结果

单位：mg/m3

| 采样日期 | 采样点位 | 检测因子 | 测定值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 2020.12.11 | 上风向 | 总悬浮颗粒物 | 0.159 | 0.142 | 0.159 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
|  | 下风向1 | 总悬浮颗粒物 | 0.248 | 0.266 | 0.230 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
|  | 下风向2 | 总悬浮颗粒物 | 0.372 | 0.354 | 0.407 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 0.62 | 0.55 |
|  | 下风向3 | 总悬浮颗粒物 | 0.212 | 0.195 | 0.230 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.57 | 0.52 | 0.55 |
|  | 车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.82 | 0.82 | 0.78 |
| 2020.12.12 | 上风向 | 总悬浮颗粒物 | 0.195 | 0.159 | 0.177 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
|  | 下风向1 | 总悬浮颗粒物 | 0.336 | 0.372 | 0.407 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
|  | 下风向2 | 总悬浮颗粒物 | 0.266 | 0.283 | 0.248 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.58 | 0.58 | 0.55 |
|  | 下风向3 | 总悬浮颗粒物 | 0.248 | 0.301 | 0.283 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 0.66 | 0.65 |
|  | 车间门口 | 非甲烷总烃 | 0.99 | 0.92 | 0.86 |

2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及萧山区环保局萧环备【2020】20号《关于杭州观潮化工涂料有限公司技改项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

粉尘经布袋除尘后排放，有机废气经活性炭处理后高空排放。

2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司有机废气排放口非甲烷总烃监测结果符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中有机废气的排放限值要求。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到一级标准外排附近河道。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司废水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为高速分散机、搅拌机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装、废活性炭和生活垃圾。废包装由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。

废活性炭属危险废物，均按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。

（5）总量控制

根据工程分析，企业排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、粉尘和挥发性有机物。技改后CODCr、氨氮排放量不变，粉尘和挥发性有机物排放量减少。因此，本技改项目不需要新增总量。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

企业生产报表

2020年12月我公司委托杭州天量检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2020年12月11日--12月12日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2020年12月11日 | 日产脱模剂2t、干粉3t、水性涂料6.3t |
| 2020年12月12日 | 日产脱模剂2t、干粉3t、水性涂料6.3t |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州观潮化工涂料有限公司

承诺

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州观潮化工涂料有限公司

购销合同

经甲乙双方充分协商，特立本合同以便共同遵守。

杭州观潮化工涂料有限公司产生的一般工业固废为废包装，由                    收购。

甲方：

乙方：                             日期：

注：需提供乙方的营业执照复印件加盖公章。

证明

杭州观潮化工涂料有限公司生活垃圾由环卫部门统一收集后运送至垃圾中转站。

证明单位：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州观潮化工涂料有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区新塘街道裘江新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 化学原料及化学制品制造业C-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R技改 £新建 £扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 281.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 7.1 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环备【2020】20号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州天量检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州观潮化工涂料有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311200 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年