《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	7

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

2.1自然环境简况	10

2.2 萧山钱江污水处理厂概况	14

3 环境质量现状	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

4 评价适用标准	21

5 建设项目工程分析	26

5.1 工艺流程简述	26

5.2主要污染工序污染源强	26

5.3污染物防治措施与对策	30

5.4搬迁前后污染物排放情况对比	31

5.5 清洁生产措施	31

6项目主要污染物产生及预计排放情况	33

7 环境影响分析	34

7.1 施工期环境影响简要分析	34

7.2营运期环境影响分析	34

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9 环保审批原则符合性分析	48

10 结论与建议	50

10.1环评结论	50

10.2 环保建议	52

10.3 环评总结论	52

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江沃都科技有限公司年制造加工汽车零部件450万只项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江沃都科技有限公司91330109MA28005501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴兴华341022198205011517 |  |  | 联系人 |  | 吴兴华 |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区新塘街道娄下陈村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13588256284 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 311201 |  |
| 建设地点 | 萧山区新塘街道娄下陈村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 区经济和信息化局 |  |  | 批准文号 | 2020-330109-36-03-172150 |  |  |  |
| 建设性质 | 迁扩建■新建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 汽车零部件及配件制造 C367 |  |  |  |
| 占地面积 | 2750m2 |  |  | 绿化面积 | / |  |  |  |
| 总投资 | 260万元 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 7.6％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  | 2021.2 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江沃都科技有限公司现位于瓜沥镇坎山路268号，于2006年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】299号，审批规模为年制造加工汽车零部件300万只。 现因发展需要拟整体搬迁至新塘街道娄下陈村，新增压机19台、35T冲床10台等，搬迁后达到年制造加工汽车零部件450万只的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“三十三、汽车制造业 36”中“71汽车零部件及配件制造 367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 为此，我公司受浙江沃都科技有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年9月1日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正；2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例（2020 年修订）》，2020 年 11 月 27 日； （3）《浙江省水污染防治条例（2020 年修订）》，2020 年 11 月 27 日； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭州市发改委，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 新增规模; 项目最终生产规模. 汽车零部件; 300万只/a; 150万只/a; 450万只/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 已批数量; 新增数量; 搬迁后最终数量. 1; 数控车床; 2台; 0; 2台. 2; 压机; 6台; 19台; 25台. 3; 16T冲床; 1台; 0; 1台. 4; 25T冲床; 2台; 0; 2台. 5; 35T冲床; 2台; 10台; 12台. 6; 仪表车床; 2台; 6台; 8台. 7; 切条机; 2台; 2台; 4台. 8; 充磁机; 1台; 1台; 2台. 9; 喷砂涂胶机; 1台; 0; 1台. 10; 电烘箱; 1台; 1台; 2台. 11; 80T冲床; 0; 1台; 1台. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有主要原辅材料及能源用量; 搬迁后主要原辅材料及能源用量; 主要原辅材料及能源新增用量. 1; 钢材; 500t/a; 750t/a; 250t/a. 2; 玻璃珠; 2t/a; 3t/a; 1t/a. 3; 金属切削液; 0.2t/a; 0.3t/a; 0.1t/a. 4; TT870粉状酚醛树脂; 0.5t/a; 0.75t/a; 0.25t/a. 5; 酒精; 2t/a; 3t/a; 1t/a. 6; 磁性材料切片; 11t/a; 16.5t/a; 5.5t/a. 7; 水; 1200t/a; 1200t/a; 0. 8; 电; 10万KW.h/a; 15万KW.h/a; 5万KW.h/a. 酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。苯酚醛或其衍生物缩聚而得。 化学式 C7H6O2, 固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 与其他树脂系统相比，酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。在燃烧的情况下，用科学配方生产出的酚醛树脂系统，将会缓慢分解产生氢气、碳氢化合物、水蒸气和碳氧化物。分解过程中所产生的烟相对少，毒性也相对低。这些特点使酚醛树脂适用于公共运输和安全要求非常严格的领域，如矿山，防护栏和建筑业等。 酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工40人（搬迁不新增员工），正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 本项目用水为生活用水，年需生活用水为1200t（以职工人数40人、100L/人.d、年工作300d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为960t/a（排放系数以0.8计），污水处理后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为15万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区新塘街道娄下陈村，租用陆国文所属工业用房，面积2750m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约260万元，年制造加工汽车零部件450万只。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 浙江沃都科技有限公司现位于瓜沥镇坎山路268号，于2006年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】299号，审批规模为年制造加工汽车零部件300万只。 现有项目生产工艺流程及产污环节如下： 图1-1 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经冲压、车加工后喷砂（使用玻璃珠在封闭式设备内部进行钢材表面处理，形成磨砂表面），再使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶（涂胶的作用是防锈）。涂胶在涂胶机内部封闭进行。涂胶后烘干采用电作为能源。 磁性材料切片切成片状再与经表面处理后的钢材外协加工(硫化工艺外协加工)、充磁、检验、包装后成为成品。 充磁，使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性。把要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里。 项目不涉及橡胶硫化和炼化等工艺 。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料和废金属切削液和酒精挥发的有机废气。 表1-4现有项目主要污染源汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 酒精挥发; 有机废气; 0.194t/a; 0.3241t/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 960t/a; 960t/a. CODCr; 300mg/l 0.288t/a; 100mg/l 0.096t/a. SS; 250mg/l 0.24t/a; 70mg/l 0.067t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a; 15mg/l 0.014t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 12t/a; 环卫部门统一处理0. 机械加工; 钢材边角料; 20t/a; 收集后由物资公司回收综合利用0. 机械加工; 废切削液; 0.1t/a; 委托有资质单位处理 0. 拆包; 废包装袋; 0.01t/a; 收集后由物资公司回收综合利用0. 备注：有机废气按酒精完全挥发计算 表1-5现有项目治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际措施. 大气 污染物; 酒精挥发; 有机废气; 集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放; 集气罩收集后经低温等离子处理装置处理后通过15米高排气筒排放. 水污 染物; 员工生活; 生活污水; 经地埋式污水处理装置处理; 经生活污水处理装置处理. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋. 机械加工; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用. 机械加工; 废切削液; 委托有资质的单位处理; 委托有资质的单位处理. 拆包; 废包装袋; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用. 根据企业三同时验收报告，有机废气收集后引至低温等离子处理装置处理后15米高空排放。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司废气排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求。 项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后达到一级标准排放周围河道。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 项目生产过程中噪声源主要来源于冲床、压机、车床等设备工作噪声。加强设备维护，加强隔声防振。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。 项目产生的固废为钢材边角料和废包装袋、废切削液和职工生活垃圾等。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。钢材边角料和废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。 三同时批文见附件。因此现有项目符合环保要求。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| ## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区新塘街道娄下陈村。项目东面、北面、南面为厂房，西面为空地。本项目厂界50米范围内无住户等敏感点。最近的住户位于本项目北侧，距离本项目厂界约80米。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项日所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜200.0 12.4 r≥200.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。 |  |
| --- | --- |
| 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 萧山钱江污水处理厂概况 萧山钱江污水处理厂是萧山区两大污水处理厂之一，主要处理来自城区、南片镇街及滨江区的污水，且以生活污水为主。萧山钱江污水处理厂一期工程位于杭州市萧山区钱江农场钱农东路1号，一期设计处理能力为日处理污水10万立方米，2001年 4月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.64万立方米。钱江污水处理厂二期，设计处理能力为日处理污水12.00万立方米，2005 年1月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.4万立方米。钱江一期和二期工程厂区主体工艺采用A2 /O处理工艺该项目采用先进的污水处理设备。废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入钱塘江。 钱江污水处理厂在一期、二期的基础上，建设占地面积 100 亩的三期工程，设计处理能力为日处理污水12万立方米。三期工程采用A2/O 处理工艺，新增一整套污水处理全工艺流程设备，包括曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池等。通过新建、技改缺氧池，采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒”深化工艺，对一期、二期工程进行提标改造。三期工程全面完工后，钱江污水处理厂日处理能力将提升12万立方米，达到34万立方米。提标工程完成后，钱江污水处理厂一期、二期出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准，三期工程则直接执行一级A标准。 为完善污水处理系统，解决日益增长的污水处理需要，萧山钱江污水处理厂投资 265122万元，拟占用土地148.032亩，建设萧山钱江污水处理厂四期工程。项目建成将新增40万吨/日的污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准。同时对现状外排管道进行迁改，新建两根DN2200外排管，并将现有钱江污水处理厂出水管线在先锋河北侧割接，向西敷设至新街大道，沿新街大道向北到钱江二路向东过河后，再穿越钱江二路沿抢险河至新建高位井，路线全长约1900米，新建高位井出水管，尾水排放至钱塘江，新建排放口设计规模74万立方米/日。 |  |

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据《2019年杭州市萧山区环境状况公报》公布的数据，城区大气环境质量2019 年，根据大气自动监测系统监测数据统计，北干国控点有效监测天数361天，优良天数267天，大气优良率为74%。影响全区大气环境质量的四项主要污染物依次为O3、PM2.5、PM10和NO2。为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3) 和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2019年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 98百分位数日平均浓度; 12; 150; 8.00. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110.00; 超标. 98百分位数日平均浓度; 84; 80; 105.00. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 182; 160; 113.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 95百分位数日平均浓度; 153; 150; 102.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00; 超标. 95百分位数日平均浓度; 89; 75; 118.67. 由表3-1可知，北干空气站二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧 (O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状SO2、CO未超出标准限值，其余二 氧化氮、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)均超过标准限值。说明项目拟建地所 在区域 2019 年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： 总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物非甲烷总烃的质量现状，本环评引用《杭州求实塑料包装厂年产塑料制品800t建设项目环境影响报告表》中委托杭州希科检测技术有限公司进行的非甲烷总烃现状监测结果，监测点位于杭州求实塑料包装厂厂界，位于本项目西侧，距离本项目约2千米，监测时间为 2021年2月21日-2021年2月 27日，检测方法见表 3-2，具体监测结果见表3-3。 表 3-2 检测方法和使用仪器信息一览表 序号; 项目类别; 检测项目; 检测方法及来源. 1; 空气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 表3-3检测结果 由表 3-3 监测结果可知，项目所在区域大气特征污染物现状监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值2.0mg/m3的要求。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2019年6月1日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2019.6.1; 6.11; 3.9; 0.14; 0.52. Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅱ类标准; ≥6; ≤4.0; ≤0.1; ≤0.5. Ⅰ类标准; ≥7.5; ≤2.0; ≤0.15; ≤0.15. 水质类别; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-4 可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年10月13日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界1＃; 北厂界2＃. 上午; 55.5; 56.9; 54.5; 55.3. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-6 主项目环境保护目标 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 200米范围内规模; 环境功能区划. 厂界. 1; 环境空气; 娄下陈村; 243953.66，3340486.41; 南; 150m; 住户; 约8户; 二类环境空气功能区. 娄下陈村; 243995.37，3340774.44; 北; 80m; 住户; 约17户. 娄下陈村; 243994.34，3340764.41; 东; 122m; 住户; 约15户. 东家坛村; 243854.56，3340986.52; 西南; 860m; 住户; 约75户. 五联村; 241295.37，3340779.46; 西; 1800m; 住户; 约120户. 新街街道元沙村; 243943.12，3341186.58; 北; 660m; 住户; 约180户. 衙前螺山村; 244856.22，3340789.18; 东; 1500m; 住户; 约50户. 衙前南庄王村; 244297.56，3340294.13; 东南; 650m; 住户; 约80户. 2; 声环境; 娄下陈村; 243953.66，3340486.41; 南; 150m; 住户; 约8户; 2类声环境功能区. 娄下陈村; 243995.37，3340774.44; 北; 80m; 住户; 约17户. 娄下陈村; 243994.34，3340764.41; 东; 122m; 住户; 约15户. 3; 水环境; 河道; 244031.17，3340741.48; 北; 35m; 地表水环境; 宽20m; Ⅲ类地表水水域环境功能区.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; /; /; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-5、表4-6。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10(5); 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5（1.75）; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 3、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，本项目排放污染物CODcr0.048t/a、NH3-N 0.002t/a、VOC 0.4862t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOC 0.9724t/a。 总量由萧山区总量办核实。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经冲压、车加工后喷砂（使用玻璃珠在封闭式设备内部进行钢材表面处理，形成磨砂表面），再使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶（涂胶的作用是防锈）。涂胶在涂胶机内部封闭进行。涂胶后烘干采用电作为能源。 磁性材料切片切成片状再与经表面处理后的钢材外协加工(硫化工艺外协加工)、充磁、检验、包装后成为成品。 充磁，使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性。把要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里。 本项目不涉及橡胶硫化和炼化等工艺 。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料和废金属切削液和酒精挥发的有机废气。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶。粉状树脂用量很少，基本不产生粉尘。酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。本项目干燥温度较低约100摄氏度，酚醛树脂不会挥发出有机废气。 本项目使用工业酒精，酒精纯度为97%，按酒精完全挥发计算，则本项目有机废气产生量约为2.91t/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员40人，日生活用水量为4t（以100L/人.d计），年生活用水量为1200t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.288t/a、SS 0.24t/a、NH3-N 0.024t/a。 3、固体废弃物 本项目酒精桶重复利用，不产生废桶。 根据《国家危险废物名录2021版》含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，酚醛树脂不算有毒物质，其包装袋不按危废处置。 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工40人，生活垃圾产生量约12t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为钢材边角料和废包装袋，产生量分别约30t/a、0.015t/a。 - 危险固废 项目车加工运行过程中需使用切削液，根据类比现有项目，项目废切削液产生量为0.15t/a。废活性炭产生量约为有机废气产生量的9倍，产生量约为27t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 30. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 固; 切削液; 0.15. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 0.015. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 27. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 是; 4.4（b）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.2（a）. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 是; 4.1（d）. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 是; 4.2（a）. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 是; 4.3（i）. 根据《国家危险废物名录 2021版》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 钢材边角料; 机械加工; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废切削液; 车加工; 是; 900-006-09. 4; 废包装袋; 拆包; 否; /. 5; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 钢材边角料; 机械加工; 固; 钢、铁; 一般固废; /; 30. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 危险固废; 900-006-09; 0.15. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 一般固废; /; 0.015. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; 900-041-49; 27. 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.15; 机械加工; 液态; 切削液、皂化液与有机物; 切削液、皂化液有机物; 半年; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 27; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; 2个月; T. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 废切削液; HW09; 900-006-09; 车间西南角; 15m2; 铁桶; 3M. 2; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 车间西南角; 15m2; 铁桶; 3M. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为冲床、压机、车床等，主要噪声源统计见表5-7。 表5-7 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 数控车床; 75～80; /. 2; 冲床; 75～82; /. 3; 压机; 75～82; /. 4; 仪表车床; 70～75; /. 5; 切条机; 70～75; /. 6; 喷砂涂胶机; 70～75; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目废气为酒精挥发产生的少量有机废气。 本项目在涂胶车间使用酒精和进行烘干。涂胶车间设置为负压封闭车间，涂胶工序上方设集气罩；烘箱工作时全封闭，烘后打开门的废气也经集气罩收集，有机废气要求经集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。风量30000m3/h，废气收集效率为98%，处理效率为85%，则有机废气无组织排放量0.0582t/a，无组织排放速率为24.25g/h，有组织排放量0.428t/a，有组织排放速率为178g/h，有组织排放浓度为5.9mg/m3。 2、水污染物防治措施 生活污水需经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的钢材边角料和废包装袋、废切削液、废活性炭和职工生活垃圾。钢材边角料和废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液、废活性炭属于危险固废，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理。要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，不得外排。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为20万元，主要为有机废气处理设施、生活污水处理设施、噪声治理设施的购置、危险固废委托处置等，占项目总投资的7.6%左右。见表5-8。 表5-8 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集气罩、活性炭吸附装置、排气筒; 12. 2; 废水治理; 地埋式污水处理装置等; 4.0. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3.0. 4; 固废治理; 危险固废委托处置等; 1.0. 总计; /; 20. ## 5.4搬迁前后污染物排放情况对比 搬迁前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-9。 表5-9 搬迁前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 现有; 搬迁新增; 搬迁后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 有机废气; 0.194; 0.3241; 0.291; 0.4862; 0.3241; 0.4862; +0.1621. 废水; 污水量; 960; 960; 960; 960; 960; 960; 0. CODCr; 0.288; 0.096; 0.288; 0.048; 0.096; 0.048; -0.048. NH3-N; 0.024; 0.014; 0.024; 0.002; 0.014; 0.002; -0.012. 固废; 一般工业固废; 20.01; 0; 30.015; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0.1; 0; 27.15; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 12; 0; 12; 0; 0; 0; 0. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江沃都科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酒精挥发 | 有机废气 |  | 2.91t/a | 0.4862t/a，5.9mg/m3 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 960t/a | 960t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.288t/a | 50mg/l 0.048t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.24t/a | 10mg/l 0.010t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.024t/a | 2.5mg/l 0.002t/a |
| 固体污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 12t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 |  | 30t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
|  | 机械加工 | 废切削液 |  | 0.15t/a | 委托有资质单位处理 0 |
|  | 拆包 | 废包装袋 |  | 0.015t/a | 收集后由物资公司回收综合利用0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 27t/a | 委托有资质单位处理 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为冲床、压机、车床等设备噪声，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为80dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区新塘街道娄下陈村，租用陆国文所属工业用房，面积2750m2，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气为酒精挥发产生的少量有机废气。 本项目在涂胶车间使用酒精和进行烘干。涂胶车间设置为负压封闭车间，涂胶工序上方设集气罩；烘箱工作时全封闭，烘后打开门的废气也经集气罩收集，有机废气要求经集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。风量30000m3/h，废气收集效率为98%，处理效率为85%，则有机废气无组织排放量0.0582t/a，无组织排放速率为24.25g/h，有组织排放量0.428t/a，有组织排放速率为178g/h，有组织排放浓度为5.9mg/m3。 有组织组织排放浓度和速率满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中相应要求，故本项目有机废气对周围空气环境影响不大。 空气环境评价工作等级： 根据HJ2.2-2018，选择本项目排放的主要污染物进行评价等级划分。本项目排放的污染物主要为有机废气，其污染因子有非甲烷总烃。利用导则推荐的AERSCREEN3估算模式进行计算各种污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准值限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi——第i类污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ①点源参数调查 表7-1 有机废气点源排放参数汇总 污染源; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口速度(m/s); 烟气出口温度(℃); 年排放小时(h); 排放 工况; 排放速率(g/h). 非甲烷总烃. 点源; 15; 1.0; 12; 40; 2400; 连续; 178. ②面源参数调查 表7-2 有机废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/h). 非甲烷总烃. 面源; 25; 20; 6; 15; 40; 2400; 连续; 24.25. - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 ①评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. ②估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地-形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-5 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源名称; 污染物名称; Cm(mg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 点源; 排气筒; 非甲烷总烃; 0.00445; 2.0; 0.22; 282; 三级. 面源; 车间; 非甲烷总烃; 0.02964; 2.0; 1.48; 56; 三级. 根据预测结果可知，本项目废气各污染物的最大落地浓度占标率Pmax=1.48%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，评价范围边长取5km（以厂址为中心），可不进行进一步预测。 - 废气污染物排放量核算 本项目正常工况下大气污染物排放量核算见表7-6和表7-8。 表7-6 本项目大气污染物有组织排放量核算表（正常工况） 排放口; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（g/h）; 核算年排放量（t/a）; 污染物排放标准. 污染源; 污染因子; 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 排气筒; 车间; 非甲烷总烃; 5.9; 178; 0.428; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 120. 表7-7 本项目大气污染物无组织排放量核算表（正常工况） 序号; 污染源; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量t/a. 1; 车间; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 0.0582. 表7-8 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.4862. - 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)可知，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模型计算结果可知，本项目无需设置大气环境防护距离。 - 环境监测计划 根据根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价项目应按HJ819 的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体见下表7-9。 表7-9 项目大气污染物年排放量核算表 污染源类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 有机废气处理设施进\出口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 1/次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 表 7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; （SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 无; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃 ）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃 ）; 监测点位数（4个）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（/）t/a; VOCs：（0.4862）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 表 7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 I.容量的可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入萧山钱江污水处理厂，本项目投产后， 废水排放量为 2.4t/d（即960t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 - 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 钱江污水处理厂; 间接排放; 化粪池; /; 是; 企业总排污口. - 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 东经120.341294,北纬 30.170533; 960t/a; 间接排放; 8:00-17:00; 钱江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N2.5mg/L. - 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 960t/a. 2; CODCr; 300 mg/L，0.288t/a. 3; NH3-N; 25 mg/L，0.24t/a. 表7-15 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放R；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.048; 50. 氨氮; 0.002; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目产生的钢材边角料、废包装袋由物资公司回收再利用，不排放，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废切削液、废活性炭属于危险废物（危险废物名录编号分别为HW09），要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，不得外排。另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： ①固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 ②固废暂存 要求企业厂内设有一处危废暂存仓库，采用封闭式管理。危废库地面及墙围采取防腐防渗措施，各类危险废物分开存放，仓库入口处设置了一定的坡度，可防止意外泄漏或渗出的废液溢流至库外，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。 为了确保危废在暂存期间不形成二次污染物，本评价提出如下要求： (1)将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的纪录。 (2)危废在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理，并与厂区内其他生产单元、办公生活单元严格区分、单独隔离。 (3)在危废库适当留存一定数量的空桶和收容器材，若发生废矿物油等泄漏事故，可及时对其进行收集。 (4)危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 (5)危险废物的转移运输要按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 ③固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 (1)项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。 (2)根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 (3)国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 4、噪声 本项目噪声主要为机械加工设备运行中产生的噪声，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约82dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见表7-16。 表7-16 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 1000; 80; 25; 55. 注：车间面积按主要产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×1000）＝88dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-17。 表7-17 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 11; 28.8; 59.2; 60; 达标. 2; 南厂界; 25; 35.9; 52.1; 60; 达标. 3; 西厂界; 11; 28.8; 59.2; 60; 达标. 4; 北厂界; 25; 35.9; 52.1; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、土壤 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目占地规模小于5hm2，为小型项目。本项目50米范围内无住户、农田等敏感点，判定本项目周边环境影响为不敏感。根据土壤环境影响项目类别表，本项目为金属制品类，无电镀、化学处理、表面处理、热处理加工等工序，属于金属制品中其他类，为Ⅲ类项目。再根据污染影响型项目评价工作等级判定表，得出本项目属于不需要开展土壤环境评价工作的项目。 表7-18 污染影响型项目评价工作等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属本项目属金属制品报告表Ⅳ类项目类别，不需要进行地下水评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 酒精挥发 | 有机废气 | 设负压车间，集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 钢材边角料 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 机械加工 | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 拆包 | 废包装袋 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）要求高噪声设备安装降噪减震装置，设置在车间中部，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 2、总量控制符合性分析 本项目排放污染物CODcr0.048t/a、NH3-N 0.002t/a、VOC 0.4862t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 大气污染物按1:2替代削减，则替代削减量为VOC 0.9724t/a。 总量由萧山区总量办核实。 3、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批原则”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目制造加工汽车零部件，营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 本项目于2020年10月12日～2020年10月23日在村公示栏进行了环保公示，公示十个工作日。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区，根据房屋证明，本项目用房属于工业厂房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》、《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》，本项目不属于其中禁止和限制类。因此本项目符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元。 该小区的空间布局引导为：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 该小区的污染物排放管控为：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 该小区的环境风险防控为：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 本项目符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目拟建于萧山区新塘街道娄下陈村，租用陆国文所属工业用房，面积2750m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年制造加工汽车零部件450万只的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 酒精挥发; 有机废气; 设负压车间，集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放; 2.91t/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 生活污水采用化粪池处理达标后纳管; 960t/a. CODCr; 300mg/l 0.288t/a. SS; 250mg/l 0.24t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 12t/a. 机械加工; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 30t/a. 机械加工; 废切削液; 委托处理; 0.15t/a. 拆包; 废包装袋; 收集后出售给物资公司再利用; 0.015t/a. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质的单位处理; 27t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为冲床、压机、车床等设备噪声，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为80dB(A)。. 4、环保投资 本项目环保投资主要为生活污水处理设施、噪声治理设施的购置、危险固废委托处置费用等，占项目总投资的7.6%左右。 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排放。生活污水排放量较小，对周围地表水无直接影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，浙江沃都科技有限公司年制造加工汽车零部件450万只项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。