浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目环境保护验收监测报告

建设单位: 浙江荣鑫磁业有限公司

2021年2月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	6

3.5.1工艺流程	6

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	14

4.1污染物治理/防治措施	14

4.2环保设施投资	14

4.3环评批复意见落实情况表	15

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

5.1.2环评建议和要求	18

5.2审批部门审批决定（长环管[2018]239号）	18

六、 验收执行标准	19

6.1废水	19

6.2废气	19

6.3噪声	19

6.4固废	20

6.5总量控制指标	20

七、验收监测内容	21

7.1验收监测内容和频次	21

八、质量保证及质量控制	22

8.1监测分析方法	22

8.2监测仪器分析	22

8.3人员资质	23

8.4质量保证及质量控制	23

九、验收监测工况	24

1、验收检测期间运行工况	24

2、污染物达标排放监测结果	24

十、验收监测结论及建议	35

10.1验收监测结论	35

10.2建议	36

# 一、验收项目概况

浙江荣鑫磁业有限公司位于长兴县泗安镇工业区，投资 1.39 亿元，购置中频感应熔化炉、电加热炉、电阻炉等生产及辅助设备，从事生产铝镍钴永磁、高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件，于2018年9月4日通过长兴县环境保护局审批，获得“关于浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件项目环境影响报告表的审查意见”（长环管[2018]239号），审批内容为年产1200 吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件。

浙江荣鑫磁业有限公司于2021年1月委托杭州科谱环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州科谱环境检测技术有限公司于2021年1月24日～1月25日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、浙江大学编制《浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目环境影响报告表》，2018年8月；

- 6、长兴县环境保护局长环管[2018]239号《浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目环境影响报告表的审查意见》，2018年9月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 长兴县位于浙江省的最北部，杭嘉湖平原北部，东临太湖，西倚天目山，地处苏浙皖三省交界，距上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、芜湖等大中城市均在 200公里之内。泗安集镇距广德县城 18 公里，距安吉县城 30 公里，长兴县城 28 公里，处于浙江省最西北角，距长兴县城近 10 公里，省际边线在泗安境内长达 20 公里。

- 本项目位于泗安镇南华山 6-4-2 地块，东侧为国民机械有限公司；南侧为布莱蒙农业有限公司、钱江干燥设备有限公司；西侧为道路、空地；北侧为空地、民居。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

3.2建设内容

- 项目名称：浙江荣鑫磁业有限公司年产1200吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件项目

- 建设单位：浙江荣鑫磁业有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：13900万元

- 生产安排与劳动定员：本项目员工240人。工作制度：烧结工序三班制生产，每班工作8小时；金加工、热处理工序两班制生产，每班工作8小时；其他工序均一班制生产，每班工作8~10小时。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 主要原料名称 |  | 审批年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝镍钴永 磁 | 纯铁 | 533吨 | 533吨 |
|  | 铜 | 40吨 | 40吨 |
|  | 钴 | 320吨 | 320吨 |
|  | 镍 | 180吨 | 180吨 |
|  | 铝 | 96吨 | 96吨 |
|  | 中间合金 | 800吨 | 800吨 |
|  | 覆膜砂 | 200吨 | 200吨 |
|  | 石英砂 | 750吨 | 750吨 |
|  | 环保型呋喃树脂 | 125吨 | 125吨 |
|  | 切削液 | 5吨 | 5吨 |
|  | 砂轮 | 6000块 | 6000块 |
| 钕铁硼永 磁 | 纯铁 | 967吨 | 967吨 |
|  | 镨钕 | 500吨 | 500吨 |
|  | 镝铁 | 50吨 | 50吨 |
|  | 钆铁 | 100吨 | 100吨 |
|  | 硼铁 | 100吨 | 100吨 |
|  | 甩带片 | 1800吨 | 1800吨 |
|  | 氢气 | 36吨 | 36吨 |
|  | 氮气 | 360吨 | 360吨 |
|  | 氩气 | 12吨 | 12吨 |
| 公用 | 钢套 | 2吨 | 2吨 |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2建设项目主要设备表

| 产品 | 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镍钴永磁 | 1 |  | 中频感应熔化炉 | 100kg | 熔化 | 3 |
|  | 2 |  | 中频感应熔化炉 | 20kg | 熔化 | 1 |
|  | 3 |  | 隧道式电加热炉 | / | 加热 | 1 |
|  | 4 |  | 中温箱式电阻炉 | / | 加热 | 20 |
|  | 5 |  | 高温箱式电阻炉 | / | 加热 | 12 |
|  | 6 |  | 井式电阻炉 | / | 回火 | 12 |
|  | 7 |  | 电烘箱 | / | 石英砂造型烘干 | 2 |
|  | 8 |  | 混砂机 | / | 混砂 | 2 |
|  | 9 |  | 脱模机 | / | 造型 | 3 |
|  | 10 |  | 射芯机 | / | 覆膜砂造型 | 6 |
|  | 11 |  | 冷却塔 | BL-100 | 冷却水 | 3 |
|  | 12 |  | 振动光饰机 | / | 抛光 | 3 |
|  | 13 |  | 铁滚筒 | / | 分离砂模和铸件 | 3 |
|  | 14 |  | 退磁机 | / | 退磁 | 8 |
|  | 15 |  | 脉冲退磁机 | / | 退磁 | 1 |
|  | 16 |  | 砂轮机 | / | 打磨 | 8 |
|  | 17 |  | 电磁场 | / | 磁性改变 | 24 |
|  | 18 |  | 充磁机 | H-2 | 充磁 | 14 |
|  | 19 |  | 脉冲充磁机 | / | 充磁 | 6 |
|  | 20 |  | 滤筒式除尘机 | / | 除尘 | 4 |
|  | 21 |  | 烟尘吸收喷淋塔 | / | 除尘 | 3 |
|  | 22 |  | 立轴圆台平面磨床 | M7475B | 磨加工， 使用水介质 | 15 |
|  | 23 |  | 液压平面磨床 | M7140 | 磨加工， 使用水介质 | 5 |
|  | 24 |  | 无心磨床 | M1050A | 磨加工， 使用水介质 | 10 |
|  | 25 |  | 双端面磨床 | / | 磨加工， 使用水介质 | 8 |
|  | 26 |  | 倒角机 | / | 倒角 | 5 |
|  | 27 |  | 自动清洗烘干机 | / | 铸件烘干 | 2 |
|  | 28 |  | 超声波清洗机 | / | 铸件清洗 | 2 |
|  | 29 |  | 塑料滚筒 | / | 抛光 | 5 |
|  | 30 |  | 真空包装机 | / | 包装 | 4 |
|  | 31 |  | 贴体包装机 | / | 包装 | 2 |
|  | 32 |  | 切割机 | / | 切割 | 2 |
|  | 33 |  | 打包机 | / | 打包 | 2 |
|  | 34 |  | 空气压缩机 | / | 压缩空气 | 4 |
|  | 35 |  | 台钻 | / | 钻孔 | 6 |
|  | 36 |  | 电子秤 | / | 称量 | 10 |
|  | 37 |  | 气泵 | / | 压缩空气 | 5 |
| 钕铁硼 永磁 | 38 | 真空感应熔炼炉 |  | ZGS-0.05EC | 熔化 | 4 |
|  | 39 | 真空烧结炉 |  | RVS-300G | 烧结 | 10 |
|  | 40 | 粗破机 |  | CP-400 | 粗破 | 2 |
|  | 41 | 氢破炉 |  | 1.2T | 氢破 | 2 |
|  | 42 | 中破机 |  | EPS-400 | 中碎 | 2 |
|  | 43 | 气流磨 |  | QLM-300G | 精碎 | 4 |
|  | 44 | 履带式抛丸清理机 |  | Q326 | 抛丸清理 | 1 |
|  | 45 | 吸尘器 |  | BF501 | 机械收尘 | 1 |
|  | 46 | 变压吸附制氮机 |  | MN60/MN80 | 制氮 | 4 |
|  | 47 | 冷冻式气体预冷机 |  | / | 预冷 | 4 |
|  | 48 | 回转混料机 |  | HL-620 | 混料 | 2 |
|  | 49 | 自动磁场压机 |  | ZCY250LB-25 | 压制成型 | 4 |
|  | 50 | 冷等静压机 |  | DJY300-250 | 压制成型 | 2 |
|  | 51 | 平板式真空包装机 |  | DZD-400/2EI | 包装 | 4 |
|  | 52 | 水冷调温除湿机 |  | CFZR-10/S | 除湿 | 2 |
|  | 53 | 切断机 |  | 400 | 切断 | 2 |
|  | 54 | 液压车 |  | 1.68T | 液压 | 4 |
|  | 55 | 逆变直流氩弧焊两用机 |  | ZX7-250ST | 焊接 | 1 |
|  | 56 | 储气罐 |  | / | 储气 | 3 |
|  | 57 | 双锥混粉机 |  | 1200 型 | 混分 | 2 |
|  | 58 | 全自动方磨圆机 |  | BSH-1 | 磨削 | 2 |
|  | 59 | 成型自动称粉装置 |  | / | 称粉 | 1 |
|  | 60 | 火花式线切割机 |  | 宁波海曙 | 线切割 | 100 |
|  | 61 | 内圆线切割机 |  | / | 线切割 | 200 |
| 合计 |  | / |  | / | / | 589 |
| 检验设备 | 62 | 自动充磁磁通测试机 |  | / |  | 5 |
|  | 63 | 自动永磁特性测试仪 |  | AMT-4 |  | 4 |
|  | 64 | 影像测量仪 |  | / |  | 2 |
|  | 65 | 拉力测试仪 |  | 0-100 公斤 |  | 1 |
|  | 66 | 平均粒度测定仪 |  | WLP-205 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 13 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

1、铝镍钴磁钢、钕铁硼磁钢生产工艺流程及产污环节如下：

图3-2铝镍钴磁钢生产工艺流程及产污环节

图3-3 钕铁硼磁钢生产工艺流程及产污环节图

1、铝镍钴磁钢工艺流程简述：

①熔化：将原料铝、钴、镍、铁、铜及其中间合金(需经抛丸机清理)按比例配方后装入中频感应熔化炉(100kg中频炉3只，20kg中频炉1只)进行熔化成合金水。中频炉采用电加热，熔化时间约25min，出钢温度1650℃，中频电炉使用间接循环水进行冷却，循环水量为50m3/h。中频炉熔化过程中有一定量的烟(粉)尘产生，烟尘主要为金属物质，氧化铁、镍及其化合物等。

②抛丸清理：原料纯铁、中间合金需进行抛丸除锈处理，抛丸除锈工序产生废气，主要污染物为颗粒物，抛丸机均为密闭操作，抛丸粉尘收集后，经设备自带布袋除尘器进行处理。

③造型：本项目砂造型采用两种方式，其中一种采用手工石英砂、呋喃树脂造型工序，将石英砂、呋喃树脂、水在混砂机进行混砂搅拌，由人工将其做好造型，再通过电烘箱进行(电加热)烘干，烘干温度控制在200℃左右，呋喃树脂在烘干过程中产生少量的有机废气(主要为甲醛、非甲烷总烃)和恶臭气体。

另外一种造型为直接采用覆膜砂，该覆膜砂无需进行混砂过程，其本身即覆有一层固体树脂膜的型砂，将覆膜砂通过射芯机进行造型即可，造型温度控制在250℃左右，由于覆膜砂自身含有热塑性酚醛树脂等物质，在造型过程中产生微量的有机废气(主要为甲醛、非甲烷总烃)和恶臭气体。热塑性酚醛树脂、呋喃树脂在300℃以下，树脂本身基本上不发生分解，这一阶段产生的气体主要是水分，还有少量树脂硬化时束缚于树脂中未能释放的有机废气(主要为甲醛、非甲烷总烃)和恶臭气体。

④浇铸：中频炉内的合金水无需转移，将砂膜移至中频炉浇铸口并直接倒人砂模内，自然冷却凝固，形成合金铸件，在浇铸过程中，覆膜砂中的酚醛树脂及呋喃树脂高温产生有机废气。热塑性酚醛树脂、呋喃树脂在300℃以上，砂粒表面的树脂膜开始热分解，产生的气体有水蒸汽、CO、CO2、甲烷、乙烷、苯酚、烷基酚等有机废气和恶臭气体。

⑤振动落砂：待浇铸自然冷却后将浇铸成型的半成品铸件从砂型内取出后，达到落砂温度时进行落砂，即利用脱模机对砂型进行振动破碎，破碎后即为旧砂。本项目覆膜砂为一次性使用，脱模后覆膜砂直接收集后由覆膜砂供应企业进行回收，进行砂回收重新利用；项目石英砂、呋喃树脂组成的手工砂，经脱模机粉碎后，回用率约50%，但回用10次左右，该石英砂需更换，作为废砂处置。

⑥滚筒加工：本项目浇铸后，采用滚筒加工去浇铸冒口，该工序主要产生合金边角料。

⑦砂轮打磨：合金铸件经打孔后，需对表面粗毛刺进行打磨加工亮面，打磨采用砂轮打磨机打磨，打磨各工序配套软管吸风，收集后经滤筒除尘器处理，处理后外排。

⑧热处理：打磨后的合金铸件经箱式电炉加热至900℃，再逐渐升温至1300℃，主要为改变合金铸件内部的晶像结构排列，经加热后进入热磁场进行磁化，磁化后进入井式回火炉进行回火，控制温度控制在630℃，进一步改变合金铸件内部的晶像结构排列。

⑨机加工：回火后的部分产品根据客户需要，需要切割机进行切割，然后进行磨加工、光饰加工；磨加工过程中需加水进行冷却、润滑、抑尘，该部分用水经打磨沉淀池沉淀后循环使用，不外排。打磨过程产生少量的金属粉尘经水润湿形成沉淀金属泥(主要成分为金属屑、砂轮屑、水)，再经收集后外售综合利用。

⑩清洗：本项目利用超声波清洗机对铸件进行清洗，清洗废水经沉淀后循环使用，定期补充损耗，不外排。清洗后的铸件通过吹风机吹干待用。

包装出库：经通磁、磁性检测、消磁后即为成品，经包装后出厂。

2、钕铁硼磁钢工艺流程简述：

①抛丸清理：原料纯铁需进行抛丸除锈处理，抛丸除锈工序产生废气，主要污染物为颗粒物，抛丸机均为密闭操作，抛丸粉尘收集后，经设备自带布袋除尘器进行处理。

②原料配制：原料纯铁、金属钕、硼铁合金以及金属镝等按一定比例称量、配料混合后倒入坩埚，进行熔炼。由于原料块均是块状或片状，装料过程中基本无粉尘产生。

③真空熔炼：真空熔炼是利用真空感应熔化法，把坩埚封闭在真空室中，利用电磁感应产生的涡流作为热源，在真空或惰性气体(氩气)状态下把合金原料进行脱气、熔化处理，通过坩埚倾炉系统浇铸，经过中间包在水冷辊上急速凝固后形成薄片，再在水冷盘上进行慢速降温，在拨凿的搅拌下，把合金降到30℃左右，形成薄厚均匀的合金薄片的一种熔化设备。速凝片厚度控制在200μm~400μm。通过优化速凝工艺抑制α-Fe相析出，控制柱状晶的生长方式。

该工段包含了以下4个步骤：抽真空→充氩熔化→甩带冷却→出炉及炉体清理。

抽真空过程产生的少量含粉尘废气经设备自带粉尘过滤器过滤后，通过1根15m高排气筒排放。

④粉碎制粉(氢破+气流磨制粉工艺)：本项目破碎工艺采用氢破碎+气流磨制粉的生产工艺。

氢破：钕铁硼铸片首先通过吊机吊入氢碎炉，然后对氢碎炉加盖后抽真空，待抽真空完毕后向炉内充入氢气(吸氢)，由于钕铁硼铸片剧烈吸氢时会放出大量的热量，所以在此过程中需用循环冷却水(间接)降温至70℃左右(破碎最佳温度)。待充氢到一定恒压(50KPa)后进行脱氢。脱氢过程是先将多余的氢气通过放散管引至15m高排气筒排放(氢碎炉自带粉尘过滤器，回收下来的粉末直接返回炉内，过滤器每周清理一次)，同时将氢碎炉加热(电加热)至580℃进行脱氢。脱氢后加入氩气保护材料，达恒定压力50KPa，并用循环冷却水将炉体冷却(间接)至室温。最后将粉料卸料至中转桶内。卸料过程中整套装置全密封，同时中转桶也需不断通入保护气体氩气。

气流磨制粉：在气流磨制粉之前需在中转桶中加入少量抗氧化剂防止合金粉被氧化，抗氧化剂的主要成分为硼酸酯类，该物质在高温烧结工序段完全分解，不产生污染性气体。中转桶机械吊至气流磨入料口，对接固定后，在氮气保护状态下进行气流磨破碎，在气流磨内制粉后下料过程中，由中转桶对接固定接料，故在气流磨装料和下料过程中无粉尘产生。在高速气流的推动下，使细破碎后的合金粒相互之间或与容器内壁发生滚动式撞击而进一步细化。气流磨制粉效率高，颗粒呈球状，表面光滑且缺陷少。气流磨制粉时所采用的高速气流是氮气，工作时要求氮气的纯度大于99.95%，通过调节进料速度、分选速度和分离器气流压力，达到减小颗粒粒径分布带宽度的目的，且每一个颗粒都接近单晶体。整套气流磨设备为全封闭，因此气流磨气流为闭路循环，无粉尘排放。

⑤成型：将制粉后符合要求的钕铁硼合金粉末放在氮气保护下的封闭箱内(箱内充入氮气可防止合金粉氧化)，中转桶与封闭式成型包装一体手套箱的投料口密封对接。在密封的氮气手套箱内经称电子称重后放入压机成型，最后进行真空包装。经成型压机压制后再采用等静压机完成产品的二次成型，在等静压机中以液压油为介质实现等静压压制，使产品紧密度更高。在进行烧结之前，必须去除真空包装袋。

⑥真空烧结：烧结时，烧结温度为1050℃左右，呈阶段式升温，真空度为5×10-3Pa，烧结炉要求更好的真空度，充入氩气作为保护。另烧结材料中加入了抗氧化剂，该物质在高温烧结工序段完全分解，不产生污染性气体。烧结过程基本为物理反应过程，烧结时间约20h再经降低温度处理(时效490℃，回火900℃)。烧结炉采用电加热，不产生燃料燃烧废气。

烧结由于原子的扩散，使不同粉末颗粒彼此熔合在一起而形成一个整体，确保炉腔内温度均匀。压坯是许多合金粉末颗粒的机械积体，它的相对密度仅有60%~70%，其中内部的空隙很大，强度、磁性能也很低。经过烧结后，磁体的相对密度可增加到94%~98%。烧结过程由于温度不到熔点，烧结炉内无粉尘产生，抽真空产生的废气经设备自带粉尘过滤器过滤后，经15m高排气筒排放。为确保烧结炉的冷却，冷却水循环使用，定期补充。另钕铁硼粉料在各设备转移过程中均采用专用的密闭中转桶进行转移，基本不存在粉尘无组织排放。

⑦精加工：按照客户的要求将产品加工成客户要求的规格、形状。主要是对性能测试合格的磁体进行线切割、磨削等加工，以提高磁体工作面的精度、光洁度，达到工艺需求。加工过程中均需采用切削液进行冷却润滑、抑尘，无粉尘产生。切削液经沉淀过滤去除沉淀金属泥后循环使用，由于在机加工中不断有皂化液被产品和沉淀金属泥带走形成损耗，该皂化液不需进行更换，在皂化液被带走损耗后定时进行添加即可。沉淀金属泥经沉淀沥干后外售综合利用。

机加工后产品送外协厂家电镀，完成后送回公司，进行充磁、检测，合格品经称量、包装后，入成品库。

2、组装工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4组装生产工艺流程及产污环节图

根据客户需求，对有必要的电磁元件与钢套进行人工组装，无污染物产生。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 铝镍钴永磁 | 1200t/a | 1200t/a |
| 钕铁硼永磁 | 2000t/a | 2000t/a |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |
| 2 | 水 | 26669.76t/a | 26669.76t/a | / |
| 3 | 电 | 630KVA变压器1台 | 630KVA变压器1台 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目用水主要为生产用水(造型用水、设备冷却水、清洗用水、废气喷淋用水)和生活用水。

生产用水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。目前不设食堂，无厨房含油废水产生。

4.1.2废气

本项目生产过程中的废气主要有：熔化烟尘、打磨粉尘、造型及浇铸有机废气、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气。

熔化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气收集后经水喷淋+干式过滤装置处理后15m高空排放。造型及浇铸有机废气收集后经水喷淋+干式过滤+等离子光氧催化装置处理后15m高空排放。目前未设食堂，无食堂油烟废气排放。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备及引风机等运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.1.4固废

本项目投产后，废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；生活垃圾由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运。废切削液委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理，平时存放应按照危废仓库建设的相关要求做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为200万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.44%左右，见表4-1。

表4-1 建设项目环保投资估算

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 20 |
|  | 生产废水 | 废水回用系统 |  |
| 废气 | 熔化烟尘、抛丸粉尘等 | 集气罩、喷淋塔、干式过滤器、风机等 | 150 |
| 固废 | 一般固废、危险废物 | 固废收集、委托清运、危废暂存间 | 20 |
| 噪声 | 设备及风机运行噪声 | 减振、隔声降噪、绿化 | 10 |
| 总计 |  |  | 200 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、年产1200吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件 - 2、地址：泗安镇南华山工业区 | - 年产1200吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件 - 地址：泗安镇南华山工业区 |
| - 废水 | - 加强废水污染防治。项目须实施雨污分流、清污分流。生活污水中粪便废水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的相应标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）中相应标准，送长兴县泗安镇污水处理厂处理。 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。生产用水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，送长兴县泗安镇污水处理厂处理。目前不设食堂，无厨房含油废水产生。 |
| - 废气 | - 加强废气污染防治。中频炉熔化烟尘收集后经相应废气处理设备处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中的相应标准，其中镍及其化合物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准，沿不低于15m高的排气筒高空排放；浇铸、造型过程中排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的相应标准；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后高空排放。同时加强车间通风，做好职工的劳动保护工作。 | 熔化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气收集后经水喷淋+干式过滤装置处理后15m高空排放。造型及浇铸有机废气收集后经水喷淋+干式过滤+等离子光氧催化装置处理后15m高空排放。目前未设食堂，无食堂油烟废气排放。 |
| - 噪声 | - 厂区平面合理布局，加强噪声污染防治。生产过程中需加强厂房的密闭性，对机械设备安装减震垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强厂区环境绿化，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准。 |
| - 固废 | - 加强固废污染防治。废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；废切削液委托有资质的单位处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清动处理。 | - 本项目投产后，废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；生活垃圾由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运。废切削液委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理，平时存放应按照危废仓库建设的相关要求做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 |  | 环评中要求处理措施 |  | 实际处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产 废气 | 熔化烟尘 |  | 集气罩收集+喷淋塔吸收+干式过滤+15m高1#排气筒排放 |  | 收集后经水喷淋+干式过滤装置处理后15m高空排放。 |  |
|  |  | 打磨粉尘 |  | 集气罩收集+滤筒除尘器+15m高2#排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 混砂及落砂粉尘 |  | 集气罩收集+滤筒除尘器+15m高2#排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 抛丸粉尘 |  | 密闭收集+设备自带布袋除尘器+15m高3#排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 熔炼、烧结抽 真空废气 |  | 密闭收集+设备自带粉尘过滤器+15m高4#排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 氢破抽真空废 气 |  | 密闭收集+设备自带粉尘过滤器+15m高5#排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 造型、铸 有机废气 |  | 集气罩收集+喷淋塔吸收+干式过滤+等离子光氧催化氧化+15m高1#排气筒排放 |  | 收集后经水喷淋+干式过滤+等离子光氧催化装置处理后15m高空排放。 |  |
|  | 油烟 废气 | 食堂油烟 |  | 集气罩收集+油烟净化器+ 屋顶高空排放 |  | 未设食堂 |  |
| 水 污染物 | 生活 污水 | COD、氨氮 |  | 经隔油池、化粪池预处理后纳管排放 |  | 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |  |
|  | 设备冷 却水 | COD、氨氮 |  | 循环使用，定期补充，不外排 |  | 循环使用，定期补充，不外排 |  |
|  | 清洗废 水 | COD、氨氮 |  | 经沉淀后循环使用，定期补充，不外排 |  |  |  |
|  | 喷淋废 水 |  | COD、氨氮 |  | 经沉淀后循环使用，定期补充，不外排 |  |  |
| 固体 废物 | 一般 固废 |  | 废砂 |  | 外售综合利用 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废金属炉渣 |  | 外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 合金边角料 |  | 外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 沉淀金属泥 |  | 外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 尘灰(金属尘) |  | 外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 铁锈 |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 危险 废物 |  | 废切削液 |  | 委托有资质单位处理处置 | 委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门统一清运 | 由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，定期维护检修，防止高噪声，合理安排生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区昼夜标准要求 |  |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评结论

浙江荣鑫磁业有限公司年产1200吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件项目符合国家有关产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、环境功能区划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状；项目建设有利于促进地方经济的健康持续发展。

因此，从环保角度而言，本项目只要落实本环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制定，加强环保管理，项目的实施可行。

## 5.2审批部门审批决定（长环管[2018]239号）

关于浙江荣鑫磁业有限公司年产1200吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件项目环境影响报告表的审查意见

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废水

营运期本项目生产用水沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，纳入市政污水管网，具体见表6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODcr≤ | 500 | mg/L |
| SS≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N≤ | 35 | mg/L |
| 石油类≤ | 20 | mg/L |

注：*氨氮参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.2废气

| 表6-2大气污染物综合排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) |  |  | 最高允许排放速率(kg/h) |  |  |  |  | 无组织排放监控浓度限 值 |  |
|  |  |  |  | 排气筒高度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15m |  |  |  |  | 浓度mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 120 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 甲醛 | 25 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 酚类 | 100 |  |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4.0 |  |
| 镍及其化合物 | 4.3 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 表6-3恶臭污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放量(无量纲) |  |  |  |  | 厂界标准值 |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15m |  |  |  |  | 无量纲 |  |  |  |
| 臭气浓度 |  | 2000 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 表6-4项目熔化烟尘污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窑炉类别 | 污染物排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘(mg/m3) |  | 二氧化硫 (mg/m3) |  | 镍及其 化合物 (mg/m3) | 烟气 黑度 (林格 曼级) |  | 无组织排放 烟(粉)尘最高 允许浓度 (mg/m3) |  | 镍及其化合物厂界大气污染物浓度限值(mg/m3) |
| 金属熔化炉 | 150 |  | 850 |  | 4.3 | Ⅰ |  | 5 |  | 0.04 |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表6-5。

表6-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-6总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 6000 | 5000 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.3 | 0.25 | 排放总量=50mg/L×5000t/a×10-6 |
| 氨氮 (t/a) | 0.03 | 0.025 | 排放总量=5mg/L×5000t/a×10-6 |
| 粉尘 | 1.961 | 0.455 | 排放总量=（6.21×10-2+6.44×10-2）/2×300×24 |
| VOCs | 0.184 | 0.060 | 排放总量=（2.69×10-2+2.32×10-2）/2×300×8 |
| 镍 | 0.0032 | 0.0019 | 排放总量=（2.59×10-5+2.72×10-5）/2×300×24 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、废气处理装置进出口、生活污水进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 进出口 | 甲醛、酚类、非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物(以镍计) | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 厂界四周 | 甲醛、酚类、非甲烷总烃、颗粒物、恶臭、镍及其化合物(以镍计) | - 4次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定玻璃电极法GB 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |
|  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
|  | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |
|  | *酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T32-1999 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |
|  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |
|  | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |
|  | *酚类 | 固定污染源排气筒中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T32-1999 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 1月24日 |  |  | 1月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 钕铁硼永磁 | 3.6吨 | 90% | 3.2吨 |  | 80% |
| 铝镍钴永磁 | 6吨 | 90% | 5.8吨 |  | 87% |

## 2、污染物达标排放监测结果

一、废水

（1）生活污水监测结果

表9-2  废 水 检 测 结 果

| 样品来源 | 采样时间 | 样品 性状 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.24 生活废水纳管口 | 10:21 | 微黄微浑 | 7.21 | 44 | 119 | 13.6 |
|  | 11:24 | 微黄微浑 | 7.19 | 42 | 114 | 13.2 |
|  | 12:30 | 微黄微浑 | 7.31 | 41 | 124 | 14.5 |
|  | 13:32 | 微黄微浑 | 7.24 | 43 | 117 | 14.2 |
| GB 8978-1996《污水综合排放标准》 表4 三级标准 |  |  | 6-9 | 400 | 500 | — |
| DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |  |  | — | — | — | 35 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2021.01.25 生活废水纳管口 | 10:10 | 微黄微浑 | 7.17 | 40 | 120 | 11.8 |
|  | 11:15 | 微黄微浑 | 7.10 | 42 | 124 | 12.6 |
|  | 12:20 | 微黄微浑 | 7.24 | 41 | 122 | 11.5 |
|  | 13:24 | 微黄微浑 | 7.30 | 43 | 119 | 12.5 |
| GB 8978-1996《污水综合排放标准》 表4 三级标准 |  |  | 6-9 | 400 | 500 | — |
| DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |  |  | — | — | — | 35 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（2）生活污水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

二、废气

（1）废气监测结果

表9-3    1#废气处理设施进出口监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 中频炉融化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 水喷淋+干式过滤 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2021.01.24 |  |  |  | 2021.01.25 |  |  |
| 测试断面 |  | 废气进口 | 废气出口 |  |  | 废气进口 |  | 废气出口 |
| 测点烟气温度 (℃) |  | 16 | 10 |  |  | 16 |  | 11 |
| 烟气含湿量 (％) |  | 3.9 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 4.0 |
| 测点烟气流速 (m/s) |  | 3.0 | 2.8 |  |  | 3.2 |  | 3.0 |
| 实测烟气量 (m3/h) |  | 7.01×103 | 6.65×103 |  |  | 7.44×103 |  | 6.96×103 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 6.40×103 | 6.21×103 |  |  | 6.76×103 |  | 6.44×103 |
| 管道截面积（m2） |  | 0.636 | 0.636 |  |  | 0.636 |  | 0.636 |
| 颗粒物 | 污染物浓度 (mg/m3) | 109 | ＜20 |  |  | 109 |  | ＜20 |
|  | 污染物排放速率 (kg/h) | 0.698 | 6.21×10-2 |  |  | 0.737 |  | 6.44×10-2 |
|  | 去除效率 | 91.1 |  |  |  | 91.3 |  |  |
| 镍及其化合物 | 污染物浓度 (mg/m3) | 5.59×10-2 |  | 4.00×10-3 |  | 5.79×10-2 | 4.21×10-3 |  |
|  | 污染物排放速率 (kg/h) | 3.65×10-4 |  |  | 2.59×10-5 | 3.77×10-4 | 2.72×10-5 |  |
|  | 去除效率 | 92.9 |  |  |  | 92.8 |  |  |

结论：2021年01月24日-2021年01月25日浙江荣鑫磁业有限公司中频炉融化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气有组织废气检测项目中的颗粒物和镍及其化合物排放浓度和排放速率均达标。

表9-4   2#废气处理设施进出口监测结果

| 工艺设备名称及型号 |  | 造型、浇铸有机废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化器名称及型号 |  | 水喷淋+干式过滤+等离子光氧催化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2021.01.24 |  |  |  | 2021.01.25 |  |  |  |
| 测试断面 |  | 废气进口 | 废气出口 |  |  | 废气进口 |  |  | 废气出口 |
| 测点烟气温度 (℃) |  | 20 | 18 |  |  | 19 |  |  | 10 |
| 烟气含湿量 (％) |  | 3.9 | 3.9 |  |  | 3.9 |  |  | 3.9 |
| 测点烟气流速 (m/s) |  | 14.5 | 11.6 |  |  | 14.3 |  |  | 11.3 |
| 实测烟气量 (m3/h) |  | 1.48×104 | 1.18×104 |  |  | 1.46×104 |  |  | 1.15×104 |
| 标态干烟气量（m3/h） |  | 1.33×104 | 1.07×104 |  |  | 1.31×104 |  |  | 1.07×104 |
| 管道截面积（m2） |  | 0.283 | 0.283 |  |  | 0.283 |  |  | 0.283 |
| 非甲烷总烃 | 污染物浓度 (mg/m3) | 14.6 | 2.51 |  |  | 14.9 |  |  | 2.17 |
|  | 污染物排放速率 (kg/h) | 0.194 | 2.69×10-2 |  |  | 0.195 |  |  | 2.32×10-2 |
|  | 去除效率 | 86.1 |  |  |  | 88.1 |  |  |  |
| 甲醛 | 污染物浓度 (mg/m3) | 0.734 |  |  | 0.105 | 0.793 |  | 0.107 |  |
|  | 污染物排放速率 (kg/h) | 9.76×10-3 |  |  | 1.12×10-3 | 1.04×10-3 |  | 1.14×10-3 |  |
|  | 去除效率 | 88.5 |  |  |  | 89.0 |  |  |  |
| *酚类 | 污染物浓度 (mg/m3) | 2.26 |  |  | 0.35 | 2.15 |  | 0.35 |  |
|  | 污染物排放速率 (kg/h) | 3.01×10-2 |  |  | 3.74×10-3 | 2.82×10-2 |  | 3.74×10-3 |  |
|  | 去除效率 | 87.6 |  |  |  | 86.7 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 污染物浓度 (mg/m3) | 1318 |  | 174 |  | 1738 | 174 |  |  |

结论：2021年01月24日-2021年01月25日浙江荣鑫磁业有限公司造型、浇铸有机废气有组织废气检测项目中的非甲烷总烃、甲醛、*酚类排放浓度和排放速率均达标，臭气浓度达标。

表9-5  2021年1月24日厂界无组织废气检测结果

| 采样 地点 | 采样期间气象条件 |  |  |  |  |  | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压（kPa） | 天气 情况 |  |  |  |
| 1# 厂界东 | 2021.01.24 10:06-11:06 | 东 | 2.1 | 9.2 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.056 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:15 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:51 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.7 | 101.6 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:24 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:51 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:40-13:40 | 东 | 2.4 | 10.1 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.057 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 达标 |
|  | 2021.01.24 14:51 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:55-14:55 | 东 | 2.6 | 10.3 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:35 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.24 16:51 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 2# 厂界南 | 2021.01.24 10:06-11:06 | 东 | 2.1 | 9.2 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.061 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:20 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:46 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.7 | 101.6 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.058 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:28 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.70 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:46 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:40-13:40 | 东 | 2.4 | 10.1 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:35 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.70 | 达标 |
|  | 2021.01.24 14:46 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:55-14:55 | 东 | 2.6 | 10.3 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.058 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:40 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 达标 |
|  | 2021.01.24 16:46 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 3# 厂界西 | 2021.01.24 10:06-11:06 | 东 | 2.1 | 9.2 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.056 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:25 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.76 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:41 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.7 | 101.6 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:34 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:41 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:40-13:40 | 东 | 2.4 | 10.1 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.057 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:40 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.65 | 达标 |
|  | 2021.01.24 14:41 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:55-14:55 | 东 | 2.6 | 10.3 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:45 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.71 | 达标 |
|  | 2021.01.24 16:41 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 4# 厂界北 | 2021.01.24 10:06-11:06 | 东 | 2.1 | 9.2 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.061 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:30 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 达标 |
|  | 2021.01.24 10:35 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.7 | 101.6 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 11:40 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.71 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:35 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:40-13:40 | 东 | 2.4 | 10.1 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 12:46 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 达标 |
|  | 2021.01.24 14:35 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:55-14:55 | 东 | 2.6 | 10.3 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.058 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.24 13:50 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.65 | 达标 |
|  | 2021.01.24 16:35 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |

表9-6 2021年1月25日厂界无组织废气检测结果

| 采样 地点 | 采样期间气象条件 |  |  |  |  |  | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压（kPa） | 天气 情况 |  |  |  |
| 1# 厂界东 | 2021.01.25 10:00-11:00 | 东 | 2.2 | 8.7 | 101.9 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 09:40 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:05 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.4 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.063 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:42 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:05 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:44-13:44 | 东 | 2.5 | 9.7 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.060 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:50 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 达标 |
|  | 2021.01.25 14:05 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:59-14:59 | 东 | 2.6 | 10.1 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:54 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 达标 |
|  | 2021.01.25 16:05 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 2# 厂界南 | 2021.01.25 10:00-11:00 | 东 | 2.2 | 8.7 | 101.9 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.064 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 09:46 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:11 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.4 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.063 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:47 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:11 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:44-13:44 | 东 | 2.5 | 9.7 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.059 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:55 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 达标 |
|  | 2021.01.25 14:11 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:59-14:59 | 东 | 2.6 | 10.1 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.061 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:00 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 达标 |
|  | 2021.01.25 16:11 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 3# 厂界西 | 2021.01.25 10:00-11:00 | 东 | 2.2 | 8.7 | 101.9 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.064 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 09:50 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:16 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.4 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.063 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:55 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:16 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:44-13:44 | 东 | 2.5 | 9.7 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.063 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:00 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 达标 |
|  | 2021.01.25 14:16 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:59-14:59 | 东 | 2.6 | 10.1 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.061 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:07 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.25 16:16 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
| 4# 厂界北 | 2021.01.25 10:00-11:00 | 东 | 2.2 | 8.7 | 101.9 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.066 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 09:56 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.67 | 达标 |
|  | 2021.01.25 10:20 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:20-12:20 | 东 | 2.3 | 9.4 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.267 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.064 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 11:01 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.65 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:20 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:44-13:44 | 东 | 2.5 | 9.7 | 101.8 | 阴 | 颗粒物 | 0.250 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.063 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 12:05 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.69 | 达标 |
|  | 2021.01.25 14:20 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:59-14:59 | 东 | 2.6 | 10.1 | 101.7 | 阴 | 颗粒物 | 0.283 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.064 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 3.67×10-5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | *酚类 | ＜0.03 | 达标 |
|  | 2021.01.25 13:14 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.73 | 达标 |
|  | 2021.01.25 16:20 |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 达标 |

结论：监测期间，浙江荣鑫磁业有限公司厂界东、南、西、北无组织废气检测项目中的颗粒物、甲醛、镍及其化合物、*酚类、非甲烷总烃浓度均达标。

- 三、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-7  2021.01.24厂界噪声检测结果

| 检测点位 | 对应位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB(A) |  | 排放限值 dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 |  |  |
| 10# | 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 10:26 | 58 | 65 | 达标 |
| 11# | 厂界南 |  | 10:32 | 58 | 65 | 达标 |
| 12# | 厂界西 |  | 10:38 | 56 | 65 | 达标 |
| 13# | 厂界北 |  | 10:44 | 56 | 65 | 达标 |
| 10# | 厂界东 |  | 22:16 | 48 | 55 | 达标 |
| 11# | 厂界南 |  | 22:22 | 47 | 55 | 达标 |
| 12# | 厂界西 |  | 22:28 | 48 | 55 | 达标 |
| 13# | 厂界北 |  | 22:35 | 47 | 55 | 达标 |

表9-8   2021.01.25厂界昼间噪声检测结果表

| 检测点位 | 对应位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB(A) |  | 排放限值 dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 |  |  |
| 10# | 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 10:21 | 58 | 65 | 达标 |
| 11# | 厂界南 |  | 10:27 | 57 | 65 | 达标 |
| 12# | 厂界西 |  | 10:34 | 56 | 65 | 达标 |
| 13# | 厂界北 |  | 10:41 | 59 | 65 | 达标 |
| 10# | 厂界东 |  | 22:29 | 47 | 55 | 达标 |
| 11# | 厂界南 |  | 22:35 | 47 | 55 | 达标 |
| 12# | 厂界西 |  | 22:41 | 47 | 55 | 达标 |
| 13# | 厂界北 |  | 22:49 | 47 | 55 | 达标 |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

浙江荣鑫磁业有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目废水主要为员工生活污水，生产用水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，2021年01月24日-2021年01月25日浙江荣鑫磁业有限公司中频炉融化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气有组织废气检测项目中的颗粒物和镍及其化合物排放浓度和排放速率均达标，造型、浇铸有机废气有组织废气检测项目中的非甲烷总烃、甲醛、*酚类排放浓度和排放速率均达标，臭气浓度达标。

浙江荣鑫磁业有限公司厂界东、南、西、北无组织废气检测项目中的颗粒物、甲醛、镍及其化合物、*酚类、非甲烷总烃浓度均达标。

排放浓度和排放速率均能达标《大气污染物综合排放标准》(GB16297  -1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应排放标准。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

- 本项目投产后，废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；生活垃圾由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运。废切削液委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理，平时存放应按照危废仓库建设的相关要求做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

| 产品名称 | 1月24日 |  |  | 1月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 |  | 负荷 |
| 钕铁硼永磁 | 3.6吨 | 90% | 3.2吨 |  | 80% |
| 铝镍钴永磁 | 6吨 | 90% | 5.8吨 |  | 87% |

2、项目主要原辅材料消耗表

| 主要原料名称 |  | 审批年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝镍钴永 磁 | 纯铁 | 533 吨 | 533 吨 |
|  | 铜 | 40 吨 | 40 吨 |
|  | 钴 | 320 吨 | 320 吨 |
|  | 镍 | 180 吨 | 180 吨 |
|  | 铝 | 96 吨 | 96 吨 |
|  | 中间合金 | 800 吨 | 800 吨 |
|  | 覆膜砂 | 200 吨 | 200 吨 |
|  | 石英砂 | 750 吨 | 750 吨 |
|  | 环保型呋喃树脂 | 125 吨 | 125 吨 |
|  | 切削液 | 5 吨 | 5 吨 |
|  | 砂轮 | 6000 块 | 6000 块 |
| 钕铁硼永 磁 | 纯铁 | 967 吨 | 967 吨 |
|  | 镨钕 | 500 吨 | 500 吨 |
|  | 镝铁 | 50 吨 | 50 吨 |
|  | 钆铁 | 100 吨 | 100 吨 |
|  | 硼铁 | 100 吨 | 100 吨 |
|  | 甩带片 | 1800 吨 | 1800 吨 |
|  | 氢气 | 36 吨 | 36 吨 |
|  | 氮气 | 360 吨 | 360 吨 |
|  | 氩气 | 12 吨 | 12 吨 |
| 公用 | 钢套 | 2 吨 | 2 吨 |

- 项目生产设备

| 产品 | 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镍钴永磁 | 1 |  | 中频感应熔化炉 | 100kg | 熔化 | 3 |
|  | 2 |  | 中频感应熔化炉 | 20kg | 熔化 | 1 |
|  | 3 |  | 隧道式电加热炉 | / | 加热 | 1 |
|  | 4 |  | 中温箱式电阻炉 | / | 加热 | 20 |
|  | 5 |  | 高温箱式电阻炉 | / | 加热 | 12 |
|  | 6 |  | 井式电阻炉 | / | 回火 | 12 |
|  | 7 |  | 电烘箱 | / | 石英砂造型烘干 | 2 |
|  | 8 |  | 混砂机 | / | 混砂 | 2 |
|  | 9 |  | 脱模机 | / | 造型 | 3 |
|  | 10 |  | 射芯机 | / | 覆膜砂造型 | 6 |
|  | 11 |  | 冷却塔 | BL-100 | 冷却水 | 3 |
|  | 12 |  | 振动光饰机 | / | 抛光 | 3 |
|  | 13 |  | 铁滚筒 | / | 分离砂模和铸件 | 3 |
|  | 14 |  | 退磁机 | / | 退磁 | 8 |
|  | 15 |  | 脉冲退磁机 | / | 退磁 | 1 |
|  | 16 |  | 砂轮机 | / | 打磨 | 8 |
|  | 17 |  | 电磁场 | / | 磁性改变 | 24 |
|  | 18 |  | 充磁机 | H-2 | 充磁 | 14 |
|  | 19 |  | 脉冲充磁机 | / | 充磁 | 6 |
|  | 20 |  | 滤筒式除尘机 | / | 除尘 | 4 |
|  | 21 |  | 烟尘吸收喷淋塔 | / | 除尘 | 3 |
|  | 22 |  | 立轴圆台平面磨床 | M7475B | 磨加工， 使用水介质 | 15 |
|  | 23 |  | 液压平面磨床 | M7140 | 磨加工， 使用水介质 | 5 |
|  | 24 |  | 无心磨床 | M1050A | 磨加工， 使用水介质 | 10 |
|  | 25 |  | 双端面磨床 | / | 磨加工， 使用水介质 | 8 |
|  | 26 |  | 倒角机 | / | 倒角 | 5 |
|  | 27 |  | 自动清洗烘干机 | / | 铸件烘干 | 2 |
|  | 28 |  | 超声波清洗机 | / | 铸件清洗 | 2 |
|  | 29 |  | 塑料滚筒 | / | 抛光 | 5 |
|  | 30 |  | 真空包装机 | / | 包装 | 4 |
|  | 31 |  | 贴体包装机 | / | 包装 | 2 |
|  | 32 |  | 切割机 | / | 切割 | 2 |
|  | 33 |  | 打包机 | / | 打包 | 2 |
|  | 34 |  | 空气压缩机 | / | 压缩空气 | 4 |
|  | 35 |  | 台钻 | / | 钻孔 | 6 |
|  | 36 |  | 电子秤 | / | 称量 | 10 |
|  | 37 |  | 气泵 | / | 压缩空气 | 5 |
| 钕铁硼 永磁 | 38 | 真空感应熔炼炉 |  | ZGS-0.05EC | 熔化 | 4 |
|  | 39 | 真空烧结炉 |  | RVS-300G | 烧结 | 10 |
|  | 40 | 粗破机 |  | CP-400 | 粗破 | 2 |
|  | 41 | 氢破炉 |  | 1.2T | 氢破 | 2 |
|  | 42 | 中破机 |  | EPS-400 | 中碎 | 2 |
|  | 43 | 气流磨 |  | QLM-300G | 精碎 | 4 |
|  | 44 | 履带式抛丸清理机 |  | Q326 | 抛丸清理 | 1 |
|  | 45 | 吸尘器 |  | BF501 | 机械收尘 | 1 |
|  | 46 | 变压吸附制氮机 |  | MN60/MN80 | 制氮 | 4 |
|  | 47 | 冷冻式气体预冷机 |  | / | 预冷 | 4 |
|  | 48 | 回转混料机 |  | HL-620 | 混料 | 2 |
|  | 49 | 自动磁场压机 |  | ZCY250LB-25 | 压制成型 | 4 |
|  | 50 | 冷等静压机 |  | DJY300-250 | 压制成型 | 2 |
|  | 51 | 平板式真空包装机 |  | DZD-400/2EI | 包装 | 4 |
|  | 52 | 水冷调温除湿机 |  | CFZR-10/S | 除湿 | 2 |
|  | 53 | 切断机 |  | 400 | 切断 | 2 |
|  | 54 | 液压车 |  | 1.68T | 液压 | 4 |
|  | 55 | 逆变直流氩弧焊两用机 |  | ZX7-250ST | 焊接 | 1 |
|  | 56 | 储气罐 |  | / | 储气 | 3 |
|  | 57 | 双锥混粉机 |  | 1200 型 | 混分 | 2 |
|  | 58 | 全自动方磨圆机 |  | BSH-1 | 磨削 | 2 |
|  | 59 | 成型自动称粉装置 |  | / | 称粉 | 1 |
|  | 60 | 火花式线切割机 |  | 宁波海曙 | 线切割 | 100 |
|  | 61 | 内圆线切割机 |  | / | 线切割 | 200 |
| 合计 |  | / |  | / | / | 589 |
| 检验设备 | 62 | 自动充磁磁通测试机 |  | / |  | 5 |
|  | 63 | 自动永磁特性测试仪 |  | AMT-4 |  | 4 |
|  | 64 | 影像测量仪 |  | / |  | 2 |
|  | 65 | 拉力测试仪 |  | 0-100 公斤 |  | 1 |
|  | 66 | 平均粒度测定仪 |  | WLP-205 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 13 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C3989 其他电子元件制 造 | 建设地点 |  | 泗安镇南华山工业区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1200 吨铝镍钴永磁 、2000 吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产1200 吨铝镍钴永磁 、2000 吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件 | 环评单位 |  | 浙江大学 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 长兴县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 长环管[2018]239号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 13900 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 200 | 所占比例（%） |  | 1.44 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 13900 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 200 | 所占比例（%） |  | 1.44 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 20 | 废气治理（万元） | 150 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 20 | 绿化及生态（万元） |  | 10 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升