《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2 社会环境简况	12

2.3萧山临江污水处理厂概况	13

2.4 杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案	15

3 环境质量现状	18

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	18

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

4 评价适用标准	22

5 建设项目工程分析	27

5.1 工艺流程简述	27

5.2主要污染工序污染源强	27

5.3污染物防治措施与对策	30

5.4项目实施前后污染物排放情况对比	32

5.5清洁生产措施	32

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7 环境影响分析	35

7.1 施工期环境影响简要分析	35

7.2 营运期环境影响分析	35

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

9 环保审批原则符合性分析	50

10 结论与建议	54

10.1环评结论	54

10.2 环保建议	56

10.3 环评总结论	56

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州兴盛实业有限公司年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州兴盛实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵月琴 |  |  |  | 联系人 |  | 朱国军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇信源村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 158****2134 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇信源村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 萧山区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2011-330109-07-02-145228 |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建□技改☑ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 金属家具制造C2130 |  |  |
| 面积 | 3123m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 500万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 16 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.2% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020.12 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州兴盛实业有限公司成立于2005年11月，位于萧山区瓜沥镇信源村，经营内容为家具制造；家具配件生产；门窗制造加工；卫生陶瓷制品销售；免漆柜制造，于2007年5月22日通过萧山区环保局审批，获得“关于杭州兴盛实业有限公司年产免漆门2万扇、名漆线条2万米、免漆大板5万张建设项目环境影响报告书审查意见的函”（萧环建[2007]806号），审批内容为年产免漆门2万扇、名漆线条2万米、免漆大板5万张，主要设备：推台锯3台、四面刨2台、电脑刻花机1台等，其中浴柜项目于2009年1月8日通过萧山区环保局“三同时”竣工验收，获得“建设项目竣工环境保护验收组验收意见”。 现因发展需要，企业拟实施“零土地”技改，购置冲床、折弯机等机械设备，淘汰原审批的冷压机、热压机等，技改新增不锈钢卫浴、免漆柜生产，本项目投产后，将实施年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套的生产规模。技改完成后，原审批项目不再生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<十家具制造业>中的<27家具制造>小项内的‘其他’”，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 由十三届全国人大常委会第十七次会议于2020年4月29日修证，自2020年9月1日起施行； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； （2）《浙江省水污染防治条例（2017 年第二次修正）》（2017 年 11 月 30 日浙 江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议）； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017 年第二次修正）》（2017 年 9 月 30 日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议）； (4)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (5)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (6)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (7)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (8)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，(国家发展和改革委员会第29号)2020.01.01起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》（杭发改产业〔2019〕330号，2019.7.23）； (4)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，国家生态环境部； (7)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (9)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (10)《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，（杭环发〔2020〕56号）； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 技改项目生产规模; 变化情况. 免漆门; 2万扇/a; 0; -2万扇/a. 免漆线条; 2万m/a; 0; -2万m/a. 免漆大板; 5万张/a; 0; -5万张/a. 不锈钢卫浴; 0; 2万套/a; 2万套/a. 免漆柜; 0; 1万套/a; 1万套/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 原审批设备数量; 技改项目设备数量; 变化情况; 备注. 1; 推台锯; 3台; 0; -3台; 技改淘汰 /. 2; 四面刨; 2台; 0; -2台. 3; 电脑刻花机; 1台; 0; -1台. 4; 原纸分切机; 1台; 0; -1台. 5; 真空异型热压机; 1台; 0; -1台. 6; 多功能覆膜机; 2台; 0; -2台. 7; 板物覆膜机; 1台; 0; -1台. 8; 冷压机; 4台; 0; -4台. 9; 水帘喷台; 1台; 0; -1台. 10; 空压机; 1台; 0; -1台. 11; 旋风脉冲袋式除尘器; 1套; 0; -1套. 12; 6.3T冲床; 0; 10台; 10台; 技改新增. 13; 10T冲床; 0; 1台; 1台. 14; 折弯机; 0; 5台; 5台. 15; 剪板机; 0; 3台; 3台. 16; 电焊机; 0; 5台; 5台. 17; 台钻; 0; 3台; 3台. 18; 切割机; 0; 3台; 3台. 19; 电子锯; 0; 2台; 2台. 20; 手推锯; 0; 2台; 2台. 21; 封边机; 0; 4台; 4台. 22; 排钻; 0; 4台; 4台. 23; 空压机; 0; 2台; 2台. 24; 手工工具（电钻、钉枪等）; 0; 15套; 15套. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量; 备注. 1; 密度板; 4万张/a; 0; -4万张/a; 原审批项目于2019年12月已停产拆除. 2; 樟子松木条; 150m3/a; 0; -150m3/a. 3; PVC膜; 8万m/a; 0; -8万m/a. 4; 水基胶粘剂; 24t/a; 0; -24t/a. 5; 不锈钢板; 0; 50t/a; 50t/a; 技改新增. 6; 免漆板; 0; 100t/a; 100t/a. 7; 五金件; 0; 3万套/a; 3万套/a. 8; 焊丝; 0; 0.05t/a; 0.05t/a. 9; 封边条; 0; 5万m/a; 5万m/a. 13; 水; 1004t/a; 900t/a; -104t/a. 14; 电; 15万kW·h/a; 10万kW·h/a; -5万kW·h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工30人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水，其中年生活用水量为900t（以职工人数30人、100L/人.d、年工作300d计）。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为720t/a（排放系数以0.8计），生活污水经化粪池处理后纳管排放排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为10万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区瓜沥镇信源村，使用企业自有工业用房,面积3123m2，厂房已建。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约500万元，实施“零土地”技改，实施年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州兴盛实业有限公司成立于2005年11月，位于萧山区瓜沥镇信源村，经营内容为家具制造；家具配件生产；门窗制造加工；卫生陶瓷制品销售；免漆柜制造，于2007年5月22日通过萧山区环保局审批，获得“关于杭州兴盛实业有限公司年产免漆门2万扇、名漆线条2万米、免漆大板5万张建设项目环境影响报告书审查意见的函”（萧环建[2007]806号），审批内容为年产免漆门2万扇、名漆线条2万米、免漆大板5万张，主要设备：推台锯3台、四面刨2台、电脑刻花机1台等，其中浴柜项目于2009年1月8日通过萧山区环保局“三同时”竣工验收，获得“建设项目竣工环境保护验收组验收意见”。该审批项目已于2019年12月底前全部停产拆除，故现有项目“三废”排放情况，参考原审批的环评报告《年产免漆门2万扇、名漆线条2万米、免漆大板5万张建设环境影响报告表》。 原有项目“三废”排放情况汇总见表1-4。 表1-4 现有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量; 防治措施. 大气污染物; 喷胶; 喷胶废气; 0.012t/a; 经水帘式吸收处理装置处理后15m以上排气筒高空排放. 木工; 粉尘; 0.09t/a; 采用吸尘装置收集，经袋式除尘器处理后排放. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 784t/a; 经污水处理装置处理后排放. CODCr; 100mg/l，0.078t/a. SS; 70mg/l，0.055t/a. NH3-N; 15mg/l，0.012t/a. 喷胶; 废水; 废水量; 24t/a; 委托处理达标后纳管排放. CODCr; 180mg/l，0.004t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 车间; 废胶粘剂桶; 0; 委托有处理资质的单位处理. 车间; 一般工业固废; 0; 由物资公司回收利用. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。. 2、原有企业主要环境问题 原审批项目已通过环保“三同时”验收，各污染物均能达标排放，且项目目前已经停产，故原有厂区污染已消失。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇信源村，项目东面、北面隔车库、商住楼为八柯线，南面为厂房、杂地、居民住宅，西面为空地块、厂房、居民住宅区。最近的居民住宅位于项目北面，距本项目约15m。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2018年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2106.37亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值 161016元，按国家公布的 2018年平均汇率 6.6174 折算，为 24332 美元。 - 萧山区实现地区生产总值 1802.08亿元，比上年增长5.7%；其中第一产业增加值 53.52亿元，第二产业增加值 726.64亿元，第三产业增加值1021.92亿元，分别增长 1.2%、2.6%和 8.5%；三次产业结构升级为3.0:40.3:56.7。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值 156308元，为23621 美元。 ## 2.3萧山临江污水处理厂概况 2.3.1 概况 临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十五工段，采用 BOT 方式运行，由上海大众公共事业(集团) 股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。 临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万 m3/d，一期工程规模为 30 万m3/d，二期规模为 20 万m3/d。服务范围为：临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城 71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积 610km2。 目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准。临江污水处理厂二期工程已于 2017 年底建成，目前已投入使用。 2.3.2处理工艺 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见图 2-4 和图 2-5。 图 2-4 一期提标改造后污水处理工艺总流程图 图 2-5 二期扩建工程污水处理工艺流程图 2.3.3进水标准 (3)进水标准 临江污水处理厂属于工业污水处理厂，污水处理厂进水水质控制标准为：CODCr ≤500mg/L、氨氮≤35mg/L 和 SS≤400mg/L。 2.3.4 出水达标情况 根据浙江省环保厅2019年1月发布的《2018年第4季度浙江省重点排污单位监督性监测汇总表（污水厂监测数据）》，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，其中氨氮执行2.5mg/L的标准。详见表 2-3。 表 2-3 临江污水处理厂监测结果汇总 单位：mg/L(除 pH 外) 项目; 2018.10.10; 2018.11.7; 2018.12.13; GB18918-2002 中一级 A 标 准限值. 废水处理量（m3/d）; 300000; 300000; 300000; /. pH 值; 6.87; 6.82; 6.54; 6-9. 生化需氧量; 2.7; 2.3; 2.9; ≤10. 总磷; 0.014; 0.011; 0.015; ≤0.5. 化学需氧量; 28; 32; 26; ≤50. 氨氮; <0.05; <0.05; <0.05; ≤2.5. 悬浮物; <0.004; <0.004; 0.004; ≤10. 动植物油; <0.05; <0.05; 0.14; ≤1. 根据表 2-3 分析，临江污水处理厂目前出水水质 CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷等均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。 现阶段污水处理厂污水处理能力尚有富余，可以容纳本项目污水。本项目废水排放量少，预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管对污水处理厂处理效果无影响， 依托可行。 ## 2.4 杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920010”，为萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元。管控要求见表2-3。

# 表2-4杭州市环境管控单元分类准入清单

| 环境管控单元 |  | 管控要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 区域 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |
| 重点管控单元 | 产业 集聚区 | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 |

表2-5杭州市市辖区环境管控单元准入清单

| 三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 |  |  | 管控要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 | 重点管控对象 |
| ZH33010920010 | 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元 | 重点管控单元 | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 | 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | / | 航坞山经济区产业集聚区 |

# 本项目为杭州兴盛实业有限公司年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套技改项目，项目选址位于萧山区瓜沥镇信源村（萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元），项目属于 金属家具制造C2130，根据《浙江省“三线一单”生态环境管控方案（征求意见稿）》（2020年5月）的工业项目分类表，项目属于二类工业项目中“61、家具制造”；本次技改，不新增污染物排放总量，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚重点管控单元的要求，因此，符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的 2018 年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 21; 150; 14.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.50; 12.50; 超标. 98百分位数日平均浓度; 89; 80; 111.25; 11.25. CO; 95百分位数24小时浓度; 1405; 4000; 35.13; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 187; 160; 116.88; 16.88; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 11.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 160; 150; 106.67; 6.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 25.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 106; 75; 141.33; 11.43. 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有 NO2、PM2.5、PM10、O3，SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、水环境质量 （1）地表水 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本环评采用河道水质 APP 中的数据，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2019.05; 白洋川（瓜沥段）-建设四路桥; 6.830; 2.900; 0.090; 0.510. Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 由表 3-2 可见，监测期间，白洋川（瓜沥段）-建设四路桥监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3、生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2020年10月13日在项目周边设置8个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 噪声值 时间; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃; 敏感点（东侧民居）5＃; 敏感点（南侧民居）6＃; 敏感点（西侧民居）7＃; 敏感点（北侧民居）8＃. 上午; 55.5; 53.2; 53.2; 54.2; 56.0; 54.2; 55.0; 57.6. 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-4主项目环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 与生产车间距离; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 空气环境、 声环境; 信源村; 260840.81; 3339133.55; 东面; 18m; 18m; 455户,1500人; 环境空气二级 、2类声环境功能区. 260798.48; 3339057.61; 南面; 21m; 21m. 260734.03; 3339121.12; 西面; 24m; 24m. 260757.61; 3339158.99; 北面; 18m; 18m. 车路湾村; 261504.68; 3340361.35; 东北面; 1.4km; 1.4km; 516户，2244人. 党山村; 261101.52; 3339079.96; 东面; 270m; 270m; 699户，2017人. 梅林村; 260817.27; 3342085.19; 北面; 2.3km; 2.3km; 629户，2358人. 碧苑新村社区; 260914.09; 3339736.66; 北面; 600m; 600m; 845户，3100人. 山北村; 258806.91; 3340366.09; 西北; 960m; 960m; 408户,1728人. 地表水环境; 河道; 260880.52; 3338828.22; 南面; 250m; 250m; 河道; Ⅳ类地表水水域环境区.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; /; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）≥; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）≤; 6; 10; 15. 总磷≤; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）≤; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4、表4-5。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10(5); 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5（1.75）; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 2、废水 项目所在区块截污管网已投入运行，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后送污水处理厂（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L），再终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放（根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L标准），具体见表4-6。 表4-6污水排放标准 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 一级 A 标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 2.5; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国主要污染物总量控制种类为四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-8 总量控制指标（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量. COD（t/a）; 0.082; 0.036; -0.046. NH3-N（t/a）; 0.012; 0.002; -0.010. VOCs; 0.012; 0.000145; -0.011855. 颗粒物; 0.09; 0.001828; -0.088272. 根据表4-8，本项目不新增污染物排放总量，故无需申请总量消减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：1、免漆柜生产工艺：免漆板经下料、钻孔后与外购配件装配成型，最后封边、包装即可。 2、不锈钢卫浴生产工艺：不锈钢按要求产品要求进行切割下料、冲压或折弯成型后焊接组装，再对焊接点进行手工打磨处理后与外购配件进行装配，最后包装即可。 项目生产工艺较为简单，生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、焊接烟尘、板材加工粉尘、封边过程中产生的胶水废气，以及各类边角料等。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为胶水挥发的有机废气、木加工粉尘和焊接烟尘。 封边热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，其熔点为260摄氏度。本项目封边温度为180摄氏度，不会造成热熔胶分解，但加热过程中会有有机废气挥发。废气产生系数按2%计算。本项目热熔胶用量为0.2t/a，则项目VOCs产生量为0.004t/a。 本项目免漆板用量约100t/a，在板材下料过程中，粉尘的产生量约为板材用量的0.5～0.6%，则粉尘产生量约0.55t/a（取平均值）。 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。本项目焊材采用实芯焊丝，用量约0.05t/a，焊接材料的发尘量5～8g/kg计算，则焊接烟尘产生量为0.325kg/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员30人，日生活用水量为3.0t（以100L/人.d计），年生活用水量为960t（以年工作300d计），年排放生活污水为720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.216t/a、SS 0.180t/a、NH3-N 0.018t/a。 ### 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目固废主要为生活垃圾。生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计，产生量约9t/a(按工作日300d、职工30人计)。 （2）一般工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为边角料、粉尘、废包装，产生量为5t/a。 （3）危险废物 本项目危险废物主要为废气处理装置更换的下来的废活性炭，产生量约为0.04t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 边角料、粉尘、废包装; 车间; 固; 金属、木屑、纸等; 5t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 9t/a. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 0.04t/a. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 边角料、粉尘、废包装; 车间; 固; 金属、木屑、纸等; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料、粉尘、废包装; 车间; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量. 1; 边角料、粉尘、废包装; 车间; 固; 金属、木屑、纸等; 工业固废; /; 5t/a. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 9t/a. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 0.04t/a. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为冲床、下料机等机械设备，主要噪声源统计见表5-5。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 折弯机; 70～75; /. 2; 剪板机; 70～75; /. 3; 电焊机; 65～70; /. 4; 台钻; 65～70; /. 5; 切割机; 80～85; /. 6; 电子锯; 65～70; /. 7; 手推锯; 65～70; /. 8; 封边机; 65～70; /. 9; 排钻; 65～70; /. 10; 空压机; 80～85; /. 11; 冲床; 80～85; /. 12; 其它; 60～65; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目生产过程中产生的废气主要为胶水挥发的有机废气、木加工粉尘和焊接烟尘。 企业使用的免漆板下料设备电子锯、手推锯均自带有粉尘收集除尘装置，粉尘收集后经布袋除尘器处理后在车间内排放。废气收集效率不低于80%（按80%计算），未收集的粉尘比重大降落至地面车间，应及时收集清扫。布袋除尘处理效率为98%，总风机风量为2000m3/h，则处理后粉尘的排放量为0.0088t/a，这些粉尘80%在车间沉降，应及时收集清扫。20%在开关门窗时排放，则粉尘排入环境的量为0.0018t/a，排放速率为0.73g/h，浓度为0.37mg/m3。 要求封边机配套集气装置，将有机废气集中收集，活性炭吸附处理达标后15米高空排放。废气收集效率不低于85%（按85%计算），活性炭吸附处理效率为75%，总风机风量为5000m3/h，则有组织废气排放量为0.85kg/a，排放速率为0.35g/h，浓度为0.07mg/m3。无组织排放量为0.6kg/a，排放速率为0.25g/h。 要求企业在生产车间的焊接工段增加1台处理量为500m3/h的移动式焊接烟尘净化机，并在车间设置排气扇，保持车间通风。此设备对大于0.1um的粉尘净化效率可达90%以上、收集效率85%，经处理后项目焊接烟尘排放量为0.028kg/a，排放速率0.046g/h，排放浓度0.09mg/m3（按每天2h）。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 本次技改不新增劳动员工，不新增生活用水量，生活污水经化粪池处理后纳管排放。 生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 粪池化 纳管排放 本项目废水汇总见表5-6。 表5-6 本项目废水汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 污染物排放量; 能否 达标. 生活 污水; 720; CODCr; 300mg/l 0.216t/a; 0; 300mg/l 0.216t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.180t/a; 0; 250mg/l 0.180t/a. NH3-N; 25mg/l 0.018t/a; 0; 25mg/l 0.018t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，边角料、粉尘、废包装由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭为危险固废，送有处理资质的单位处理,平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 4、噪声 本项目产噪声主要为冲床、下料机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为16万元，主要为废气处理费、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的3.2%左右，见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 污水处理费; 2. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施; 5. 3; 固废治理; 委托处理、收集; 1. 4; 废气治理; 废气处理装置; 8. 总计; /; 16. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-8。 表5-8 项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 技改前; 本项目; 技改后. 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 808; 720; 720; 808; 720; -88. COD; 0.081; 0.216; 0.036; 0.081; 0.036; -0.045. 氨氮; 0.012; 0.018; 0.002; 0.012; 0.002; -0.010. 固废; 生活垃圾; 0; 12; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 5; 0; 0; 0; 0. 废气; VOCs; 0.012; 0.004; 0.000145; 0.012; 0.000145; -0.011855. 颗粒物; 0.09; 0.550325; 0.001828; 0.09; 0.001828; -0.088272. ## 5.5清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州兴盛实业有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 封边 | 有机废气 |  | 0.004t/a | 有组织： 0.07mg/m3，0.85kg/a 无组织：0.6kg/a |
|  | 木加工 | 粉尘 |  | 0.55t/a | 1.8kg/a |
|  | 焊接 | 烟尘 |  | 0.325kg/a | 0.028kg/a |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 720t/a | 720t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.216t/a | 300 mg/L，0.216t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.180t/a | 250 mg/L，0.180t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.018t/a | 25 mg/L，0.018t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 9t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 0.04t/a | 送有资质单位处理0 |
|  | 车间 | 边角料、粉尘、废包装 |  | 5t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为冲床、下料机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为80dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇信源村，使用企业自有工业用房，面积3123m²，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 7.2.1大气环境影响分析 7.2.1.1 废气达标排放分析 根据第五章工程分析，本项目产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集治理后，木加工粉尘经设备自带除尘装置处理后排放，封边过程中的胶水废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放，排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，对周围空气环境影响不大。 7.2.1.2 影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1) Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率 Pi定义如下： (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 7-1评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价因子及评价标准筛选见下表 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 0.9; 24 小时均值的 3 倍计. 非甲烷总烃; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. 2、污染源参数 表7-3本项目大气点源正常排放估算模式参数 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/(g/s). X; Y; 非甲烷总烃. 1; 废气排放口; 260756.00; 3339098.68; 15; 0.2; 5; 40; 2400; 正常; 0.0001. 表7-4本项目无组织排放大气污染源源强参数 点源编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ 。; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/(g/s). X; Y. 1; 车间; 260788.97; 3339112.05; 60; 40; 0; 10; 2400; 连续; 0.0001(非甲烷总烃). 2; 600; 连续; 0.002. 3、估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 36.5℃. 最低环境温度/℃; -6.9℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 4、主要污染源估算模型计算结果 采用 AERSCREEN 模型进行估算，估算结果见表 7-6。 表7-6估算模式计算结果表 有组织排放点源. 主要 排放源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 封边; 非甲烷总烃; 0.0047968; 0.0002; 94; /; Ш. 无组织排放面源. 主要 排放源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 下风距离（m）; D10%(m); 评价等级. 车间; 非甲烷总烃; 0.306795; 0.01; 80; /; Ш. 颗粒物; 6.1359; 0.6; 80; /; Ш. 根据预测结果可知，本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率Pmax为0.6%（无组织面源），小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 根据大气导则的要求，大气三级评价项目不进行进一步预测与评价。 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 结合表7-6预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 - 6、大气环境影响评价自查表 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物 （SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 7.2.2 水环境影响分析 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（ / ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：1.828kg/a; VOCs： 1.45kg/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.2.1 地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表 7-8。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物单量数 W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; -. 本项目生活污水预处理达标后纳入市政污水管网，因此废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。根据导则 8.1.2，本项目主要评价内容包括： 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。 7.2.2.2 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 如前工程分析所述，本项目生活污水排放量约720t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物排放量如下：CODCr 0.216t/a、SS 0.180t/a、NH3-N 0.018t/a。生活污水经化粪池处理后纳管排放，由于本项目生活污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 7.2.2.3 依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目所在地污水具备纳管条件，纳管废水属于萧山临江污水处理厂服务范围。项目排放的生活废水水量小，水质简单，均为非持久性污染物，项目废水量占临江污水处理厂处理量的比例极小，且污水水质可满足污水处理厂的进管水质标准要求，因此本项目产生的污水对污水处理厂处理设施冲击负荷很小，不影响污水处理厂的正常运行。废水经临江污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）中的一级 A 标准排放。在采取雨污分流、保证污水全部纳管排放等措施的情况下，对项目所在区域地表水体基本无影响。 7.2.2.4 建设项目废水污染物排放信息 本项目废水排放情况详见表 7-9~13。 表7-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 临江污水处理厂; 间歇 排放; 1#; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; Dw001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-10废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量/ （万 t/a）; 排放云向; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; Dw001; 120.516577; 30.160074; 0.072; 污水处理厂; 间歇 排放; 8:00-17:00; 临江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr 50mg/L NH3-N 2.5mg/L. 表7-11废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; Dw001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 500. 2; NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 35. 表7-12 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; Dw001; CODCr; 350; 0.00072; 0.216. NH3-N; 35; 0.00006; 0.018. 全厂排放口合计; CODCr. NH3-N. 表7-13 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; Dw001; CODCr; □自动☑手工; /; /; /; /; 参照水污染物 排放标准和 HJ/T91； 1 个; 1次/季度; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017； HJ819-2017. NH3-N; □自动☑手工; /; /; /; /; 参照水污染物 排放标准和 HJ/T91； 1 个; 1次/季度; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009；HJ819-2017. 表7-14 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.036; 50. 氨氮; 0.002; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动☑；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 7.2.2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目不需要进行地下水评价。 7.2.3 固体废物环境影响分析 本项目投产后，边角料、粉尘、废包装由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭为危险固废，送有处理资质的单位处理,平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 ①危险废物收集情况： 企业拟在车间内设置危废暂存点1个，面积为5m2，企业将收集的废油装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 综上，本项目各类固体废弃物均能妥善落实处置途径，均可做到无害化、资源化处理，最终排放量为零，对周边环境影响不大。 7.2.4噪声环境影响分析 本项目产噪设备主要为冲床、下料机等机械设备，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约75dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-15。 表7-15计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 3123; 75; 25; 50. 按生产车间面积计。 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×3123）＝80.1dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-16。 表7-16 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 本底值; 叠加值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 35; 38.9; 41.2; 55.5; 55.7; 60; 达标. 2; 南厂界; 24; 35.6; 44.5; 53.2; 53.7; 60; 达标. 3; 西厂界; 35; 38.9; 41.2; 53.2; 53.5; 60; 达标. 4; 北厂界; 24; 35.6; 44.5; 54.2; 54.6; 60; 达标. 5; 敏感点（东侧民居）; 52; 42.3; 37.8; 56; 56.1; 60; 达标. 6; 敏感点（南侧民居）; 45; 41.0; 39.1; 54.2; 54.3; 60; 达标. 7; 敏感点（西侧民居）; 59; 43.4; 36.7; 55; 55.1; 60; 达标. 8; 敏感点（北侧民居）; 53; 42.5; 48.5; 57.6; 58.1; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，以减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声得到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 7.2.4土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，本项目类别属于Ⅲ 类项目；本项目占地面积3123m2。占地规模属于小型；企业位于瓜沥镇信源村，本项目为金属家具加工行业，项目不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1022 号）文中需要考虑大气沉降影响以及地表径流影响的行业，因此本项目土壤环境敏感程度可判定为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。鉴于本项目一定距离内仍存在居民、学校等土壤保护目标，保护等级为建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。因此要求企业从源头控制和过程防控中做好对附近敏感点的保护工作。 （1）源头控制 从污染物源头控制排放，采用经济可行且效率高的大气污染防治措施，确保设施 政策运行，故障后立刻停工整修。 （2）过程防控措施 在项目占地范围及厂界周围种植较强吸附能力的植物，做好绿化工作，利用植物吸附作用减少土壤环境影响。 - 6、公众调查结论 本项目营运期会对周边敏感点产生一些不利影响，根据环评公众参与相关文件的精神，在本次环评期间，由建设单位对“杭州兴盛实业有限公司年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套技改项目”予以公示，以便单位和个人表明对该项目建设的总体态度、所关心的有关环境问题，并希望对该区域环境保护工作提出意见和建议。公示日期为2020年11月9日～11月20日(共10个工作日)。公示张贴在项目周边村委会公告栏，并将联系方法告知公众。公示内容主要包括：（1）项目基本情况的介绍；（2）项目污染物产生情况；（3）项目拟采取污染治理措施和环境影响分析。公示内容、公示照片见附图附件。 另外，本次项目环评期间还于2020年11月18日～12月1日浙江政务网“http://hzxs.zjzwfw.gov.cn/art/2020/11/18/art_1460345_7233.html”进行公告，公示十个工作日，公示内容、公示照片见附图附件。 公示期间无单位和个人对该项目的建设提出反对或其它意见。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 封边 | 有机废气 | 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准 |
|  | 木加工 | 粉尘 | 经设备自带除尘装置处理后车间排放 |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 经移动式焊接烟尘净化器收集处理后车间排放 |  |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无害化 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 无害化 |
|  | 车间 | 边角料、粉尘、废包装 | 收集后出售给物资公司再利用 | 资源化 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、“三线一单”符合性分析 根据杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发[2020]56号），本项目所在地属于“重点管控单元”中的“产业集聚区”；即产业集聚重点管控单元。 - （1）产业集聚重点管控单元 产业集聚重点管控单元要求如下： 空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 （2）本建设项目所属“三线一单”环境管控单元 本项目位于萧山区瓜沥镇信源村，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920010”，为萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，具体要求如下： 空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 重点管控对象：航坞山经济区产业集聚区。 （3）“三线一单”符合性分析 本项目为杭州兴盛实业有限公司年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套技改项目，项目选址位于萧山区瓜沥镇信源村（萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元），项目属于 金属家具制造C2130，根据《浙江省“三线一单”生态环境管控方案（征求意见稿）》（2020年5月）的工业项目分类表，项目属于二类工业项目中“61、家具制造”，本项目为“零土地”技改项目，不新增污染的排放，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚重点管控单元的要求，因此，符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求。 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区瓜沥镇信源村，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地“环境管控单元编码”为“ZH33010920010”，为萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发[2020]56号）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目无废气的产生与排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目萧山区瓜沥镇信源村，属于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，主要从事生产纺织布，属于二类工业项目中“61、家具制造”，本项目为“零土地”技改项目，不新增污染的排放，能满足萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目不新增污染物排放问题，不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目周边村委、网站，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据企业提供的相关房产证明，明确项目用房为工业用房，本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》（杭政办函〔2019）67号和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 杭州兴盛实业有限公司位于萧山区瓜沥镇信源村，使用企业自有工业用房，面积3123m²，为合法建筑。本项目投产后，将实现年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据 2018 年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，主要超标污染物为 NO2、PM10、PM2.5 和 O3，SO2 和 CO 年均浓度和特定百分位数浓度达标。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。根据规划要求预计 2020 年萧山区大气环境 PM10浓度达 37.9ug/m3；2022 年基本建成清新空气示范区；2025 年构建大气“清洁排放区”，可限期达到大气环境质量标准。同时又根据《杭州市人民政府关于印发杭州市打贏蓝天保卫战行动计划的通知》（杭政函[2018]103 号）全面推进清洁排放区、清新空气示范区建设，大幅削减大气主要污染物排放总量，明显改善环境空气质量。随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量现状结论 本项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 本项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为16万元，主要为废气处理费、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的3.2%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 封边; 有机废气; 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放; 0.004t/a. 木加工; 粉尘; 经设备自带除尘装置处理后车间排放; 0.55t/a. 焊接; 烟尘; 经移动式焊接烟尘净化器收集处理后车间排放; 0.325kg/a. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 经化粪池处理后纳管排放; 720t/a. CODCr; 300 mg/L，0.216t/a. SS; 250 mg/L，0.180t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.018t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 9t/a. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处理; 0.04t/a. 车间; 边角料、粉尘、废包装; 收集后出售给物资公司再利用; 5t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为冲床、下料机等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集治理后，木加工粉尘经设备自带除尘装置处理后排放，封边过程中的胶水废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放，排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，对周围空气环境影响不大。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池后纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州兴盛实业有限公司年产不锈钢卫浴2万套、免漆柜1万套技改项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。