- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 文本

| 项目名称： | 杭州玖丰新材料科技有限公司年产色母粒100吨技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州玖丰新材料科技有限公司 |
| 编制日期： | 2021年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	36

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州玖丰新材料科技有限公司年产色母粒100吨技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330109-07-02-460422 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施海 | 联系方式 | 136****6169 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇勇建村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 41 分 8.9 秒， 30 度 17 分 9.1 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 26-292塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-330109-07-02-460422 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | （面积，1000平方米） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区一般管控单元”，属于“一般管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010930001. 环境管控单元名称; 萧山区一般管控单元. 管控单元分类; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。. 环境风险防控; 加对农田土壤、灌溉水的监测及评强价，对环境风险源进行评估。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 1. 戴村钢构建材功能区；2. 党山智能家居产业园；3. 党湾建筑科技园（交通未来小镇）；4. 党湾绿色织造产业园；5. 瓜沥文体装备科技园；6. 瓜沥永联光机电科技园；7. 瓜沥镇昭东工业园；8. 杭州红山生物产业园；9. 杭州精密制造产业园；10. 杭州新材料产业园11. 河上璇山下五金工业区；12. 河上镇级工业园区2；13. 河上镇镇级工业园区；14. 进化机电功能区；15. 三江智创小镇；16. 坎山荣新村工业园；17. 空港配套产业园；18. 临浦新兴科技园；19. 楼塔文化创意产业园；20. 南阳经济技术开发区；21. 宁围创意产业园；22. 浦阳镇级工业园区；23. 浦阳镇鞋业企业功能集聚区；24. 所前金鸡山工业园；25. 新街东部工园区；26. 新街新兴科技园；27. 新塘云创科技园；28. 亚太科创园；29. 义桥机械装备产业园；30. 益农新村料科技园；31. 浙江临港产业园（群益村）；32. 浙江绿色智造基地；33.E8信息文创产业园；34.圆融产业园；35.益农镇小微企业园；36.靖江街道、新塘街道、新街街道、益农镇、进化镇、河上镇、临浦镇、所前镇、浦阳镇、楼塔镇、戴村镇、义桥镇、党湾镇、衙前镇、北干街道、宁围街道、盈丰街道、蜀山街道、城厢街道、南阳街道、闻堰街道和瓜沥镇共22个镇街的工业集聚点；37.义蓬街道工业集聚点、河庄街道工业集聚点（钱塘新区）。. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇勇建村，行业类别属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造。根据最新的工业项目分类表，本项目属于76、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的） ，本次技改，不新增污染物排放总量，符合污染物总量控制制度，项目于2021年4月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2104-330109-07-02-460422），符合“萧山区一般管控单元”中的空间布局引导要求； （2）本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，本次技改，不新增污染物排放总量，符合污染物总量控制制度，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“萧山区一般管控单元”中的污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，建议建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区一般管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区瓜沥镇勇建村，属于产业集聚一般管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区一般管控单元，所属行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，根据工业项目分类表，项目属于2类工业项目，本次技改，不新增污染物排放总量，符合污染物总量控制制度，因此，本项目满足产业集聚一般管控单元的要求。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 项目地址位于杭州市萧山区瓜沥镇勇建村，使用企业法人代表自有工业厂房，面积为1000平方米。工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 车间面积总计1000m2. 辅助工程; 办公区; 位于车间内，主要用于办公人员办公。. 成品区、原料区; 位于车间内。. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经地埋生化处理装置处理达标于进行浇灌。. 环保工程; 废气; 投料过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘装置处理后排放，挤出过程中产生的塑料有机废气收集后经光催化+活性炭吸附装置处理后经15m管道高空排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经地埋生化处理装置处理达标于进行浇灌。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 废包装材料外卖处理；废活性炭委托有资质单位回收处置；收集的粉尘回用；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。. 2.主要产品及产能 企业主要从色母粒的生产加工，主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 原审批产量t/a; 新增量t/a; 技改后产量t/a. 1; 色母粒; 0; 100; 100. 2; PE箱包嵌线、小规格塑料制件、色粒、塑料配色; 30.3; -30.3; 0. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批消耗量t/a; 新增消耗量t/a; 技改后消耗量t/a. 1; PET塑料粒子; 0; 95; 95. 2; 颜料; 0.3; 4.7; 5. 3; PE塑料料子; 30; -30; 0. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 数量; 备注1; 备注2. 1; 挤出流水线; 5条; 含搅拌、挤出、切粒、烘干设备各1台; 技改新增. 2; 挤出机; 3台; 试验用. 3; 注塑机; 2台. 4; 冷却塔; 2个; 规格：2m3. 5; 塑料挤出机; 1台; 规格：45mm; 技改淘汰. 6; 塑料注塑机; 1台; 规格：40克. 7; 切粒机; 1台; /. 8; 分析天平、电子秤等; 3台; /. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经地埋式生化处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌。冷却水循环使用，除自然蒸发外，不外排。 6.劳动定员 企业需劳动定员10人（技改不新增），实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 项目地址位于杭州市萧山区瓜沥镇勇建村，使用企业法人代表自有厂房，面积约1000平方米。项目具体平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： （1）色母粒生产工艺流程及产污节点图如下： 图1-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：在PET塑料料子中加入相应量的颜料粉，搅拌混合后经挤出、冷却、切粒、烘干、再经检验、试样，合格后即为成品。冷却采用水冷却，冷却水循环使用不外排；烘干采用电烘干，主要为了烘干产品表面水份，烘干过程中除水蒸汽外无，基本无其它有机废气产生。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5 污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 挤出; 塑料废气; 非甲烷总烃. 投料; 粉尘; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 检验; 次品; 塑料. 试样; 样品; 塑料. 废气处理装置; 废活性炭; 废活性炭. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州玖丰新材料科技有限公司原名为杭州广丰塑料厂，成立于2013年8月，位于萧山区瓜沥镇勇建村，企业经营范围为：PE箱包嵌线、小规模塑料制件、色母粒、塑料助剂、塑料配色生产、加工（营业执照见附件）。原杭州广丰塑料厂于2003年8月经萧山区环保局审批，获得“建设项目环境影响评价表审批件”（2003年8月13日），审批内容为PE箱包嵌线、小规模塑料制件、色母粒、塑料助剂、塑料配色生产，合计生产规模年产30吨，该项目先于2018年10月31日通过废气、废水自主验收，后于2018年12月25日通过萧山区环保局组织的噪声和固废环境保护设施竣工验收（萧环简验[2018]89号)。 企业现有污染情况及主要环境问题调查主要根据原有项目环境影响报告表、现场调查和企业提供的资料，具体调查分析如下： 1.1企业原审批原辅材料清单 企业原审批原辅材料消耗清单见表2-3。 1.2企业原审批生产设备清单 企业原审批生产设备清单见表2-4。 1.3企业原审批的生产工艺流程 企业原审批的PE箱包嵌线、小规模塑料制件、色母粒、塑料配色的具体生产工艺见图1-2。 图1-2 原审批项目生产工艺流程图 工艺流程简述： PE箱包嵌线：PE塑料料子经挤出机挤出、拉伸成箱包嵌线。 小规模塑料制件：主要是用注塑机将PE、ABS等塑料料子加工成小规模塑料制件。 色粒：将PE塑料料子和颜料按比例混合，再经挤出、切粒加工成色粒。 塑料配色：将PE塑料料子和颜料按比例进行调配。 1.4污染治理措施及污染源强汇总 根据企业提供的资料和现场调查，企业原有的污染源强汇总见下表2-6。 表2-6 污染源强汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气 污染物; 挤出、注塑; 非甲烷总烃; 0.071t/a; 0.071t/a. 投料; 粉尘; 0.00024t/a; 0.00024t/a. 水 污染物; 生活废水; 废水量; 240t/a; 0. CODCr; 300mg/L，0.072t/a; 0. 氨氮; 25mg/L，0.006t/a; 0. 固体 废物; 整形、检验、废包装; 边角料、废次产品等; 1t/a; 0. 职工日常生活; 生活垃圾; 1.5t/a; 0. 噪 声; 噪声主要来源于挤出机、注塑机等运行时产生的噪声，根据类比调查，噪声源强在70-80dB。. 据环评单位调查，原有项目主要污染治理措施见下表2-7： 表2-7 污染治理措施汇总 污染类型; 污染物来源 名称; 原有环评中要求采取的治理措施; 目前实际; 是否符合要求. 大气 污染物; 挤出、注塑（非甲烷总烃）; 无，未进行污染物排放量核算; 废气收集后经光催化处理后15m高空排放; 符合. 混合（粉尘）; 无，未进行污染物排放量核算. 水污染物; 生活污水 氨氮、CODCr; 生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌; 纳管排放; 符合. 噪声; 机械设备 Leq（A）; 主要设备采取减震、隔声处理; 执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准; 符合. 固体 废物; 废料、次品; 物资回收单位回收利用; 资源化; 符合. 废包装材料; 资源化; 符合. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 无害化; 符合. 1.5存在的环境问题及整改措施 根据企业竣工验收报告及检测数据，企业原有项目各项污染防治设施均按2003年8月经萧山区环保局审批，获得“建设项目环境影响评价表审批件”（2003年8月13日）的批复要求进行了落实，先于2018年10月31日通过废气、废水自主验收，后于2018年12月25日通过萧山区环保局组织的噪声和固废环境保护设施竣工验收（萧环简验[2018]89号)。因此，企业现不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1环境空气 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的 2019 年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 18.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 12; 150; 14.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 10; 超标. 98百分位数日平均浓度; 84; 80; 105; 5. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 35.13; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 182; 160; 113.75; 13.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 4.3; 超标. 95百分位数日平均浓度; 153; 150; 102; 2. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 20; 超标. 95百分位数日平均浓度; 89; 75; 118.7; 18.7. 根据 2019年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有 NO2、PM2.5、PM10、O3，SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 - 3.1.2水环境质量现状 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，监测时间2019.05，采样断面为白洋川（瓜沥段）-建设四路桥监测点位，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2019.05; 白洋川（瓜沥段）-建设四路桥; 7.77; 2.70; 0.08; 0.81. Ⅳ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表 3-2 可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 （1）监测方案 为了解该项目周围声环境质量状况，本评价使用AWA5636-2型积分声级计对项目建设地厂界噪声等效连续A声级进行了布点监测。在项目所在地厂界周围共设5个监测点，监测时间：2021年4月5日10:00～10:30。夜间不生产。 （2）评价标准 项目所在区域声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值为昼间60dB（A）。 （3）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业未进行生产，且无突发声源的情况下； 监测结果见下表3-3。 表3-3 项目所在地厂界和敏感点噪声监测结果 监测点; 方位; 昼间噪声值dB（A）. 1#; 东; 54.6. 2#; 南; 54.8. 3#; 西; 53.1. 4#; 北; 52.2. 5#; 西南侧敏感点; 54.1. 6#; 西北侧敏感点; 53.5. 从监测结果可知，各测点的昼间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 3.1.4生态环境质量现状 项目不涉及新增用地，本评价不进行生态现状调查。 3.1.5土壤环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。 3.1.6地下水环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑地下水环境污染途径，本评价不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 （1）大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 （2）声环境 项目厂界50m外声环境保护目标主要为西南、西北侧居民住宅区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 （3）地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。 （4）土壤环境 项目拟建区域土壤环境执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值。 （5）地下水环境 项目厂界外500 m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 本评价主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂址 距离(m). X; Y. 大气环境; 勇建村; 251439.48; 3341428.91; 居民; 575户，1837人; 二类大气环境; 西南; 22. 251419.01; 3341461.32; 西北; 44. 荣新村; 251715.30; 3341714.39; 居民; 508户，1694人; 东北; 360. 凤升村; 251527.00; 3341183.11; 居民; 253户，1071人; 东南; 260. 声环境; 勇建村; 251439.48; 3341428.91; 居民; 575户，1837人; 二级声环境; 西南; 22. 251419.01; 3341461.32; 西北; 44. 图3-1 环境保护目标示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产过程中有有机废气产生,排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 5 中标准，具体见表3-5。厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-6。 表3-5 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 20; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; ——; ——. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 近期，生活污水经生埋式生化处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期待具备纳管条件后，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管，最终经临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准后排放。 表3-7《污水综合排放标准》（GB8979-1996）单位：除pH外为mg/L 污染因子; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 色度. 一级标准; 6~9; 100; 30; 15; 70; 20; /. 三级标准; 6~9; 500; 300; 35*; 400; 100; /. *注：氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）。 表3-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）（单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; LAS. （GB18918-2002）一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤1; ≤0.5. *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 一般工业废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）执行。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10 号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 - 表3-10本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 增减量. VOCS; 0.071; 0.039; -0.032. COD; 0.024; 0.024; 0. NH3-N; 0.004; 0.004; 0. 颗粒物; 0.0024; 0.00007; -0.0017. 根据表3-10，本项目不新增污染物排放总量，故无需申请总量消减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员10人（技改不新增），日生活用水量为1（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、NH3-N 0.006t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 240; 300; 0.072; 化粪池; --; 达标排放; 240; 100; 0.024; 2400. 氨氮; 25; 0.006; --; 15; 0.004. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 农灌; 间歇排放; TW001; 地埋式生化处理装置; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 1.2废水污染治防措施 生活污水经地埋式生化处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌。 1.3可行性分析 要求企业生活污水储存于临时储存池内，定期运输至附近的山林、农田进行浇灌。根据类比调查，林田灌溉用水定额按0.4m3/亩•d计，本项目新增污废水产生量约为1.44m3/d，则需施灌的山林面积最少为2.25亩以上。根据企业提供的废水消纳协议，有1户农户提供4亩山林及田地，完全有能力消耗本项目产生的污水。在此基础上，本项目产生的废水对周边地表水环境影响不大。 1.4监测计划 表4-5环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; /; /; /; /; /; 3个瞬时采样; 1次/a; 重铬酸钾法. NH3-N; /; /; /; /; /; 水杨酸分光光度法. 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要为塑料挤出废气和投料粉尘。 参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业其他塑料制品制造工序的废气排放系数，项目废气的单位排放系数为 2.368kg/t 原料。项目塑料粒子使用量共计95t/a，则非甲烷总烃产生量约0.213t/a。要求企业在废气产生点上方安装废气收集装置，收集后的废气经光催化+活性炭吸附处理后，排气筒15m高空排放，风量可设计为2500m3/h，集气罩收集效率约90%，处理效率90%，年工作2400h计。 原料在投料过程中有少量粉尘产生，经类比调查，粉尘产生量约为粉态物料量的0.08%，项目颜料粉年用量约5t，即年粉尘产生0.004t。要求企业在混料机投料口侧方安装粉尘收集装置，收集的粉尘经布袋除尘后排放，粉尘收集效率按85计，除尘效率98%计。 本项目废气产排情况见表4-6。 表4-6废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 挤出; 塑料挤出废气; 0.225; 有组织; 2500; 0.020; 0.0083; 3.3. 无组织; -; 0.023; 0.0094; -. 投料; 粉尘; 0.004; 无组织; -; 0.00007; 0.00003; -. 2.2废气排放达标分析 表4-7项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 塑料挤出废气; 排气筒; 有机废气; 0.0083; 3.3; /; 60; 达标. 粉尘; 车间; 颗粒物; 0.00003; /; /; 1; 达标. 2.3环境影响分析 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求。因此本项目不会对周围大气环境造成影响。 2.4监测计划 表4-8排放口污染源监测计划 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 监测因子; 监测频次; 执行标准. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 251462.83; 3341455.67; 15; 1.1; 25; 2400; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 5 中标准. 表4-9厂界污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 5 中标准. 非甲烷总烃; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-10项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 挤出流水线; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 2400. 冷却塔; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55. 混合机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 试验机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 300. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 表4-10计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 1000; 75; 25; 50. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×1000）＝83.0dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 表4-11生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 本底值; 叠加值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 39; 39.8; 47.2; /; /; 60/50; 达标/达标. 2; 南厂界; 28; 36.9; 50.1; /; /; 60/50; 达标/达标. 3; 西厂界; 39; 39.8; 47.2; /; /; 60/50; 达标/达标. 4; 北厂界; 28; 36.9; 50.1; /; /; 60/50; 达标/达标. 5; 南住户; 107; 48.6; 38.4; 55.1/46.5; 55.2/47.1; 60/50; 达标/达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。对南面住户噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准。根据预测可知，项目运营后噪声对周围影响符合相关标准，在可接受范围。 3.3监测计划 表4-12项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次. 四周厂界噪声; 达标监督管理; Leq（A）; 次/年. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约1.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料，产生量约为1t/a。 - 危险固废 废活性炭量按吨活性炭吸附0.25吨有机废气计，则本项目活性炭产生量约0.9t/a。 表4-13 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 废包装材料; 车间; 固; 塑料、纸等; 1. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 4.5. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 0.9. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表4-14副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 废包装材料; 车间; 固; 塑料、纸等; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 是. 根据《国家危险废物名录2021》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表4-15危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废包装材料; 车间; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： - 表4-16固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 废包装材料; 车间; 固; 塑料、纸、涤纶丝等; 一般固废; /; 1. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 1.5. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 0.9. - 表4-17 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.9; 废气处理装置; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; M; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位处置. - 表4-18建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 东北角; 5m2; 塑料桶; 1年. - 表4-19项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 车间; 1; 废包装材料; 一般固废; 类比法; 1; 资源化; 1; 物资回收公司综合利用. 职工生活; 2; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 1.5; 无害化; 1.5; 环卫部门清运. 废气处理; 4; 废活性炭; 危险固废; 类比法; 0.9; 无害化; 0.9; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 4.2固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区车间内设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 4.3固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的废活性炭装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 - 表4-20项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 废包装材料; 车间; 一般固废; 1; 物资回收公司综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 1.5; 环卫部门清运; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 0.9; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤收到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废、废活性炭等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 5.2地下水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。 1、废水渗透情况 本项目厂区各类管道均为钢管及塑料管等，无混凝土质大口径管道，正常状况下废水渗漏主要是通过废水暂存池的池底渗漏。 2、地下水污染源及途径 项目运行过程中，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区内废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致废水渗入地下，从而影响地下水质量。 ②固废堆场产生固废堆场淋滤液（固废遭受雨水、废水或用水浇淋后），淋滤液渗入地下污染区域地下水。 3、地下水污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水、生产区生产废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 本项目主要风险源为废气处理设施故障，生活污水暂存池泄露等。 （1）废气治理设施：废气治理设施故障发生废气泄露，对周边大气造成不利影响。 （2）原料仓库：原料仓库注意防火措施和泄露，严禁明火。若发生火灾事故，对周边环境空气和地表水环境造成不利影响。 （3）废水收集设施：废水收集站泄露，生活污水泄露至外环境，对周边地表水环境造成不利影响。 7.1主要风险分析 本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 7.2火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。液化天然气储气站设置。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 7.3环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 7.4风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，原料及仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 8.2监测计划 在项目运营过程中，企业必须加强环保管理，减轻对环境的影响。 1、在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可开工运行。 2、公司必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 3、对废气、废水处理设施进行定期监测，保证处理设施正常运转。 4、对全部设施正常运转情况下，废水、废气、主要噪声设备、固体废弃物向当地环保机构进行申报登记。 5、竣工验收监测的主要内容 ① 对废水排放浓度进行监测，监测项目为：水量、pH、CODCr、氨氮、SS等。 ②对废气处理设施进行验收监测，主要监测为非甲烷总烃排放浓度；厂界无组织监控点主要监测为非甲烷总烃、颗粒物。 ③对厂界噪声进行监测，监测厂界噪声等效A声级。 ④各项固废按照规范进行处置，不随意丢弃，随意放置。 6、运营期具体监测计划如下： 本项目运营期污染源监测计划见表4-21。 若厂内不具备监测能力的项目可委托第三方检测机构进行监测。 表4-21 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 水污染物监测. 厂区污水排放口; pH、CODCr、氨氮、SS; 一次/年. 大气污染物监测. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/年. 3、环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-22。 - 表4-22环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、光催化+活性炭吸附装置、布袋除尘装置等; 12. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 1. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 1. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 1. 5; 合计; ——; 15. 合计本项目“三废”治理投资15万元，项目总投资300万元，环保投资占项目总投资的5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑料挤出废气 | 非甲烷总烃 | 收集后经光催化+活性炭吸附装置后通过排气筒15米高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 5 中标准 |
|  | 投料 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘后排放 |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经地埋式生化处理装置处理后用于农灌 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运；收集的粉尘回用。废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业 --62中“塑料制品业292”，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州玖丰新材料科技有限公司年产色母粒100吨技改项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0024 | 0.0024 | / | 0.00007 | 0.0024 | 0.00007 | -0.0017 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | 0.071 | 0.071 |  | 0.039 | 0.071 | 0.039 | -0.032 |
| 废水 | COD | 0.024 | 0.024 | / | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | / | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.3 | 0.3 | / | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①