杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2009年1月25日，杭州嘉强化纤油剂有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇长联村。

实际建设规模：年产化纤助剂2000吨

（二）建设过程及环保审批情况

2009年3月，杭州联强环境工程技术有限公司编制完成《杭州嘉强化纤油剂有限公司年产化纤助剂2000吨新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2009]0376号文进行了批复（2009年3月）。项目自2009年4月份开始建设。

（三）投资情况

总投资50万元，其中环保投资3.5万元，占实际总投资的7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2009]0376号项目，即杭州嘉强化纤油剂有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2009]0376号审批一致。与原审批相比，减少包装桶40只，更换为2只8吨储罐。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水管道排入村集中污水处理站处理。

（二）废气

本项目厂区不设食堂和锅炉，无油烟废气和燃料废气产生。原料白油和机械油的沸点较高，成分稳定，且工艺生产过程中在常温条件下进行操作，故不会发生裂解反应，挥发量也较少，生产车间会闻到一种机油味，主要成分为非甲烷总烃，经车间通风后排放。

（三）噪声

本项目的主要噪声为搅拌机等生产设备运行产生的噪声。

采取隔声降噪减震措施。

（四）固体废物

本项目投产后，固废主要有废原料包装桶和生活垃圾。

生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，由环卫部门统一清运，废原料包装桶由原料销售商回收重复利用。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目废水主要为员工生活污水，经污水管道排入村集中污水处理站处理，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

## 2、废气

本项目产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，经车间通风后排放，连续两天监测的非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃的无组织排放限值。

3厂界噪声

本项目的主要噪声为搅拌机等生产设备运行产生的噪声。

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4. 固体废物

生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，由环卫部门统一清运，废原料包装桶由原料销售商回收重复利用。

5.污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州嘉强化纤油剂有限公司

2019年1月25日