杭州七新高分子材料科技有限公司建设项目环境保护验收意见

2021年1月25日，杭州七新高分子材料科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区进化镇欢潭村。

实际建设规模：年产改性功能母料1260吨，本次为阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年7月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州七新高分子材料科技有限公司建设项目项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2020]272号文进行了批复（2020年10月）。项目自2020年10月开始建设。

（三）投资情况

总投资500万元，其中环保投资15万元，占实际总投资的3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]272号项目，即杭州七新高分子材料科技有限公司建设项目项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2020]272号审批一致，目前企业暂时只上了两条生产线，，本次为阶段性验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目废气主要为生产过程中产生的投料粉尘、挤出废气。对于投料粉尘，企业在粉尘产生点安装收集装置，收集后经布袋除尘处理后排放；对于挤出废气，企业在废气产生点安装收集装置，收集后采用水喷淋+活性炭吸附+静电+光催化处理后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于搅拌机、螺杆挤出机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废活性炭、油水分离器产生的废油属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

喷淋水经过滤后循环使用，不外排。

2、废气

监测结果表明：杭州七新高分子材料科技有限公司废气处理设施出口所检测非甲烷总烃浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、废包装材料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废活性炭、油水分离器产生的废油属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

本次为阶段性验收。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目阶段性环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州七新高分子材料科技有限公司

2021年1月25日

| 杭州七新高分子材料科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目阶段性环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |