浙江荣鑫磁业有限公司年产 1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目环境保护竣工验收意见

2021年2月23日，浙江荣鑫磁业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：泗安镇南华山工业区。

实际建设规模：年产1200 吨铝镍钴永磁、2000 吨高端钕铁硼永磁及相关磁电组装元器件。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年8月，浙江大学编制完成《浙江荣鑫磁业有限公司年产1200 吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目项目环境影响报告表》，长兴县环境保护局以长环管[2018]239号文进行了批复（2018年9月）。项目自2018年10月开始建设。

（三）投资情况

总投资13900万元，其中环保投资200万元，占实际总投资的1.44%。

（四）验收范围

本次验收的范围长兴县环境保护局审批的长环管[2018]239号项目，即浙江荣鑫磁业有限公司年产1200 吨铝镍钴永磁、2000吨高端钕铁硼永 磁及相关磁电组装元器件项目项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与长环管[2018]239号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活污水，生产用水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。

（二）废气

熔化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气收集后经水喷淋+干式过滤装置处理后15m高空排放。造型及浇铸有机废气收集后经水喷淋+干式过滤+等离子光氧催化装置处理后15m高空排放。目前未设食堂，无食堂油烟废气排放。（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备及引风机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目投产后，废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；生活垃圾由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运。废切削液委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理，平时存放应按照危废仓库建设的相关要求做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

2、废气

监测期间，2021年01月24日-2021年01月25日浙江荣鑫磁业有限公司中频炉融化烟尘、打磨粉尘、混砂及落砂粉尘、抛丸粉尘、抽真空废气有组织废气检测项目中的颗粒物和镍及其化合物排放浓度和排放速率均达标，造型、浇铸有机废气有组织废气检测项目中的非甲烷总烃、甲醛、*酚类排放浓度和排放速率均达标，臭气浓度达标。

浙江荣鑫磁业有限公司厂界东、南、西、北无组织废气检测项目中的颗粒物、甲醛、镍及其化合物、*酚类、非甲烷总烃浓度均达标。

排放浓度和排放速率均能达标《大气污染物综合排放标准》(GB16297  -1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应排放标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

4、本项目投产后，废砂、废金属炉渣、合金边角料、沉淀金属泥、灰尘、铁锈收集后出售综合利用；生活垃圾由长兴丰安保洁服务有限公司统一转运。废切削液委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理，平时存放应按照危废仓库建设的相关要求做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为5760t/a、化学需氧量0.288t/a、氨氮0.028t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.06t/a、颗粒物0.455t/a、镍0.0019t/a，低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

浙江荣鑫磁业有限公司

2021年2月23日

| 浙江荣鑫磁业有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |