杭州萧山飞驰汽车修理有限公司新建项目环境保护验收意见

2020年4月20日，杭州萧山飞驰汽车修理有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇三头村。

实际建设内容：主要从事提供机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）服务。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年2月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州萧山戴村镇飞驰汽车修理部新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2014]368号文进行了批复（2014年3月）。项目自2014年4月开始建设。

（三）投资情况

总投资100万元，其中环保投资7万元，占实际总投资的7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2014]368号项目，即杭州萧山戴村镇飞驰汽车修理部新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2014]368号审批一致，与原审批项目，增加举升机1台备用，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要为员工生活污水和洗车废水。

洗车废水经隔油沉淀后与生活污水一起经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的大气污染物主要为油漆废气和维修过程中产生的少量焊接烟尘。油漆有机废气经过滤棉+活性炭吸附处理后高空排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

（三）噪声

本项目的主要噪声为维修设备等运行产生的噪声。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目产生的固废为废零部件、废油（HW08）、废漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废包装桶（HW49）废电瓶（HW49）、废机油滤芯（HW08）、废过滤棉（HW49）和废活性炭（HW49）。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废零部件收集后出售给物资公司综合利用。废油（HW08）、废漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废包装桶（HW49）废电瓶（HW49）、废机油滤芯（HW08）、废过滤棉（HW49）和废活性炭（HW49）委托有资质的单位处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水和洗车废水。

洗车废水经隔油沉淀后与生活污水一起经化粪池处理后纳管排放。

所测污水各项指标均符合《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准要求。

2、废气

本项目生产过程中产生的大气污染物主要为油漆废气和维修过程中产生的少量焊接烟尘。油漆有机废气经过滤棉+活性炭吸附处理后高空排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

监测结果表明：本项目有组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度均能符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

本项目产生的固废为废零部件、废油（HW08）、废漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废包装桶（HW49）废电瓶（HW49）、废机油滤芯（HW08）、废过滤棉（HW49）和废活性炭（HW49）。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废零部件收集后出售给物资公司综合利用。废油（HW08）、废漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废包装桶（HW49）废电瓶（HW49）、废机油滤芯（HW08）、废过滤棉（HW49）和废活性炭（HW49）委托有资质的单位处理。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州萧山飞驰汽车修理有限公司

2020年4月20日