杭州迪彪机电有限公司新建项目环境保护验收意见

2020年5月18日，杭州迪彪机电有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区所前镇娄家湾村。

实际建设规模：年产五金机械配件25万套、塑料制品12万套、密氨制品麻将牌15万付。

（二）建设过程及环保审批情况

2006年6月，杭州市环境保护科学研究院编制完成《杭州迪彪机电有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2006]470号文进行了批复（2006年7月）。项目自2006年8月开始建设。

（三）投资情况

总投资2500万元，其中环保投资25万元，占实际总投资的0.1%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2006]470号项目，即杭州迪彪机电有限公司新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2006]470号审批一致，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水和厨房废水。

厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池，混合废水经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准后排放。

（二）废气

本项目废气主要为注塑废气和点漆废气、食堂油烟废气。注塑废气经集气罩收集后，再经水喷淋净化装置处理后，高空排放。点漆废气经集气罩收集后，再经等离子废气净化装置处理后，高空排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放。

（三）噪声

主要为生产设备运行过程产生的噪声。采取隔声降噪减震措施。

（四）固废

- 项目固废主要为边角料、生活垃圾、废塑料、废包装材料、废液压油、油漆、稀释剂废包装桶。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。边角料、废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。废液压油、油漆、稀释剂废包装桶收集后由有资质的单位回收后集中处置。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目废水主要为职工生活污水和厨房废水。

厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池，混合废水经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准后排放。

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准限值。

2、废气

本项目废气主要为注塑废气和点漆废气、食堂油烟废气。注塑废气经集气罩收集后，再经水喷淋净化装置处理后，高空排放。点漆废气经集气罩收集后，再经等离子废气净化装置处理后，高空排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放。

监测结果表明：连续两天固定污染源废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果达标，无组织废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织和有组织排放监控限值。连续两天食堂油烟监测结果达标，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准排放监控限值。乙酸乙酯监测结果达标，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的排放监控限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

4、固废

- 项目固废主要为边角料、生活垃圾、废塑料、废包装材料、废液压油、油漆、稀释剂废包装桶。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处置。边角料、废包装材料、废塑料收集后由有资质物资回收公司统一回收利用。废液压油、油漆、稀释剂废包装桶收集后由有资质的单位回收后集中处置。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州迪彪机电有限公司

2020年5月18日