浙江求是工程检测有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年5月18日，浙江求是工程检测有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢。

实际建设规模：提供各类检测分析1500例/年。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年1月，杭州市环境保护有限公司编制完成《浙江求是工程检测有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2020]77号文进行了批复（2020年4月）。项目自2020年4月开始建设。

（三）投资情况

总投资2600万元，其中环保投资18万元，占实际总投资的0.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]77号项目，即浙江求是工程检测有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2020]77号审批一致，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。

化学实验废水经中和处理后与生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气。

试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，对于实验检测过程中产生的有机废气要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放。砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的粉尘，要求企业定期清扫，加强车间通风；燃烧室燃烧过程中产生的氮氧化物，经管道高空排放。

（三）噪声

本项目检验设备噪声级较小，噪声主要是风机、换气扇、空气压缩机和实验设备运行时产生的噪声，声级值为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。

高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在15dB(A)左右，保证厂界噪声达标。

（四）固废

项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、废包装、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。废样品(一般工业固废)、废包装等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（危废）等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目废水主要为职工生活污水和实验室废水。

化学实验废水经中和处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，可和生活污水、物理实验室废水一并经化粪池处理后纳管排放。

所测污水各项指标均符合《污水综合标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N 的进水标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值）。

2、废气

本项目营运期废气包括砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的少量粉尘、浓硫酸稀释时产生的少量硫酸雾、燃烧室产生的燃烧废气。

试剂配制、样品制样、化验、检验在通风柜进行，实验废气为间歇性排放，实验废气排放量很少，对于实验检测过程中产生的有机废气要求企业在通风柜内安装活性炭吸附装置，实验废气通过活性炭吸附处理后通过管道排放。砂及水泥上料、砂石筛分过程中产生的粉尘，要求企业定期清扫，加强车间通风；燃烧室燃烧过程中产生的氮氧化物，经管道高空排放。

监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类区标准限值要求。

4、固废

项目固废主要为废试剂瓶、废实验材料、废包装、实验废液、废样品（路基、门窗、气体、水和其他非环境样品）、废活性炭以及生活垃圾。废样品(一般工业固废)、废包装等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废试剂瓶、废实验材料、实验废液、废样品（危废）等危险固废委托有资质单位处置，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

浙江求是工程检测有限公司

2020年5月18日