杭州佳龙光学玻璃有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年9月1日，杭州佳龙光学玻璃有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇戴村村。

实际建设规模：年产光学玻璃450万片、蒙砂玻璃8万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年9月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州佳龙光学玻璃有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2019]316号文进行了批复（2019年10月）。项目自2019年10月开始建设。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资55万元，占实际总投资的5.5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2019]316号项目，即杭州佳龙光学玻璃有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2019]316号审批一致，具体见验收报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。生活污水经化粪池处理后纳管排放；蒙砂线清洗工序产生的清洗废水和碱液喷淋塔产生的定期置换废水经厂内污水处理装置处理达到纳管排放后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中主要废气为配置蒙砂液、蒙砂工序产生的废气和印刷、烘干过程中产生的油墨废气。印刷、烘干过程中产生的油墨废气收集后经等离子+光氧废气处理装置处理后高空排放。蒙砂液配置、蒙砂工序产生的废气收集后经碱液中和吸收后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于蒙砂玻璃生产线、风机。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的玻璃边角料、职工生活垃圾、废油墨桶、废抺布、废丝网、废硝酸钾、废蒙砂液、残渣、废包装袋、污泥、塑料膜等包装材料、废包装桶。玻璃边角料、塑料膜等包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；废硝酸钾、废油墨桶、废抺布、废丝网等属危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位处理，不外排，平时存放在危废仓库内，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。无废活性炭产生与排放。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测生活污水各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，即35mg/L）。生产废水2019年12月23日、24日监测结果表面，COD、SS排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氟化物超标，后经现场调查，发现污水处理装置长时间运行，未进行日常维护，处理效率下降，经企业维护，正常运行一段时间后，于2020年3月13日、14日进行氟化物补测，监测结果表面，氟化物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

监测结果表明：厂界非甲烷总烃、氟化物有组织、无组织排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中排放标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的玻璃边角料、职工生活垃圾、废油墨桶、废抺布、废丝网、废硝酸钾、废蒙砂液、残渣、废包装袋、污泥、塑料膜等包装材料、废包装桶。玻璃边角料、塑料膜等包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；废硝酸钾、废油墨桶、废抺布、废丝网等属危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位处理，不外排，平时存放在危废仓库内，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。无废活性炭产生与排放。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州佳龙光学玻璃有限公司

2020年9月1日

| 杭州佳龙光学玻璃有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |