大江东河道淤泥（建筑垃圾与泥浆）资源化处理项目环境保护验收意见

2020年12月2日，杭州兆龙环保科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市大江东产业集聚区义蓬街道新益村四垦九工段。

实际建设规模：年处理打桩泥浆及河道清淤泥浆30万吨、建筑垃圾180万吨、建筑垃圾相关衍生产品80万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年4月，杭州市环境保护有限公司编制完成《大江东河道淤泥（建筑垃圾与泥浆）资源化处理项目环境影响报告表》，杭州市环境保护局以大江东环评批[2018]31号文进行了批复（2018年6月）。项目自2018年7月开始建设。

（三）投资情况

总投资8800万元，其中环保投资380万元，占实际总投资的4.3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市环境保护局审批的大江东环评批[2018]31号项目，即大江东河道淤泥（建筑垃圾与泥浆）资源化处理项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与大江东环评批[2018]31号审批一致，具体见验收报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目建成投产后，废水主要为员工生活污水、生产废水。

（1）生活污水

项目生活污水经污水处理装置处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的表 1 的冲厕标准后中水回用，回用于冲厕和绿化等，故本项目无生活废水排放。

（2）生产废水

a、进出车辆清洗用水

项目为抑制和减少扬尘产生，对进出厂区车辆表面进行清洗，厂区设车辆清洗区1处，清洗方式为水枪喷洗，清洗废水经管道流水泥浆池，新鲜水来自压滤机清水。

b、抑尘用水

在运输车辆装卸物料过程中须喷雾洒水，以抑制和减少扬尘产生，抑尘用水大部分自然蒸发、损耗，约20%的抑尘用水经管道流水泥浆池。

- c、砖养护用水

砖制作好后，需要进行养护，主要为洒水养护，沉积废水经管道流水泥浆池，新鲜水来自清水池。

- d、压滤废水

- 压滤废水主要来源于泥浆压滤，经管道流水清水池或者污水处理装置。

- e、洗砂废水

洗砂废水经经管道流水泥浆池，新鲜水来自清水池或者沉淀池。

打桩泥浆产生的压滤水，经清水池收集后，可直接用于来往车辆清洗、砖、稳定层生产过程中添加水、以及洗砂、洒水、抑尘等工序。由于部分河道淤泥水质不稳定，压滤后产生的废水，经企业配套的污水处理装置处理后再回用，生产废水不排放。

（二）废气

本项目产生的大气污染物主要为粉尘，粉尘主要有原料装卸、堆场扬尘、堆场扬尘、汽车道路扬尘、水泥储罐粉尘、制砖、稳定层车间的粉尘、破碎产生的粉尘、分筛产生的粉尘和河道淤泥、泥饼恶臭等。

对于原料装卸、堆场扬尘、堆场扬尘、汽车道路扬尘、制砖、稳定层车间的粉尘企业采用洒水降尘、路面清扫、冲洗进、出轮胎携尘；破碎、分筛产生的粉尘收集后经布袋+旋风除尘后有组织排放；水泥储罐粉尘经设备自带除尘装置处理后排放；对河道淤泥、泥饼恶臭，企业进行定时处理、清运，避免长时间堆放、加强通风处理。另外，企业不设食堂。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于破碎车间、制砖车间等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目固废主要为收集的粉尘、员工生活垃圾、废弃物，收集的粉尘回用于生产；废弃物能回收利用的，则出售给物资回收公司，不能回收利用的，则与生活垃圾一起由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。泥饼基本上当天或者隔天外运处理，主要用于回田、绿化用土、制砖等外运处理。。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：废水排放口所测pH值、氨氮均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002 表1中的限值要求，化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准。

2、废气

监测结果表明：分筛区、圆锥机、破碎机废气排放口颗粒物排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中的限值要求；厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013表3中的限值要求；臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993表1中的限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

本项目固废主要为收集的粉尘、员工生活垃圾、废弃物，收集的粉尘回用于生产；废弃物能回收利用的，则出售给物资回收公司，不能回收利用的，则与生活垃圾一起由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。泥饼基本上当天或者隔天外运处理，主要用于回田、绿化用土、制砖等外运处理。。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州兆龙环保科技有限公司

2020年12月2日

| 杭州兆龙环保科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |