杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目竣工环境保护验收意见

2021年10月，杭州建冠塑业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇群力村。

实际建设规模：年产PVC板材30万张、墙板20万张。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州建冠塑业有限公司成立于2013年8月。企业于2013年通过环保审批，审批规模为：年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）8万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套的生产规模（萧环建【2013】952号）。已批设备为2条PVC板生产线。

2016年因扩建再次进行环评，新增4条PVC板生产线，新增年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）22万张。批文号为（萧环建【2017】193号）。以上项目2017年通过三同时验收，批文号为（萧环验【2017】416号）。

2021年因企业发展需要，再次扩建，新增6条PVC板生产线，新增年产PVC板材30万张、墙板20万张。该项目于2021年通过环保审批，批文号为（萧环建【2021】98号）。扩建后企业合计已批12条PVC板生产线。

扩建项目开工日期为2021年4月，投入试生产（试运行）日期为2021年7月。

（三）投资情况

本项目需环保投资约30万元，主要为废气废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投400万元的7.5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建【2021】98号项目。

二、工程变动情况

不变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目产生的废气主要为投料粉尘、粉碎过程中产生的粉尘、PVC在挤出过程中产生的挤出废气、板材切割加工粉尘、胶水有机废气。

PVC生产线挤出废气经静电除雾净化+活性炭吸附+碱水喷淋处理后15米高空排放。粉料投料和次品破碎单独成间，粉料投料和次品破碎粉尘经布袋除尘器处理后15米高空排放。胶水有机废气经活性炭处理后15米高空排放。板材切割加工粉尘经布袋除尘后在车间内排放。

（2）废水

设备冷却水和喷淋用水循环使用不外排。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后达标纳管排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为设备和废气处理风机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料、废活性炭、胶水包装。废包装材料属于一般生产固废，收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废活性炭、胶水包装属危险废物，委托有资质的危险废物处理公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目产生的废气主要为投料粉尘、粉碎过程中产生的粉尘、PVC在挤出过程中产生的挤出废气、板材切割加工粉尘、胶水有机废气。

PVC生产线挤出废气经静电除雾净化+活性炭吸附+碱水喷淋处理后15米高空排放。粉料投料和次品破碎单独成间，粉料投料和次品破碎粉尘经布袋除尘器处理后15米高空排放。胶水有机废气经活性炭处理后15米高空排放。板材切割加工粉尘经布袋除尘后在车间内排放。

2021年9月24日-9月25日监测周期内，杭州建冠塑业有限公司PVC生产线废气排放口HCl、氯乙烯、非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。粉尘排气筒颗粒物监测结果和胶水废气排气筒非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

2021年9月24日-9月25日监测周期内，杭州建冠塑业有限公司厂界无组织颗粒物、HCl、氯乙烯、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

设备冷却水和喷淋用水循环使用不外排。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后达标纳管排放。2021年9月24日-9月25日监测周期内，杭州建冠塑业有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目的主要噪声为设备和废气处理风机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2021年9月24日-9月25日监测周期内，杭州建冠塑业有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料、废活性炭、胶水包装。废包装材料属于一般生产固废，收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废活性炭、胶水包装属危险废物，委托有资质的危险废物处理公司处理。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州建冠塑业有限公司

2021年10月8日

杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |