杭州润鑫传动设备有限公司年产通用传动设备10000台、非标传动设备1000台项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年12月，杭州润鑫传动设备有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇东风村。

实际建设规模：年生产、加工通用传动设备10000台、非标传动设备1000台。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州润鑫传动设备有限公司位于萧山区戴村镇东风村，租用杭州佳宾精密机械厂所属工业用房，面积1500m2，为合法建筑。于2021年9月经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】192号）。审批规模为年生产、加工通用传动设备10000台、非标传动设备1000台。

本项目开工日期为2021年9月，投入试生产（试运行）日期为2021年10月。

（三）投资情况

总投资2000万元，其中环保投100万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2021】192号项目。

二、工程变动情况

除部分生产设备（数控车床、磨床、滚齿机、磨齿机、清洗试车台、铣床、锯床）没到位，大部分生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气主要为油漆有机废气。油漆废气经“过滤棉+光氧+活性炭”处理后高空排放。

（2）废水

本项目为干式喷漆，无喷漆废水。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳管排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为车床、加工中心等机械加工设备运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

由于清洗机还没到位，暂无油泥产生。本项目产生的固废为金属边角料和水性漆油漆桶、漆渣、废活性炭、过滤棉、废切削液、油泥（暂无）和生活垃圾。

金属边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；水性漆油漆桶、漆渣由具备一般固废处理资质的单位处理；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。

废活性炭、过滤棉、废切削液、油泥（暂无）均属危险废物，均按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目废气主要为油漆有机废气。油漆废气经“过滤棉+光氧+活性炭”处理后高空排放。2021年10月27日-10月28日监测周期内，杭州润鑫传动设备有限公司油漆废气排放口非甲烷总烃监测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”(GB16297-1996)中二级标准。厂界无组织非甲烷总烃监测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表6 企业边界大气污染物浓度限值”(GB16297-1996)中二级标准。厂区内无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳管排放。2021年10月27日-10月28日监测周期内，杭州润鑫传动设备有限公司废水中pH值、悬浮物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目的主要噪声为车床、加工中心等机械加工设备运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2021年10月27日-10月28日监测周期内，杭州润鑫传动设备有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为金属边角料和水性漆油漆桶、漆渣、废活性炭、过滤棉、废切削液、油泥（暂无）和生活垃圾。金属边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；水性漆油漆桶、漆渣由具备一般固废处理资质的单位处理；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。

废活性炭、过滤棉、废切削液、油泥（暂无）均属危险废物，均按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。

（5）总量控制

总量控制指标目标建议值分别为CODCr0.024t/a、氨氮0.0012t/a、VOCs0.069t/a。

废水排放来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的不需进行区域替代削减。因此，本项目总量控制指标CODCr、氨氮不需进行区域替代削减。

本项目大气污染物按1:2削减，本项目替代量为VOCs0.138t/a。

根据监测数据，油漆废气有组织平均排放速率为0.0265kg/h，按处理效率75%，收集效率95%倒推，则推算出无组织排放速率为0.0056kg/h。合计总排放速率为0.032kg/h。按年工作时间2000h计算，则年排放量为0.064t/a，未超过总量标准。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州润鑫传动设备有限公司年产通用传动设备10000台、非标传动设备1000台项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州润鑫传动设备有限公司

2021年12月6日

杭州润鑫传动设备有限公司项目

阶段性竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |