根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“二十四、医药制造业 27”中“47化学药品原料药制造271；化学药品制剂制造272；兽用药品制造275；生物药品制品制造276”中“单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”类，应编制环境影响报告表。

根据《浙江省办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发（2017）57号）和《关于落实“区域环评+环境标准”改革切实加强环评管理的通知》（浙环发（2017）34号），高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。

本项目所在地已编制完成区域规划环评（《萧山机器人小镇创建规划环境影响报告书》），该规划已通过审查并实施，本项目属于该区域环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目。因此本项目原要求编制环境影响报告表，可以降级填报环境影响登记表，登记表需向环保部门纸质备案（不得采用网上备案方式）。

受杭州嘉为生物科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。为了科学客观地评价项目建成后对周围环境造成的影响，我公司在现场踏勘、监测、资料收集的基础上，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），编制了本环境影响登记表。

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 16 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 22 -

四、主要环境影响和保护措施	- 31 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 48 -

六、结论		- 50 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	- 51 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州嘉为生物科技有限公司年产5千万支样品保存液项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈俊琪 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路374号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度120°21'34.7688"， 纬度30°13'24.5316"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27----化学药品制剂制造 272 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山经济技术开发区管委会 | 项目备案文号 | 2205-330109-99-02-836756 |
| 总投资（万元） | 200.0 | 环保投资（万元） | 15.0 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1170 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 萧山经济技术开发区管理委员会于2018年7月委托浙江省发展规划研究院编制《萧山机器人小镇创建规划》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《萧山机器人小镇创建规划环境影响报告书》，杭州市生态环境局，杭环函[2019]320 号，2019.12.23。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 萧山经济技术开发区管理委员会委托浙江省工业环保设计研究院有限公司承担《萧山机器人小镇创建规划环境影响报告书》编制工作，本项目符合性分析详见下表所示。 表1-1 生态空间清单符合性分析表 序号; 小镇内的规划区块; 生态空间名称及编号; 管控要求; 本项目符合性分析. 1; 机器人小镇 全部范围; 萧山城区工业发展环境优化准入区（0109-Ⅴ-0-4）; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 4、禁止畜禽养殖。 5、加强土壤和地下水污染防治与修复。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 7、严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。; 本项目仅为单纯药品复配分装，排放水平能达到同行业国内先进水平；本项目位于工业区；对照国家及地方相关的最新产业 政策，本项目不属于限制或禁止（淘 汰）类项目， 符合管控要求。. 表1-2 现有问题整改措施清单符合性分析表 类型; 存在的环保问题; 主要原因; 解决方案; 本项目符合性分析. 产业结构与布局; 产业结构; 由于历史自然聚集等原因小镇内已形成纺织服装、汽车零部件及配件、机械部件、专用设备制造、通用设备制造等行业。小镇内机器人规模化应用项目及研发企业较多，机器人制造企业仅为杭州凯尔达机器人科技股份有限公司，产业导向机器人制造产业发展缓慢。 此外，由于历史原因园区内有1家电镀企业，属于三类项目，与与用地规划要求和环境功能区划管控措施要求有出入。; 与早期原有规划产业导向有相关。; 对小镇内传统产业进行转型升级，并积极孵化培育新兴产业，主力发展小镇内主导产业及关联产业，主要发展机器人制造产业。 对于不符合相关规划的三类工业企业，近期可予以保留，不得扩建，鼓励在原址基础上对三类工业项目进行淘汰和提升改造，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。同时，机器人小镇内保留部分高技术、高附加值的制造业，通过产业结构调整，逐步淘汰规模小、土地产出率低与产业定位不符的中小型企业。; 本项目仅为单纯药品复配分装，不属于三类工业企业，符合产业结构要求。. 空间布局; 1、现状九州通医药、永固汽车零部件有限公司等部分工业企业地块与用地规划不一致。 2、浙江兆丰电机、杭萧钢构厂区与科研用地紧邻。; 与早期原有规划有相关。; 1、建议根据规划最终的实施情况，对于该部分不符合规划用的用地内建筑应逐步拆除，同时对涉及被工业企业占用的土地进行环境问题调查分析。在此基础上按照规划要求进行开发建设。 2、建议科研用地临近浙江兆丰电机、杭萧钢构厂区设置绿化隔离带。; 本项目符合用地规划的空间布局要求。. 污染防治与环境管理; 环保基础设施; 区域配套的萧山钱江污水处理厂现状处理能力已趋于饱和。; 区域发展快，配套设施发展较慢; 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程目前已动工，计划2020年建设完成并投入使用，要求加快建设进度。; 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程目前已进行试运行，本项目废水排放量约为150t/a，废水排放量较少，在萧山钱江污水处理厂处理能力范围内。. 环境质量; 根据现状监测结果，区域大气环境现状良好；但根据2018年度萧山区城市环境空气质量自动监测数据，区域O3、NO2、PM2.5、PM10存在超标的现象。; 现状治理措施： 1、区域内已全面完成禁煤工作，燃煤锅炉已全部拆除； 2、2019年起全面执行汽、柴油车国Ⅵ排放标准，全面淘汰“黄标车”，加强加油站等油气回收。 监测资料显示，近年来区域环境空气总体呈逐步改善的趋势。 进一步整改方案： （1）根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市大气环境质量限期达标规划》以及《杭州市萧山区提升城市环境质量三年行动计划（2017-2019 年）》等文件要求开展废气治理。 （2）按照小镇仅保留一、二类工业用地的总体发展思路，加快现有企业的关停搬迁和转型升级，从源头上减少大气污染物的排放。 管理措施： （1）城市建设中建议推广装配式建筑，严格落实建筑工地和拆迁工地的“七个100%”措施，同时开展工地扬尘在线监测监控系统试点建设，提高扬尘精细化管理能力水平；（2）加大道路保洁洒水力度，主干道实现24 小时全天候洒水保洁，同时增加机械清扫道理范围，提高科技治尘水平，严防城市道路积尘二次污染；鼓励推行绿色出行； （3）对于新建、改扩建企业新增烟粉尘、挥发性有机物、氮氧化物排放量的工业项目，需采取削减替代方案； （4）加强服务行业管理，减少挥发性有机物的排放； （5）实施公交优先战略，严格管控非道路移动机械，发展清洁绿色交通；同时通过加快老旧车淘汰、提升燃油品质、加强加油站及储油库等油气回收装置长效监管等措施，削减区域内交通废气。; 本项目废气仅为少量酒精挥发废气，对其进行了吸附处理。. 企业污染防治; 部分企业VOCS和粉尘等废气的处理设施除效率不甚理想，且不符合当下VOCS等行业整治关于处理设施的要求。; 与企业的意识和资金均有关系。; 从VOCS和粉尘减排入手，从污染源头进行控制：改善生产操作条件，提高废气收集效率，降低废气的无组织逸散限制污染物的产生。对照VOCS等行业整治的要求，落实整改，提高废气处理效率。; 本项目无粉尘，车间为无尘车间，没有无组织逸散废气，并对酒精挥发废气进行了吸附处理。. 风险防范; 机器人小镇尚未编制环境事件应急预案，无应急防范体系。; 机器人小镇为新成立小镇，工作尚未展开; 机器人小镇管理部门应按照最新要求编制环境事件应急预案，组织应急处置演习，建立防范体系。; /. 环境管理; 机器人小镇目前尚未建立一个完整的环境管理信息系统和按照IS014000标准建立环境管理体系。小镇内现有企业和拟进园企业环境统计资料不齐全。; 机器人小镇为新成立小镇，工作尚未展开; 机器人小镇管理部门应设专职环境管理人员，制定并监督实施功能区的环境保护规划；监督、管理和协调区内的环境污染治理和环境综合整治工作；做好小镇企业环保资料的存档工作。; /. 规划区内2家规上企业未办理环评手续，部分规上企业三同时手续不完善，此外部分企业租赁园区现有企业厂房组织生产，环评和三同时手续不完善。; 部分企业缺乏法制意识。; 落实环评制度及“三同时”制度。园区管理部门近期加快清理未批先建项目，严禁未经环保审批的进入；对于未进行竣工环保验收的企业，应摸清原因，敦促企业加快完成竣工环保验收。; /. 表1-3 规划优化调整建议清单符合性分析表 规划优化调整建议. 优化调整 类型; 规划内容; 调整建议; 调整依据; 本项目符合性分析. 规划布局; 机器人小镇沪昆高速与杭甬高速交叉西侧区域内A35地块东侧和南侧紧邻M2工业用地。 机器人小镇西北侧规划住宅南侧仅隔一条小路为M2工业用地。; 建议机器人小镇沪昆高速与杭甬高速交叉西侧区域内A35地块东侧和南侧设置一定距离的绿化隔离带。 建议机器人小镇西北侧规划住宅南侧设置一定距离的绿化隔离带。; 减少二类工业用地项目对敏感目标的环境影响; 本项目不位于建议调整范围内，符合。. 用地规划; 机器人小镇内几处规划公园绿地与萧山分区总体规划等不一致，机器人小镇（杭甬高速和沪昆高速交叉西南侧区域）东侧临绿化和南侧临路均规划为一类工业用地（创新型产业）萧山分区总体规划等不一致。; 根据调查萧山分区总体规划正在修编中，建议机器人小镇规划进一步深化过程中，做到与萧山分区总体规划等相关规划协调一致; 做到与上位规划及同位规划协调一致; 本项目不位于建议调整范围内，符合。. 环保基础设施规划; 萧山钱江污水处理厂污水处理能力目前已趋于饱和; 机器人小镇管理部门应紧密关注小镇具体实施情况，同时加快污水处理厂的扩建工程，以保障机器人小镇新增废水接纳需求; 符合基础设施规划要求; 本项目废水排放量较少，在萧山钱江污水处理厂 污水处理能力和纳管范围内，符合。. 表1-4 环境准入条件清单 区域; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制订依据. 机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）; 禁止准入类产业; 机械; 中频发电机感应加热电源①； 燃煤火焰反射加热炉①； 铸/锻件酸洗工艺①； 用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉①； 动圈式和抽头式硅整流弧焊机①； 磁放大器式弧焊机①。; ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》 ②《萧山区环境功能区划》 ③小镇管理要求. 其他; 新、扩建三类工业项目②；. 新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目②；. 新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目②。. 属于国家、省、市、区（县）落后产能的淘汰（禁止）类项目③；. 限制准入产业; 机械; 非数控金属切削机床制造项目①； 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机①； 双盘摩擦压力机①； 含铅粉末冶金件①。. 其他; 属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类项目③；. 机器人应用体验区 （0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 机器人研发孵化区（0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 小镇综合服务区 （0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 涉及环境风险较大的项目. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 符合性分析：本项目不涉及禁止和限制准入的行业、产品、工艺等，不属于禁止和限制准入的项目。 表1-5 环境标准清单 类型; 环境标准; 本项目符合性分析. 空间准入标准; 萧山城区工业发展环境优化准入区; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 4、禁止畜禽养殖。 5、加强土壤和地下水污染防治与修复。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 7、严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。; 本项目仅为单纯药品复配分装，排放水平能达到同行业国内先进水平；本项目位于工业区；对照国家及地方相关的最新产业 政策，本项目不属于限制或禁止（淘 汰）类项目， 符合管控要求。. 污染物排放标准; 废水：废水纳管执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）；医疗机构废水纳管水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准；电镀线废水有毒污染物（总铬、六价铬、总镍）及总铜、氰化物等指标纳管标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的水污染物特别排放限值。 废气：工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；工业涂装废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）执行表2规定的大气污染物特别排放限值；注塑等有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；规划范围内锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的燃气锅炉标准，根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求，低氮改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米；饮食业油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；恶臭污染物排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》；配套电镀线废气硫酸雾、氰化氢和铬酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值。 噪声：机器人小镇各机关、事业单位、团体和现有工业企业等噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和3类标准；营业性文化娱乐场所、商业经营活动等噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）以及环保部[2013]36号公告的修改表单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部[2013]36号公告的修改表单，医疗废物还应执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）。; 废水：本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 中的三级标准，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）； 废气：本项目工艺废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2 中大气污染 物特别排放限值； 噪声：排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）以及环保部[2013]36 号公告的修改表单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部[2013]36 号公告的修改表单。. 环境质量管控标准; 污染物排放总量 管控限值; CODCr 122.95t/a，NH3-N12.3t/a；; CODCr 0.0075t/a，NH3-N0.00038t/a；. SO21.243/a，NOx9.274t/a，VOCs51.009t/a，烟粉尘；117.211t/a; VOCs0.0296t/a. 危险固废1308; 危险固废 0.3604t/a. 环境空气：《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等； 地表水：《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准； 地下水：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类水质标准； 声环境：《声环境质量标准》GB3096-2008中的相应标准。其中：居住区、办公区执行2类标准；现状工业企业执行3类标准；交通干线执行4a类标准；振动噪声执行城市区域环境振动标准(GB10070-88)； 土壤：建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准要求 底泥：参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的“其他”标准要求。. 行业准入标准; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》； 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》； 《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（浙长江办〔2019〕21号）； 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》； 《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》；; /. 相关污染防治要求; 《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2018〕140号） 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）； 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）； 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）；; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区。 本项目产生的污染物较少，污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建房屋，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2。 表1-6 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920012; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 萧山城区产业集聚区. 本项目符合国家和地方产业政策，位于集中工业区，远离敏感点，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，可符合总量控制要求，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水废气产生量较小，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-8 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气量很少，废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，场界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“四性五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-9 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州嘉为生物科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路374号二楼，租用杭州香拉薇拉服饰有限公司所属工业用房，面积1170m2，为合法建筑。 本项目总投资200万元，规模为年产5千万支样品保存液，该保存液用于核酸检测。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间（搅拌+灌装）; 约500平方米. 2; 储运工程; 原料仓库、成品仓库; 约400平方米. 酒精（即乙醇）存放室; 约10平方米. 3; 环保工程; 废气处理; 酒精挥发的有机废气经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放。. 废水处理; 生活污水依托房东已建化粪池处理后纳入市政污水管网。. 固废暂存; 原料桶为循环桶，暂存于空桶暂存间。; 位于厂房南侧中部，约25平方米. 废包装为一般工业固废，暂存于一般固废仓库。; 位于厂房南侧中部，约15平方米. 废活性炭、一次性口罩属于危险固废，暂存于危险固废仓库。; 位于厂房南侧中部，约10平方米. 4; 辅助工程; 设有办公区、前台接待、更衣室。; 约210平方米. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 废水接入排水管网，雨污分流。生活污水依托房东已建化粪池和污水管道。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 规模; 规格; 备注. 样品保存液; 2千万支/a; 10mL/支; 用于核酸检测. 3千万支/a; 20mL/支. 2.1.4设备 - 项目设备一览表 设备; 型号; 数量. 1; 全自动单通道分液灌装机; 1出1全自动; 3. 2; 全自动四通道分液灌装机; 1出4全自动; 3. 3; 全自动五通道分液灌装机; 1出5全自动; 3. 4; 六头分液机; 1出6半自动; 15. 5; 单头拧盖机; 1出1半自动; 5. 6; 六头拧盖机; 1出6半自动; 15. 7; 自动贴标机; 1出1全自动; 8. 8; 真空密封性测试仪; 洛泰; 6. 9; 电子千秤; 0.1mg; 6. 10; 搅拌罐; 2. 2.1.5主要原辅材料消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 名称; 最大储存量; 年用量; 包装; 规格型号. 1; 10mmol/L三羟甲基氨基甲烷溶液; 10t/a; 200t/a; 桶装; 25L/桶. 2; 1mmol/L乙二胺四乙酸溶液; 75t/a; 150t/a; 桶装; 25L/桶. 3; 0.02%乙基苯基聚乙二醇溶液; 75t/a; 150t/a; 桶装; 25L/桶. 4; 0.06%氯化钠溶液; 15t/a; 300t/a; 桶装; 25L/桶. 5; 70%酒精; 25瓶; 250瓶/a; 瓶装; 500ml/瓶. 6; 一次性使用病毒保存塑料管; 5千万支/a; 纸箱装. 7; 标签; 5千万个/a; 纸箱装. 8; 水; 187.5t/a. 9; 电; 3万KW.h/a. ### 乙醇 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethylalcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64－17－5. 危规号：32061. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：19.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD507060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7UN编号：1170包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。. 三羟甲基氨基甲烷是一种有机物，化学式为C4H11NO3，白色结晶颗粒。可作为生物缓冲剂；用于凝胶电泳配置缓冲液。作为碱性药物，用于酸中毒的纠正，且不会引起二氧化碳潴留增加。每次7.28%THAM 2-3ml/kg(等渗液为3.64%)，以等量5%-10%葡萄糖液稀释后缓慢滴入。临床常用英文缩写为THAM。 乙二胺四乙酸（EDTA）是一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。EDTA是一种重要的络合剂。EDTA用途很广，可用作彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液，染色助剂，纤维处理助剂，化妆品添加剂，血液抗凝剂，洗涤剂，稳定剂，合成橡胶聚合引发剂，EDTA是螯合剂的代表性物质。能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性络合物。除钠盐外，还有铵盐及铁、镁、钙、铜、锰、锌、钴、铝等各种盐，这些盐各有不同的用途。此外EDTA也可用来使有害放射性金属从人体中迅速排泄起到解毒作用。也是水的处理剂。EDTA还是一种重要的指示剂，可是用来滴定金属镍，铜等，用的时候要与氨水一起使用，才能起指示剂的作用。 乙基苯基聚乙二醇溶液是一种旨在用于裂解、融化、稳定蛋白质和电泳等的非离子去垢剂和表面活性剂。常应用于细胞裂解、蛋白处理、组化处理、杂交洗涤等。产品即到即用，无菌过滤，无核酶污染，性能稳定，高纯均一，重复性好，简化操作。 2.1.6劳动定员与班制 本项目需员工15人，正常情况下日工作8小时（9：00～17：00），年工作250天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为员工生活用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水依托房东已建化粪池处理后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 （4）供热 本项目使用空调调节室内温度。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目布置有生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区等，具体平面布置见附图2。 2.1.9四周环境情况 本项目所在大楼其它楼层为杭州香拉薇拉服饰有限公司租给其它企业的工业用房。东侧为厂房；南侧为厂房；西侧为厂房和空地；北侧为鸿兴路，隔路为厂房。具体见附图3和附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 噪声 噪声 废包装 10mmol/L三羟甲基氨基甲烷溶液、1mmol/L乙二胺四乙酸溶液、0.02%乙基苯基聚乙二醇溶液、0.06%氯化钠溶液 搅拌 灌装 拧盖 贴标 成品 注：本项目原料为10mmol/L三羟甲基氨基甲烷溶液、1mmol/L乙二胺四乙酸溶液、0.02%乙基苯基聚乙二醇溶液、0.06%氯化钠溶液，四种原料通过自动计量用泵打至搅拌罐，按比例均匀混合，再经灌装、拧盖、贴标后即成为成品。 本项目的4种原料为稀溶液，复配过程不需要再加水。本项目为物理复配混合，不发生化学反应。 设备不需要用水清洗，在生产结束使用 75%酒精对工作台进行擦拭消毒，酒精挥发产生废气。设备不需要清洗，生产前设备用紫外光进行杀菌。员工工作服委托专业洗衣公司清洗。本项目车间为无尘车间，采用吸尘器吸尘，不需要拖地，无车间清洗废水。因此本项目无工艺废水产生。 原料溶液的桶为循环桶，定期由供应商回收。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要成分/污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 酒精挥发; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等. S2; 废包装; 贴标、病毒保存塑料管拆包; 纸、塑料等. S3; 一次性口罩; 员工使用口罩; 细菌、一次性口罩; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭、有机物; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2021.5-2021.10，采样断面为先锋河（开发区段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 先锋河（开发区段）; 2021.5-2021.10; 6.22; 3.5; 0.19; 0.708; 7.58. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能3类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、声环境质量现状监测 项目场界50m外无住户等敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目东侧的公寓为周边厂配套的宿舍楼，本项目500米范围内均为厂房、空地，无住户、学校等大气环境敏感保护目标。 3.2.2声环境 项目50米范围内无声环境敏感保护目标。 3.2.3地下水环境 项目场界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目本项目位于重点地区，非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表 2中“大气污染物特别排放限值”。企业厂区内 VOCs 无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录 C“VOCs 无组织排放限值”。本项目位于重点区域，执行特别排放限值。 - 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 污染物; 排放限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. NMHC; 60; 车间或生产设施排气筒. - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. - 城镇污水处理厂污染物排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群数（MPN/L). （GB18918-2002）一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤1; 1000. 注：*根据萧政办发[2014]221号，外排环境氨氮执行2.5mg/L。 3.3.3噪声 项目营运期间，四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物控制标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.0296; 0.0296; 0.0592; 1:2. COD; 0.0075; 0.0075; -; -. NH3-N; 0.00038; 0.00038; -; -. 3、总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目VOCs排放量0.0296t/a，新增VOCs需替代削减量为0.0592t/a，需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气为消毒酒精挥发产生的废气。75%乙醇年使用量为125L/a，乙醇液体密度是0.789g/cm3，以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量约为0.074t/a。本项目为无尘车间，废气经收集后经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放，废气处理效率保守估计按60%计算，则有组织排放量为0.0296t/a，排放速率为0.0148kg/h，排放浓度0.99mg/m3（风量为15000m3/h）。 - 本项目废气产排情况表 工序; 污染物; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 使用酒精消毒; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.074; 有组织; 15000; 0.0296; 0.0148; 0.99. 2、污染治理措施可行性分析 本项目采用的活性炭吸附废气处理工艺属于《污染防治可行技术指南编织导则》（HJ2300-2018）中可以稳定达到国家污染物排放标准的污染防治可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中有机废气治理设施中的吸附设施。因此，本项目废气使用活性炭吸附可行。 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染物; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0148; 0.99; -; 60; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 达标. 4、监测计划 - 排放口基本情况表 120.359349,30.223488 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 245035.80; 3348267.13; 15; 0.4; 20; 2000; 非甲烷总烃. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 活性炭吸附装置失效; 0.037; 1-4h; 1-5次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 5、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）相关要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目废水为职工生活污水。根据《建筑物给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003)，员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目共有员工15人，年工作时间250天，则生活用水量为187.5t/a（0.75t/d）。排水量按用水量的80％计，则生活污水产生量为150t/d（0.6t/d）。 生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.045t/a、SS0.0375t/a、NH3-N0.0038t/a。 2、废水污染治防措施及可行性分析 生活污水经依托房东已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。化粪池处理生活污水属于成熟常用技术，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 150; 300; 0.045; /; 化粪池; 是; 达标排放; 150; 50; 0.0075; 250. 氨氮; 25; 0.0038; 2.5; 0.00038. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.359497; 30.223726; 0.015; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、污水纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 本项目投产后，废水（生活污水）排放量为0.6t/d（即150t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目预处理污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 4、影响分析 项目废水经预处理达标后进钱江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表单位：dB（A） 装置; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 全自动单通道分液灌装机、 全自动四通道分液灌装机、 全自动五通道分液灌装机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 50; 2000. 六头分液机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 50; 2000. 单头拧盖机、 六头拧盖机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 50; 2000. 自动贴标机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 45; 2000. 搅拌罐; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，房屋隔声; 20; 类比法; 55; 2000. 2、噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后场界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各设备在室内的混响声场是稳定的、均匀的，将本项目看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中：Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa=10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建项目类比调查所测得的平均声压值 S：拟建项目面积 Lpi可采用在类比项目的场界布点实测求平均，也可以在室内取数个典型测点求平均，各受声点的声级计算模式为： Lp=Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（Σ100.1Lpi） i=1 在此将本项目看作一个整体声源，其中整体声源声功率级所选用的参数见下表。 - 计算声功率级时所选用的参数 编号; 名称; 面积(m2); 平均声级; 平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 车间; 500; 75; 20; 55. 注：面积按主要产噪声面积计算 通过门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw=Lpi+10lg（2S）＝55＋10lg（2×500）＝85dB 项目整体声源对场界的影响预测结果见下表。 - 整体声源对场界的影响预测单位：dB（A） 编号; 场界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东场界; 24; 35.6; 49.4; 65; 达标. 2; 南场界; 16; 32.1; 52.9; 65; 达标. 3; 西场界; 24; 35.6; 49.4; 65; 达标. 4; 北场界; 8; 26.0; 59.0; 65; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减后，设备噪声对场界贡献值较小，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周场界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，本项目需职工15人，生活垃圾产生量约3.75t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废包装。根据建设单位提供的数据，废包装产生量约为1.5t/a。 （3）危险固体废弃物 ①一次性口罩 本项目员工需佩戴一次性口罩，废弃口罩产生量约为 0.02t/a。 ②废活性炭 根据废气污染源分析，本项目活性炭装置吸收废气量约为0.0444t/a。活性炭的吸附系数一般取15kg/100kg•C活性炭（碘值不低于800mg/g），则需要活性炭0.296t/a，废活性炭产生量约为0.3404t/a，属于危险废物。 - 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 废物 类别; 产生量 t/a. S1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸、塑料等; 一般固废; /; /; 3.75. S2; 废包装; 贴标、病毒保存塑料管拆包; 固; 纸、塑料等; 一般固废; /; /; 1.5. S3; 一次性口罩; 员工使用口罩; 固; 细菌、一次性口罩; 危险固废; 841-001-01（感染性废物）; HW01; 0.02. S4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭、有机物; 危险固废; 900-039-49(烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、 772-005-18、261-053-29、265-002-29、 384-003-29、387-001-29类废物）); HW49; 0.3404. - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 一次性口罩; HW01; 841-001-01（感染性废物）; 0.02; 菌类; 1d; In; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49(烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理 过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱 色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、 净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、 772-005-18、261-053-29、265-002-29、 384-003-29、387-001-29类废物）); 0.3404; 有机物; 2M; T. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 一次性口罩; HW01; 841-001-01; 南侧中部; 10m2; 塑料桶; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶; 3个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废仓库; 废包装; 南侧中部; 15m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的废活性炭、一次性口罩装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 由环卫部门统一清运; 符合. 2; 废包装; 贴标、病毒保存塑料管拆包; 一般固废; 出售综合利用; 符合. 3; 一次性口罩; 员工使用口罩; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此项目的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 酒精挥发; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为乙醇和危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 乙醇; 64－17－5; GB18218-2018; 0.0074; 500; 0.0000148. 2; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.095; 50; 0.0019. 3; 合计; 0.0019148. 注：乙醇按酒精浓度折纯计算 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）酒精尽量随买随用，单独设置仓库储存。危险化学品仓库按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关要求和规定进行设计、施工、安装，必须满足危化品暂存的相关规定。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 活性炭吸附装置、排气筒等; 7. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 4; 固废处置措施; 危废暂存间、危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 15. 合计本项目“三废”治理投资15万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的7.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气 | 非甲烷总烃 | 经活性炭废气处理设施处理后由排气筒引至15m高空排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口，依托） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 选用高效低噪声设备，基础减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于其中“二十二、医药制造业 27”-“54化学药品制剂制造 272”-“单纯混合或者分装的”，实行排污许可登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州嘉为生物科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路374号，租用杭州香拉薇拉服饰有限公司所属用房，面积1170m2，为合法建筑。 本项目规模为年产5千万支样品保存液。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0.0296 | 0.0296 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0.0075 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0 | 0.00038 | 0.00038 |
| 一般 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 危险废物 | 一次性口罩 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.3404 | 0 | 0.3404 | 0.3404 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①