目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 6 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 15 -

四、主要环境影响和保护措施	- 24 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 42 -

六、结论		- 44 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 45 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江沃都科技有限公司年制造加工汽车零部件450万只项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴兴华 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 新塘街道娄下陈村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 120°20'28.658",北纬 30°10'13.919"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造 C3670 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36—71汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2020-330109-36-03-172150 |
| 总投资（万元） | 260 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 7.6 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2750 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920012. 环境管控单元名称; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 萧山城区产业集聚区. 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目属于二类工业项目。项目已经萧山区经济和信息化局备案通过，本项目和最近居民区之间有河道、其他厂房等，做到布局合理，符合“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”中的空间布局引导要求。 本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；可实现雨污分流，无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；经预测，噪声经减震降噪措施后能够达标排放，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，环境风险总体可控，可符合总量控制要求，符合“萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2”中的污染物排放管控和风险管控要求。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目不产生工业废水，仅产生少量有机废气，项目生活污水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 本项目已通过经区信备案，备案号为2020-330109-36-03-172150。 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为迁扩建项目。原有项目经过三同时验收，符合环保要求。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》（长江办[2022]7号）符合性分析 表1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求及符合性分析 编号; 基本要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 符合. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-5 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业。经计算，本项目溶剂型胶粘剂 VOC 含量限值为 250g/L，低于《 GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量》中相应标准。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目位于萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2，符合“三线一单”管控要求。本项目不属于石化行业。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。; 本项目不属于不属于工业涂装企业。; 符合. 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目应大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。; 基本符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目实施后应加强工业酒精全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。; 本项目不属于石油炼制、石油化学、合成树脂行业。也不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000 个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 迁建后增加活性炭吸附处理，废气经低温等离子+活性炭吸附处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业，且企业也不存在应急旁路排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 浙江沃都科技有限公司现位于瓜沥镇坎山路268号，于2018年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】299号，审批规模为年制造加工汽车零部件300万只。该项目于2019年进行了三同时验收。 现因发展需要拟整体搬迁至新塘街道娄下陈村，租用杭州皮尔塑管有限公司工业用房2750平方米，淘汰原有喷砂涂胶机1台，新增喷砂机1台、涂胶机1台、压机19台、35T冲床10台、退火炉1台等，搬迁后达到年制造加工汽车零部件450万只的生产规模。 本项目使用粉状树脂和酒精的混合液进行涂胶。该混合液不属于非溶剂型低VOCs含量涂料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“三十三、汽车制造业 36”中“71汽车零部件及配件制造 367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 机械加工; 1480m2; 位于一楼和二楼. 涂胶车间; 80m2; 位于二楼北侧. 喷砂车间; 80m2; 位于二楼北侧. 包装车间; 80m2; 位于三楼南侧. 充磁车间; 80m2; 位于三楼南侧. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 500m2; 位于三楼北侧. 3; 辅助工程; 办公区; 员工办公; 360m2; 位于二楼三楼南侧. 4; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; /; 依托已有厂房. 消防供排水设备; /; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; /; 依托已有厂房. 空压系统; 压缩空气系统; /; 新建. 进排风系统; 进排风系统; /; 新建. 5; 环保工程; 废气治理系统; 低温等离子+活性炭吸附处理装置; /; 新建. 污水治理; 化粪池、污水管道; /; 依托已有厂房. 噪声治理; 设备减振、厂房隔声、风机隔声罩; /; 新建. 固废暂存; 危险固废仓库; 30m2; 位于一楼南侧. 一般固废仓库; 60m2; 位于三楼南侧. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 现有已批生产规模（搬迁前规模）; 新增规模; 搬迁后生产规模. 汽车零部件; 300万只/a; 150万只/a; 450万只/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 已批数量（搬迁前）; 新增或减少数量; 搬迁后最终数量. 1; 数控车床; MY-25; 2台; 0; 2台. 2; 压机; S-V-80-3RT\SD-C350; 6台; 19台; 25台. 3; 16T冲床; J23-16; 1台; 0; 1台. 4; 25T冲床; J23-25; 2台; 0; 2台. 5; 35T冲床; J23-35; 2台; 10台; 12台. 6; 80T冲床; JD21-80; 0; 1台; 1台. 7; 仪表车床; CJK-640-B; 2台; 6台; 8台. 8; 切条机; 1000-A; 2台; 2台; 4台. 9; 充磁机; ABS-MSMI; 1台; 1台; 2台. 10; 喷砂涂胶机; 1台; -1台; 0. 11; 喷砂机; 1010; 0; 2台; 2台. 12; 涂胶机; BFJJJ-KX-57; 0; 1台; 1台. 13; 电烘箱; SWY-4; 1台; 1台; 2台. 14; 退火炉; KSW-4-11; 0; 1台; 1台. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有主要原辅材料及能源用量; 搬迁后主要原辅材料及能源用量; 主要原辅材料及能源新增用量; 备注. 1; 钢材; 500t/a; 750t/a; 250t/a. 2; 玻璃珠; 2t/a; 3t/a; 1t/a. 3; 金属切削液; 0.2t/a; 0.3t/a; 0.1t/a. 4; TT870粉状酚醛树脂; 0.5t/a; 0.75t/a; 0.25t/a. 5; 酒精; 0.2t/a; 0.3t/a; 0.1t/a; 160kg/桶. 6; 磁性材料切片; 11t/a; 16.5t/a; 5.5t/a. 7; 金刚砂; 2t/a; 3t/a; 1t/a. 8; 设备润滑用的机油; 0.2t/a; 0.3t/a; 0.1t/a. 9; 生活用水; 1200t/a; 1200t/a; 0. 10; 电; 10万KW.h/a; 15万KW.h/a; 5万KW.h/a. 酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。苯酚醛或其衍生物缩聚而得。 化学式 C7H6O2,固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 与其他树脂系统相比，酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。在燃烧的情况下，用科学配方生产出的酚醛树脂系统，将会缓慢分解产生氢气、碳氢化合物、水蒸气和碳氧化物。分解过程中所产生的烟相对少，毒性也相对低。这些特点使酚醛树脂适用于公共运输和安全要求非常严格的领域，如矿山，防护栏和建筑业等。 酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。 金刚砂，sic，又名碳化硅。纯的是无色晶体。密度3.06～3.20。硬度很大，大约是莫氏9.5度。一般的是无色粉状颗粒。磨碎以后，可以作研磨粉，可制擦光纸，又可制磨轮和砥石的摩擦表面。由砂和适量的碳放在电炉中加强热制得。 2.1.6劳动定员与生产班制 企业现有员工40人，搬迁后不新增员工，实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。不设置食堂和宿舍。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，年需生活用水为1200t（类比现有项目）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为960t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8本项目四周环境 项目东面、北面、南面为厂房，西面为空地。本项目厂界50米范围内无住户等敏感点。最近的住户位于本项目北侧，距离本项目厂界约80米。具体见附图8。 2.1.9厂区平面布置 本项目一楼设机械加工车间、危险固废仓库，二楼设机械加工车间、办公室、涂胶车间、喷砂车间，三楼设包装车间、充磁车间、办公室、原料仓库、成品仓库、一般固废仓库。具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经冲压、退火、车加工后喷砂（使用玻璃珠在封闭式设备内部进行钢材表面处理，形成磨砂表面），再使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶（酒精最后被烘干，留下树脂粘附在金属表面）。涂胶在涂胶机内部进行。涂胶后烘干采用电作为能源。 磁性材料切片切成片状再与经表面处理后的钢材外协加工(硫化工艺外协加工)、充磁、检验、包装后成为成品。 充磁，使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性。把要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里。 退火是一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；降低残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向。 本项目不涉及橡胶硫化和炼化等工艺 。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料、粉末和废金属切削液和酒精挥发的有机废气。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目原料钢材表面基本无油剂，退火无油烟废气产生。退火用电加热，无燃料废气产生。喷砂机为封闭式，内部自带收尘装置，无外溢粉尘。项目废气为酒精挥发产生的少量有机废气。 2、项目无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、设备用的机油为定期补充，无废机油产生。酒精桶、切削液和机油的桶均为循环桶，供应商定期回收。喷砂使用的金刚砂使用时间久了会变小，需要定期添加，但不需要更换。喷砂机为封闭式，内部自带收尘装置。 项目固废主要为钢材边角料、粉末、废包装袋、废切削液、废活性炭和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 酒精挥发; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 钢材边角料、粉末; 机械加工、喷砂收尘; 钢、铁; --. S2; 废切削液; 车加工; 切削液; --. S3; 废包装袋; 拆包; 塑料; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭; --. S5; 生活垃圾; 职工生活; /; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 浙江沃都科技有限公司原有项目位于瓜沥镇坎山路268号，于2018年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】299号，审批规模为年制造加工汽车零部件300万只。该项目已于2021年停产，设备已转移，本环评根据原环评报告和三同时验收报告及询问企业对原有项目进行简要介绍。 原有项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-3 项目已批生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经冲压、车加工后喷砂（使用玻璃珠在封闭式设备内部进行钢材表面处理，形成磨砂表面），再使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶（酒精最后被烘干，留下树脂粘附在金属表面）。涂胶在涂胶机内部进行。涂胶后烘干采用电作为能源。 磁性材料切片切成片状再与经表面处理后的钢材外协加工(硫化工艺外协加工)、充磁、检验、包装后成为成品。 充磁，使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性。把要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里。 项目不涉及橡胶硫化和炼化等工艺 。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料和废金属切削液和酒精挥发的有机废气。 - 原有项目主要污染源汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 酒精挥发; 有机废气; 1.942t/a; 0.0515t/a，13.7mg/m3. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 960t/a; 960t/a. CODCr; 300mg/l 0.288t/a; 100mg/l 0.096t/a. SS; 250mg/l 0.24t/a; 70mg/l 0.067t/a. NH3-N; 25mg/l 0.024t/a; 15mg/l 0.014t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 12t/a; 0. 机械加工、喷砂收尘; 钢材边角料、粉末; 20t/a; 0. 机械加工; 废切削液; 0.1t/a; 0. 拆包; 废包装袋; 0.01t/a; 0. 备注：有机废气按酒精完全挥发计算，与本项目计算方法相同，排放浓度为三同时验收监测数据的平均值，处理效率根据三同时验收监测数据的平均值按75%计算 - 原有项目治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际措施; 是否符合环评要求. 大气 污染物; 酒精挥发; 有机废气; 集气罩收集后经等离子光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒排放; 集气罩收集后经低温等离子处理装置处理后通过15米高排气筒排放; 是. 水污 染物; 员工生活; 生活污水; 经地埋式污水处理装置处理; 经地埋式污水处理装置处理; 是. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 是. 机械加工、喷砂收尘; 钢材边角料、粉末; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 是. 机械加工; 废切削液; 委托有资质的单位处理; 委托有资质的单位处理; 是. 拆包; 废包装袋; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 是. 根据企业三同时验收报告和验收意见，有机废气收集后引至低温等离子处理装置处理后15米高空排放。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司废气排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准要求。 项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后达到一级标准排放周围河道。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 项目生产过程中噪声源主要来源于冲床、压机、车床等设备工作噪声。加强设备维护，加强隔声防振。2019年6月11日-6月12日监测周期内，浙江沃都科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。 项目产生的固废为钢材边角料和废包装袋、废切削液和职工生活垃圾等。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。钢材边角料和废包装袋由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。 三同时批文见附件。因此现有项目符合环保要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次评价采用智慧河道云平台上有关杭甬运河（西小江）衙前段--西小江萧明线下监测点的河道水质信息，监测时间为 2021年6月-10月，监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2021 年 6月-10月; 杭甬运河（西小江）衙前段--西小江萧明线; 7.6; 7.7; 2.3; 0.17; 0.693. Ⅲ类标准; /; 6～9; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. 1; 环境空气; 娄下陈村; 243953.66，3340486.41; 南; 150m; 住户; 约8户; 二类环境空气功能区. 娄下陈村; 243995.37，3340774.44; 北; 80m; 住户; 约17户. 娄下陈村; 243994.34，3340764.41; 东; 122m; 住户; 约15户. 3.2.2声环境 项目厂界50m范围内无住户等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.4地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120（其他）; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市 政 污 水 处 理 厂 处 理 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见表3-9。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） （单位：mg/L（pH值除外）） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.07723; 0.07723; 0.15446; 1:2. COD; 0.048; 0.048; -; -. NH3-N; 0.002; 0.002; -; -. 3、总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目VOCs排放量0.07723t/a，新增VOCs需替代削减量为0.15446t/a，需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 本项目使用粉状树脂和酒精混合液进行涂胶。粉状树脂用量很少，基本不产生粉尘。酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。根据酚醛树脂的物理特性及《酚醛树脂的固化与分解研究》一文，其在300 摄氏度以下基本不发生分解，本项目烘干温度较低约120摄氏度，酚醛树脂不会分解。但因酚醛树脂在聚合时有少量的游离单体(酚类及醛类)未聚合，游离态的单体会发生挥发，参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在塑料加工熔化过程中产生的有机废气量约为原料用量的0.01%~0.04%，本环评考虑国内生产设备、管理水平等因素及，本项目取最大值0.04%，胶水中乙醇以其全部挥发计算。本项目使用工业酒精，酒精纯度为97%，按酒精完全挥发计算，则本项目有机废气产生量约为0.2913t/a。 本项目在涂胶车间进行配胶、涂胶和烘干。涂胶车间设置为负压封闭车间，配胶涂胶工序上方设集气罩；烘箱工作时全封闭，烘后打开门的废气也经集气罩收集，有机废气要求经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。风量30000m3/h，废气收集效率为98%，处理效率为75%，则有机废气无组织排放量0.00583t/a，无组织排放速率为2.43g/h，有组织排放量0.0714t/a，有组织排放速率为29.7g/h，有组织排放浓度为0.99mg/m3。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 酒精挥发; 有机废气; 0.2913; 有组织; 30000; 0.0714; 0.0297; 0.99. 无组织; -; 0.00583; 0.00243; -. 2、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 有机废气; 排气筒; 有机废气; 0.0297; 0.99; 10; 120; 达标. - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 243985.21; 3340741.04; 15; 1.0; 25; 2400. 3、污染治理措施可行性分析 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）P5,有机废气治理措施有焚烧、吸附、催化分解等，低温等离子、活性炭吸附为处理有机废气的成熟常用技术，因此，本项目使用低温等离子+活性炭吸附处理本项目废气可行。 活性炭吸附法：活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率，大的适应范围。操作时间长了之后活性炭吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。 根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知，杭环便函〔2022〕192 号》，要求规范活性炭吸附运行管理。严把活性炭质量关。用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月。严格危废管理。产生活性炭企业每年都与有资质的单位签订危废处置协议，并建议在合同中明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存5年以上。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，按要求足量添加活性炭。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划如下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施（低温等离子+活性炭吸附处理装置）故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 低温等离子+活性炭吸附处理装置失效; 0.12; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 5、大气环境影响分析结论 企业只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行，及时检修 废气处理设施，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环 境及保护目标影响较小，区域环境空气质量能够维持现状，因此本项目大气环境影响可以接受。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。年生活用水量为1200t（以年工作300d计），年排放生活污水为960t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.288t/a、SS 0.24t/a、NH3-N 0.024t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 960; 300; 0.288; 化粪池; --; 达标排放; 960; 50; 0.048; 2400. 氨氮; 25; 0.024; --; 2.5; 0.0024. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.341294; 30.170533; 0.096; 间歇; 8：00~17：30; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为3.2/d（即960t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 数控车床; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55; 2000. 冲床; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 60; 2000. 压机; 频发; 类比法; 82; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 57; 2400. 仪表车床; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 47; 2000. 切条机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55; 2400. 喷砂机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 47; 2400. 涂胶机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 47; 2400. 2、噪声治理措施 为进一步降低噪声影响，企业应采取以下降噪措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。 2、噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 - 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 1000; 80; 25; 55. 注：车间面积按主要产噪声面积计算 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×1000）＝88dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 - 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 11; 28.8; 59.2; 60; 达标. 2; 南厂界; 28; 36.9; 51.1; 60; 达标. 3; 西厂界; 11; 28.8; 59.2; 60; 达标. 4; 北厂界; 22; 34.8; 53.2; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间和夜间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工40人，生活垃圾产生量约12t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为钢材边角料、粉末和废包装袋，产生量分别约30t/a、0.015t/a。根据《国家危险废物名录2021版》含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，酚醛树脂不算有毒物质，其包装袋不按危废处置。 （3）危险固废 项目车加工运行过程中需使用切削液，根据类比现有项目，项目废切削液产生量为0.15t/a。 活性炭的吸附系数一般取15kg/100kg•C活性炭（碘值不低于800mg/g），则需要吸附的废气为0.2142t/a，活性炭需求量为1.428t/a，废活性炭产生量约为1.6422t/a。 - 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 钢材边角料、粉末; 机械加工、喷砂收尘; 固; 钢、铁; 30. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 固; 切削液; 0.15. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 0.015. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 1.6422. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)，判定上述副产物情况如下： - 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 钢材边角料、粉末; 机械加工、喷砂收尘; 固; 钢、铁; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 是. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 是. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 是. 根据《国家危险废物名录（2021）》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： - 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 钢材边角料、粉末; 机械加工、喷砂收尘; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 废切削液; 车加工; 是; 900-006-09. 4; 废包装袋; 拆包; 否; /. 5; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-039-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类型; 产生量 （t/a）. 1; 钢材边角料、粉末; 机械加工、喷砂收尘; 固; 钢、铁; 一般固废; /; 30. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 12. 3; 废切削液; 车加工; 液; 切削液; 危险固废; 900-006-09; 0.15. 4; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 一般固废; /; 0.015. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; 900-039-49; 1.6422. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 机械加工; 1; 钢材边角料、粉末; 一般固废; 类比法; 30; 资源化; 30; 物资回收公司综合利用. 职工生活; 2; 生活垃圾; /; 类比法; 12; 无害化; 12; 环卫部门清运. 车加工; 3; 废切削液; 危险固废; 类比法; 0.15; 无害化; 0.15; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 拆包; 4; 废包装袋; 一般固废; 类比法; 0.015; 资源化; 0.015; 物资回收公司综合利用. 废气处理; 5; 废活性炭; 危险固废; 类比法; 1.6422; 无害化; 1.6422; 委托有资质的危险废物处理公司处理. 2、固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废切削液; HW09; 900-006-09; 一楼南侧; 30m2; 塑料桶; 2个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 注：酒精、切削液、机油空桶在供应商回收之前也要求暂存于危险固废仓库。 - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 钢材边角料、粉末; 三楼南侧; 60m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的危废装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 钢材边角料、粉末; 机械加工; 一般废物; 30; 物资回收公司综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; -; 12; 环卫部门清运; 符合. 3; 废切削液; 车加工; 危险固废; 0.15; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 4; 废包装袋; 拆包; 一般废物; 0.015; 物资回收公司综合利用; 符合. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 1.6422; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 涂胶; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物和乙醇（本项目酒精纯度为97%）、机油。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭、废切削液）; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.2987; 50; 0.006. 2; 乙醇; -; GB18218-2018; 0.0485; 500; 0.000097. 3; 设备润滑用的机油; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.1; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 合计; 0.006117. 注危废每个月定期运走，厂内最大存放量按2个月产生量计算，机油和酒精厂内最大存放量按2个月使用量计算 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、低温等离子+活性炭吸附处理装置等; 12. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 2. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 4. 4; 固废处置措施; 危险固废仓库建设、危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 20. 合计本项目“三废”治理投资10万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的7.6%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酒精挥发/DA001 | 有机废气 | 设负压车间，集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废切削液、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危险固废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版），本项目为年使用10 吨以下的溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车零部件及配件制造 367，排污证登记类别为登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

浙江沃都科技有限公司现位于瓜沥镇坎山路268号，于2006年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2018】299号，审批规模为年制造加工汽车零部件300万只。 现因发展需要拟整体搬迁至新塘街道娄下陈村，新增压机19台、35T冲床10台等，搬迁后达到年制造加工汽车零部件450万只的生产规模。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs | 0.0515 |  |  | 0.07723 | 0.0515 | 0.07723 | +0.2573 |
| 废水 | 废水量 | 960 |  |  | 960 | 960 | 960 | 0 |
|  | COD | 0.096 |  |  | 0.048 | 0.096 | 0.048 | -0.048 |
|  | 氨氮 | 0.014 |  |  | 0.002 | 0.014 | 0.002 | -0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.01 |  |  | 0.015 | 0.01 | 0.015 | +0.005 |
|  | 钢材边角料、粉末 | 20 |  |  | 30 | 20 | 30 | 10 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0.1 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.15 | +0.05 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.6422 |  | 1.6422 | +1.6422 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①