杭州丽晶玻璃制品有限公司建设项目阶段性环境保护验收意见

2022年7月4日，杭州丽晶玻璃制品有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区义桥镇蛟山村。

审批生产规模：年产钢化玻璃制品15万平方米项目。

实际建设规模：年产钢化玻璃制品8万平方米项目。

本次为阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年7月委托杭州希青环保科技有限公司编制《年产钢化玻璃制品15万平方米项目环境影响报告表》。2021年11月杭州市生态环境局萧山分局出具建设项目环境影响评价文件审批意见——萧环建[2021]223号。项目自2021年3月开始建设，阶段性竣工日期为2022年5月，调试起止时间为2022年5月-7月。

（三）投资情况

总投资500万元，其中环保投资15万元，占实际总投资的3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]223号项目，即年产钢化玻璃制品15万平方米项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、生产工艺和治理措施等均与《年产钢化玻璃制品15万平方米项目环境影响报告表》以及萧环建[2021]223号批文中的内容一致。本次为阶段性验收，具体见验收报告，经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和生产废水。

生活污水经化粪池处理后纳管排放。生产废水收集沉淀后全部回用，不外排。

（二）废气

本项目玻璃切割、磨边、打孔均为湿式，基本无粉尘产生。生产过程中产生的废气主要为中空玻璃涂胶、封胶固化工序产生的有机废气，企业在胶水废气产生处设安装集气罩，将该废气收集后经活性炭吸附处理达标后15米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于切割机、直边机等机械设备。选用优质低噪设备；对设备进行定期维护保养；主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目投产后，玻璃边角料、废铝条收集后出售给物资回收公司；生活垃圾、沉淀池玻璃沉砂由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废玻璃胶袋、废活性炭委托杭州沈达环境科技有限公司集中处理。胶水桶由销售商回收重新利用。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

- 监测期间，有组织、厂界非甲烷总烃检测浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求。厂区内VOCs无组织排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准要求。

2、废水

- 监测结果表明：所测生活污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度低于《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

本项目投产后，玻璃边角料、废铝条收集后出售给物资回收公司；生活垃圾、沉淀池玻璃沉砂由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废玻璃胶袋、废活性炭委托杭州沈达环境科技有限公司集中处理。胶水桶由销售商回收重新利用。

- 5、污染物排污总量

- 企业实际排放量化学需氧量为0.024t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.008t/a，为阶段性验收，低于环评审批量。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州丽晶玻璃制品有限公司建设项目，在建设过程中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到相关排放标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目通过阶段性环境保护验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州丽晶玻璃制品有限公司

2022年7月4日

杭州丽晶玻璃制品有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |