目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 13 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 31 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 51 -

六、结论		- 53 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 余晓锋 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 瓜沥镇山北村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°30'15.320"东, 30°11'17.810"北） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料板、管、型材制造C2922 木质家具制造 C2110 木制容器制造C2035 | 建设项目 行业类别 | 26-53塑料制品业292 18-36木质家具制造 211 17-33木质制品制造203 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 杭州市萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2106-330109-07-02-743068 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水产生与排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920010萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元。 表1-2 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920010. 环境管控单元名称; 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区. 本项目属于二类工业项目,符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，不涉及危险化学品，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目三废经治理后达标排放，运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 根据表1-1分析，本项目符合所在管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，本项目各项污染物均能做到达标排放，符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 本项目已通过经区信备案，备案号为2106-330109-07-02-743068。 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-4“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目三废经治理后达标排放，运营后不会造成区域环境质量出现降级现象。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为迁建项目，原有项目已停产。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 （5）《浙江省挥发性有机污染物整治方案》符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或等离子技术处理。本项目不涉及PVC和DOP增塑剂的使用，有机废气采用活性炭吸附装置处理。综上，本项目符合《浙江省挥发性有机污染物整治方案》。 （6）《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》（长江办[2022]7号）符合性分析 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求及符合性分析 编号; 基本要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 符合. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 （7）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业，不生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目符合“三线一单”管控要求。本项目不属于纺织印染（数码喷印）等行业。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。; 本项目不属于工业涂装企业。; 符合. 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 基本符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，尽可能减少无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。; 本项目不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000 个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目注塑废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经活性炭吸附处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业，且企业也不存在应急旁路排放。; 符合. （8）与《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析 对照《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》（萧环发〔2022〕16号），本项目有关的条款符合性分析，见下表。 表1-7《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析 序号; 具体要求; 企业实际; 是否符合. 1; 推进源头替代; 使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，要按照“可替尽替、应代尽代”的原则，大力推进生产和使用环节低ＶＯＣｓ含量原辅材料替代，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料，切实从源头减少ＶＯＣｓ产生。使用含ＶＯＣｓ原辅材料的企业要制定２０２２年至２０２５年低ＶＯＣｓ含量原辅材料源头替代实施计划，明确每年源头替代数量、比例和具体原辅材料替代安排，到２０２５年源头替代比例原则上不低于９０％，并保持长效管理。企业源头替代所使用的低挥发性原辅材料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ＧＢ／Ｔ３８５９７－２０２０）规定的ＶＯＣｓ含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及ＶＯＣｓ含量。; 企业原材料为PP塑料原料均为颗粒物。企业将建立规范的台账记录，台账保存时间不小于 5 年。; 符合. 2; 加强废气收集; 企业ＶＯＣｓ物料（包括含ＶＯＣｓ原辅材料、产品、废料等）储存、转移和输送、投加和卸放等环节应采用密闭设备或严格落实密闭空间操作，并合理选择废气收集方式。采用全密闭集气罩收集方式的，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的ＶＯＣｓ无组织排放位置控制风速应不低于０．３米／秒，保证废气收集效率。; 企业原材料为PP塑料原料均为颗粒物。已委托第三方废气处理设备公司按相关要求安装废气收集装置。; 符合. 3; 提升废气治理; 推进低效ＶＯＣｓ治理设施改造升级，除恶臭异味治理外，企业应淘汰原有单一或组合工艺中的光催化、光氧化、低温等离子等低效ＶＯＣｓ治理设施，并依据废气特征、ＶＯＣｓ组分及浓度、生产工况等，合理选择改造升级工艺，确保稳定达标排放。原料ＶＯＣｓ浓度高、污染严重的生产工艺原则上采用ＲＴＯ、ＲＣＯ等高效处理方式；采用活性炭吸附处理技术的，需安装ＶＯＣｓ在线监测设备，吸附装置和工艺设计应符合ＨＪ２０２６－２０１３等技术规范要求，废气中含颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施。实施低效ＶＯＣｓ治理设施改造提升的，治理设施应符合《浙江省挥发性有机物污染防治（可行）技术指南（系列）》。; 注塑废气收集后经活性吸附处理装置处理后15m高空排放。; 符合. 4; 规范活性炭吸附运行管理; 用于ＶＯＣｓ治理的活性炭技术指标应符合ＬＹ／Ｔ３２８４规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于８００ｍｇ／ｇ或四氯化碳吸附率不低于６０％。采用活性炭吸附处理技术的，按要求足量添加活性炭，并根据废气排放口ＶＯＣｓ在线监测情况及时对活性炭进行更换；用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过６个月。产生废活性炭企业每年需与有资质的危废处置单位签订危废处置协议，进行废活性炭无害化处理，或者与活性炭再生中心签订废活性碳回收协议，实现活性炭集中再生循环利用。在合同中要明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附设施日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存５年以上。; 注塑废气收集后经活性吸附处理装置处理后15m高空排放。按相关要求进行活性炭吸附运行管理。; 符合. 5; 规范排污许可和运行管理; 企业因ＶＯＣｓ治理改造提升需要，排污许可事项发生变更的，应依法变更或重新申请取得排污许可证，并定期开展自行监测，确保达标排放。; 按要求进行自行监测。; 符合. （9）与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，本项目有关的条款符合性分析，见下表。 表1-8《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 现状; 是否符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 按要求布置生产设备，远离周边敏感点，注塑车间距离周围居民点达到50米以上。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 企业所有原料均为新料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 企业所有原料均为新料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 不涉及; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 不涉及; 符合. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 不涉及; /. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; /; /. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 企业在废气产生点配套收集装置，收集废气统一处理。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 不涉及配料、干燥，企业采用破碎工序等采用密封措施。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 企业在废气产生点配套收集装置，收集废气统一处理。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 企业委托专业废气处理单位对本项目进行废气处理设备的设计、安装、调试。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，有走向标识。; 基本符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 企业委托专业废气处理单位对本项目进行废气处理设备的设计、安装、调试。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 废气应处理达标后方可排放。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 边角料直接回用。; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 项目建成后按要求执行。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州慈强包装制品有限公司成立于2010年，位于萧山区戴村镇枫桥村，于2010年进行过环境影响评价并取得批文萧环建【2010】1137号，审批规模为年生产、加工木制品10立方米、包装制品8立方米。该项目于2011年已停产。 现因发展需要拟搬迁至萧山区瓜沥镇山北村，租用杭州海锋包装制品有限公司工业用房，面积2500m2。本项目实施后，将实现年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套的生产规模。 本项目含有注塑工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此评价类别为环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 木工车间; 1100m2; 新建. 注塑车间; 100m2; 新建. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 800m2; 新建. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; /; 依托已有厂房. 设备冷却水系统; /; 新建. 消防供排水设备; /; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; /; 依托已有厂房. 空压系统; 压缩空气系统; /; 新建. 进排风系统; 进排风系统; /; 新建. 4; 环保工程; 废气治理系统; 布袋除尘器、活性炭吸附装置; /; 新建. 污水治理; 化粪池、污水管; /; 依托已有厂房. 噪声治理; 设备减振、厂房隔声材料、风机隔声罩; /; 新建. 固废暂存; 一般固废仓库; 120m2; 新建，位于厂区东南侧. 危废仓库; 30m2; 新建，位于厂区南侧中部. 5; 辅助工程; 设有办公接待区350m2，不设食宿。. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 已批年生产规模; 新增年生产规模; 项目最终年生产规模. 木制品; 10立方米/a; 290立方米/a; 300立方米/a. 包装制品; 8立方米/a; 692立方米/a; 700立方米/a. 家具; 0; 1000套/a; 1000套/a. 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 参数; 现有生产设备; 项目新增设备; 项目最终生产设备. 1; 电盘锯; 2台; 0; 2台. 2; 气枪; 3把; 47把; 50把. 3; 手推锯; MJ6130AD; 0; 2台; 2台. 4; 打孔机; 0; 1台; 1台. 5; 倒角机; 0; 1台; 1台. 6; 空压机; SV6B; 0; 1台; 1台. 7; 空压机; MAM-6070M; 0; 1台; 1台. 8; 数控雕刻机; HD-1325; 0; 1台; 1台. 9; 可倾式压力机; 0; 3台; 3台. 10; 木工压刨; 0; 1台; 1台. 11; 折弯机; 0; 3台; 3台. 12; 数控冲床; 0; 1台; 1台. 13; 数控钢带机; 0; 2台; 2台. 10; 注塑机; HD13; 0; 1台; 1台. 11; 粉粹机; PC3860; 0; 1台; 1台. 2.1.5主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有已批主要原辅材料及能源用量; 新增或者减少的主要原辅材料及能源用量; 最终主要原辅材料及能源用量. 1; 环保免蒸木材; 10立方米/a; 340立方米/a; 350立方米/a. 2; 胶合板（人造板材）; 0; 750立方米/a; 750立方米/a. 3; 纸板; 8立方米/a; -8立方米/a; 0. 4; 免漆板; 0; 50立方米/a; 50立方米/a. 4; 五金配件; 0; 1000套/a; 1000套/a. 5; PP塑料; 0; 10t/a; 10t/a. 6; 水; 120t/a; 181.5t/a; 301.5t/a. 7; 电; 10万KW.h/a; 20万KW.h/a; 3万KW.h/a. 原辅材料特性： 聚丙烯（PP）：一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味的固体，密度0.90～0.91。耐热性高，使用温度范围30～140。韧性和耐化学腐蚀性都很好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，是一种通用塑料。主要用于制造塑料制品，如家用器具、家用电器部件、包装薄膜、捆扎材料、可以消毒的医疗器皿等。 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目投产后需员工20人，正常情况下实行白班制生产（8:00-17:00），年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和冷却用水，年需生活用水为300t（以职工人数20人、50L/人.d、年工作300d计）。根据企业提供的资料，设备冷却用水补充量为5kg/d，则年补充量约为1.5t/a。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。冷却水循环使用，定期补充，不外排。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 设有仓库、木加工车间、注塑车间、办公区等，平面布置具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 图2-1本项目自用塑料板工艺流程及产污环节 工艺说明：塑料板生产以PP塑料为主要原料，PP塑料粒子通过上料机进入注塑机，注塑机通过电加热到190℃-220℃，将原料熔融，熔融过程中属于密封状态，熔融的原料通过电机驱动螺杆，注射入模具内，冷却后即成产品。本项目产生的不合格品以及边角料可经粉碎机破碎成粒状或片状后，重新作为原料回用，碎料工段密闭，且碎料塑料粒径较大(直径在1-3cm)，因此基本无粉尘的产生与排放。 图2-2 本项目木制品工艺流程及产污环节 图2-3本项目家具工艺流程及产污环节 图2-4 本项目包装制品生产工艺流程及产污环节图 说明：本项目生产工艺较简单，免漆板经下料、雕刻、钻、组装后即可成为成品（木制品）。木材经锯料、冲压、刨、雕刻、倒角、打孔等木加工后组装即可成为成品（家具）。胶合板经锯料、冲压、刨、倒角、打孔等木加工后与自产塑料板组装即可成为成品（包装制品）。 2.2.2环境影响因素分析 项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：木加工粉尘和塑料有机废气。 2、项目设备冷却水循环使用，不外排，无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为板材边角料、收集的粉尘、一般废包装材料、废活性炭和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 木工; 颗粒物; --. G2; 有机废气; 注塑; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活中产生; /; --. S2; 一般废包装材料; 原料拆包; 塑料袋、纸箱; --. S3; 板材边角料、收集的粉尘; 木加工、除尘; 木材、人造板; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州慈强包装制品有限公司位于萧山区戴村镇枫桥村，于2010年进行过环境影响评价并取得批文萧环建【2010】1137号，审批规模为年生产、加工木制品10立方米、包装制品8立方米。该项目于2011年已停产，设备已转移，未进行过三同时验收。已批项目工艺流程简单，本环评根据调查了解和原环评报告进行简要分析。 图2-2 已批项目生产工艺流程及产污环节图 - 已批项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施. 大气 污染物; Q1; 粉尘; 收集罩收集后布袋除尘器处理; 收集罩收集后布袋除尘器处理. 水污 染物; W1; 生活污水; 经地埋式污水处理装置处理后排入周围河道; 经地埋式污水处理装置处理后排入周围河道. 固体 废物; G1; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋. G2; 废木板纸板; 回收公司综合利用; 回收公司综合利用. 噪 声; 加强设备维护，加强隔声降噪; 加强设备维护，加强隔声降噪. - 已批项目污染物产生和排放表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; Q1; 粉尘; 2kg/a; 0.02kg/a. 水污染物; W1; 生活污水; 废水量; 100t/a; 100t/a. CODCr; 350 mg/L，0.035t/a; 100 mg/L，0.01t/a. SS; 300 mg/L，0.03t/a; 70 mg/L，0.007t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0035t/a; 15 mg/L，0.0015t/a. 固体污染物; G1; 生活垃圾; 0.85t/a; 环卫部门统一处理0. G2; 废木板纸板; 0.15t/a; 回收公司综合利用0. 现有项目已停产，根据调查了解，现有环保措施能符合已批环评要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. 10; 氯化氢; 1小时平均; 50; μg/m3; 《环境影响评价技 术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）. 24小时平均; 15. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准。具体标准详见。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; ≤0.5; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，采样断面为北塘河（瓜沥段）-三官埠湾交接监测点位，监测时间为2021年4月-2021年8月，监测数据统计结果见表3-5。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 监测日期; 采样地址; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 最近六个月; 北塘河（瓜沥段）-三官埠湾交接; 7.79; 6.26; 3.7; 0.19; 0.89. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解该项目周围声环境质量状况，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司进行现状噪声监测。监测报告见附件。 （1）测点布置 具体监测点位见附图6。 （2）监测时间与频次 2022年7月15日昼间各一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用多功能声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果单位：dB(A) 测点位置; 昼间检测结果LeqdB(A); 达标标准LeqdB(A). 场界东1#; 57.4; 昼间60. 场界南2#; 57.3; 昼间60. 场界西3#; 58.6; 昼间60. 场界北4#; 56.7; 昼间60. 东北住户5#; 55.9; 昼间60. 东住户6#; 55.4; 昼间60. 根据噪声现场监测结果可知，监测点位声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50m内的住户，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对最近距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 厂界; 注塑车间. 1; 环境空气; 山北村; 259740.90，3342312.90; 东北; 20m; 65m; 住户; 约19户; 二类环境空气功能区. 山北村; 259536.19，3342177.62; 西南; 140m; 140m; 住户; 约30户. 山北村; 259315.59，3342460.97; 西; 420m; 420m; 住户; 约8户. 山北村; 260030.09，3342137.10; 东; 15m; 62m; 住户; 约18户. 2; 声环境; 山北村; 259740.90，3342312.90; 东北; 20m; 65m; 住户; 约5户; 2类声环境功能区. 山北村; 260030.09，3342137.10; 东; 15m; 60m; 住户; 约3户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 4. 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。具体见下表。 - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs、烟粉尘。 3.4.2总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批项目排放量; 迁建后排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0; 0.024; 0.024; 0.048; 1:2. 粉尘; 0.00002; 0.0097; 0.00968; 0.01936; 1:2. COD; 0.01; 0.012; 0.002; -; -. NH3-N; 0.0015; 0.0006; -0.0009; -; -. 本项目VOCs、粉尘按照1:2比例进行区域替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 （1）粉尘G1 本项目木加工粉尘产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》211木质家具制造行业系数手册——211木质家具制造行业系数表中“下料 （机加工）”产污系数150g/m3-原料。本项目板材合计年使用量为1150m3，则估算本项目粉尘产生量约为0.173t/a。 要求企业木加工设备侧面设集气罩，粉尘收集后经布袋除尘装置处理后在车间内排放。收集率按80％考虑，去除率按98％计，未收集的粉尘又会有80％在车间内沉降，年工作时间按2400h/a计算，风机总风量1500m3/h，则粉尘无组织排放量为0.0126t/a，排放速率0.0053kg/h。对于沉降在地面的粉尘和木屑，需及时清扫作为一般固废收集。 - 有机废气G2 - 本项目注塑设备运行过程中塑料熔化处于熔融状态，少量有机废气从设备的孔隙间逸出进入车间。PP塑料（聚丙烯）的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，本项目注塑工序温度控制在200℃以内，低于使用塑料粒子的分解温度，不会使塑料发生裂解，塑料粒子在软化状态下会有微量游离单体挥发，产生有机废气，主要成分为碳氢化合物，以非甲烷总烃计。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中推荐的系数，非甲烷总烃排放系数为0.539kg/t原料，本项目塑料粒子年用量10t，则注塑过程非甲烷总烃产生量为0.0054t/a。 有机废气采用集气罩收集，采用活性炭吸附处理后15米高空排放。排风量设计为8000m3/h，年工作时间按600h/a计算，集气罩收集效率约75%，排气筒高度15m，处理效率75%计，则处理后，塑料有机废气的有组织排放量约为0.001t/a，0.0016kg/h，有组织排放浓度为0.2mg/m3。无组织排放量约为0.0014t/a，0.0023kg/h。合计有机废气的总排放量约为0.0024t/a。有机废气排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放标准（非甲烷总烃：60mg/m3）。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 木工; 粉尘; 0.173; 无组织; -; 0.0097; 0.004; -. 注塑; 有机废气; 0.0054; 有组织; 8000; 0.001; 0.0016; 0.2. 无组织; -; 0.0014; 0.0023; -. 2、污染治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ1027-2019）中表4污染治理措施一览表，挥发性有机物采用活性炭吸附、木加工粉尘采用布袋除尘器处理属于可行技术。 据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料零件及其他塑料制品制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，故本项目采用活性炭吸附属于可行技术。 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 塑料废气; 1; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0016; 1.06; -; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 4、监测计划 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 260698.17; 3342623.74; 15; 0.4; 20; 600; 非甲烷总烃. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，“年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929”为简化管理，本项目不涉及改性塑料，且年产不足1万吨，因此为登记管理。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 有机废气; 活性炭吸附装置失效; 0.0064; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 粉尘; 布袋除尘器失效; 0.145; 1-4h; 2-5次. 5、大气环境影响分析结论 本项目废气为有机废气和粉尘，根据污染源强核算，污染物排放强度和排放浓度较小，项目污染因子产生量较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目无工艺废水产生，产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为1t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.006t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 240; 300; 0.072; 化粪池; --; 达标排放; 240; 50; 0.012; 2400. 氨氮; 25; 0.006; --; 2.5; 0.0006. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 间接排 放， 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排污口名称; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; 生活污水排放口; DW001; 120.54087; 30.199939; 0.024; 间歇; 全天; 临江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、依托污水处理厂可行性分析 ①处理能力 临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前临江污水处理厂废水处理量约33.6万t/d，尚有余量。 ②处理工艺 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见下图。 图4-1一期提标改造后污水处理工艺总流程图 图4-2二期扩建工程污水处理工艺流程图 ③进水标准 临江污水处理厂属于工业污水处理厂，污水处理厂进水水质控制标准为：CODCr≤500mg/L、氨氮≤35mg/L和SS≤400mg/L。 ④出水达标情况 根据浙江省生态环境厅公开的浙江省企业自行监测信息运行监督性监测数据，见下表。由表可知，临江污水处理厂总排口pH、CODCr、总磷等指标均小于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标准，氨氮小于2.5mg/L，因此总排口水质能满足排放标准要求。 - 总排口2021年3月运行监督性监测数据一览表 ⑤可行性分析 本项目废水排放量约为1t/d，占污水处理厂处理余量的0.0007%，本项目废水排放量相对较小，临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，临江污水处理厂采用的废水处理工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，因此，本项目废水处理后进入临江污水处理厂是可行的。 4、影响分析 项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进临江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 数量; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 电盘锯; 2台; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声，选用低噪声设备; 20; 类比法; 60; 2400. 气枪; 50把; 电机; 频发; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 2000. 手推锯; 2台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 1200. 打孔机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2000. 倒角机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2000. 空压机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 2400. 空压机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 2400. 数控雕刻机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2400. 可倾式压力机; 3台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2400. 木工压刨; 1台; 电机; 频发; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 2400. 折弯机; 3台; 电机; 频发; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 2400. 数控冲床; 1台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2400. 数控钢带机; 2台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2400. 注塑机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 2400. 粉粹机; 1台; 电机; 偶发; 类比法; 75; 20; 类比法; 55; 300. 风机; 1台; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声，选购低噪声、低振动型设备，用风软管连与接、排风口安装 消声器; 20; 类比法; 60; 2400. 2、噪声环境影响 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录 B 中的 B.1 工业噪声预测计算模型进行噪声预测。工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点声源处理。本项目主要产噪设备均位于厂房内，属室内声源。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 - 噪声预测结果 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 48.94; /; /; 60; 达标. 2; 南厂界; 50.54; /; /; 60; 达标. 3; 西厂界; 54.61; /; /; 60; 达标. 4; 北厂界; 50.15; /; /; 60; 达标. 5; 东北住户; 43.48; 55.9; 56.0; 60; 达标. 6; 东住户; 46.23; 55.4; 56.6; 60; 达标. 注：等声级线图见附图 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。保护目标处声环境能维持现状等级。 3、监测计划 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次. 四周厂界噪声; 达标监督管理; Leq（A）; 季度. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约3t/a(按工作日300d、职工20人计)。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为一般废包装材料、板材边角料、收集的粉尘，根据企业提供的资料，一般废包装材料产生量约2t/a；板材边角料、收集的粉尘产生量约50t/a。 （3）危险废物 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》“采用吸附抛弃法，吸附剂为活性炭时，VOCs质量百分含量按15%计（核算基准为吸附剂使用量）”，故本项目活性炭吸附效率取15%，本项目需去除的VOCs约为0.003t/a，则需活性炭量应不低于0.02t/a。本环评活性炭年使用量取0.02t/a，每3个月更换一次活性炭，每次更换量为0.005t，产生废活性炭约0.023t/a，要求委托有资质单位进行无害化处理。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 危险废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; /; /; /; 3. 2; 一般废包装材料; 原料拆包; 固; 塑料袋、纸箱; 一般固废; /; /; 2. 3; 板材边角料、收集的粉尘; 加工、除尘; 固; 木料、人造板材; 一般固废; /; /; 50. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 900-039-49; 0.023. - 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.023; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; M; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟在厂区设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表（单位:t/a） 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区南侧中部; 30m2; 塑料桶; 6个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 一般废包装材料、板材边角料、收集的粉尘; 厂区东南侧; 120m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的废活性炭装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 要求企业严格执行五联单制度，因此其最终排放量为零。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 一般固废; 3; 环卫部门清运; 符合. 2; 一般废包装材料; 原料拆包; 一般固废; 2; 物资回收公司综合利用; 符合. 3; 板材边角料、收集的粉尘; 加工、除尘; 一般固废; 50; 物资回收公司综合利用; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 0.023; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 注塑; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.7环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭）; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.0115; 50; 0.00023. 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤塑设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目风险事故主要为危废的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.8生态 本项目租用现有厂房，不需要新增用地，不涉及生态环境保护目标，不破坏现有生态环境，不属于“产业园区外建设项目新增用地的”情况，故不开展生态环境影响和保护措施分析。 4.2.9电磁辐射 本项目非电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射评价。 4.2.10环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.11环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、布袋除尘器、活性炭吸附装置等; 10. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 4; 固废处置措施; 危险固废仓库建设、危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 18. 合计本项目“三废”治理投资18万元，项目总投资300万元，环保投资占项目总投资的6%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘器处理后排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
|  | DA001/有机废气 | 非甲烷总烃 | 有机废气采用活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  |  | 厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据国家相关规定进行排污许可管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目拟建于萧山区瓜沥镇山北村，本项目实施后，将实现年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套的生产规模。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.00002 |  |  | 0.0097 | 0.00002 | 0.0097 | 0.00968 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs | 0 |  |  | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0.0024 |
| 废水 | 废水量 | 100 |  |  | 240 | 100 | 240 | 140 |
|  | COD | 0.01 |  |  | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.002 |
|  | 氨氮 | 00.0015 |  |  | 0.0006 | 00.0015 | 0.0006 | -0.0009 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、收集的粉尘 | 0.15 |  |  | 50 | 0.15 | 50 | 49.85 |
|  | 一般废包装材料 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 |  |  | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.023 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①