杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目

环境保护验收意见

2022年7月19日，杭州光慧机械有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山区戴村镇郁家山下村。

审批生产规模：年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件。

实际建设规模：年产500吨机械零配件、五金件、齿轮件。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年7月委托杭州希青环保科技有限公司编制《杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目环境影响报告表》。2021年9月杭州市生态环境局萧山分局出具建设项目环境影响评价文件审批意见——萧环建[2021]191号。项目自2021年11月开始建设，竣工日期为2022年4月，调试起止时间为2022年4月-7月。

（三）投资情况

总投资400万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]100号项目，即杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、生产工艺和治理措施等均与《杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目环境影响报告表》以及萧环建[2021]100号批文中的内容一致。但实际产能与环评审批生产规模相比略有减少，由1000万只/a，减少到980万只/a，经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目实行雨污分流，清污分流。清洗废水循环使用，不外排。水帘废水未产生。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸过程中产生的粉尘和油漆工序产生的油漆废气。抛丸机自带有布袋除尘器，运行过程中密闭，粉尘经布袋除尘后15m高空排放；油漆在密闭油漆房内进行，喷漆和晾干工序产生的油漆废气收集的废气经活性炭吸附处理后15m高空排放。（三）噪声

本项目噪声主要来源于磨齿机、滚齿机等机械设备。选用优质低噪设备；对设备进行定期维护保养；主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品委托环卫部门清运。废油、废活性炭、油污泥、漆渣、废金属切削液、含油废水、废包装桶等属危险废物，企业委托危废处置单位杭州兴鑫新材料有限公司转运处置，可回收利用废包装桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

结论：监测期间，企业有组织最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。厂区内VOCs无组织最大排放浓度符合GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1特别排放限值。

2. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

3、噪声

监测结果表明：厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

- 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品委托环卫部门清运。废油、废活性炭、油污泥、漆渣、废金属切削液、含油废水、废包装桶等属危险废物，企业委托危废处置单位杭州兴鑫新材料有限公司转运处置，可回收利用废包装桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为1200t/a、化学需氧量0.06t/a、氨氮0.003t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不需进行区域替代削减。

企业实际排放量VOCs为0.013t/a，低于环评审批量。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目，在建设过程中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到相关排放标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州光慧机械有限公司

2022年7月19日

杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |