根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。

根据《浙江省办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发（2017）57号）和《关于落实“区域环评+环境标准”改革切实加强环评管理的通知》（浙环发（2017）34号），高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。

本项目所在地已编制完成区域规划环评（《萧山机器人小镇创建规划环境影响报告书》），该规划已通过审查并实施，本项目属于该区域环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目。因此本项目原要求编制环境影响报告表，可以降级填报环境影响登记表，登记表需向环保部门纸质备案（不得采用网上备案方式）。

受金微纳米新材料（杭州）有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。为了科学客观地评价项目建成后对周围环境造成的影响，我公司在现场踏勘、监测、资料收集的基础上，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），编制了本环境影响登记表。

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 21 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 33 -

四、主要环境影响和保护措施	- 42 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 60 -

六、结论		- 62 -

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a	- 63 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金微纳米新材料（杭州）有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周西安 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号16幢1单元（杭州中南高科钱江云谷产业园内）（1-3楼） |  |  |
| 地理坐标 | （经度120°23'24.961"， 纬度30°13'44.188"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料零件及其他塑料制品制造C2929 | 建设项目 行业类别 | 26-53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山经济技术开发区管委会 | 项目备案文号 | 2205-330109-99-02-836756 |
| 总投资（万元） | 1000.0 | 环保投资（万元） | 35.0 |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1450 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 萧山经济技术开发区管理委员会于2018年7月委托浙江省发展规划研究院编制《萧山机器人小镇创建规划》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《萧山机器人小镇创建规划环境影响报告书》，杭州市生态环境局，杭环函[2019]320号，2019.12.23。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 生态空间清单符合性分析表 序号; 小镇内的规划区块; 生态空间名称及编号; 管控要求; 本项目符合性分析. 1; 机器人小镇 全部范围; 萧山城区工业发展环境优化准入区（0109-Ⅴ-0-4）; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 4、禁止畜禽养殖。 5、加强土壤和地下水污染防治与修复。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 7、严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。; 本项目为新建二类工业项目，排放水平能达到同行业国内先进水平；本项目位于工业区，与最近居住区距离较远（385m）；项目建成后将做好地下水、土壤防治措施；本项目租用现有已建成厂房，对生态系统无影响。对照国家及地方相关的最新产业政策，本项目不属于限制或禁止（淘汰）类项目，符合管控要求。. 表1-2 现有问题整改措施清单符合性分析表 类型; 存在的环保问题; 主要原因; 解决方案; 本项目符合性分析. 产业结构与布局; 产业结构; 由于历史自然聚集等原因小镇内已形成纺织服装、汽车零部件及配件、机械部件、专用设备制造、通用设备制造等行业。小镇内机器人规模化应用项目及研发企业较多，机器人制造企业仅为杭州凯尔达机器人科技股份有限公司，产业导向机器人制造产业发展缓慢。 此外，由于历史原因园区内有1家电镀企业，属于三类项目，与与用地规划要求和环境功能区划管控措施要求有出入。; 与早期原有规划产业导向有相关。; 对小镇内传统产业进行转型升级，并积极孵化培育新兴产业，主力发展小镇内主导产业及关联产业，主要发展机器人制造产业。 对于不符合相关规划的三类工业企业，近期可予以保留，不得扩建，鼓励在原址基础上对三类工业项目进行淘汰和提升改造，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。同时，机器人小镇内保留部分高技术、高附加值的制造业，通过产业结构调整，逐步淘汰规模小、土地产出率低与产业定位不符的中小型企业。; 本项目为二类工业项目，不属于三类工业企业，符合产业结构要求。. 空间布局; 1、现状九州通医药、永固汽车零部件有限公司等部分工业企业地块与用地规划不一致。 2、浙江兆丰电机、杭萧钢构厂区与科研用地紧邻。; 与早期原有规划有相关。; 1、建议根据规划最终的实施情况，对于该部分不符合规划用的用地内建筑应逐步拆除，同时对涉及被工业企业占用的土地进行环境问题调查分析。在此基础上按照规划要求进行开发建设。 2、建议科研用地临近浙江兆丰电机、杭萧钢构厂区设置绿化隔离带。; 本项目符合用地规划的空间布局要求。. 污染防治与环境管理; 环保基础设施; 区域配套的萧山钱江污水处理厂现状处理能力已趋于饱和。; 区域发展快，配套设施发展较慢; 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程目前已动工，计划2020年建设完成并投入使用，要求加快建设进度。; 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程目前已进行试运行，本项目废水排放量约为240t/a，废水排放量较少，在萧山钱江污水处理厂处理能力范围内。. 环境质量; 根据现状监测结果，区域大气环境现状良好；但根据2018年度萧山区城市环境空气质量自动监测数据，区域O3、NO2、PM2.5、PM10存在超标的现象。; 现状治理措施： 1、区域内已全面完成禁煤工作，燃煤锅炉已全部拆除； 2、2019年起全面执行汽、柴油车国Ⅵ排放标准，全面淘汰“黄标车”，加强加油站等油气回收。 监测资料显示，近年来区域环境空气总体呈逐步改善的趋势。 进一步整改方案： （1）根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市大气环境质量限期达标规划》以及《杭州市萧山区提升城市环境质量三年行动计划（2017-2019 年）》等文件要求开展废气治理。 （2）按照小镇仅保留一、二类工业用地的总体发展思路，加快现有企业的关停搬迁和转型升级，从源头上减少大气污染物的排放。 管理措施： （1）城市建设中建议推广装配式建筑，严格落实建筑工地和拆迁工地的“七个100%”措施，同时开展工地扬尘在线监测监控系统试点建设，提高扬尘精细化管理能力水平；（2）加大道路保洁洒水力度，主干道实现24 小时全天候洒水保洁，同时增加机械清扫道理范围，提高科技治尘水平，严防城市道路积尘二次污染；鼓励推行绿色出行； （3）对于新建、改扩建企业新增烟粉尘、挥发性有机物、氮氧化物排放量的工业项目，需采取削减替代方案； （4）加强服务行业管理，减少挥发性有机物的排放； （5）实施公交优先战略，严格管控非道路移动机械，发展清洁绿色交通；同时通过加快老旧车淘汰、提升燃油品质、加强加油站及储油库等油气回收装置长效监管等措施，削减区域内交通废气。; 本项目有机废气收集后经UV 光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放。粉尘收集后经布袋除尘装置处理后排放。项目建成后排放的粉尘、VOCs污染物总量指标可在区域内进行替代削减，排放符合总量控制要求。. 企业污染防治; 部分企业VOCS和粉尘等废气的处理设施除效率不甚理想，且不符合当下VOCS等行业整治关于处理设施的要求。; 与企业的意识和资金均有关系。; 从VOCS和粉尘减排入手，从污染源头进行控制：改善生产操作条件，提高废气收集效率，降低废气的无组织逸散限制污染物的产生。对照VOCS等行业整治的要求，落实整改，提高废气处理效率。; 本项目车间相对封闭，有机废气收集后经UV 光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放。粉尘收集后经布袋除尘装置处理后排放。. 风险防范; 机器人小镇尚未编制环境事件应急预案，无应急防范体系。; 机器人小镇为新成立小镇，工作尚未展开; 机器人小镇管理部门应按照最新要求编制环境事件应急预案，组织应急处置演习，建立防范体系。; /. 环境管理; 机器人小镇目前尚未建立一个完整的环境管理信息系统和按照IS014000标准建立环境管理体系。小镇内现有企业和拟进园企业环境统计资料不齐全。; 机器人小镇为新成立小镇，工作尚未展开; 机器人小镇管理部门应设专职环境管理人员，制定并监督实施功能区的环境保护规划；监督、管理和协调区内的环境污染治理和环境综合整治工作；做好小镇企业环保资料的存档工作。; /. 规划区内2家规上企业未办理环评手续，部分规上企业三同时手续不完善，此外部分企业租赁园区现有企业厂房组织生产，环评和三同时手续不完善。; 部分企业缺乏法制意识。; 落实环评制度及“三同时”制度。园区管理部门近期加快清理未批先建项目，严禁未经环保审批的进入；对于未进行竣工环保验收的企业，应摸清原因，敦促企业加快完成竣工环保验收。; /. 表1-3 规划优化调整建议清单符合性分析表 规划优化调整建议. 优化调整 类型; 规划内容; 调整建议; 调整依据; 本项目符合性分析. 规划布局; 机器人小镇沪昆高速与杭甬高速交叉西侧区域内A35地块东侧和南侧紧邻M2工业用地。 机器人小镇西北侧规划住宅南侧仅隔一条小路为M2工业用地。; 建议机器人小镇沪昆高速与杭甬高速交叉西侧区域内A35地块东侧和南侧设置一定距离的绿化隔离带。 建议机器人小镇西北侧规划住宅南侧设置一定距离的绿化隔离带。; 减少二类工业用地项目对敏感目标的环境影响; 本项目不位于建议调整范围内，符合。. 用地规划; 机器人小镇内几处规划公园绿地与萧山分区总体规划等不一致，机器人小镇（杭甬高速和沪昆高速交叉西南侧区域）东侧临绿化和南侧临路均规划为一类工业用地（创新型产业）萧山分区总体规划等不一致。; 根据调查萧山分区总体规划正在修编中，建议机器人小镇规划进一步深化过程中，做到与萧山分区总体规划等相关规划协调一致; 做到与上位规划及同位规划协调一致; 本项目不位于建议调整范围内，符合。. 环保基础设施规划; 萧山钱江污水处理厂污水处理能力目前已趋于饱和; 机器人小镇管理部门应紧密关注小镇具体实施情况，同时加快污水处理厂的扩建工程，以保障机器人小镇新增废水接纳需求; 符合基础设施规划要求; 本项目废水排放量较少，在萧山钱江污水处理厂 污水处理能力和纳管范围内，符合。. 表1-4 环境准入条件清单 区域; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制订依据. 机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）; 禁止准入类产业; 机械; 中频发电机感应加热电源①； 燃煤火焰反射加热炉①； 铸/锻件酸洗工艺①； 用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉①； 动圈式和抽头式硅整流弧焊机①； 磁放大器式弧焊机①。; ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》 ②《萧山区环境功能区划》 ③小镇管理要求. 其他; 新、扩建三类工业项目②；. 新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目②；. 新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目②。. 属于国家、省、市、区（县）落后产能的淘汰（禁止）类项目③；. 限制准入产业; 机械; 非数控金属切削机床制造项目①； 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机①； 双盘摩擦压力机①； 含铅粉末冶金件①。. 其他; 属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类项目③；. 机器人应用体验区 （0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 机器人研发孵化区（0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 小镇综合服务区 （0681-Ⅳ-0-4）; 禁止准入类产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 涉及环境风险较大的项目. 限制准入产业; 同机器人智造区（0109-Ⅴ-0-4）. 符合性分析：本项目不涉及禁止和限制准入的行业、产品、工艺等，不属于禁止和限制准入的项目。 表1-5 环境标准清单 类型; 环境标准; 本项目符合性分析. 空间准入标准; 萧山城区工业发展环境优化准入区; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 4、禁止畜禽养殖。 5、加强土壤和地下水污染防治与修复。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 7、严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。; 本项目为新建二类工业项目，排放水平能达到同行业国内先进水平；本项目位于工业区，与最近居住区距离较远（385m）；项目建成后将做好地下水、土壤防治措施；本项目租用现有已建成厂房，对生态系统无影响。对照国家及地方相关的最新产业政策，本项目不属于限制或禁止（淘汰）类项目，符合管控要求。. 污染物排放标准; 废水：废水纳管执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）；医疗机构废水纳管水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准；电镀线废水有毒污染物（总铬、六价铬、总镍）及总铜、氰化物等指标纳管标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的水污染物特别排放限值。 废气：工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；工业涂装废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）执行表2规定的大气污染物特别排放限值；注塑等有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；规划范围内锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的燃气锅炉标准，根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求，低氮改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米；饮食业油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；恶臭污染物排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》；配套电镀线废气硫酸雾、氰化氢和铬酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值。 噪声：机器人小镇各机关、事业单位、团体和现有工业企业等噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和3类标准；营业性文化娱乐场所、商业经营活动等噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）以及环保部[2013]36号公告的修改表单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部[2013]36号公告的修改表单，医疗废物还应执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）。; 废水：本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 中的三级标准，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》（DB33/887-2013）； 废气：本项目工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 2 中大气污染物特别排放限值； 噪声：排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）以及环保部[2013]36 号公告的修改表单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部[2013]36 号公告的修改表单。. 环境质量管控标准; 污染物排放总量 管控限值; CODCr 122.95t/a，NH3-N12.3t/a；; CODCr 0.012t/a，NH3-N0.0006t/a；. SO21.243/a，NOx9.274t/a，VOCs51.009t/a，烟粉尘117.211t/a; VOCs0.356t/a，粉尘0.0162t/a. 危险固废1308t/a; 危险固废2.726t/a. 环境空气：《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等； 地表水：《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准； 地下水：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类水质标准； 声环境：《声环境质量标准》GB3096-2008中的相应标准。其中：居住区、办公区执行2类标准；现状工业企业执行3类标准；交通干线执行4a类标准；振动噪声执行城市区域环境振动标准(GB10070-88)； 土壤：建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准要求。 底泥：参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的“其他”标准要求。; 环境空气：《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等； 地表水：《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准； 地下水：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类水质标准； 声环境：《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准； 土壤：建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准要求。. 行业准入标准; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》； 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》； 《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（浙长江办〔2019〕21号）； 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》； 《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》；; 符合. 相关污染防治要求; 《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2018〕140号） 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）； 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）； 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）；; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区。 本项目产生的污染物较少，污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建房屋，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2。 表1-6 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920012; 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 萧山城区产业集聚区. 本项目符合国家和地方产业政策，位于集中工业区，远离敏感点（最近距离385m），能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放。项目建成后排放的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物来自生活污水，排放量无需区域替代削减，VOCs污染物总量指标可在区域内进行替代削减，排放符合总量控制要求，可符合总量控制要求，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水废气产生量较小，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物来自生活污水，排放量无需区域替代削减，VOCs污染物总量指标可在区域内进行替代削减，排放符合总量控制要求， （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 本项目已通过萧山经济技术开发区管委会备案，备案号为2205-330109-99-02-836756。a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-7 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废气量很少，废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“四性五不批”要求。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》符合性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉浙江省实施细则》(浙长江办〔2022〕6号)的相关内容，本项目符合性分析如下表。 表1-8 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第五条 禁止在自然保护地的岸 线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段、I级林地、一级国家级公益林范围内。; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 第七条禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 第十五条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 6; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 7; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. |

（6）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

表 1-9 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表

| 内容 | 治理任务 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）推动产业结构调整，助力绿色发展 | 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 | 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业，不生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。 | 符合 |
|  | 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。 | 本项目符合“三线一单”管控要求。本项目不属于纺织印染（数码喷印）等行业。 | 符合 |
| （二）大力推进绿色生产，强化源头控制 | 3.全面提升生产工艺绿色化水平。 | 本项目不涉及落后淘汰工艺。 | 符合 |
|  | 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。 | 本项目不属于工业涂装企业。 | 符合 |
|  | 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。 | 本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。 | 基本符合 |
| （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏 | 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。 | 本项目有机废气配套收集处理装置，收集效率约80%，尽可能减少无组织排放。 | 符合 |
|  | 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。 | 本项目不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000 个的设备。 | 符合 |
|  | 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。 | 本项目不属于石化、化工企业。 | 符合 |
| （四）升级改造治理设施，实施高效治理 | 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 | 本项目有机废气收集后经UV 光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放，处理效率约80%。 | 符合 |
|  | 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。 | 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。 | 符合 |
|  | 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。 | 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业，且企业也不存在应急旁路排放。 | 符合 |

（7）与《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析

对照《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》（萧环发〔2022〕16号），本项目有关的条款符合性分析，见下表。

表1-10《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析

| 序号 | 具体要求 |  | 企业实际 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进源头替代 | 使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，要按照“可替尽替、应代尽代”的原则，大力推进生产和使用环节低ＶＯＣｓ含量原辅材料替代，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料，切实从源头减少ＶＯＣｓ产生。使用含ＶＯＣｓ原辅材料的企业要制定２０２２年至２０２５年低ＶＯＣｓ含量原辅材料源头替代实施计划，明确每年源头替代数量、比例和具体原辅材料替代安排，到２０２５年源头替代比例原则上不低于９０％，并保持长效管理。企业源头替代所使用的低挥发性原辅材料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ＧＢ／Ｔ３８５９７－２０２０）规定的ＶＯＣｓ含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及ＶＯＣｓ含量。 | 本项目不使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。企业将建立规范的台账记录，台账保存时间不小于 5 年。 | 符合 |
| 2 | 加强废气收集 | 企业ＶＯＣｓ物料（包括含ＶＯＣｓ原辅材料、产品、废料等）储存、转移和输送、投加和卸放等环节应采用密闭设备或严格落实密闭空间操作，并合理选择废气收集方式。采用全密闭集气罩收集方式的，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的ＶＯＣｓ无组织排放位置控制风速应不低于０．３米／秒，保证废气收集效率。 | 企业原材料为塑料原料均为颗粒物。已委托第三方废气处理设备公司按相关要求安装废气收集装置。 | 符合 |
| 3 | 提升废气治理 | 推进低效ＶＯＣｓ治理设施改造升级，除恶臭异味治理外，企业应淘汰原有单一或组合工艺中的光催化、光氧化、低温等离子等低效ＶＯＣｓ治理设施，并依据废气特征、ＶＯＣｓ组分及浓度、生产工况等，合理选择改造升级工艺，确保稳定达标排放。原料ＶＯＣｓ浓度高、污染严重的生产工艺原则上采用ＲＴＯ、ＲＣＯ等高效处理方式；采用活性炭吸附处理技术的，需安装ＶＯＣｓ在线监测设备，吸附装置和工艺设计应符合ＨＪ２０２６－２０１３等技术规范要求，废气中含颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施。实施低效ＶＯＣｓ治理设施改造提升的，治理设施应符合《浙江省挥发性有机物污染防治（可行）技术指南（系列）》。 | 本项目有机废气收集后经UV 光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放，处理效率约80%。 | 符合 |
| 4 | 规范活性炭吸附运行管理 | 用于ＶＯＣｓ治理的活性炭技术指标应符合ＬＹ／Ｔ３２８４规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于８００ｍｇ／ｇ或四氯化碳吸附率不低于６０％。采用活性炭吸附处理技术的，按要求足量添加活性炭，并根据废气排放口ＶＯＣｓ在线监测情况及时对活性炭进行更换；用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过６个月。产生废活性炭企业每年需与有资质的危废处置单位签订危废处置协议，进行废活性炭无害化处理，或者与活性炭再生中心签订废活性碳回收协议，实现活性炭集中再生循环利用。在合同中要明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附设施日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存５年以上。 | 本项目建成后按相关要求进行活性炭吸附运行管理。 | 符合 |
| 5 | 规范排污许可和运行管理 | 企业因ＶＯＣｓ治理改造提升需要，排污许可事项发生变更的，应依法变更或重新申请取得排污许可证，并定期开展自行监测，确保达标排放。 | 按要求进行自行监测。 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 金微纳米新材料（杭州）有限公司注册成立时间为2014年12月，经营范围为研发、开发、销售纳米塑料助剂、纳米涂料助剂等产品。现拟新建生产项目，地址位于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号16 幢1单元（杭州中南高科钱江云谷产业园内）（1-3楼），使用已建成厂房，面积1450m2。拟购置挤出机4台、粉碎机1台、注塑机5台等设备，本项目总投资1000万元，规模为年产阻燃材料260t/a、抗老化材料140t/a、抗菌材料90t/a、色母粒22t/a、润滑材料18t/a、抗静电材料30t/a、降解材料30t/a、改性材料300t/a、注塑产品30t/a。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此评价类别为环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 位于厂房1F，约450平方米. 2; 储运工程; 原料仓库; 位于厂房3F，约200平方米. 成品仓库; 位于厂房3F，约250平方米. 3; 环保工程; 废气处理; 本项目有机废气收集后经UV 光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放。粉尘收集后经布袋除尘装置处理后排放。. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。. 固废暂存; 废包装为一般工业固废，暂存于一般固废仓库。; 位于厂房1F东侧，约30平方米. 废活性炭、一次性口罩属于危险固废，暂存于危险固废仓库。; 位于厂房1F东侧，约20平方米. 4; 辅助工程; 设有办公区; 位于厂房2F，约500平方米. 5; 依托 工程、公用工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 排水工程; 废水接入污水管网，雨污分流。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模. 阻燃材料; 260t/a. 抗老化材料; 140t/a. 抗菌材料; 90t/a. 色母粒; 22t/a. 润滑材料; 18t/a. 抗静电材料; 30t/a. 降解材料; 30t/a. 改性材料; 300t/a. 注塑产品; 30t/a. 2.1.4设备 - 项目设备一览表 序号; 设备; 型号; 数量; 备注. 1; 挤出机; 52型; 3. 2; 挤出机; 35型; 1. 3; 拌料机; 2. 4; 上料机; 3. 5; 切粒机; 2. 6; 切粒机; 2. 7; 粉碎机; 1. 8; 注塑机; 50吨注塑机; 5. 9; 烘料机; 12KW; 1; 用电. 2.1.5主要原辅材料消耗 - 主要原辅材料消耗清单 序号; 名称; 状态; 包装; 年用量（t/a）. 1; 聚丙烯PP; 颗粒; 25kg/袋; 200. 2; 聚乙烯PE; 颗粒; 25kg/袋; 200. 3; 聚酰胺PA; 颗粒; 25kg/袋; 20. 4; ABS; 颗粒; 25kg/袋; 50. 5; PBT; 颗粒; 25kg/袋; 20. 6; PET; 颗粒; 25kg/袋; 20. 7; PS; 颗粒; 25kg/袋; 20. 8; 可降解材料; 颗粒; 25kg/袋; 20. 9; 抗氧化材料; 粉状; 25kg/箱; 40. 10; 阻燃材料; 粉状; 25kg/袋; 150. 11; 颜料; 粉状; 25kg/桶; 2. 12; 润滑材料（EBS、PE蜡）; 颗粒; 25kg/袋; 5. 13; 紫外吸收材料（UV-531、UV-326末）; 粉状; 25kg/桶; 10. 14; 抗菌材料（纳米磷酸锆载银抗菌剂）; 粉状; 25kg/袋; 15. 15; 填充料（硫酸钡）; 粉状; 25kg/袋; 145. 16; 抗静电材料; 颗粒; 25kg/袋; 3. 17; 设备润滑油（机油）; 桶装; 25kg/桶; 0.05. - 本项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 聚丙烯PP; 即聚乙烯塑料，具有耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)，低 压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。. 2; 聚乙烯PE; 即聚丙烯，是聚α-烯烃的代表，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，其单体是丙烯 CH2=CH－CH3。根据引发剂和聚合工艺的不同，聚丙烯可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯和间规聚丙烯三种构型。等规聚丙烯易形成结晶态，结晶度高达 95%以上，分子量在8-15万之间，赋予它良好的抗热和抗溶剂性；无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物。. 3; 聚酰胺PA; 俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA），是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。聚酰胺主要用于合成纤维，其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维，比棉花耐磨性高10倍，比羊毛高20倍，在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维，可大大提高其耐磨性；当拉伸至3-6%时，弹性回复率可达100%；能经受上万次折挠而不断裂。. 4; ABS; 学名丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，乳白色固体颗粒，化学性能稳定、无毒、无味，具有良好的综合性能和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。熔融温度为217-237℃，热分解温度为250℃以上。广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。. 5; PBT; 聚对苯二甲酸丁二酯（PBT），是对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯，是重要的热塑性聚酯，五大工程塑料之一。聚对苯二甲酸丁二酯为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯，具有高耐热性。不耐强酸、强碱，能耐有机溶剂，可燃，高温下分解。. 6; PET; 学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性：电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。主要应用为聚酯纤维、薄膜、塑料、电器零部件、轴承、齿轮等。. 7; PS; PS（聚苯乙烯系塑料）是指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料，包括苯乙烯及其共聚物，具体品种包括普通聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）和茂金属聚苯乙烯（SPS）等。PS被广泛应用于光学工业中，这是因为它有良好的透光性所致，可制造光学玻璃和光学仪器，也可制作透明或颜色鲜艳的，诸如灯罩、照明器具等。PS还可制作诸多在高频环境中工作的电气元器件和仪表等。. 8; 可降解材料pla; 聚乳酸（PLA）是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸，再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境，这对保护环境非常有利，是公认的环境友好材料。. 9; 抗氧化材料（抗氧剂1076）; 化学名称为：β-（3,5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸正十八碳醇酯，本品无污染，耐热和耐水抽出性好，溶于苯、丙酮、环己烷等，微溶于甲醇，不溶于水。外观：白色粉末或颗粒；熔点：50~55℃；分解温度：＞350℃；灰分<0.10%。. 10; 抗氧化材料（抗氧剂3114）; 化学名称为：1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰尿酸，本品为具有三官能团的受阻酚型抗氧剂，不污染、不着色。由于分子量和熔点高，分解温度：＞275℃，故迁移性小，耐水抽出性好，可赋予塑料优良的耐热氧化性和耐光氧化性。. 11; 阻燃材料对苯二酚双（二苯基磷酸酯）; 化学品名称：双酚A双（二苯基磷酸酯）；作为工程塑料的阻燃剂。是一种无色至淡黄色液体或者白色粉尘或粒子。. 12; EBS; EBS(乙撑双硬脂酰胺)是一种优良的塑料润滑剂，无毒，对人体无副作用。广泛应用于PVC、ABS、PS、PA、EVA、聚烯烃等塑料和橡胶制品的成型加工中，可有效提高产品的流动性和脱模性，从而提高产量，降低能耗，使制品表面具有很高的光洁性、平滑性。. 13; PE蜡; 即聚乙烯蜡，又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚醋酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。. 14; 紫外吸收材料（UV-531）; 能吸收240-340 nm紫外光，分解温度：＞280℃，是一种性能卓越的高效防老化助剂，对聚合物有很大的保护作用，有助于减少色泽，同时延缓泛黄和阻滞物理性能损失。. 15; 紫外吸收材料（UV-326末）; 是苯并三唑类光稳定剂，2'-(2'-羟基-3'-叔丁基-5'-甲基苯基)-5-氯苯并三唑，C17H18N3OCl，淡黄色结晶粉末。熔点137~141℃，分解温度：275℃。溶于苯乙烯、苯、甲苯等溶剂和单体，不溶解于水。. 16; 纳米磷酸锆载银抗菌剂; 是以磷酸锆为载体的银系无机抗菌剂。它是以层状磷酸锆为载体，银锌等多种金属离子为抗菌离子以及多种助剂制成的无机类抗菌剂。它具有安全性高和耐热性好，分解温度：＞500℃，化学稳定性好，可添加到各类树脂中，起到抗菌作用，可对各类细菌进行高效广谱的杀灭和去除。尤其适用于合成纤维（如涤纶、丙纶、锦纶等）熔体纺丝中以及耐热性要求更高的陶瓷制品中。. 17; 填充料（硫酸钡）; CAS号：13462-86-7；分子式：BaSO4；分子量：233.39；性状：无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。熔点：1580℃；沸点：330℃（760mmHg压强条件下）；分解温度：>1600℃。. 18; 抗静电材料（乙氧基化脂肪族烷基胺）; 广泛地应用于聚乙烯、聚丙烯、ABS和其他苯乙烯系聚合物中。生产销售的有好几种乙氧基化烷基胺，其区别在于烷基链的长度和不饱和度的大小。乙氧基化烷基胺是很有效的抗静电剂，即使是在相对湿度低的情况下亦然，而且长期有效。这类抗静电剂已获联邦食品医药管理局批准，应用于与食品间接接触的物品中，其他商业上有价值的非离子型抗静电剂还有乙氧基化烷基酸胺，如乙氧基月桂酷胺，及甘油一硬脂酸酯（GMS）。乙氧基月桂酷胺适用于在湿度小的环境里使用的聚乙烯和聚丙烯，而且要求有速效长效的抗静电功能的场合。. 19; 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。. 2.1.6劳动定员与班制 本项目需员工20人，正常情况下日工作24小时，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为员工生活用水和设备冷却用水。所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。本项目无工艺废水外排。 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 60 生活用水 300 240 污水管网 315 15 15 设备冷却用水 图2-1 本项目用水平衡图（单位：t/a） （3）供电 本项目用电主要由萧山区供电局提供。 （4）供热 本项目设备均使用电加热。 （5）食堂、宿舍 不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目布置有生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区等，具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1工艺流程 ### 1、阻燃材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 2、抗老化材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 3、抗菌材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 4、色母粒 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 5、润滑材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 6、抗静电材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 7、降解材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 8、改性材料 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经投料、拌料、挤出成型（加工温度160-200℃）、切粒加工成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 ### 9、注塑产品 注：按产品要求，按比例人工计量各类原料的用量，经烘料（温度100-120℃，2到4小时）投料、拌料、注塑成型（加工温度160-200℃）成为成品。次品经粉碎后全部回用。生产过程中产生的污染主要为计量、投料粉尘、有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，粉碎后颗粒较大，且设备密封性能良好，故基本无粉尘产生。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要成分/污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 计量、投料; 颗粒物; --. G2; 有机废气; 注塑、挤出; 非甲烷总烃. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活中产生; /. S2; 一般废包装材料; 原料拆包; 塑料袋、纸箱. S3; 废油桶; 设备定期添加润滑油; 矿物油; --. S4; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭; --. S5; 废UV灯管; 废气处理; 汞. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-2。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间2021.5-2021.10，采样断面为先锋河（开发区段），监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果单位：mg/L(除pH、水温外) 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 先锋河（开发区段）; 2021.5-2021.10; 6.22; 3.5; 0.19; 0.708; 7.58. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能3类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、声环境质量现状监测 项目厂界50m外无住户等敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目四周均为杭州中南高科钱江云谷产业园其他厂房。 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. X; Y. 1; 环境空气; 农山农场住户; 248451.42; 3347111.73; 西北; 385m; 住户; 约40户，160人; 二类环境空气功能区. 3.2.2声环境 项目50米范围内无声环境敏感保护目标。 3.2.3地下水环境 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 20; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 所有合成树脂; ——; ——. 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值，具体见下表。 - 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放标准，具体见下表。 - 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 有组织排放量; 厂界标准值. 臭气浓度; 15; 2000(无量纲); 20(无量纲). NH3; 15; 4.9kg/h; ≤1.5mg/m³. H2S; 15; 0.33kg/h; ≤0.06mg/m³. 3.3.2废水 员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. - 城镇污水处理厂污染物排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群数（MPN/L). （GB18918-2002）一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5*; ≤1; 1000. 注：*根据萧政办发[2014]221号，外排环境氨氮执行2.5mg/L。 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物控制标准 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs、烟粉尘。 3.4.2总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.178; 0.356; 1:2. 粉尘; 0.0162; 0.0324; 1:2. COD; 0.012; -; -. NH3-N; 0.0006; -; -. 本项目VOCs、粉尘按照1:2比例进行区域替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建用房，无需新建房屋，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目生产过程中产生的废气主要为注塑、挤出过程中产生的有机废气和计量、投料过程中产生的粉尘。 （1）粉尘 原料在计量、投料过程中有少量粉尘产生，搅拌过程中密闭。经类比调查，粉尘产生量约为粉态物料量的0.08%，根据企业提供的资料和估算，粉状量年用量约362t，即年粉尘产生0.2896t，对于计量、投料过程中产生的粉尘，企业将产生的粉尘收集后经布袋除尘设备处理（除尘效率98%，收集效率80%计）在车间内排放，则粉尘排放量为0.0162t/a（其中未收集的粉尘中80%在车间内自然沉降，20%的粉尘散逸在车间内）。除尘器收集的粉料和清扫收集的粉尘全部回用，约0.2734t。 （2）有机废气 参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业中其他塑料制品制造工序单位排放系数，项目废气的单位排放系数为0.539kg/t原料（项目注塑、挤出成品为条状，然后再切粒，以管材类制品考量）。项目塑料粒子及相关助剂使用量共计920t/a，则有机废气产生量约0.496t/a。 要求企业在废气产生点上方安装废气收集装置，收集后经UV光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放，风量可设计为18000m3/h（车间面积约450m2，车间高度5米，换气次数约8次/h），集气罩收集效率约80%，处理效率80%，年工作7200h计，则有组织废气排放量为0.079t/a，排放速率为0.011kg/h，浓度为0.6mg/m3，无组织排放量为0.099t/a，排放速率为0.014kg/h。 （3）臭气 本项目使用的原料包括热塑性聚酯树脂加工时同时还会伴有轻微异味或特殊气味的物质产生，异味物质主要为少量的烃基和羧基相连构成的有机化合物质等混合物质，由于气体种类较为复杂且难以分辨，本次评价统一以臭气浓度作为污染控制指标。 - 本项目废气产排情况表 工序; 污染物; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 计量、投料; 粉尘; 颗粒物; 0.2896; 无组织; -; 0.0162; 0.002; -. 挤出、注塑; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.496; 有组织; 18000; 0.079; 0.011; 0.6. 无组织; -; 0.099; 0.014. 单位产品非甲烷总烃排放量分析： 根据统计，本项目非甲烷总烃废气的排放量约为0.178t/a,单位产品非甲烷总烃 排放量为0.19kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值（0.3kg/t产品）要求。 2、污染治理措施可行性分析 本项目有机废气采用UV光氧化+二级活性炭吸附组合技术，粉尘治理工艺采用布袋除尘技术，对照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“第二部分塑料制品工业”中“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知：非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，本项目选择二级活性炭吸附，属于可行技术。颗粒物的污染治理可行技术为：袋式除尘；滤筒/滤芯除尘，本项目选择袋式除尘，属于可行技术。恶臭的污染治理可行技术为：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术，本项目选择UV光氧化，属于可行技术。 本项目废气治理工艺均为排污许可技术规范中可行技术。 UV光氧化：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、乙酸乙酯、VOC类等，使有机或无机高分子化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变为低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，可将有机化合物进一步降解为CO2、H2O等。 活性炭吸附法：活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率，大的适应范围。操作时间长了之后活性炭吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。 根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知，杭环便函〔2022〕192号》，要求规范活性炭吸附运行管理。严把活性炭质量关。用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月。严格危废管理。产生活性炭企业每年都与有资质的单位签订危废处置协议，并建议在合同中明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存5年以上。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，按要求足量添加活性炭。 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染物; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.011; 0.6; -; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 248833.91; 3348267.13; 15; 0.7; 20; 7200; 非甲烷总烃. 4、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. 有组织; 废气 排气筒DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物; 年; GB31572-2015、GB14554-93; 挤出、注塑. 废气 排气筒DA002; 颗粒物; 年; GB31572-2015、GB14554-93. 无组织; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物; 年; GB31572-2015、GB14554-93. 车间内; 非甲烷总烃; 年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准（6mg/m3）. 依据：《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）监测指标要求. 5、非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止作业，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 粉尘; 布袋除尘装置失效; 0.034; 1-4h; 1-5次; 立即停止作业，进行检修，待处理装置维修至正常时再运行. 有机废气; 活性炭吸附装置失效; 0.055; 1-4h; 1-5次. 6、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，且采取的治理设施属于可行技术，经治理设施治理后排放均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目无工艺废水产生，产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为1t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.006t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 240; 300; 0.072; 化粪池; --; 达标排放; 240; 50; 0.012; 2400. 氨氮; 25; 0.006; --; 2.5; 0.0006. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 间接排 放， 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排污口名称; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; 生活污水排放口; DW001; 120.390231; 30.228848; 0.024; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、污水纳管可行性分析 I.容量的可行性分析 本项目投产后，废水（生活污水）排放量为0.8t/d（即240t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目预处理污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山钱江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 4、影响分析 项目废水经预处理达标后进钱江污水处理厂集中处理，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 5、监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 挤出机; 电机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 52; 7200. 注塑机; 电机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 52. 风机; 电机; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，风机安装消声装置，厂房隔声; 25; 类比法; 60. 上料机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55. 切粒机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55. 拌料机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55. 破碎机; 电机; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 65; 600. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 - 噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声标准/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 65; 55; 51.75; 51.75; 达标. 南厂界; 65; 55; 54.49; 54.49; 达标. 西厂界; 65; 55; 54.07; 54.07; 达标. 北厂界; 65; 55; 53.90; 53.90; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工20人，生活垃圾产生量约3t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废包装。根据建设单位提供的数据，废包装产生量约为5t/a。 （3）危险固体废弃物 ①废油桶 本项目使用矿物油（设备润滑油）有矿物油废包装桶的产生，其产生量约为0.005t/a（以原料用量的10%计）。对照《国家危险废物名录》（2021年版）,废油桶属于危险废物（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物)，废物代码为900-249-08。 ②废活性炭 活性炭的吸附系数一般取15kg/100kg•C活性炭（碘值不低于800mg/g），则需要吸附的废气为0.316t/a，活性炭需求量为2.107t/a，废活性炭理论产生量约为2.423t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版）,废活性炭属于危险固废（编号：HW49（900-039-49：VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。每三个月更换一次活性炭。每次更换量0.6t，则废活性炭年实际产生量约为0.6*4+0.316≈2.716t/a。 ③废UV灯管 UV光氧化装置中的UV紫外线灯管长期使用后需要更换，企业拟采取每两年更换一次，一次更换下来的废UV灯管产生量约0.01t（0.005t/a）。对照《国家危险废物名录》（2021年版）,更换下来的废UV灯管属于危险废物（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥)，废物代码为900-023-29。 - 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 废物 类别; 产生量 t/a. S1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 固; /; 一般固废; /; /; 3. S2; 一般废包装材料; 原料拆包; 固; 塑料袋、纸箱; 一般固废; /; /; 5. S3; 废油桶; 设备定期添加润滑油; 固; 矿物油; 危险固废; 900-249-08; HW08; 0.005. S4; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; 900-039-49; HW49; 2.716. S5; 废UV灯管; 废气处理; 固; 汞; 危险固废; 900-023-29; HW49; 0.005. - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 矿物油; 6M; T，I; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.716; 有机物、失效的活性炭; 3M; T. 3; 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 0.005; 汞; 2Y; T. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表（单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 废油桶; HW08; 900-249-08; 1F东侧; 20m2; 塑料桶; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶; 3个月. 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 塑料桶; 3个月. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废仓库; 废包装; 1F东侧; 30m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 ①危险废物收集情况： 将收集的危废装入密封、加盖的PE桶。 ②危废暂存点布置情况： 其场所位于室内，具有防风、防雨、防晒的效果，确保雨水无法进入。地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外溢，渗漏液也很难外溢进入环境。 ③危险废物运输、利用、处置情况： 企业将危废收集、暂时贮存在危废暂存点，委托有危废处置资质的单位定期从厂区内运走至危废处置点进行无害化处理。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活中产生; 一般固废; 由环卫部门统一清运; 符合. 2; 一般废包装材料; 原料拆包; 一般固废; 出售综合利用; 符合. 3; 废油桶; 设备定期添加润滑油; 危险固废; 委托有资质单位回收处置; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 5; 废UV灯管; 废气处理; 危险固废; 交由有资质的单位进行处置; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此项目的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 注塑、挤出; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗措施，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为油类（设备润滑机油）和危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 油类; -; HJ169-2018中附录B表B.1; 0.025; 2500; 0.00001. 2; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.7; 50; 0.014. 3; 合计; 0.01401. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为危废、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）机油尽量随买随用，单独设置仓库储存。危险化学品仓库按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关要求和规定进行设计、施工、安装，必须满足危化品暂存的相关规定。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目主要风险源为危废、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调建设与保护环境的关系，处理发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8生态环境影响 本项目不新增用地，无需进行生态环境影响分析。 4.2.9电磁辐射环境影响 本项目无电磁辐射源，无电磁辐射污染。 4.2.10环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、UV光氧化+两级活性炭吸附装置、布袋除尘器等; 27. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 3. 4; 固废处置措施; 危废暂存间、危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 35. 合计本项目“三废”治理投资35万元，项目总投资1000万元，环保投资占项目总投资的3.5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/计量、投料 | 粉尘（颗粒物） | 收集后经布袋除尘装置处理后排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002/注塑、挤出 | 有机废气（非甲烷总烃） | 收集后经UV光氧化+二级活性炭吸附处理后15m高空排放。 |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口，依托） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 选用高效低噪声设备，基础减震。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据国家相关规定进行排污许可管理。 |  |  |  |

- 六、结论

金微纳米新材料（杭州）有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路489号16幢1单元（杭州中南高科钱江云谷产业园内），厂房面积1450m2，为合法建筑。 本项目规模为阻燃材料260t/a、抗老化材料140t/a、抗菌材料90t/a、色母粒22t/a、润滑材料18t/a、抗静电材料30t/a、降解材料30t/a、改性材料300t/a、注塑产品30t/a。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.0162 | 0.0162 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |
| 一般 固体废物 | 一般废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 危险废物 | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 2.716 | 2.716 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①