目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 10 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 31 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 46 -

六、结论		- 48 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 49 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州信宝格电气有限公司年产气泡袋650t建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁靳 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 进化镇岳联村方山229号1幢 |  |  |
| 地理坐标 | （120°18'52.481" 29°56'53.376"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 26—53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ■技术改造（本项目为零土地技改） | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2111-330109-07-02-172785 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 16714 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 根据《杭州市萧山区进化单元XSLP08（镇区）控制性详细规划》，本项目位于M1工业用地。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《杭州市萧山区进化单元XSLP08（镇区）控制性详细规划》，本项目位于M1工业用地。本项目属于零土地技改，本项目实施后，污染物排放量有所减少，因此，符合规划要求。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目使用已建厂房实施生产，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元ZH33010920011。 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920011; 萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 本项目符合国家和地方产业政策，本项目所在的厂房距离居民距离达到150m。本项目可实现雨污分流，本项目实施后，污染物排放量有所减少，不新增总量，符合总量控制要求，对风险影响较小。故本项目的建设符合所在管控单元的要求。因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目不产生工业废水，仅产生少量有机废气，生活污水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、本项目不涉及厚度不属于超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋，因此不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、本项目不涉及厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、一次性泡沫塑料餐具、添加塑料微珠的牙膏和淋洗类化妆品、不可降解的一次性塑料制品。因此项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 e、本项目不属于厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋,不属于不可降解塑料袋，不涉及《相关塑料制品禁限管理细化标准(2020 年版)》涉及的禁限产品。 f、根据浙江省发展改革委等9部门关于印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》的通知（浙发改环资〔2020〕307号），禁止生产、销售的塑料制品如下：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。本项目不属于以上塑料制品。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 （4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废水仅为生活污水，且可达标纳管排放，废气采用成熟技术处理，可达标排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目已采取有效治理措施，并已通过三同时验收。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-4《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 （6）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-5 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目符合“三线一单”管控要求。本项目不属于纺织印染（数码喷印）等行业。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低 VOCs 含量原辅材料。; 本项目不属于工业涂装企业。; 符合. 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低 VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 基本符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，尽可能减少无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。; 本项目不涉及载有气态、液态 VOCs 物料与管线组件密封点大于等于 2000 个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经活性炭吸附处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业，且企业也不存在应急旁路排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州信宝格电气有限公司成立于2013年，于2013年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工电器配件2500t、机械配件2500t、电力穿线管及配件50t、给水管及配件50t、交通设施设备2万套、汽车零部件200t、塑料制品（不生产不可降解的一次性塑料制品）50t，审批文号为萧环建【2013】743号。 2017年搬迁至进化镇，使用自有工业用房，面积11025.98m2，为合法建筑。于2017年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工电器配件2500t、机械配件2500t、交通设施设备2万套、汽车零部件2000t。并取消电力穿线管及配件、给水管及配件塑料制品（不生产不可降解的一次性塑料制品）的生产。审批文号为萧环建【2017】507号。 现有项目已经经过三同时验收。 本项目为零土地技改，使用自有工业用房。拟减少网带淬火清洗线1条、钻床2台，改用已有设备数控淬火机床进行淬火，并新增吹膜覆膜机2台、制袋机5台等设备，本项目新增生产规模为年产气泡袋650t。 技改后全厂生产规模为年制造加工电器配件2500t、机械配件2500t、交通设施设备2万套、汽车零部件2000t、气泡袋650t。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 吹膜、覆膜、制袋; 1600m2. 2; 储运工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 2800m2. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备; /. 消防供排水设备; /. 变配电系统; 变配电站; /. 空压系统; 压缩空气系统; /. 进排风系统; 进排风系统; /. 4; 环保工程; 废气治理系统; 活性炭吸附处理装置; /. 噪声治理; 隔声降噪; /. 固废暂存; 危险固废仓库; 20m2. 一般固废仓库; 99.2m2. 5; 辅助工程; 设有办公接待区1600m2，不设食宿。. 6; 依托 工程; 给水工程; 市政供水管道接入。. 供电工程; 市政变压器接入。. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 已批生产规模; 新增或减少的规模; 本项目实施后规模. 电器配件; 2500t/a; 0; 2500t/a. 机械配件; 2500t/a; 0; 2500t/a. 汽车零部件; 2000t/a; 0; 2000t/a. 交通设施设备; 2万套/a; 0; 2万套/a. 气泡袋; 0; 650t/a; 650t/a. 注：现有项目减少设备但不减产 2.1.4生产设备 项目生产设备具体如下： - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 参数; 已批数量（环评中的数量）; 三同时验收时的数量; 本次新增或减少数量; 最终数量. 1; 磨床; 20台; 0; 0; 0. 2; 数控车床; 15台; 0; 0; 0. 3; 车床; 20台; 0; 0; 0. 4; 回火网带炉; 2台; 2台; 0; 2台. 5; 网带淬火清洗线; 3条; 3条; -1条; 2条. 6; 数控淬火机床; 10台; 9台; 0; 9台. 7; 钻床; 5台; 2台; -2台; 0. 8; 线切割; 6台; 3台; 0; 3台. 9; 切割机; 5台; 2台; 0; 2台. 10; 吹膜覆膜机; 铭雄MX-W200FA; 0; 0; 2台; 2台. 11; 制袋机; 新邦力1000; 0; 0; 5台; 5台. 12; 拌料机; 0; 0; 2台; 2台. 13; 冷水机; 加立晟JLSF-20HP; 0; 0; 1台; 1台. 14; 空压机; 景钧JJ-30AZ; 0; 0; 1台; 1台. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源已批用量; 主要原辅材料及能源新增或减少的用量; 已批主要原辅材料及能源最终用量. 1; 钢材; 7630t/a; 0; 7630t/a. 2; 金属切削液; 3t/a; -2t/a; 1t/a. 3; 淬火油; 20t/a; -6.67t/a; 13.33t/a. 4; 水; 2300t/a; 50t/a; 2350t/a. 5; 电; 30万KW.h/a; 4万KW.h/a; 34万KW.h/a. 6; 天然气; 70万m3/a; 0; 70万m3/a. 7; PE塑料粒子; 0; 605t/a; 605t/a. 8; 共挤膜; 0; 10t/a; 10t/a. 9; 珠光膜; 0; 15/a; 15/a. 10; 亚光膜; 0; 25t/a; 25t/a. 注：本技改项目不新增员工，不新增生活用水，新增用水量为塑料加工设备冷却用水。因磨床、车床取消，切削液用量减少。 2.1.6劳动定员与生产班制 现有劳动员工75人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。本次技改员工在内部调剂，不新增员工。劳动定员与生产班制不变。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和设备冷却用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 本项目厂房位于现有项目厂房的西侧，一楼设生产车间，二楼和四楼设仓库，三楼为办公。平面布置见附图2和附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 图2-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：塑料粒子经拌料、热熔挤出吹膜、覆膜、检验、收卷后成为塑料膜。塑料膜经制袋机折叠、热压、冷压、裁剪加工后检验合格即成为成品。 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、本项目废气主要为塑料加工有机废气。 2、本项目冷却水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、项目固废主要为次品、边角料、废包装材料和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 有机废气; 热熔吹膜; 非甲烷总烃; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 次品、边角料; 吹膜、覆膜、制袋; 塑料膜、塑料袋; --. S2; 废包装材料; 原料拆包; 塑料袋; --. S3; 生活垃圾; 职工生活; /; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州信宝格电气有限公司成立于2013年，于2013年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工电器配件2500t、机械配件2500t、电力穿线管及配件50t、给水管及配件50t、交通设施设备2万套、汽车零部件200t、塑料制品（不生产不可降解的一次性塑料制品）50t，审批文号为萧环建【2013】743号。 2017年搬迁至进化镇，使用自有工业用房，面积11025.98m2，为合法建筑。于2017年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工电器配件2500t、机械配件2500t、交通设施设备2万套、汽车零部件2000t。并取消电力穿线管及配件、给水管及配件塑料制品（不生产不可降解的一次性塑料制品）的生产。审批文号为萧环建【2017】507号。 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1 现有项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要钢材经切割、机床淬火、回火加工后装配检验后或经网带淬火清洗线调质炉淬火、清水清洗、回火、装配检验后即可。 淬火：将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间，随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。网带调质炉和淬火机床均为淬火设备，其中网带调质炉使用专用淬火油，淬火机床使用水。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性。 回火： 将淬火后的工件加热到适当温度，保温若干时间，然后缓慢冷却。一般用于减小或消除淬火钢件中的内应力，或者降低其硬度和强度，以提高其延性或韧性。淬火后的工件应及时回火，通过淬火和回火的相配合，才可以获得所需的力学性能。 清水清洗后的废水经隔油后循环使用无工艺废水产生。生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料、废金属切削液和淬火油烟、废油。 根据已批项目环评报告、验收报告和实际调查，现有项目主要污染源汇总和治理措施见下表。 - 已批项目主要污染源汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 淬火; 油烟废气; 1.6t/a; 0.24t/a，3.35mg/m3. 天然气燃烧; SO2; 5.79mg/m3 ，70kg/a; 5.79mg/m3 ，70kg/a. NOx; 36.50mg/m3 ， 441kg/a; 36.50mg/m3 ， 441kg/a. 烟尘; 13.92mg/m3 ，168kg/a; 13.92mg/m3 ，168kg/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 1800t/a; 1800t/a. CODCr; 300 mg/L，0.54t/a; 100 mg/L，0.18t/a. SS; 250 mg/L，0.45t/a; 70 mg/L，0.126t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.045t/a; 15 mg/L，0.027t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 22.5t/a; 0. 机械加工; 钢材边角料; 300t/a; 0. 机械加工; 废切削液; 1.5t/a; 0. 废水废气收集处理; 废油; 2.56t/a; 0. - 已批项目治理措施汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施; 是否符合环保要求. 大气 污染物; 淬火; 油烟废气; 油烟废气经有效收集后经过多级等离子电场工业油雾废气净化器净化，高空排放; 水喷淋+光氧催化装置处理后高空排放; 符合. 天然气燃烧; 燃气废气; 经排气筒15米高空排放; 符合. 水污 染物; 员工生活; 生活污水; 经地埋式污水处理装置处理; 经化粪池处理后纳管排放; 符合. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 符合. 机械加工; 钢材边角料; 收集后出售给物资公司再利用; 收集后出售给物资公司再利用; 符合. 机械加工; 废切削液; 委托有资质的单位处理; 委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理; 符合. 废水废气收集处理; 废油（包括水喷淋长期循环使用产生的含油废水）; 委托有资质的单位处理; 委托杭州杭新固体废物处置有限公司处理; 符合. 现有项目于2018年进行了三同时验收，监测结果如下. - 有组织废气检测结果(2018年10月10日) 序号; 项目; 单位; 检测结果; 限值. 1; 净化器名称及型号; /; 水喷淋+光氧化催化; /. 2; 测试地点; /; 回火炉、有机废气排放口002. 3; 测试时间; /; 第一周期. 4; 排气筒高度; m; 15. *5; 废气温度; ℃; 24; 24; 24. *6; 废气流速; m/s; 9.8; 10.3; 10.1. *7; 实测废气流量; m3/h; 6.92×103; 7.28×103; 7.07×103. *8; 标干态废气流量; N.d.m3/h; 6.23×103; 6.55×103; 6.36×103. 9; 颗粒物排放浓度; mg/m3; <20; <20; <20; 120. 10; 颗粒物排放速率; kg/h; <0.125; <0.131; <0.127; 3.5. 11; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; <3; <3; <3; 550. 12; 二氧化硫排放速率; kg/h; <1.87×10-2; <1.97×10-2; <1.91×10-2; 2.6. 13; 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 7; 5; 9; 240. 14; 氮氧化物排放速率; kg/h; 4.36×10-2; 3.28×10-2; 5.72×10-2; 0.77. 15; 非甲烷总烃排放浓度（以碳计）; mg/m3; 4.50; 4.61; 4.07; 120. 16; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.80×10-2; 3.02×10-2; 2.59×10-2; 10. *17; 烟气黑度; 林格曼级; <1; /. 注：1.有*为现场测试值 2.监测的有机废气是回火炉和有机废气两种废气，下同. - 有组织废气检测结果(2018年10月11日) 序号; 项目; 单位; 检测结果; 限值. 1; 净化器名称及型号; /; 水喷淋+光氧化催化; /. 2; 测试地点; /; 回火炉、有机废气排放口002. 3; 测试时间; /; 第二周期. 4; 排气筒高度; m; 15. *5; 废气温度; ℃; 27; 27; 27. *6; 废气流速; m/s; 10.0; 9.8; 10.4. *7; 实测废气流量; m3/h; 7.07×103; 6.92×103; 7.35×103. *8; 标干态废气流量; N.d.m3/h; 6.36×103; 6.23×103; 6.61×103. 9; 颗粒物排放浓度; mg/m3; <20; <20; <20; 120. 10; 颗粒物排放速率; kg/h; <0.127; <0.125; <0.132; 3.5. 11; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; <3; <3; <3; 550. 12; 二氧化硫排放速率; kg/h; <1.91×10-2; <1.87×10-2; <1.98×10-2; 2.6. 13; 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 7; 4; 6; 240. 14; 氮氧化物排放速率; kg/h; 4.45×10-2; 2.49×10-2; 3.97×10-2; 0.77. 15; 非甲烷总烃排放浓度（以碳计）; mg/m3; 4.72; 4.86; 4.62; 120. 16; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.00×10-2; 3.03×10-2; 3.05×10-2; 10. *17; 烟气黑度; 林格曼级; <1; /. 注：有*为现场测试值. - 无组织废气检测结果(2018年10月10日) 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第一周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 参照点003; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 0.776; 0.527; 0.539; 0.632; 4.0. 监控点004; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.07; 1.15; 0.936; 1.08; 4.0. 监控点005; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.41; 1.57; 1.48; 1.54; 4.0. 监控点006; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.37; 1.31; 1.17; 1.23; 4.0. - 无组织废气检测结果(2018年10月11日) 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第二周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 参照点003; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 0.671; 0.765; 0.649; 0.709; 4.0. 监控点004; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.10; 1.01; 1.69; 1.58; 4.0. 监控点005; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.08; 1.16; 1.10; 1.13; 4.0. 监控点006; 非甲烷总烃（以碳计）; mg/m3; 1.26; 1.45; 1.85; 1.98; 4.0. - 废水检测结果(2018年10月10日) 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第一周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 废水排放口; pH值; /; 7.51; 7.59; 7.62; 7.43; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 85.8; 70.7; 82.3; 80.9; 500. 氨氮; mg/L; 3.41; 3.81; 3.03; 3.58; 35. 总磷; mg/L; 0.339; 0.341; 0.365; 0.313; 8. 悬浮物; mg/L; 20; 28; 34; 26; 400. - 废水检测结果(2018年10月11日) 采样点; 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 第二周期. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 废水排放口; pH值; /; 7.55; 7.41; 7.38; 7.46; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 79.1; 72.2; 83.8; 69.0; 500. 氨氮; mg/L; 3.29; 3.76; 3.09; 3.53; 35. 总磷; mg/L; 0.304; 0.302; 0.307; 0.305; 8. 悬浮物; mg/L; 25; 17; 31; 22; 400. 废水废气的验收结论如下：本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。根据检测结果，连续两天监测的生活污水排放口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中的三 级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。本项目生产过程中产生的主要大气污染物为油烟废气和燃气废气，收集后经水喷淋+光氧催化装置处理后高空排放，经连续两天监测，回火炉、有机废气排放口非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、速率均符合 GB16279-1996《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）二级标准，《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）（NOx 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014））（SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996) 中燃煤燃油炉窑） 根据萧环简验【2019】454号《关于杭州信宝格电气有限公司建设项目噪声和固废环境保护设施竣工验收意见的函》，项目厂界昼间噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。项目生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材边角料厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油、废切削液属于危废，委托有资质单位进行处理。 现有项目已取得排污许可证，具体见附件。 本次技改后部分油淬改为水淬火，而产品总生产规模不变，淬火油用量减少三分之一，因此油烟废气减少三分之一。此外，废水因纳入市政污水管网，排放浓度按污水处理厂出水浓度计算，技改后现有项目的产排量汇总表如下。 表10-1技改后现有项目主要污染源汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 淬火; 油烟废气; 1.07t/a; 0.16t/a，2.23mg/m3. 天然气燃烧; SO2; 5.79mg/m3 ，70kg/a; 5.79mg/m3 ，70kg/a. NOx; 36.50mg/m3 ， 441kg/a; 36.50mg/m3 ， 441kg/a. 烟尘; 13.92mg/m3 ，168kg/a; 13.92mg/m3 ，168kg/a. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 1800t/a; 1800t/a. CODCr; 300 mg/L，0.54t/a; 50mg/L，0.09t/a. SS; 250 mg/L，0.45t/a; 10 mg/L，0.018t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.045t/a; 2.5 mg/L，0.0045t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 22.5t/a; 0. 机械加工; 钢材边角料; 300t/a; 0. 机械加工; 废切削液; 0.5t/a; 0. 废水废气收集处理; 废油（包括水喷淋长期循环使用产生的含油废水）; 2.56t/a; 0. 备注：水喷淋水循环使用，因长期使用含油量较高，作为废油交危废处理公司处理。根据企业提供的资料，现实际废油（包括水喷淋长期循环使用产生的含油废水）产生量约2.56t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D 中的参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; Pm2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; TVOC; 8 小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(Pm2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m³; 标准值μg/m³; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.33. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.25; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.70; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80.00. Pm2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96.00. 统计数计表明，北干空气站只有NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季Pm2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区Pm2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，Pm2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，Pm2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，Pm2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 本项目涉及的特征污染物无国家、地方环境空气质量标准，根据编制技术指南，无需进行监测。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.06），本项目附近的水体为浦阳江，编号为钱塘239，水环境功能区划为Ⅲ类水体。为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中2022年1月1日浦阳江（进化段）的水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 浦阳江（进化段）监测点水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 浦阳江（进化段）; 2022年1月1日; 9.54; 3.6; 0.11; 0.747; 7.4. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托杭州中环检测有限公司对厂界和敏感点处声环境进行了监测。 （1）测点布置 具体监测点位见附图7。 （2）监测时间与频次 2022年8月25日昼间一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用AWA5688型声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果 单位：dB(A) 测点位置及时间; 检测结果Leq dB(A). 厂界东1; 57.5. 厂界南2; 57.3. 厂界西3; 57.6. 厂界北4; 57.3. 住宅房5; 52.4. 根据噪声现场监测结果可知，各监测点位声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目拟建于萧山区进化镇岳联村。项目东面为现有项目厂房，隔现有项目厂房为住户、池塘；南面为空地；西面为道路，隔路为厂房，北面为厂房。 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50米范围住户。 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外500 m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划二类环境空气功能区. 厂界; 本项目厂房. 1; 环境空气; 岳联村; 东; 25m; 150m; 住户; 4户; 二类环境空气功能区. 岳联村; 南; 260m; 263m; 住户; 约45户. 岳联村; 北; 270m; 272m; 住户; 约10户. 岳联村; 东; 150m; 275m; 住户; 约28户. 岳联村; 东北; 310m; 390m; 住户; 约12户. 2; 声环境; 岳联村; 东; 25m; 150m; 住户; 4户; 2类声环境功能区. 3; 水环境; 河道; 西; 1300m; 地表水环境; 宽80m; Ⅲ类地表水水域环境功能区. 池塘; 东; 2m; 4个小水塘. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 塑料有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值。厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 4. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市 政 污 水 处 理 厂 处 理 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见表3-9。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 - 建设前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 已批项目; 本项目新增; 建设后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 有机废气; 1.6; 0.24; 0.133; 0.0632; 0.08; 0.2232; -0.0168. SO2; 0.07; 0.07; 0; 0; 0; 0.07; 0. NOx; 0.441; 0.441; 0; 0; 0; 0.441; 0. 烟尘; 0.168; 0.168; 0; 0; 0; 0.168; 0. 废水; 污水量; 1800; 1800; 0; 0; 0; 1800; 0. CODCr; 0.54; 0.18; 0; 0; 0.09; 0.09; -0.09. NH3-N; 0.045; 0.027; 0; 0; 0.0225; 0.0045; -0.0225. 固废; 一般工业固废; 300; 0; 8; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 4.06; 0; 0.47; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 22.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目的建设不新增用水，并减少了VOCs排放量，因此不需要新增总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中塑料行业中塑料布、膜、袋制造工序的废气排放系数，项目废气的单位排放系数为0.22kg/t 原料。项目新增塑料粒子年耗量为605t/a，则非甲烷总烃量为0.133t/a。 生产车间相对封闭，有机废气采用集气罩收集，采用活性炭吸附处理后15米高空排放。排风量设计为20000m3/h，集气罩收集效率约70%，排气筒高度15m，处理效率75%计，则处理后，塑料有机废气的有组织排放量约为0.0233t/a，9.7g/h，有组织排放浓度为0.32mg/m3。无组织排放量约为0.0399t/a，16.7g/h。合计有机废气的总排放量约为0.0632t/a。 - 废气产排情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 风量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 热熔吹膜; 非甲烷总烃; 0.133; 有组织; 20000; 0.0233; 0.0097; 0.32. 无组织; -; 0.0399; 0.0167; -. 2、污染治理措施可行性分析 据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料零件及其他塑料制品制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，故本项目采用活性炭吸附，属于可行技术。. 3、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 污染因子; 排放值; 标准值; 执行标准; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 塑料废气; 1; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0097; 0.32; -; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 本项目废气排放均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放标准。 4、监测计划 - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 因子. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒; 240814.81; 3316074.69; 15; 0.6; 25; 2400; 非甲烷总烃. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见表 4-5。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 塑料加工; 废气处理装置失效; 0.04; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产， 进行检修，待处理装置 维修至正常时 再进行生产. 5、大气环境影响分析结论 项目排放的污染因子不涉及重金属、持久性难降解有机污染物等危害较大污染因子，根据污染源强核算，项目各污染因子产生量较小，且采取的治理设施均属于可行技术，经治理设施治理后各污染物均能做到达标排放，另外，项目地处进化镇工业园区，离环境保护目标较远，在落实本环评提出的各项措施前提下，对环境影响较小。 4.2.2废水 本项目无工业废水，技改后不新增员工，不新增废水排放量。 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h; 备注. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 吹膜覆膜机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55; 2000; 本项目. 制袋机; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55; 2000. 拌料机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 55; 2400. 冷水机; 电机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 52; 2400. 空压机; 电机; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，厂房隔声; 20; 类比法; 52; 2400. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 生产车间整体声源对厂界和敏感点的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 22.32; 57.5; 57.5; 60; 达标. 2; 南厂界; 45.00; 57.3; 57.6; 60; 达标. 3; 西厂界; 46.69; 57.6; 57.9; 60; 达标. 4; 北厂界; 40.67; 57.3; 57.4; 60; 达标. 5; 东住户; 22.36; 52.4; 52.4; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。敏感点处声环境质量可维持现有等级。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。本项目产生的工业固废主要为次品、边角料、废包装材料和废活性炭，次品、边角料产生量约5t/a。废包装材料产生量约3t/a。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》“采用吸附抛弃法，吸附剂为活性炭时，VOCs质量百分含量按15%计（核算基准为吸附剂使用量）”。活性炭吸附效率取15%，本项目活性炭去除的 VOCs 约为0.0699t/a，则废活性炭产生量约为0.47t/a（含吸附的有机废气）。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类型; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 次品、边角料; 吹膜、覆膜、制袋; 固; 塑料; 一般固废; /; /; 5. 2; 废包装材料; 原料拆包; 固; 塑料袋; 一般固废; /; /; 3. 3; 废活性炭; 废气处理; 固; 失效的活性炭、有机物; 危险固废; 900-041-49; HW49; 0.47. - 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废; 固废性质; 产生量; 处置措施; 去向; 是否符合环保要求. 序号; 名称; 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 吹膜、覆膜、制袋; 1; 次品、边角料; 一般固废; 类比法; 5; 资源化; 5; 物资回收公司综合利用; 符合. 原料拆包; 2; 废包装材料; 一般固废; 类比法; 3; 资源化; 3; 物资回收公司综合利用; 符合. 废气处理; 3; 废活性炭; 危险固废; 类比法; 0.47t/a; 无害化; 0.47t/a; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 2、固体废物贮存场所(设施) 企业拟设置2个固废仓库（1个一般固废，1个危险固废）。要求固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 ①产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施；②采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；④产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；⑤企业委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 次品、边角料、废包装材料; 1楼车间北侧; 99.2m2. （2）危险固废 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 1楼车间东北侧; 20m2; 桶装; 0.2t; 3个月. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 .2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 热熔吹膜; 大气沉降; 非甲烷总烃; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，现有项目涉及到的风险物质主要为油类和危险废物，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物。 - 现有项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 油类（机油、淬火油）; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.1; 5; 2500; 0.002. 2; 危险废物（废切削液、废油及其桶）; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.2; 1.5; 50; 0.03. 3; 合计; 0.032. - 本项目新增风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭）; -; HJ169-2018中附录 B 表 B.2; 0.156; 50; 0.00312. 由上表可见，本项目Q+现有项目Q=0.03512＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险分析 本项目主要风险源为危废、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、风险评价结论 本项目主要风险源为危废、油类的泄露，废气处理设施故障等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、废气处理装置等; 11. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 4. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 4. 4; 固废治理措施; 危废仓库、危废处置费用等; 1. 5; 合计; ——; 20. 合计本项目“三废”治理投资20万元，项目总投资400万元，环保投资占项目总投资的5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 塑料有机废气（非甲烷总烃）有组织 | 有机废气采用活性炭吸附处理后15米高空排放。 | 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界 | 塑料有机废气（非甲烷总烃）无组织 | / | 厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内 | 塑料有机废气（非甲烷总烃）无组织 | / | 厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目拟建于萧山区进化镇岳联村，使用自有工业用房。本项目实施后，将实现新增年产气泡袋650t的生产规模。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.24 | 0.24 |  | 0.0632 | 0.08 | 0.2232 | -0.0168 |
|  | SO2 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
|  | NOx | 0.441 | 0.441 |  | 0 | 0 | 0.441 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.168 | 0.168 |  | 0 | 0 | 0.168 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 |
|  | COD | 0.18 | 0.18 |  | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 |
|  | 氨氮 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0.0225 | 0.0045 | -0.0225 |
| 一般工业 固体废物 | 次品、边角料 | 300 | 300 |  | 5 | 0 | 305 | 5 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 22.5 | 22.5 |  | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 |  | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 |
|  | 废切削液 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | -1 | 0.5 | -1 |
|  | 废油 | 2.56 | 2.56 |  | 0 | 0 | 2.56 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①