杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目

环境保护验收意见

2022年7月19日，杭州禹汇环保科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区义桥镇联三村。

审批生产规模：年产绿色透水材料400万平方米。

实际建设规模：年产绿色透水材料400万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年03月委托杭州希青环保科技有限公司编制《杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目环境影响报告表》。2022年04月杭州市生态环境局萧山分局出具建设项目环境影响评价文件审批意见——萧环建[2022]53号。项目自2022年04月开始建设，竣工日期为2022年6月，调试起止时间为2022年6月-9月。

（三）投资情况

总投资3800万元，其中环保投资68万元，占实际总投资的1.8%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2022]53号项目，即杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、生产工艺和治理措施等均与《杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目环境影响报告表》以及萧环建[2022]53号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。

车辆冲洗废水经沉淀后回用于洒水降尘和车辆清洗等，不排放；生活污水经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

（1）投料粉尘：收集后经除尘装置处理后通过排气筒15米高空排放。

（2）运输扬尘：路面清扫、洒水，对驶入、驶出车辆先用水枪对轮胎进行冲洗。

（3）沙石料堆场装卸扬尘：设置料仓，为半封闭型堆场；堆放场地硬化；装卸石料时采取喷淋或喷雾抑尘措施。

（4）水泥料仓呼吸孔产生粉尘：经配备的布袋除尘器处理后通过排气筒15米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于混凝土搅拌机、输送机、成型机、送砖机、升板机、码垛机和包装设备等机械设备运行噪声。选用优质低噪设备；对设备进行定期维护保养；主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。废水产生沉淀物（污泥）收集后由总公司统一回收、综合利用。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

结论：监测期间企业粉尘有组织排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物特别排放标准要求；无组织最大排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气无组织排放浓度限值要求。

2. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

3、噪声

监测结果表明：厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

- 废水产生沉淀物（污泥）收集后由总公司统一回收、综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为720t/a、化学需氧量0.036t/a、氨氮0.002t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不需进行区域替代削减。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目，在建设过程中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到相关排放标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州禹汇环保科技有限公司

2022年7月19日

杭州禹汇环保科技有限公司年产400万平方米绿色透水材料项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |