杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目

竣工环境保护验收意见

2023年1月13日，杭州慈强包装制品有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇山北村。

审批规模：年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套。

实际规模：年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2022年杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2022]183号文进行了批复（2022年12月）。本项目开工日期为2022年12月，竣工日期为2022年12月，调试起止时间为2022年12月-2023年3月。

- （三）投资情况

项目总投资200万元，其中环保投资10万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2022]183号项目，即杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目。

二、工程变动情况

取消了塑料加工，其他不变。项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目环境影响报告表》以及萧环建[2022]183号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为木加工粉尘。

木加工粉尘经布袋除尘后排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达标后纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于木加工设备等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为板材边角料、收集的粉尘、一般废包装材料和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。板材边角料、收集的粉尘、一般废包装材料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2022年12月28日-12月29日监测周期内，杭州慈强包装制品有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（2）废水

2022年12月28日-12月29日监测周期内，杭州慈强包装制品有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2022年12月28日-12月29日监测周期内，杭州慈强包装制品有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，新增污染物，不需进行区域替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州慈强包装制品有限公司年生产、加工木制品300立方米、包装制品700立方米、家具1000套项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州慈强包装制品有限公司

2023年1月13日

杭州慈强包装制品有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |