杭州凤喆凰生物科技有限公司新建项目竣工环境保护验收意见

2023年2月，杭州凤喆凰生物科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

建设地点：杭州市滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室。

规模：年产间充质干细胞100份、NK免疫细胞300份。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州凤喆凰生物科技有限公司位于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，租用浙农控股集团有限公司所属厂房，面积2600平方米。于2019年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局滨江分局备案。审批规模为年产间充质干细胞100份、NK免疫细胞300份。

- 本项目开工日期为2022年3月，投入试生产（试运行）日期为2022年9月。项目属于M734医学研究和试验发展，经对照无排污许可管理要求。

- （三）投资情况

- 总投资100万元，其中环保投5万元。

- （四）验收范围

- 本次验收的范围杭州市生态环境局滨江分局备案的杭州凤喆凰生物科技有限公司新建项目。

二、工程变动情况

产品方案方面：产品与原环评审批一致。

研发工艺方面：研发生产工艺与环评基本一致。

研发设备方面：研发设备与配套设备与原环评及备案要求一致。

原辅料方面：原辅材料类别与原环评审批基本一致，消耗量与研发能力相匹配，其中部分外购纯水调整为纯水全部自行制取。

污染防治方面：污染防治措施与环评基本一致，但废水量由环评预估的240t/a，增加到254t/a，增加量小于6%。

总平面布置方面：实验室实际布局和环评描述基本一致。

经对照相关要求，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目无工艺废气。

（2）废水

本项目器皿均为一次性，实验服装由员工自行回家清洗，无清洗废水产生；纯水制备产生的废水收集后用于拖地；产生的废水主要为职工的生活污水和实验室拖地废水。生活污水和拖地废水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于离心机、风机等设备。现有措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

- 本项目产生的固废为实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等、安全柜过滤网、未被污染的废包装材料如废纸箱等和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。未被污染的废包装材料如废纸箱等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套、安全柜过滤网等属于危险固废，均暂存于危废仓库，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目无工艺废气。

（2）废水

2023年2月17日-2月18日监测周期内，杭州凤喆凰生物科技有限公司废水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2023年2月17日-2月18日监测周期内，杭州凤喆凰生物科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等、安全柜过滤网、未被污染的废包装如废纸箱等和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。未被污染的废包装材料如废纸箱等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套、安全柜过滤网等属于危险固废，均暂存于危废仓库，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处理。

- （5）总量控制

- 本项目无废气，无生产废水排放。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

- 在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州凤喆凰生物科技有限公司新建项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转；尽快完成应急预案的备案工作；完善委托和处理管理台账制度。

杭州凤喆凰生物科技有限公司

2023年2月20日

杭州凤喆凰生物科技有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |