目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 8 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 22 -

四、主要环境影响和保护措施	- 32 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 53 -

六、结论		- 55 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 56 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州观潮化工涂料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-330109-07-02-948394 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋玉林 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 新塘街道裘江新村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经120°18'18.702",北纬30°8'26.942"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 C3360 | 建设项目 行业类别 | 30—67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造（本项目为零土地技改） | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2304-330109-07-02-948394 |
| 总投资（万元） | 200.0 | 环保投资（万元） | 20.0 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | --- |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元ZH33010920001。 表1-1 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920001; 萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元; 重点管控单元; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定 。; 推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 1. 杭州桥南高端智造基地；2. 万向创新聚能城；3. 亚太科创园；4. 里士湖科技园；5. 所前新兴产业园；6. 新塘时尚科技产业园；7.杭州湾信息港；8.湘湖科创园；9.萧山新塘跨境电子商务产业区；10.宁围街道、盈丰街道、新塘街道、北干街道、城厢街道、蜀山街道、新街街道、闻堰街道、所前镇、开发区市北区块、科技城等11个镇街（平台）的工业集聚点。. 表1-2 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气产生量小，达标排放对环境影响较小，故不会改变周围空气环境现状。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目为二类工业项目技改，技改后不新增总量，符合总量控制要求，对周围环境影响较小，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 项目建成后废气经处理后可达标排放，生活污水纳管达标排放，噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状，符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目2020年进行了三同时自主验收并办理了排污许可证，符合环保要求。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-5 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目符合“三线一单”管控要求。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低VOCs含量原辅材料。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，收集效率约95%，尽可能减少无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。; 本项目不涉及载有气态、液态VOCs物料与管线组件密封点大于等于2000个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 按要求进行非正常工况排放管理。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目有机废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经活性炭吸附处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不存在应急旁路排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州观潮化工涂料有限公司成立于1999年11月，位于萧山区新塘街道裘江新村村，于2002年3月通过萧山区环保局审批，内容为丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆生产。于2014编制了环境影响报告表并通过萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2014】1842号，审批规模为年产水性涂料3600t、五金50t、自行车零配件50t，并同时取消了原审批的丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆。以上项目已于2014年完成三同时验收。 2020年因企业发展需要实施零土地原址技改，技改后水性涂料年产量减少1600t，同时增加年产脱模剂600t、干粉1000t，取消五金、自行车零配件的生产。技改后总的生产规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t。该项目于2020年3月通过萧山区环保局备案，备案号为萧环备【2020】20号。技改完成后于2020年进行了三同时自主验收并办理了排污许可证（见附件）。 现因企业发展需要再次进行技改，新增清洗、喷塑工艺（新增设备为除油清洗线1条、喷台3个、电烘箱1个；新增规模为年清洗、喷塑五金件100万件），并同时减少水性涂料产量800t/a。技改后企业总规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料1200t，年清洗、喷塑五金件100万件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 项目组成表(技改后） 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 水性涂料、脱模剂生产; 位于1#厂房1F. 清洗、喷塑加工; 位于2#厂房1F. 干粉生产; 位于3#厂房1F. 2; 储运工程; 综合仓库; 水性涂料、脱模剂生产原料、产品仓储; 位于1#厂房1F. 清洗、喷塑加工原料、产品仓储; 位于2#厂房1F. 干粉生产原料、产品仓储; 位于3#、4#厂房1F. 3; 辅助工程; 研发办公区; 员工办公; 位于2#厂房1F. 4; 公用工程; 供排水系; 统 生活供排水设备; 依托已有厂房. 生产供排水设备. 消防供排水设备. 变配电系统; 变配电站. 空压系统; 压缩空气系统. 进排风系统; 进排风系统. 5; 环保工程; 污水治理; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。; 依托已有厂房. 废气治理（水性涂料生产）; 粉尘、有机废气收集后经布袋除尘器处理活性炭吸附后排放。; 处理装置已建成. 废气治理（喷塑）; 喷塑粉尘经设备自带二级滤筒式回收装置处理后通过15米高排气筒排放。. 烘箱内有机废气采用负压抽风经活性炭吸附后15m排气筒排放. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。. 固废暂存; 危险固废仓库; 位于1#厂房1F（20m2）和2#厂房1F（40m2）. 一般固废仓库; 位于2#厂房1F（20m2）. 2.1.3项目产品方案 项目产品方案具体如下： - 项目产品方案一览表 产品名称; 现有已批生产规模; 新增或减少的规模; 最终生产规模. 水性涂料; 2000t/a; -800t/a; 1200t/a. 脱模剂; 600t/a; 0; 600t/a. 干粉; 1000t/a; 0; 1000t/a. 五金件; 0; 100万件/a; 100万件/a. 2.1.4生产设备 - 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 原审批; 本次技改新增或减少; 技改后最终; 备注. 1; 高速分散机; F250; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. FL250; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. 2; 卧式砂磨机; WM20-1; 1; -1; 0; 水性涂料生产用. WM20; 2; -1; 1; 水性涂料生产用. 3; 分散釜; 1t; 1; -1; 0; 水性涂料生产用. 3t; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. 4; 调漆釜; 2t; 2; -1; 1; 水性涂料生产用. 3t; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. 5t; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. 5; 过滤机; Φ0.5m; 2; -2; 0; 水性涂料生产用. 6; 真石漆卧式搅拌机; 20t; 1; 0; 1; 水性涂料生产用. 7; 干粉卧式搅拌机; 5000型; 3; 0; 3; 干粉生产用. 8; 高速分散机; TFJ-350; 2; 0; 2; 脱模剂生产用. 9; 干粉包装机; 1; 0; 1; 干粉生产用. 10; 喷台; 0; +3; 3; 喷塑用. 11; 电烘箱; 0; +1; 1. 12; 清洗线; 0; +1条; 1条; 清洗用，含除油池1个，水洗池2个. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 注：水基清洗剂是一种以表面活性剂为主要成分，水为溶剂，金属硬表面为清洗对象的洗涤剂。水基清洗剂由表面活性剂和多种助剂复配而成。其中表面活性剂含量为 10%～40%，是常用非离子表面活性剂与阴离子表面活性剂的复配物。常用的助剂主要为助洗剂（硅酸钠等）、缓蚀剂、稳定剂、增溶剂及泡沫稳定剂。 序号; 主要原辅材料名称; 储存方式; 原审批; 技改后最终; 本次技改新增或减少; 备注. 1; 分散剂; 桶装; 10; 6; -4; 水性涂料. 2; 增稠剂; 桶装; 10; 6; -4. 3; 钛白粉; 袋装; 400; 240; -160. 4; 填料; 袋装; 155.56; 93.336; -62.224. 5; 乳液; 桶装; 800; 480; -320. 6; 成膜助剂; 桶装; 20; 12; -8. 7; 纤维素; 桶装; 4; 2.4; -1.6. 8; 色浆; 桶装; 0.2; 0.12; -0.08. 9; 自来水; 600.24; 360.144; -240.096. 10; 硅油乳液; 桶装; 240; 240; 0; 脱模剂. 11; 自来水; 桶装; 360; 360; 0. 12; 重钙; 袋装; 500; 500; 0; 干粉. 13; 沙子; 袋装; 50; 50; 0. 14; 水泥; 袋装; 200; 200; 0. 15; 灰钙; 袋装; 18; 18; 0. 16; 石膏粉; 袋装; 200; 200; 0. 17; 珍珠岩; 袋装; 20; 20; 0. 18; 纤维素; 袋装; 5; 5; 0. 19; 可再分散乳胶粉; 袋装; 6; 6; 0. 20; 硅藻土; 袋装; 1; 1; 0. 21; 环氧树脂塑粉; 袋装; 0; 2.14; +2.14; 清洗、喷塑. 22; 五金件; -; 0; 100万件; +100万件. 23; 水基清洗剂; 桶装; 0; 0.025; +0.025. 24; 清洗用水（自来水）; 0; 311; +311. 25; 生活用水; 300; 375; +75. 26; 电; 10万KW.h; 20万KW.h; 10万KW.h. 塑粉主要成分为环氧树脂，一种具有耐腐蚀性和坚韧性的涂料，不燃、不爆、无毒、无害。比重1.5g/cm3，水平流动性22-35mm（180℃）。固化条件：150-180℃（工件温度）下15分钟即固化，热分解温度：260-440℃。 - 喷塑设备产能匹配性分析表 序号; 主要设备; 数量; 单台产能套/h; 生产时间h/a; 设备产能 套/a. 1; 喷台; 3个; 278; 1200; 100万. 2; 电烘箱; 1台; 833; 1200; 100万. - 塑粉用量核算 序号; 主要原辅材料名称; 单件喷涂面积m2; 总喷涂面积 m2; 塑粉密度t/m3; 平均干膜厚度µm; 上粉率; 年用量约t. 1; 塑粉; 0.01; 10000; 1.5; 100; 70%; 2.14. 2.1.6劳动定员与生产班制 技改后劳动定员25人，正常情况下实行白班制生产（8:00-17:00），年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目所需用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目工业设备均采用电作为能源。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.9厂区平面布置 技改后共分为三个区块，北面生产水性涂料、脱模剂，中部为喷塑清洗加工区，南面为干粉生产区，具体见附图2。 - 本项目使用房屋一览表 序号; 内容; 位置; 建筑面积（平方米）; 对应的房产证明. 1; 水性涂料、脱模剂生产; 位于1#厂房1F; 600; 住所证明. 2; 清洗、喷塑加工; 位于2#厂房1F; 500; 房产证--杭房权证萧移字第13300796号. 3; 干粉生产; 位于3#厂房1F; 400; 房产证--杭房权证萧字第00194120号. 位于4#厂房1F; 600; 住所证明. 4; 办公室; 位于2#厂房1F; 100; 房产证--杭房权证萧移字第13300796号. 注：本项目使用公司自有厂房，房产证上的面积大于本项目使用的建筑面积，本项目未使用的部分为外租给别的工业企业使用. |
| --- | --- |
| 本项目水平衡 | 损耗75 生活用水 375 300 污水管网 144024.6 720.144 720.144 水性涂料、脱模剂生产添加用水 进入产品中 295（循环使用蒸发等损耗） 311 16 清洗用水 废洗涤液 图2-1 本项目（技改后）用水平衡图（单位：t/a） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 技改后生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 本项目五金件喷塑清洗生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，主要为五金件经除油清洗后进行喷塑加工即可。喷塑台设二级脉冲滤芯回收系统，自动清理喷粉台过喷粉末。喷粉后需要输送至烘箱内进行固化加热，固化时间26min，固化温度范围为180～220℃，采用电作为热源进行加热固化。通过热风在固化烘干烘箱内与工件直接接触进行烘干。固化后自然冷却下件即可送验装配。喷塑台底部配备脉冲气流自动清理系统，保证过喷粉末的及时回收。脉冲滤芯采用覆膜滤芯，尾气经排气筒高空排放。 同时覆膜滤芯上覆盖的纳米级PTFE膜能防止微粉进入滤材内部，保证滤芯易清理，理论上能保证滤芯永久使用。设备配备自动回收及筛粉系统，保证粉末的正常无污染循环。 图2-3水性涂料、脱模剂、干粉生产工艺流程及产污环节图 - 说明：1、水性涂料具体工艺为在拌料设备依次按配方投入乳液、助剂、自来水、纤维素、填料、粉料，直至搅拌合格，然后送入砂磨机研磨直至细度达到要求为止，研磨合格的浆液投入调漆罐，开动搅拌后，投入色浆，搅拌至合格，调配后的浆液经过过滤、灌装就得到了成品水性涂料。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘、有机废气和设备噪声。 - 2、干粉具体工艺为人工将各类原料按配比投入到干粉搅拌机，常温常压下搅拌1个小时，自动包装即可。设备不需要清洗。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘和设备噪声。 - 3、脱模剂具体工艺为人工将自来水和硅油乳液按配比投入到高速分散机，常温常压下搅拌1个小时，人工灌装即可。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为设备噪声。 以上均为物理搅拌复配，不发生化学反应。 2.2.2环境影响因素分析 - 项目（技改后）产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 喷塑; 颗粒物. G2; 有机废气; 喷塑固化; 非甲烷总烃. G3; 粉尘（水性涂料）; 投料、搅拌; 颗粒物; --. G4; 有机废气（水性涂料）; 原料挥发; 非甲烷总烃; --. G5; 粉尘（干粉）; 干粉生产投料打包; 颗粒物; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 废包装袋; 拆包; 塑料; --. S3; 废塑粉; 废气沉降; 塑粉. S4; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭. S5; 废清洗剂桶; 辅料使用; 塑料、清洗剂; --. S6; 清洗废渣; 清洗过滤; 废渣、矿物油; --. S7; 废洗涤液; 清洗; 水、矿物油; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州观潮化工涂料有限公司成立于1999年11月，位于萧山区新塘街道裘江新村村，于2002年3月通过萧山区环保局审批，内容为丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆生产。于2014编制了环境影响报告表并通过萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2014】1842号，审批规模为年产水性涂料3600t、五金50t、自行车零配件50t，并同时取消了原审批的丙烯酸氨基烘漆及醇酸树脂氨基烘漆。以上项目已于2014年完成三同时验收。 2020年因企业发展需要实施零土地原址技改，技改后水性涂料年产量减少1600t，同时增加年产脱模剂600t、干粉1000t，取消五金、自行车零配件的生产。技改后总的生产规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料2000t。该项目于2020年3月通过萧山区环保局备案，备案号为萧环备【2020】20号。技改完成后于2020年进行了三同时自主验收并办理了排污许可证（见附件）。 1、已批具体生产工艺 图1-1 已批项目生产工艺流程及产污环节 图5-1已批项目生产工艺流程及产污环节图 - 说明：1、水性涂料具体工艺为在拌料罐内加入自来水，开高速搅拌机，依次按配方投入助剂、颜料、填充料和乳液，直至搅拌合格，然后送入砂磨机研磨直至细度达到要求为止，研磨合格的浆液投入调漆罐，开动搅拌后，依次投入乳液及助剂，搅拌至合格，调配后的浆液经过过滤、灌装就得到了成品水性涂料。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘、有机废气和设备噪声。 - 2、干粉具体工艺为人工将各类原料按配比投入到干粉搅拌机，常温常压下搅拌1个小时，自动包装即可。设备不需要清洗。该生产过程中产生的污染物主要为粉尘和设备噪声。 - 3、脱模剂具体工艺为人工将自来水和硅油乳液按配比投入到高速分散机，常温常压下搅拌1个小时，人工灌装即可。设备定期清洗，但清洗后的水可以作为原料回用于生产。该生产过程中产生的污染物主要为设备噪声。 均为物理搅拌复配，不发生化学反应。 - 已批项目污染物产排量和治理措施 - 已批项目污染物产生、排放量一览表（环评审批量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 粉尘（水性涂料）; 0.28t/a; 粉尘排放量为0.0165t/a，排放浓度为4.2mg/m3. 有机废气（水性涂料）; 1.13t/a; VOC排放量为0.316t/a，排放浓度为33.8mg/m3. 粉尘（干粉）; 0.3t/a; 粉尘排放量为0.0072t/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 240t/a; 240t/a. CODCr; 300mg/l 0.072t/a; 100mg/l 0.024t/a. SS; 250mg/l 0.060t/a; 70mg/l 0.017t/a. NH3-N; 25mg/l 0.006t/a; 15mg/l 0.004t/a. 固体污染物; 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门统一处理0. 废包装; 10t/a; 销售商回收利用0. 废活性炭; 6t/a; 由有资质单位处理0. - 已批项目环评中要求的污染防治措施汇总表 内容 类型; 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施; 排放执行标准. 大气 污染物; 粉尘（水性涂料）; 布袋除尘器处理后高空排放，排放高度15米; 经布袋除尘器处理、 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）相关标准. 有机废气（水性涂料）; 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米. 粉尘（干粉）; 布袋除尘器处理后排放; 布袋除尘器处理后排放. 水污 染物; 生活污水; 经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理后排入周围河道; 经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理后排入周围河道; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 环卫部门统一处理; 不会造成二次污染. 废包装; 回收利用; 出售给物资公司综合利用; 不会造成二次污染. 废活性炭; 由有资质单位处理; 由有资质单位处理; 不会造成二次污染. 3、三同时验收结论 （1）废气 粉尘经布袋除尘后排放，有机废气经活性炭处理后高空排放。 2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司有机废气排放口非甲烷总烃监测结果符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中有机废气的排放限值要求。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 （2）废水 项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到一级标准外排附近河道。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司废水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 （3）噪声 项目的主要噪声为高速分散机、搅拌机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年12月11日-12月12日监测周期内，杭州观潮化工涂料有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固废 项目产生的固废为废包装、废活性炭和生活垃圾。废包装由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运填埋处理。 废活性炭属危险废物，按危险废物的管理规定，分别收集、分别设置专用的暂存设施暂存，并委托有资质的危险废物处置单位收集与处置。 4、现有项目环保符合性 现有项目已完成了环境保护设施竣工验收（自主），各类污染物均能做到达标排放，已办理排污许可证。 5、已批总量 现有项目已批总量为CODCr0.024t/a、氨氮0.004t/a、粉尘0.0237t/a、VOCs0.316t/a。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.67; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 36.6; 40; 91.5; 超标. 98%百分位24小时均值; 70; 80; 87.50; 达标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时均值; 124; 150; 82.67; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时均值; 63.3; 75; 84.40; 达标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1000; 4000; 25.00; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，2021年北干空气站除臭氧(O3)超出标准限值，其余指标均达到标准限值。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目所在水功能区为 官河萧山工业用水区，水环境功能区为工业用水区，目标水质为《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类。本环评引用杭州河道水质网站的公示信息，选用点位为官河(新塘段)断面，监测数据统计结果见下表。 - 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2022年3月; 官河(新塘段); 7.7; 5.8; 3.6; 0.13; 0.97. Ⅲ类标准; /; 6～9; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托杭州中环检测有限公司对厂界和敏感点处声环境进行了监测。 （1）测点布置 具体监测点位见附图7。 （2）监测时间与频次 2023年4月5日昼间一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用AWA5688型声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果 单位：dB(A) 测点位置及时间; 检测结果Leq dB(A). 厂界东1; 57.5. 厂界南2; 57.3. 厂界西3; 57.6. 厂界北4; 57.3. 村委会5; 52.4. 根据噪声现场监测结果可知，各监测点位声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界外50m范围内的裘江新村村委会工作人员。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境敏感目标; 环境要素; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. 1; 裘江新村村委会; 大气; 240459.05，3337547.87; 北; 40m; 工作人员; 约20人; 二类环境空气功能区. 2; 裘江新村; 240191.08，3337387.92; 西; 117m; 住户; 约52户. 240393.34，3337737.46; 北; 205m; 住户; 约28户. 240698.91，3337767.51; 东北; 250m; 住户; 约96户. 240208.18，3337197.82; 西南; 230m; 住户; 约70户. 3; 联谊村; 239895.43，3337191.35; 西南; 440m; 住户; 约12户. 4; 裘江新村村委会; 声环境; 240459.05，3337547.87; 北; 40m; 工作人员; 约20人; 2类声环境功能区. 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 水性涂料和干粉生产的颗粒物和有机废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中颗粒物和有机废气的排放限值。 - 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019） 污染物; 车间或生产设施排气筒排放限值（mg/m3）; 厂区内无组织排放监控浓度限值（在厂房外设监控点）. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; /; /. NMHC; 60; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. TVOC; 80; /; /. 项目喷塑粉尘、有机废气排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中大气污染物排放限值要求；有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值要求。 - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表1大气污染物排放限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; /; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; 15; 10; /; /. 注：DB33/2146-2018 未包含颗粒物无组织排放控制要求，按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准执行。 - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 据查《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018），非甲烷总烃厂界外无组织排放监控浓度限值均为4.0mg/m3。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）和《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169—2108）中的现有城镇污水处理厂水污染物排放限值后排放，具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） （单位：mg/L（pH值除外）） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. DB33/2169—2108现有城镇污水处理厂标准; /; /; /; ≤40; ≤2（4）; ≤0.3. 备注：氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 固废仓库要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、粉尘和VOCs。本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 审批总量; 技改后排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. COD; 0.024; 0.012; -0.012; -; -. NH3-N; 0.004; 0.001; -0.003; -; -. 粉尘; 0.0237; 0.0232; -0.0005; -; -. VOCs; 0.316; 0.284; -0.032; -; -. 技改后不新增总量，本项目的建设符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目使用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 脱模剂生产过程中无粉尘产生。硅油乳液不挥发，因此也无有机废气产生。 技改后废气为喷塑过程产生的粉尘、喷塑后固化过程产生的有机废气；水性涂料生产过程中产生的粉尘和有机废气；干粉生产过程产生的粉尘。 ①喷塑粉尘 根据建设单位介绍，喷塑线塑粉用量约2.14t。根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查的机械行业系数手册》，喷塑粉尘(颗粒物)产生量按300kg/1t塑粉计。则喷塑粉尘产生量为0.642t/a。粉末涂料喷涂过程是在喷塑台内进行，喷塑台喷涂开口处基本处于负压状态，风量为15000m3/h，设备自带二级滤筒式回收装置喷塑粉尘去除率取99.5%，有组织收集率取95%，则有组织废气排放量为0.003t/a，最终由15m排气筒排放，而未进入自动回收系统的塑粉外溢到喷塑台附近，90%沉降到地面后作为废塑粉(0.029t/a)由物资公司回收综合利用，无组织排放粉尘量为0.003t/a。 ②固化有机废气 喷塑线塑粉年用量为2.14t，喷塑后自动通过链条输送进入烘箱进行烘干固化，固化温度180～220℃。固化工段塑粉会挥发有机废气VOCs。根据“关于印发《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》的通知(浙环发〔2017〕30号)”中附表1C其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值如下： 由上表系数计算得出喷塑线固化有机废气产生量为0.043t/a。烘箱内有机废气采用负压抽风经活性炭吸附后15m排气筒排放。风量设计为2000m3/h，烘箱有机废气收集效率取95%，处理效率取75%，则有机废气有组织排放量为0.010t/a，无组织排放量为0.002t/a。 ③水性涂料生产过程中产生的粉尘和有机废气 由于钛白粉、填料都是粉末状物料，在投料搅拌过程中有粉尘产生。参照原环评和《工业污染源产排污系数手册 第五分册》中关于涂料制造业的产排污系数说明，技改后项目粉末料（钛白粉、填料）总用量为333.336t/a，按粉尘产生量为总用量的0.05%计，可得粉尘产生量为0.167t/a。 - 液体原料中的分散剂、增稠剂、乳液、成膜剂和色浆中含有有机溶剂，主要是乙二醇、丙二醇、异丙醇等，这些液体原料在搅拌分散设备中进行配料和调漆过程中，会有少量有机废气挥发出来，这些有机废气成分复杂，难以逐个定性分析，通常总体归类为挥发性有机物。根据同类型水性涂料助剂生产企业调查资料显示，挥发性有机物含量在60～100g/L，取其平均值，即按80g/L计，项目液体原料用量506.53t/a，比重约为1.2，则液体原料中VOC总含量为33.77t/a，生产过程中挥发量约为2%，则项目有机废气VOC的挥发量为0.68t/a。 - 粉尘、有机废气收集后经布袋除尘器处理活性炭吸附后15m高空排放。生产时，车间门窗关闭，排风量设计为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，活性炭吸附效率75%，则处理后，粉尘有组织排放量约为0.007t/a，有组织排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1.5mg/m3。无组织粉尘90%（0.030t/a）在车间沉降后被收集再次作为原料使用，10%在开门关门时逸出。因此无组织粉尘排放量为0.003t/a。 - 有机废气有组织排放量约为0.136t/a，排放速率为0.057kg/h，有组织排放浓度为28.5mg/m3。有机废气无组织排放量约为0.136t/a。 ④干粉生产过程产生的粉尘 技改后干粉产量不变，本项目干粉搅拌机封闭，产生的废气主要为投料和包装过程产生的粉尘。参照原环评和《工业污染源产排污系数手册 第五分册》中关于涂料制造业的产排污系数说明，本环评取0.03%计算，则粉尘产生量为0.3t/a。 干粉投料和包装位置上方设集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后排放在车间内。生产时，车间门窗关闭，排风量设计为2000m3/h，集气罩收集效率约80%，布袋除尘效率95%以上，则处理后，收集的粉尘被处理后的排放量约为0.012t/a。未收集的粉尘量约为0.06t/a。车间相对封闭，未收集的粉尘和经除尘器处理排放的粉尘会在车间内沉降，90%在车间沉降后被收集再次作为原料使用，10%在开门关门时逸出。因此合计无组织粉尘排放量为0.0072t/a，排放速率为3g/h。 - 技改后废气产排情况表 工序; 污染源名称; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量/烟气量Nm3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/Nm3. 喷塑; 粉尘; 颗粒物; 0.642; 有组织; 15000; 0.003; 0.003; 0.2. 无组织; -; 0.003; 0.003; -. 合计; -; 0.006; 0.006; -. 固化; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.043; 有组织; 2000; 0.010; 0.008; 4. 无组织; -; 0.002; 0.002; -. 合计; -; 0.012; 0.010; -. 水性涂料生产; 粉尘; 颗粒物; 0.167; 有组织; 2000; 0.007; 0.003; 1.5. 无组织; -; 0.003; 0.001; -. 合计; -; 0.010; 0.004; -. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.68; 有组织; 2000; 0.136; 0.057; 28.5. 无组织; -; 0.136; 0.057; -. 合计; -; 0.272; 0.114; -. 干粉生产; 粉尘; 颗粒物; 0.3; 无组织; -; 0.0072; 0.003; -. 2、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染因子; 排放值; 标准值; 是否达标. 工序; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 喷塑; 粉尘; 排气筒1; 颗粒物; 0.003; 0.2; 3.5; 30; 达标. 固化; 有机废气; 排气筒2; 非甲烷总烃; 0.008; 4; 10; 80; 达标. 水性涂料生产; 粉尘; 排气筒3; 颗粒物; 0.003; 1.5; 3.5; 20; 达标. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.057; 28.5; 10; 60; 达标. - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒1; 240434.27; 3337454.05; 15; 0.6; 20; 1200. DA002; 废气 排气筒2; 240418.73; 3337437.12; 15; 0.4; 25; 1200. DA003; 废气 排气筒3; 240431.63; 3337505.70; 15; 0.4; 20; 2400. 3、污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表A.6“表面处理（涂装）排污单位废气染防治推荐可行技术”，参考表中粉末喷涂工序产生的颗粒物推荐可行技术为袋式除尘；烘干工序推荐可行技术为热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收。本项目喷塑粉尘采用滤筒回收（属于布袋除尘），固化废气采用活性炭吸附装置处理，因此本项目废气处理措施均属于可行技术。 活性炭吸附法：活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率，大的适应范围。操作时间长了之后活性炭吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。 根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知，杭环便函〔2022〕192号》，要求规范活性炭吸附运行管理。严把活性炭质量关。用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过6个月。严格危废管理。产生活性炭企业每年都与有资质的单位签订危废处置协议，并建议在合同中明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存5年以上。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，按要求足量添加活性炭。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086－2020）、《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116—2020），本项目废气监测计划如下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒1; 非甲烷总烃; 一次/年; 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）. 排气筒2; 颗粒物; 一次/年; 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）. 排气筒3; 颗粒物; 一次/季度; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中的排放限值. 挥发性有机物; 一次/年. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 一次/半年; 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 工序; 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 喷塑; 粉尘; 除尘装置失效; 0.50; 1-4h; 1-2次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 固化; 有机废气; 活性炭吸附处理装置失效; 0.036; 1-4h; 1-5次. 水性涂料生产; 粉尘; 除尘装置失效; 0.057; 1-4h; 1-2次. 有机废气; 活性炭吸附处理装置失效; 0.283; 1-4h; 1-5次. 干粉生产; 粉尘; 除尘装置失效; 0.0125; 1-4h; 1-2次. 5、大气环境影响分析结论 企业只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行，及时检修 废气处理设施，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环 境及保护目标影响较小，区域环境空气质量能够维持现状，因此本项目大气环境影响可以接受。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目有1条清洗线，每条线含有三个水池（包括1个除油池和2个水洗池），每个水池的尺寸均为长3.5m，宽1.2m，深1.2m，容量为4.32m3，注水量约水槽容量的80%（即3.456t）。本项目对清洗水质要求不高，每日补充损耗量（损耗量包括产品带走和蒸发量，约占用水量的10%），清洗水水质循环到较高浓度后进行更换新鲜水，半年更换1次，每次更换量约为8t，则清洗废液产生量为16t/a。清洗废液主要污染因子为CODCr、LAS、石油类等，污染物浓度较高，且废液量产生较少，故作为危险废物（废洗涤液）委托有资质单位处置。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员25人，日生活用水量为1.25t（以50L/人.d计），年生活用水量为375t（以年工作300d计），年排放生活污水为300t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.090t/a、SS0.075t/a、NH3-N0.008t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活. 类别; 生活污水. 产生量（t/a）; 300. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25. 产生量（t/a）; 0.090; 0.008. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 300. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.012; 0.001. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.305676°,30.141227°. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为1t/d（即300t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9 月建成。萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和、《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116—2020），本项目属于非重点排污单位，废水监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 手工监测频次; 执行标准. 1; DW001; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、 五日生化需氧量、动植物油; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 雨水排放口; pH 值、化学需氧量、氨氮; 1次/月; --. 4.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，根据实际监测及类比同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 工序; 装置; 位置频发; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 水性涂料、脱模剂生产; 高速分散机; 1#生产厂房生产车间; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 65; 2400. 卧式砂磨机; 频发; 类比法; 82; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 62; 2400. 分散釜; 频发; 类比法; 82; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 62; 2400. 调漆釜; 频发; 类比法; 80; 设置安装消声装置，隔声门窗; 20; 类比法; 60; 2400. 真石漆卧式搅拌机; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 65; 2400. 风机; 频发; 类比法; 80; 设置安装消声装置，隔声门窗; 20; 类比法; 60; 2400. 清洗、喷塑加工; 清洗线; 2#生产厂房生产车间; 频发; 类比法; 72; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 52; 1200. 喷台; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 55; 1200. 风机; 频发; 类比法; 85; 设置安装消声装置，隔声门窗; 20; 类比法; 65; 1200. 干粉生产; 干粉卧式搅拌机; 3#生产厂房生产车间; 频发; 类比法; 85; 设置减震基础，隔声门窗; 20; 类比法; 65; 2400. 2、噪声治理措施 为进一步降低噪声影响，企业应采取以下降噪措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。 - 噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 - 预测结果 - 噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 50.66; 60; 达标. 2; 南厂界; 44.50; 60; 达标. 3; 西厂界; 39.32; 60; 达标. 4; 北厂界; 42.89; 60; 达标. 5; 村委会; 35.43; 60; 达标. 从预测结果分析，技改后各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减和厂房隔声后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间和夜间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工25人，生活垃圾产生量约7.5t/a。 （2）一般工业固体废弃物 涂料、脱模剂液体原料的包装桶和固态原料的吨袋均由供应商回收。小型固态原料包装袋成为本项目的废物。本项目产生的一般工业固废主要为废包装袋、废塑粉，产生量分别约12t/a、0.029t/a。根据《国家危险废物名录2021版》含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，塑粉、钛白粉、填料和干粉原料均不算有毒物质，其包装袋不按危废处置。 （3）危险固废 ①废活性炭 活性炭的吸附系数一般取15kg/100kg•C活性炭（碘值不低于800mg/g），则需要吸附的废气为0.585t/a，活性炭需求量为3.9t/a，废活性炭产生量约为4.485t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版）,废活性炭属于危险固废（编号：HW49（900-039-49：VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。 ②废清洗剂桶 清洗剂包装规格分别为5kg/桶；桶重量约0.6kg，预计每年产生废清洗剂桶5只，则废原料桶产生量约0.003t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW49，900-041-49”，收集后委托有资质单位统一处理。 ③清洗废渣（含油污） 根据业主提供资料，本项目清洗废渣产生量约为0.12t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW08（900-210-08）”，收集后委托有资质单位统一处理。 ④废洗涤液 清洗水水质循环到较高浓度后进行更换新鲜水，半年更换1次，每次更换量约为8t，则清洗废液产生量为16t/a。清洗废液主要污染因子为 CODCr、LAS、石油类等，污染物浓度较高，且废液量产生较少，故作为危险废物（废洗涤液）委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其属于危险废物，该废物类别及代码为“HW17（336-064-17）”，收集后委托有资质单位统一处理。 - 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 职工生活; 原料拆包; 废气沉降; 废气处理; 辅料使用; 清洗过滤; 清洗. 名称; 生活垃圾; 废包装袋; 废塑粉; 废活性炭; 废清洗剂桶; 清洗废渣; 废洗涤液. 属性; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; 有机物; 清洗剂; 矿物油; 矿物油. 物理性状; 固; 固; 固; 固; 固; 固; 液. 环境危险特性; /; /; /; T; T/In; T，I; T/C. 废物代码; /; /; /; 900-039-49; 900-041-49; 900-249-08; 336-064-17. 产生量; 7.5t/a; 12t/a; 0.029t/a; 4.485t/a; 0.003t/a; 0.12t/a; 16t/a. 贮存方式; /; 固废堆场; 桶装; 桶装; 捆扎; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 环卫公司统一处理; 出售给物资公司回收利用; 出售给物资公司回收利用; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理. 利用或处置量; 7.5t/a; 12t/a; 0.029t/a; 4.485t/a; 0.003t/a; 0.12t/a; 16t/a. 环境管理要求; 设置垃圾收集桶; 暂存于一般固废仓库; 暂存于一般固废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。. 2、固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于1#厂房1F; 20m2; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于2#厂房1F; 40m2; 3个月. 废清洗剂桶; HW49; 900-041-49. 清洗废渣; HW08; 900-210-08. 废洗涤液; HW17; 336-064-17. - 建设项目一般工业固废贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 贮存场所; 危险废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废贮存室; 废包装袋、废塑粉; 位于2#厂房1F; 20m2. 3、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在场界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （3）一般废物污染防治措施 企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）小结 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般工业固废由相关单位进行综合利用或安全处置，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。企业应在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定，同时建立危险废物管理台帐，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，在危险废物转运时必须填写危险废物转运单。本项目产生的固体废物均可得到有效处置，固废可以实现零排放，不产生二次污染。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 液体原料; 转运、贮存、使用过程中包装桶泄漏; 地面 漫流、垂直入渗; 石油烃 （VOCs）; 事故. 危险固废仓库; 危废暂存; 大气沉降、地面 漫流、垂直入渗; 石油烃 （VOCs）; 事故. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物和油类。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 5.152; 50; 0.103. 注：危废年产量约20.608吨，厂内最大存放量按3个月产生量计算 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 本项目主要风险源为液态原料及危废的泄露，以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 4、环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； 4、风险评价结论 本项目主要风险源为液态原料及危废的泄露，以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、活性炭吸附处理装置等; 12. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 2. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 4. 4; 固废处置措施; 一般工业固废贮存室、危险固废仓库、危险固废转移委托处理费用等; 2. 5; 合计; ——; 20. 注：水性涂料、干粉生产的废气处理装置已建成，不计入本次技改环保投资 合计本项目“三废”治理投资20万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的10%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘/DA001 | 颗粒物 | 收集后经设备自带二级滤筒式回收装置处理后通过15米高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 喷塑后固化有机废气/DA002 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 水性涂料生产粉尘和有机废气/DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 收集后经布袋除尘器处理活性炭吸附后15m高空排放。 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中重点地区涂料生产中的排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废活性炭、废清洗剂桶、清洗废渣、废洗涤液属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危险固废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

杭州观潮化工涂料有限公司位于萧山区新塘街道裘江新村，现因企业发展需要再次进行技改，新增清洗、喷塑工艺（新增设备为除油清洗线1条、喷台3个、电烘箱1个；新增规模为年清洗、喷塑五金件100万件），并同时减少水性涂料产量800t/a。技改后企业总规模为年产脱模剂600t、干粉1000t、水性涂料1200t，年清洗、喷塑五金件100万件。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0237 | 0.0237 | 0 | 0.0232 | 0.0237 | 0.0232 | -0.0005 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0.316 | 0.316 | 0 | 0.284 | 0.316 | 0.284 | -0.032 |
| 废水 | 废水量 | 240 | 240 | 0 | 300 | 240 | 300 | +60 |
|  | COD | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | -0.012 |
|  | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0..001 | 0.004 | 0.001 | -0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | +2 |
|  | 废塑粉 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | +0.029 |
| 危险固废 | 废活性炭 | 6 | 6 | 0 | 4.485 | 6 | 4.485 | -1.515 |
|  | 废清洗剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 清洗废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废洗涤液 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | +16 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①