浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部新建项目环境保护验收意见

2023年4月28日，浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区宁围街道皓月路78号、泰宏巷50号、民和路523-10号2层。

实际经营规模：诊疗科目为内科、外科、妇产科（妇科专业）、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科（预防口腔专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医院影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、急诊室，日接待病人约20人

（二）建设过程及环保审批情况

2015年12月，杭州市环境保护有限公司编制完成《浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2016]22号文进行了批复（2016年1月22日）。项目自2016年3月开始建设。

（三）投资情况

总投资300万元，其中环保投资14万元，占实际总投资的4.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2016]22号项目，即浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、经营情况与萧环建[2016]22号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水及医疗废水，医疗废水汇同员工生活污水经消毒处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网。

（二）废气

本项目运营过程中无废气的产生与排放，无专门的废气治理措施。

（三）噪声

本项目运营过程中噪声值较小，主要为人群流动的噪声和空调室外机噪声。空调选用低噪声设备，安装时采取必要的减振降噪措施，并作景观处理。正常营业，不要随意产生较大的噪声排放。

（四）固废

固废主要有生活垃圾和医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的限值（B等级，45mg/L）要求。

2、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准限值要求。

- 固废

- 固废主要有生活垃圾和医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

- 5、污染物排污总量

无总量要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部

2023年4月28日

| 浙江嘉年健康管理有限公司萧山综合门诊部（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |