杭州广城五金有限公司迁建项目竣工环境保护验收意见

2023年4月11日，杭州广城五金有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，对该项目污染防治设施进行自主验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇党柯路143号2幢。

审批规模：年产汽车零部件5000吨、五金机械配件2000吨、户外休闲用品500吨、塑料制品1000吨、铝合金制品1000吨。

实际建设规模：塑料制品、铝合金制品不再生产，年产汽车零部件5000吨、五金机械配件2000吨、户外休闲用品500吨。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州广城五金有限公司于2020年搬迁至萧山区瓜沥镇党柯路143号2幢，租用杭州鑫灿针纺织品有限公司所属的工业用房，面积2300平方米。2020年委托浙江清雨环保工程技术有限公司进行了环境影响评价，并经萧山区环保局审批，取得批复文件——萧环建[2020]50号。

项目自2020年8月开始建设，2021年12月建成，2022年4月-2023年03月调试生产，2020年08月21日取得排污许可证(登记编号：91330109 7195134648)。项目切割、冲压、折弯、焊接、酸洗、喷漆、真空镀膜、注塑工艺不再实施（承诺今后不再实施）；喷塑、硅烷化处理生产设施及配套环保设施运行正常，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

实际总投资600万元，其中环保投资60万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]50号项目，即杭州广城五金有限公司迁建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告。

产品方案方面：产品种类有所减少，其中塑料制品、铝合金制品不再生产，汽车零部件、五金机械配件、户外休闲用品产能与原环评和批复文件要求一致。

生产工艺方面：企业取消了切割、冲压、折弯、焊接、酸洗、喷漆、真空镀膜和注塑工艺（承诺今后不再实施）；喷塑、硅烷化处理生产工艺与原环评和批复文件要求一致。

生产设备方面：因企业取消了切割、冲压、折弯、焊接、酸洗、喷漆、真空镀膜和注塑工艺（承诺今后不再实施），其相应的生产设备也全部取消，具体变动情况详见《杭州广城五金有限公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告》第六页表3-2；喷塑、硅烷化处理产工艺生产设备与配套设备与原环评及批复文件要求一致。

原辅料方面：原辅材料类别与原环评审批基本一致，消耗量与生产能力相匹配。

污染防治方面：污染防治措施与环评基本一致；但根据实际调查，企业将会有新增废矿物油和废油桶(来自机械加工设备维护保养)产生，但目前尚未产生，其余危废仓库已预留场地存放，危废仓库大小能满足要求。

总平面布置方面：厂区已建成部分实际布局和环评描述基本一致。

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函〔2020〕688号)中的相关要求，企业新增废矿物油和废油桶产生，并按规范做好暂存和处置工作，不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目主要废气为抛丸粉尘、喷塑粉尘、塑粉固化废气、燃气废气。

抛丸粉尘由自带有除尘设备处理后高空15m排放；喷塑工段粉尘经塑粉收集处理装置后高空15m排放，塑粉收集后直接回用于生产；塑粉固化废气采用UV紫外光+活性炭吸附装置进行处理后高空15m排放；天然气燃烧废气收集后经15m高烟囱排放。天然气燃烧废气和塑粉固化废气共用1个排气筒。

（2）废水

本项目废水为生产废水（硅烷化废水）和职工生活污水。生活污水经化粪池处理，生产废水收集后经厂区污水处理站预处理处理，最终均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，纳管排放至萧山临江污水处理厂处理。

（3）噪声

项目生产过程中噪声源主要来源于设备工作噪声。合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废为金属边角料、废活性炭、污泥、生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2022年4月12日-4月13日监测周期内，杭州广城五金有限公司燃气废气排放符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）的排放限值要求。喷塑线粉尘、塑粉固化有机废气排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中大气污染物排放限值要求，有组织排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

因2022年4月12日-4月13日监测周期内未对天然气废气中的氮氧化物进行监测，于2022年12月进行了补测。2022年12月3日-12月4日监测周期内，杭州广城五金有限公司燃气废气中的氮氧化物排放符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）的排放限值要求。

因2022年4月12日-4月13日监测周期内遗漏抛丸粉尘有组织排放的监测，于2023年3月13日-3月14日补测，监测周期内抛丸粉尘排放符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中大气污染物排放限值要求。

2022年4月12日-4月13日监测周期内，杭州广城五金有限公司厂界无组织TSP监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃监测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）企业边界大气污染物浓度限值要求。

（2）废水

2022年4月12日-4月13日监测周期内，杭州广城五金有限公司生产废水和生活污水排放均可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，其中NH3-N符合《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求。

（3）噪声

2022年4月12日-4月13日监测周期内，杭州广城五金有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

废活性炭和污泥委托有资质单位处理；槽渣目前尚未产生，产生后也委托有资质单位处理；金属边角料由物资公司回收再利用；生活垃圾由环卫部门统一清运后处置。

（5）总量控制

根据监测数据计算得出 SO2年实际总排放量约0.007t/a，VOCs 年实际总排放量约0.108t/a，烟（粉）尘年实际总排放量约0.107t/a，氮氧化物排放量约0.058t/a，因此实际废气排放未超过环评报告中的总量。

企业实际废水排放量约744t/a，废水排放量小于环评中的废水总排放量，因此实际水污染排放未超过环评报告中的总量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州广城五金有限公司迁建项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州广城五金有限公司项目竣工环境保护验收组名单。

杭州广城五金有限公司

2023年04月11日

杭州广城五金有限公司迁建项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |