杭州磐诚包装有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2023年4月10日，杭州磐诚包装有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区临浦镇苎萝东路2号2幢。

审批规模：年产纸箱（含包装装潢、其他印刷品印刷）500t。

实际规模：年产纸箱（含包装装潢、其他印刷品印刷）500t。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2018年浙江天川环保科技有限公司编制完成《杭州磐诚包装有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环保局以萧环建[2018]325号）文进行了批复（2018年8月）。本项目开工日期为2022年8月，竣工日期为2023年1月，调试起止时间为2023年2月-2023年6月。

- （三）投资情况

项目总投资50万元，其中环保投资10万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环保局审批的萧环建[2018]325号项目，即杭州磐诚包装有限公司新建项目。

二、工程变动情况

项目有机废气排气筒高度由环评报告中的15m，调整为20m。项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州磐诚包装有限公司新建项目环境影响报告表》以及萧环建[2018]325号批文中的内容一致。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函〔2020〕688号)不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为油墨废气。

油墨废气经集气罩收集活性炭吸附处理后20米高空排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于印刷机、订车机等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废纸板、废油墨桶、废擦拭布、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废纸板由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油墨桶、废擦拭布、废活性炭属于危废，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2023年3月29日-3月30日监测周期内，杭州磐诚包装有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

2023年3月29日-3月30日监测周期内，杭州磐诚包装有限公司有机废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

2023年3月29日-3月30日监测周期内，杭州磐诚包装有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2023年3月29日-3月30日监测周期内，杭州磐诚包装有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废纸板、废油墨桶、废擦拭布、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废纸板由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。废油墨桶、废擦拭布、废活性炭属于危废，委托有资质单位进行处理。

（5）总量控制

根据监测排放速率计算出TVOC年排放量为0.0408t/a，未超出环评总量。

本项目废水为生活污水，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后纳入市政污水管网，最终经污水处理厂处理后排入环境。生活污水为区域内转移，不需要替代削减。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州磐诚包装有限公司新建项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州磐诚包装有限公司

2023年4月10日

杭州磐诚包装有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |