杭州力易能工具有限公司年产五金工具10万件、机械配件20吨、塑料制品300万件项目环境保护验收意见

2023年5月18日，杭州力易能工具有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇郁家山下村。

实际建设规模：年产五金工具9万件、机械配件17吨、塑料制品290万件，本次为环境保护竣工验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年6月，委托杭州希青环保科技有限公司编制完成《杭州力易能工具有限公司年产五金工具10万件、机械配件20吨、塑料制品300万件项目环境影响报告表》，2021年8月杭州市生态环境局萧山分局以萧环备[2021]35号文进行了备案。项目于2022年4月开工建设，2022年12月建成，2022年12月-2023年5月调试生产，2023年05月15日，完成排污许可证变更，登记编号：913301090536878547001Z。。

（三）投资情况

总投资400万元，其中环保投资18万元，占实际总投资的4.5%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环备[2021]35号项目，即杭州力易能工具有限公司年产五金工具10万件、机械配件20吨、塑料制品300万件项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环备[2021]35号备案文件及配套的环评文本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。冷却水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑过程中产生的塑料有机废气，注塑收集并经活性炭吸附处理后15m高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于塑料注塑机、废气处理装置等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

废包装材料、次品、边角料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废活性炭属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

喷淋水经过滤后循环使用，不外排。

2、废气

监测结果表明：杭州力易能工具有限公司废气有组织、无组织所检测非甲烷总烃浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；厂区内非甲烷总烃排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

废包装材料、次品、边角料由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废活性炭属于危险固废，委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废暂存场所的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为960t/a、化学需氧量0.048t/a、氨氮0.002t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.066t/a，低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州力易能工具有限公司年产五金工具10万件、机械配件20吨、塑料制品300万件项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州力易能工具有限公司

2023年5月18日

杭州力易能工具有限公司年产五金工具10万件、机械配件20吨、塑料制品300万件项目

环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |