杭州创博机械设备有限公司改扩建项目（整治提升）

竣工环境保护验收意见

2020年6月，杭州创博机械设备有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇佛山村。

实际建设规模：年产五金铸件500t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目位于萧山区戴村镇佛山村，厂房面积3000平方米。于2015年1月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2015】107号）。审批规模为年产五金铸件500t/a。

本项目开工日期为2015年3月，投入试生产（试运行）日期为2015年5月。

（三）投资情况

总投资200万元，其中环保投20万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2015】107号项目。

二、工程变动情况

实际取消了电阻炉、离心铸造机、清砂机、车床、摇臂钻床，且今后不再新增设备。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目熔化使用液化石油气为能源。本项目产生的废气为熔化烟尘、浇铸废气（热和CO）、砂处理过程产生的粉尘、抛丸机产生的粉尘和手工清理打磨产生的粉尘。熔化烟尘经水膜除尘后无组织排放；浇铸车间加强通风；砂处理过程产生的粉尘采用移动式除尘器处理后无组织排放。抛丸粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放；手工清理打磨粉尘经水膜除尘后无组织排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到一级标准排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为抛丸机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为炉渣、废砂、收集的粉尘和烟尘和职工生活垃圾。炉渣由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废砂、收集的粉尘和烟尘提供给砖瓦厂制砖。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2020年5月21日-5月22日监测周期内，杭州创博机械设备有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

2020年5月21日-5月22日监测周期内，杭州创博机械设备有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（3）噪声

2020年5月21日-5月22日监测周期内，杭州创博机械设备有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为炉渣、废砂、收集的粉尘和烟尘和职工生活垃圾。炉渣由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废砂、收集的粉尘和烟尘提供给砖瓦厂制砖。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州创博机械设备有限公司项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州创博机械设备有限公司

2020年6月

杭州创博机械设备有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |