- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）文本

| 项目名称： | 杭州启来食品科技有限公司年产中式糕点50吨、米面熟制品5吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州启来食品科技有限公司 |
| 编制日期： | 2023年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	57

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州启来食品科技有限公司年产中式糕点50吨、米面熟制品5吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-330109-07-02-810486 |  |  |
| 建设单位联系人 | 季贵春 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢 |  |  |
| 地理坐标 | 120度26分11.983秒，30度12分56.660秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1439其他方便食品制造、C1431糕点、面包制造 | 建设项目 行业类别 | 11—143*方便食品制造 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-330109-07-02-810486 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 12 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | （租赁面积，750平方米） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，本项目用地为工业用地，符合规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目南面，距本项目190m，中间隔有生活绿地、厂房，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值，因此萧山区为非达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920010）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-5。 表1-5《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-6。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目非所述的重点行业，所采购的原料均为符合国家标准，项目不涉及产业禁止或限制的工艺和装备，符合产业政策要求。项目已在经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目新增的VOCs按1:2比例进行区域削减替代。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工行业，所使用的设备自动化程度较高。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 不涉及; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 不涉及; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目原料为固体粉料和食用油，常温下不挥发。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目不是化工、工业涂装、包装印刷、合成革等VOCs排放量较大的项目。本项目从事生产中式糕点、米面熟制品，其废气主要为烘烤、油炸过程中产生的油烟废气，携带少量燃烧废气。本项目VOCs废气结合产生特征，核算的产生量较小，废气收集后采用油烟净化器处理后屋顶高空排放。废气处理技术可行，可稳定达标排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 7、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 8、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，根据出租方提供的不动产权证<浙（2019）萧山区不动产权第0046818号>，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州启来食品科技有限公司拟在杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，投资50万元，租用杭州朵利汇纺织有限公司闲置工业厂房，面积为750平方米，购置搅拌机1台、和面机1台等机械设备，从事生产中式糕点、米面熟制品，项目投产后，将实现年产中式糕点50吨、米面熟制品5吨的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十一、食品制造业14”中“方便食品制造*”中“除单纯分装外的”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设置原材料间、拆包、搅拌间、成型车间（成型、烘烤、油炸）、内外包装车间等. 辅助工程; 办公区; 位于车间东南角. 成品区、原料区; 位于车间西面，原料区面积36.55m2、成品区面积15.05m2. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后与经化粪池处理的生活污水一并纲管排放。. 环保工程; 废气; 烘烤、油炸过程中产生的油烟废气经油烟净化器处理后经15m高空排放。柴油、液化石油气燃烧废气经低氮燃烧后15m高空排放。拆包、投料粉尘经加强车间通风和及时清扫在车间内无组织排放。. 废水; 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后与经化粪池处理的生活污水一并纲管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、污泥等委托环卫部门清运。废油脂、蛋壳、食物残渣等，要求企业委托有区域餐厨垃圾厂处理。本项目设置1座10m2一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行管理、贮存、运输等要求。. 2.主要产品及产能 主要产品及产能见下表： 表2-2产品及产能 序号; 产品; 年产量. 1; 中式糕点; 50吨. 2; 米面熟制品; 5吨. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 消耗量; 备注; 最大存储量. 1; 面粉; 20t/a; 25kg/袋; 2t. 2; 食用油; 4t/a; 15kg/桶; 50桶. 3; 糖; 5t/a; 50kg/袋; 10袋. 4; 米粉; 10t/a; 15kg/袋; 20袋. 5; 黄油; 1t/a; 25kg/箱; 5箱. 6; 鸡蛋; 5t/a; 15kg/框; 20框. 7; 馅料; 10t/a; 20kg/箱; 20箱. 8; 0#柴油; 1.5t/a; 15升/桶; 5桶. 9; 液化石油气; 70瓶/a; 15kg/瓶; 2瓶. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 打蛋机; 40L; 1台; 搅拌和面车间. 2; 和面机; WDHS100A; 1台. 3; 醒发箱; 智能款YH-32; 1台. 4; 多功能搅拌机; 50加强型; 1台. 5; 电烤箱; WL-011; 1台; 成型车间. 6; 热风炉; SX-32A; 1台. 7; 多功能包馅机; THB-8000; 1台. 8; 电磁炉; OS-JM50P; 1台. 9; 电油炸炉; TB-L23; 1台. 10; 夹层锅; JC-300L; 1个. 11; 高速成型机; THC-8000; 1台. 12; 高速排盘机; TBP-8000; 1台. 13; 蒸汽发生器; WST-200; 1台. 14; 行星炒锅; XXC-300L; 1个. 15; 胶体磨; JM-F140; 1台; 包装车间. 16; 智能枕式包装机; SZ-180; 1台. 17; 央米超声波切刀; YM-3000; 1台. 18; 封口机; FR-880; 1台. 19; 电子秤; BH-602; 1台. 20; 无油压缩机; OTS-1500x4; 1台; 化验室. 21; 超净工作台; 昂科威VD650; 1台. 22; 灭菌锅; 研和18L; 1台. 23; 干燥箱; 研和202-0A; 1台. 24; 分析天平; 科菲FA1204E; 1台. 25; 电子天平; 华驰HC10001; 1台. 26; 微生物培养箱; 研和303-0A; 1台. 27; 生物显微镜; 科菲XSP-000; 1台. 28; 电子秤; ZZ-602; 1台. 29; 电子秤; HY-607B; 1台. 30; 冷冻冰柜; 冷冻款-380L; 1台; 仓库. 31; 冷冻冷柜; 双温款-380L; 1台. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 本项目用水主要包括配料用水、洗蛋用水、设备清洗用水、车间地面冲洗用水、蒸汽用水、职工生活用水，总水用量为426.61t/a。 ①配料用水 本项目配料用水采用外购纯净水，根据企业提供的资料，项目配料用水量约为产能的25%，则本项目配料用水量约为13.75t/a。全部进入产品内，不外排。 ②洗蛋用水 本项目原材料鸡蛋使用前需要清洗，类比同类型项目，洗蛋用水量为5L/kg（鸡蛋量），项目鸡蛋用量为5t/a，则本项目洗蛋用水量约为25t/a。产污系数取0.9，则洗蛋废水产生量为22.5t/a。类比同类型项目，洗蛋废水的主要污染物为COD300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS250mg/L等。 ③清洗用水 项目清洗用水主要为设备清洗、车间地面清洗。根据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（1411糕点、面包制造行业系数手册），中式糕点废水量产生系数为1.052t/t-产品，则清洗废水产生量约为57.86t/a，废水量按用水量的100%计算，则项目清洗水用水量为57.86t/a。主要污染物为COD、氨氮、总磷、动植物油。经业主核实，项目清洗过程中不使用任何洗涤剂。 ④蒸汽发生器用水 根据企业提供的信息，蒸汽发生器直接使用自来水，用水量约50L/d,15t/a，全部蒸发。 ⑤检验设备清洗废水 本项目检验项目仅为产品的微生物指标，所用试剂均不含重金属等有害物质，检验结束后，要对检验室仪器、器皿进行消毒，此过程会产生检验设备清洗废水。本项目检测原料为培养基、生理盐水、酒精等，没有使用酸碱、有机溶剂等化学品，因此检验设备清洗废水中主要含有琼脂、蛋白质等有机物以及氯化钠等无机物，水质较简单，根据建设单位资料，本项目检验用水量约为15t/a，排污系数为 0.9，则检验设备清洗废水排放量为13.5t/a。 ⑥职工办公生活用水 本项目拟聘用员工10人，年工作300天，日生活用水量为1（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、，SS250mg/L，NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.006t/a。 图2-1 本项目水平衡 6.劳动定员 企业需劳动定员10人，其中纺织类产品车间生产实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 项目地址位于杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路1058号5幢，租用杭州朵利汇纺织有限公司闲置厂房，租赁面积为约750平方米。项目具体平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-2本项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 上料：将面粉、食用油、糖、水、鸡蛋等原料人工按照比例加入到和面机料斗中，此过程有上料粉尘和噪声产生； 和面制皮：将上述物料在和面机内搅拌均匀（和面机设置密封盖，和面搅拌过程封盖进行）并压出面饼，此过程有噪声产生； 包馅成型：将外购的半成品馅料通过自动包馅机进入模具，通过自动成型机压制成型。此过程有噪声产生；部分半成品馅料使用前还需要用炒锅慢慢炒熟，为防止糊料，使用一台燃烧液化石油气的蒸汽发生器提供的蒸汽进行炒熟，此过程有燃气废气产生； 烘烤：大部分利用烘烤机对半成品进行烘烤（热能来源于1台柴油热风旋转炉）；小部分用油炸机对半成品进行油炸（用电加热）。此过程有烘烤油烟、油炸油烟和噪声、柴油燃烧废气产生。 冷却：烘烤、油炸后的半成品在室内自然冷却至室温； 检验：人工对成品进行挑拣，此过程有不合格品产生； 包装：通过检验的产品先进行内包装，经过拣选、检验后，对合格产品进行外包装，包装完成后入库。此过程产生不合格产品、废包装粉料，其中不影响食品质量、安全的不合格产品，返工重新进行内包装。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5污染因子分析表 要素; 产污环节; 污染物; 污染因子; 治理措施. 废气; 拆包、投料; 粉尘; 颗粒物; 加强车间内通风，无组织排放. 烘烤; 油烟; 油烟; 油烟净化器处理+DA001#15米排气筒. 油炸; 油烟; 油烟. 热风炉; 柴油燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 低氮燃烧器+DA001#15米排气筒. 蒸汽发生器; 液化石油气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度. 废水; 员工; 生活污水; CODCr、NH3-N、SS等; 经化粪池预处理后纳管. 洗蛋; 洗蛋废水; CODCr、NH3-N、SS等; 预处理达标后纳管排放. 清洗; 清洗废水; CODCr、NH3-N、SS、动植物油等. 检验室; 检验设备清洗废水; CODCr、NH3-N、SS、动植物油等. 噪声; 生产设施; 生产车间; 噪声; 隔声、减振. 环保设备; 引风机; 噪声; 选用低噪设备. 固体废物; 清扫; 食物残渣; /; 区域餐厨垃圾厂处理. 废油脂; 隔油池、废气处理设备; 油. 生产; 残渣和残次品; /. 拆包; 废包装材料; 纸、塑料袋. 打蛋; 废蛋壳; /. 检验室; 检验室废物; 废弃实验培养基样品; 经高温消毒灭菌处理后交由环卫部门清运处理. 生活垃圾; 生活办公; 纸屑、果皮等; 委托环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时值; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年均值; 36.6; 40; 91.50; 达标. 98%百分位24小时值; 70; 80; 87.50; 达标. PM10; 年均值; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时值; 124; 150; 82.67; 达标. PM2.5; 年均值; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时值; 63.3; 75; 84.40; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，北干空气站只有O3超出标准限值，其余均未超过标准限值，为不达标区域。现有存在的主要问题为：1、环境空气质量改善进入了瓶颈期，尤其是秋冬季PM2.5和夏秋季O3浓度超标是萧山区大气环境质量改善的主要瓶颈。2、大气污染治理进入深水期。虽然萧山区大气污染防治工作取得了显著成效，但当前的大气污染治理工作中还存在诸多“短板”，结构性、深度次问题也进一步凸显，主要凸显在①产业结构有待继续优化，局部地区重污染、高耗能产业和“散乱污”企业问题仍然比较突出。②能源消费中煤炭总量仍然较高，天然气供应能力和利用规模仍需加强，工业园区（产业集聚区）仍存在集中供热盲点，可再生能源开发利用力度仍需加大。③重末端治理，轻源头控制和清洁生产，“十二五”期间工作主要围绕污染物排放末端治理措施展开，对源头控制及过程清洁生产仍然重视不足④随着SO2、NOx减排工作持续深入，工程减排空间日益缩减，VOCs减排的技术手段较为欠缺，机动车保有量刚性增长，车、船和非道路移动机械等移动源污染治理有待突破。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类。本次评价引用杭州市智慧河道云平台中北塘河瓜沥段与三官埠湾交接处断面水质监测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH) 采样地址; 采样时间; DO; CODMn; TP; NH3-N; pH. 北塘河瓜沥段; 2021.05; 7.1; 3.9; 0.2; 0.7; 7.4. 2021.06; 8.2; 2.9; 0.3; 1.1; 7.8. 2021.07; 7.9; 4.1; 0.2; 0.6; 7.7. Ⅳ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5; 6-9. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目不作声环境监测要求，故不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 - 地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 渭水桥村村委会; 253251.94; 3345627.23; 北面; 90m; 村委会; 厂界外500米范围内. 小太阳幼儿园; 253232.36; 3345583.52; 北面; 105m; 在校师生. 大园中心小学; 253171.52; 3345589.55; 北面; 150m. 大园村; 253088.80; 3345607.83; 西北角; 210m; 居民住宅. 渭水桥村; 253401.46; 3345678.88; 北面; 255m. 253703.43; 3345595.99; 东北; 468m. 253211.42; 3345248.23; 南面; 190m. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《浙江省环境空气功能区划分方案》，本项目拟建地环境空气属二类功能区，常规污染因子环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 序号; 污染因子; 平均时间; 环境标准限值; 单位. 二级. 1; 二氧化硫(SO2); 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳(CO); 24小时平均; 4; μg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧(O3); 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物(粒径小于等于10μm); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物(粒径小于等于2.5μm); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 8; 氮氧化物(NOx); 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. （2）地表水环境质量标准 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表3-5。 表3-5地表水环境质量标准（单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; ≥5; ≥3; ≥2. CODMn（mg/L）; ≤6; ≤8; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. NH3-N（mg/L）; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. （3）声环境质量标准 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 项目生产过程中产生的废气主要为粉尘、油烟废气、燃烧废气、异味。 ①粉尘 本项目原材料拆包、投料过程中产生少量粉尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准，具体见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ②油烟废气 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准，具体标准值见下表。 表3-8《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 5≥; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. ③燃烧废气 根据《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号），对于暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米实施，因此本项目热风炉和蒸汽发生器加热时燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘按照以上标准执行，详见表 3-9。 表 3-9 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度(mg/m3). 烟尘（颗粒物）; 30. SO2; 200. NOx; 300. ④异味 生产过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放标准，具体见表 3-10。 表 3-10 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目; 标准值. 臭气浓度（无量纲）; 排气筒高度，15m; 厂界. 2000; 20. 氨; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. （2）废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-11污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤100. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤1. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[7400]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. （3）噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-12《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废弃物 本项目一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）等文件的相关要求。 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟(粉)尘。 2、项目总量控制建议值 根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。 表3-13本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; CODCr; 0.017. 2; NH3-N; 0.001. 3; 烟(粉)尘; 0.0505. 4; SO2; 0.00588. 5; NOx; 0.0012. 3、总量控制平衡方案 根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号)中的要求，其他行业新增化学需氧量和氨氮总量指标削减替代比例均不低于1：1，因此本项目COD和NH3-N实行替代削减比例1：1。 关于印发根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 表3-14建设单位污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物名称; 本项目排放量; 替代削减比例; 区域平衡替代削减量; 增减量. CODCr; 0.017; 1：1; 0.017; 0.017. NH3-N; 0.001; 1：1; 0.001; 0.001. 烟(粉)尘; 0.0505; 1：2; 0.101; 0.0505. SO2; 0.00588; 1：2; 0.01176; 0.00588. NOx; 0.0012; 1：2; 0.0024; 0.0012. 本项目新增总量需在行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目用水主要包括配料用水、洗蛋用水、设备清洗用水、车间地面冲洗用水、蒸汽用水、职工生活用水，总水用量为426.61t/a。 ①配料用水 本项目配料用水采用外购纯净水，根据企业提供的资料，项目配料用水量约为产能的25%，则本项目配料用水量约为13.75t/a。全部进入产品内，不外排。 ②洗蛋用水 本项目原材料鸡蛋使用前需要清洗，类比同类型项目，洗蛋用水量为5L/kg（鸡蛋量），项目鸡蛋用量为5t/a，则本项目洗蛋用水量约为25t/a。产污系数取0.9，则洗蛋废水产生量为22.5t/a。 ③清洗用水 项目清洗用水主要为设备清洗、车间地面清洗。根据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（1411糕点、面包制造行业系数手册），中式糕点废水量产生系数为1.052t/t-产品，则清洗废水产生量约为57.86t/a，废水量按用水量的100%计算，则项目清洗水用水量为57.86t/a。主要污染物为COD、氨氮、总磷、动植物油。 ④蒸汽发生器用水 根据企业提供的信息，蒸汽发生器直接使用自来水，用水量约50L/d,15t/a，全部蒸发。 ⑤检验设备清洗废水 本项目检验项目仅为产品的微生物指标，所用试剂均不含重金属等有害物质，检验结束后，要对检验室仪器、器皿进行消毒，此过程会产生检验设备清洗废水。本项目检测原料为培养基、生理盐水、酒精等，没有使用酸碱、有机溶剂等化学品，因此检验设备清洗废水中主要含有琼脂、蛋白质等有机物以及氯化钠等无机物，水质较简单，根据建设单位资料，本项目检验用水量约为15t/a，排污系数为 0.9，则检验设备清洗废水排放量为13.5t/a。 合计生产废水产生量为93.86t/a,经业主核实，项目清洗过程中不使用任何洗涤剂。污染物浓度取值参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“表 1 饮食业单位含油污水水质” 中的污染浓度范围，并结合本项目实际情况，清洗废水中主要污染物为COD800mg/L、BOD5500mg/L、SS400mg/L、动植物油 150mg/L、氨氮 10mg/L。 ⑥职工办公生活用水 本项目拟聘用员工10人，年工作300天，日生活用水量为1（以100L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、，SS250mg/L，NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.072t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.006t/a。 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 |

表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 |  | 生活 |  |  | 清洗、洗蛋等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 生活污水 |  |  | 生产废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放量（t/a） |  | 240 |  |  | 93.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 |  | CODcr | NH3-N | SS | CODcr |  | NH3-N | SS |  | BOD5 |  | 动植物油 |
| 产生情况 | 产生浓度(mg/m3) | 300 | 25 | 250 | 800 |  | 10 | 400 |  | 500 |  | 150 |
|  | 产生量（t/a） | 0.072 | 0.006 | 0.06 | 0.075 |  | 0.001 | 0.038 |  | 0.047 |  | 0.014 |
| 治理设施 | 治理工艺 | 化粪池 |  |  | 格栅→隔油调节→好氧生化→沉淀→清水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治理效率 | / |  |  | 79% |  | 82% | 78% |  | 70% |  | 80% |
|  | 是否为可行技术 | 是 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放情况 | 废水排放量（t/a） | 333.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物种类 | CODcr |  | NH3-N |  | SS |  |  | BOD5 |  | 动植物油 |  |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 50 |  | 2.5 |  | 10 |  |  | 10 |  | 1 |  |
|  | 污染物排放量（t/a） | 0.017 |  | 0.001 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 0.001 |  |
| 排放方式 |  | 间接排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向 |  | 临江污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放规律 |  | 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口基本情况 | 编号及名称 | 废水纳管口DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地理坐标 | 30.215460,120.436796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放标准 |  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护 措施 | 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目运营过程中产生的废水主要为职工生活污水和生产废水。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）表 B.2 废水处理可行技术参考表，项目污水处理设施处理技术为可行技术。 表 4-2废水处理可行技术参考表 产污环节; 排放去向; 处理措施; 本项目采取的措施; 是否为可行技术. 生产; 间接排放; 1)预处理：粗(细)格栅，竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮2)生化处理：升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术，厌氧滤池(AF)；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR)；缺氧/好氧活性污泥法(A/O法)：厌氧-缺氧-好氧活性污泥法“格栅+隔油+调节+A/O+沉淀”(A2/O法); 格栅+隔油+调节+A/O+沉淀; 是. 生活; 间接排放; /; 化粪池; 是. 1.3废水达标性分析 项目拟采用格栅+隔油+调节+A/O+沉淀法处理生产废水。污水处理工艺建下图。 图4-1 项目污水处理工艺图 生产废水经格栅去除大块悬浮杂质后，进入隔油池中，经隔油处理后排入调节池中调节水质水量。后进入A/O池中进行生化处理。污水经生化处理后自流进入沉淀池，在沉淀池中泥水分离。部分污泥回流至缺氧池，部分进入污泥浓缩池。经处理达标后的生产废水排入市政污水管网。 本项目生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，类比同类项目，采用此类废水处理工艺，产生及处理后的水质情况如下： 表4-3 废水污染物排放信息表 1.3废水纳管可行性分析 种类; 污染物 名称; 治理 措施; 处理后浓度 (mg/L); 去除率（%）; 排放 去向. 生产废水; COD; 厂区污水处理设施; 100.9; 79; 临江污水处理厂. BOD5; 55.8; 82. SS; 64.6; 78. NH3-N; 7.5; 70. 动植物油; 16; 80. ①依托集中污水处理厂可行性分析： 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。杭州萧山临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。目前二期扩建工程已投入使用，现状处理规模为50万m3/d，设计出水标准为城镇一级A标准，处理工艺采用A2O+三相催化氧化芬顿工艺。根据2022年11月杭州市重点排污单位监督监测信息公开，杭州萧山污水处理有限公司(临江污水处理厂)监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，具体监测数据详见表4-4。 表4-4监测结果 企业名称; 监测项目; 监测日期; 排放浓度; 限值; 单位; 是否超标. 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂; 色度; 2022-10-18; 10; 30; 倍; 否. 化学需氧量; 2022-10-18; 37; 50; mg/L; 否. 挥发酚; 2022-10-18; ＜0.01; 0.5; mg/L; 否. 可吸附有机卤素化合物(AOX); 2022-10-18; 0.175; 1.0; mg/L; 否. 总磷(以P计); 2022-10-18; 0.06; 0.5; mg/L; 否. 苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 六价铬; 2022-10-18; ＜0.004; 0.05; mg/L; 否. 烷基汞; 2022-10-18; ＜0.00002; 0; mg/L; 否. 总镉; 2022-10-18; ＜0.00005; 0.01; mg/L; 否. 五日生化需氧量; 2022-10-18; 4.2; 10; mg/L; 否. 总氮(以N计); 2022-10-18; 4.97; 15; mg/L; 否. 硫化物; 2022-10-18; ＜0.01; 1.0; mg/L; 否. 总镍; 2022-10-18; ＜0.007; 0.05; mg/L; 否. pH值; 2022-10-18; 7.2; 6~9; 无量纲; 否. 总铅; 2022-10-18; 0.00044; 0.1; mg/L; 否. 氰化物(总氰化合物); 2022-10-18; ＜0.004; 0.5; mg/L; 否. 总砷; 2022-10-18; 0.0004; 0.1; mg/L; 否. 苯胺类; 2022-10-18; 0.04; 0.5; mg/L; 否. 甲醛; 2022-10-18; 0.33; 1.0; mg/L; 否. 总铬; 2022-10-18; 0.012; 0.1; mg/L; 否. 阴离子表面活性剂(LAS); 2022-10-18; 0.21; 0.5; mg/L; 否. 甲苯; 2022-10-18; ＜0.002; 0.1; mg/L; 否. 动植物油; 2022-10-18; 0.09; 1; mg/L; 否. 悬浮物; 2022-10-18; 9; 10; mg/L; 否. 总汞; 2022-10-18; 0.00028; 0.001; mg/L; 否. 粪大肠菌群数; 2022-10-18; 540; 1000; 个/L; 否. 总锌; 2022-10-18; 0.08; 1.0; mg/L; 否. 总铜; 2022-10-18; 0.05; 0.5; mg/L; 否. 氨氮(NH3-N); 2022-10-18; 0.148; 2.5; mg/L; 否. 石油类; 2022-10-18; 0.08; 1; mg/L; 否. 丙烯腈; 2022-10-18; ＜0.003; 2.0; mg/L; 否. 本项目外排废水水量1.2t/d，本项目生活污水经化粪池预处理；生产废水经厂内污水处理装置预处理，水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小(占比约0.0002%)，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-4的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域污水已纳入市政污水管网。因此本项目废水纳入临江污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 1.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-5。 表4-5本项目污染源自行监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 企业总排口; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1次/半年. 2、废气 2.1污染源核算 本项目运营过程中产生的废气主要为上料及和面废气、烘烤、油炸油烟、燃烧废气、恶臭气味。 （1）上料及和面废气 本项目在制作过程中涉及到面粉投料过程会产生颗粒物废气，本项目和面搅拌设置在搅拌和面室，搅拌室为密闭房间，投料采用微负压投料，可大大降低面粉的散逸量，搅拌之前添加一定量的水，此外面粉粒径较大，项目因投料产生的粉尘较少且粉尘经重力作用以及墙壁阻隔沉降于车间地面，根据《环境影响评价实用技术指南2版》（李爱贞、周兆驹、林国栋，机械工业出版社）中“第一章第三节”污染源强的确定，面粉在人工投料过程中起尘率为1‰~2‰，本次评价以2‰计算，项目面粉年用量为25t/a，即本项目粉尘产生量为0.05t/a，通过加强车间通风和及时清扫在车间内无组织排放，粉尘无组织排放量为0.05t/a。 （2）烘烤、油炸油烟 项目烘烤、油炸过程会产生一定量的油烟废气，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中推荐的排放系数，该手册认为在未安装油烟净化器时，油烟排放因子按3.815kg/t计算，本项目油用量为5吨，则项目产生的油烟量为0.019t/a。年平均生产时间按300天，烘烤、油炸时间每天约2小时。本项目使用有资质单位定制的静电式油烟净化器处理油烟废气（收集效率85%，处理效率85%计），处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，风量5000m3/h。 （3）燃烧废气 烘烤工段配套有1台热风炉，使用燃烧0#柴油提供热能，年柴油用量1.5t。部分半成品馅料使用前还需要用炒锅慢慢炒熟，为防止糊料，使用1台燃烧液化石油气的蒸汽发生器提供的蒸汽进行炒熟，年罐装液化石油气用量1.05t/a，在标准大气压条件下液化石油气的密度为2.35kg/m3，则液化石油气的年用量约0.045万m3/a。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年)》“4430.热力供应行业系数手册”的产污系数表和《环境保护使用数据手册》(胡名操，机械工业出版社，1990)，烟尘的排放系数为2.4kg/万Nm3-原料。本项目燃烧时采用低氮燃烧器，氮氧化物去除率约为60%，尾气经烟囱15m高空排放。 表4-6燃烧产污系数一览表 原料; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量; 排放量. 液化石油气（0.045万m3/a）; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 287771; 12949.7; 12949.7. 二氧化硫; kg/万Nm3液化石油气; 0.02S①; 0.18; 0.18. 氮氧化物; kg/万Nm3液化石油气; 59.85; 2.69; 1.08. 烟尘; kg/万Nm3液化石油气; 2.4; 0.11; 0.11. 柴油（1.5t/a）; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17.804; 26.7; 26.7. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S②; 5.7; 5.7. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.03; 4.55; 1.82. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.26; 0.39; 0.39. 注：S①指燃气中基硫分含量，本次环评取200mg/m3。S②指燃气中基硫分含量0.2（0#普通柴油GB252硫含量不大于0.2%（质量分数））。 根据上表核算可知，燃烧废气中污染物的排放量分别为：工业废气量12976.4m3/a、二氧化硫：5.88kg/a、NOx：2.9kg/a、烟尘：0.5kg/a。 （4）臭气浓度 食物加工气味：本项目在生产中由于配料、烘烤、煮馅过程中会有少量的食品香气散发，异味产生浓度因原料的成分、生产规模、操作工艺等有较大差异，难以定量确定，国家对这种异味现状也暂无相关规定，该气味是多组分低浓度的混合气体，主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。对于长期接触该香气的员工及周围的居民可能会在心理及生理上产生影响，食物香气对人的影响因人而异，食物香气以恶臭计（恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质），对大气环境影响甚微，故不作定量分析。 配料、烘烤、煮馅产生的气味通过车间内通风系统排放，气味厂界排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建厂界标准值（20，无量纲）。 污水处理设施恶臭气味：本项目设一体化处理处理站对生产废水进行处理，污水处理设施运行时会产生少量臭气。主要在沉淀池产生恶臭。项目拟采用对一体化处理处理站加盖密闭、加强污水设施维护，少量气味对内、外环境均无明显影响。恶臭经项目人员严格管理以及通风扩散后，预计可达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级新改扩建厂界标准值（20，无量纲）。 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-7恶臭6级分级法 根据对同类企业的调查，室内能闻到气味，恶臭等级在3级，车间外勉强能闻到气味，恶臭等级在0~1级左右，车间外50m处基本闻不到气味，恶臭等级在0级。本项目车间外50m范围内无敏感点，距离最近的敏感点渭水桥村村委会90m，在落实相关废气收集治理措施的情况下，臭气对周边敏感点基本无影响。 恶臭强度等级; 特征. 0; 未闻到任何气味，无任何反应。. 1; 勉强能闻到有气味，但不易辨别气味性质（感觉阈值），认为无所谓。. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到正常。. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感。. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开。. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑。. 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-8。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-9非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 烘烤、油炸; 风机正常运行，废气处理设施失效; 油烟; 6.3; 0.032; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2废气污染防治设施 ①有组织废气防治技术工艺 烘烤、蒸汽发生器柴油、液化石油气燃烧废气 污染物：颗粒物SO2 NOX 低氮燃烧器+风机风量400m3/h DA002#15m排气筒 本项目有组织废气治理技术工艺见下图。 烘烤、油炸废气 污染物：油烟 油烟净化器+风机风量5000m3/h DA001#15m排气筒 图4-2 本项目有组织废气治理措施走向图 ②可行技术判定 本项目营运期烘烤、油炸工序产生的烘烤油烟通过静电式油烟净化器处理油烟废气后，通过15m高排气筒（DA002）排放；烘烤工序采用燃烧柴油对烤箱进行加热，产生燃烧废气，燃烧液化石油气的蒸汽发生器提供的蒸汽进行馅料炒熟，产生燃烧废气，分别收集后经低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）排放。本项目废气治理技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）属于可行技术。 ③工艺技术原理简介 对于燃气的加热炉燃烧中脱氮技术主要通过控制燃烧措施来实现。控制燃烧措施主要是在燃烧过程中采用各种适当的方法，如减缓燃烧速率、控制燃烧强度、降低燃烧区温度、降低氧气分压等，从而减少氮氧化物生成，这些主要通过低氮燃烧器来实现。此种方法是比较经济实用的氮氧化物减排途径，减排放率一般可以达到在30%～60%左右。在对氮氧化物放要求非常严格的国家（如德国和日本），大型燃烧设备均是在炉体本身先采用低氮燃烧技术，减少一半左右的氮氧化物生成，降低脱硝装置入口的NOx浓度，后再根据实际情况加设烟气末端脱硝，从而可以从整体上节省投资和运行费用。 低氮燃烧器采用燃料分级与低温烟气强制回流相结合的技术，在理论上，首先是通过燃料分级，降低火盆砖周围局部高温区的温度，局部高温区温度降低，对NOx的生成起到抑制作用。其次是通过二级瓦斯枪喷头喷出燃料，使喷头周围形成一个局部低压区，低压区能使喷头上方的低温烟气回流到低压区，降低火焰周围的温度，进一步抑制NOx成。新型低氮燃烧器采用以上两种方法相结合能使NOx降低到45mg/Nm3以下。在结构上，传统低氮燃烧器采用一根中心枪结构，风道内部有一次风和二次风，形成空气分级，内部砖结构由火盆砖和火道砖两部分组成。而低氮燃烧器与传统结构上相比，采用中心枪和周围副枪相结合的枪结构，这种结构能使燃料气进行分级燃烧。风道内部没有有一次风和二次风之分，只有一个中心风道，内部砖结构没有火盆砖和火道砖之分。只有一个火盆砖，火盆砖结构相对较复杂，有利于烟气回流。因此，通过在降低NOx的原理和燃烧器结构两方面综合得出：低氮燃烧器能够更好地降低燃烧器在燃烧过程中氮氧化合物的生成。低氮燃烧器火嘴改造是利用原有燃烧器的特点不做大的改动，更换燃气喷枪及配件来达到降低NOX的目的。工艺原理：重新计算辅枪燃料喷射比例与角度，减小燃料集中放热。燃料气枪通过分支喷出，燃料喷射在火道砖壁上，使侧壁烧红达到蓄热的目的保证火焰的稳定性。形成的燃料圏外包裹助燃空气并混合燃烧。燃料的分阶段燃烧有效的降低了火焰区域的燃烧温度，抑制了热力学NOX的形成。 2）无组织废气防治措施 为减少本项目无组织废气产生、排放，提出如下控制要求： ①加强生产现场管理，加强无组织排放管理，以减少无组织废气产生； ②加强废气收集，废气收集、处理设施处于良好的工作状态，尽可能的提高收集率，加强密闭车间、容器、管道透气性检查，确保没有非正常气体外溢，加强开停车不正常情况下的废气管理，减少开停车时间、次数，废气处理设施不正常情况要及时停产，减少无组织废气影响程度； ③加强对操作工的培训和管理，建设项目严格生产时管理，确保按操作规程生产，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④通过以上措施，确保本项目无组织废气满足相关要求。 2.3环境影响分析 本项目营运期间柴油、液化石油气产生的燃烧废气和烘烤、油炸产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、油烟分别经低氮燃烧器、油烟净化器处理后分别通过15m高排气筒（DA001、DA002）排放，油烟废气能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能达到《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中相应标准。 在严格落实相应污染物防治措施的条件下，项目废气对环境空气影响较小，周围环境空气质量可维持现状。 2.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），同时结合企业的具体情况，初步制定污染源监测计划。项目运营期废气自行监测计划具体见表4-10。 表4-10自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）. DA002; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 厂界四周; 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表4-11和4-12。 3.2噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源生产设备，为最大量的减少噪声对周围声环境的影响，确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； ②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备； ③合理布局，高噪声设备单独设置隔声车间，并尽量远离厂界布置； ④设置独立的空压机房，进一步提高车间隔声降噪能力； ⑤生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 |
| --- | --- |

表4-8项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营期环境影响和保护措施 | 产污工序 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a) | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 烘烤、油炸 | 油烟 | 无组织 | 6.3 | 0.032 | 0.019 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0048 | 0.0029 | / | / | / | / | / | / | 600 |
|  |  |  | 有组织 |  |  |  | DA001 | 85 | 85 | 5000 | 油烟净化器 | 是 | 0.8 | 0.004 | 0.0024 | 15 | 0.45 | 25 | 一般排放口 | 30.215567,120.436726 | 2mg/m3 |  |
|  | 燃烧 | 颗粒物 | 有组织 | 2.1 | 0.0008 | 0.0005 | DA002 | 100 | 0 | 400 | / | / | 2.1 | 0.0008 | 0.0005 | 15 | 0.15 | 40 | 一般排放口 | 30.215697,120.436758 | 30mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 24.5 | 0.0098 | 0.00588 |  |  | 0 |  | / | / | 24.5 | 0.0098 | 0.00588 |  |  |  |  |  | 200mg/m3 |  |
|  |  | NOX |  | 12.1 | 0.0048 | 0.0029 |  |  | 60 |  | 低氮燃烧器 | 是 | 4.8 | 0.0048 | 0.0012 |  |  |  |  |  | 300mg/m3 |  |
|  | 投料 | 颗粒物 | 无组织 | / | / | 0.05 | / | / | / | / | 定期清扫 | / | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / | 1mg/m3 | 600 |

表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 设备型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离/dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 打蛋机 | 40L | 75/1 | 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫 | 25 | 7 | 8 | 7 | 67.6 | 1h/d | 20 | 47.6 | 1m |
| 2 |  | 和面机 | WDHS100A | 70/1 |  | 26 | 7 | 8 | 7 | 57.5 | 2h/d | 20 | 37.5 | 1m |
| 3 |  | 多功能搅拌机 | 50加强型 | 75/1 |  | 30 | 9 | 8 | 7 | 57.6 | 2h/d | 20 | 37.6 | 1m |
| 4 |  | 电烤箱 | WL-011 | 70/1 |  | 35 | 1 | 8 | 1 | 67.6 | 2h/d | 20 | 47.6 | 1m |
| 5 |  | 热风炉 | SX-32A | 70/1 |  | 37 | 1 | 8 | 1 | 67.3 | 2h/d | 20 | 47.3 | 1m |
| 6 |  | 多功能包馅机 | THB-8000 | 70/1 |  | 37 | 6 | 8 | 6 | 48.5 | 2h/d | 20 | 28.5 | 1m |
| 7 |  | 高速成型机 | THC-8000 | 75/1 |  | 20 | 2 | 8 | 2 | 52.1 | 2h/d | 20 | 32.1 | 1m |
| 8 |  | 高速排盘机 | TBP-8000 | 75/1 |  | 20 | 4 | 8 | 4 | 55.2 | 2h/d | 20 | 35.2 | 1m |
| 9 |  | 蒸汽发生器 | WST-200 | 70/1 |  | 40 | 1 | 8 | 1 | 58.8 | 2h/d | 20 | 38.8 | 1m |
| 10 |  | 胶体磨 | JM-F140 | 65/1 |  | 37 | 6 | 8 | 6 | 35.6 | 1h/d | 20 | 15.6 | 1m |
| 11 |  | 智能枕式包装机 | SZ-180 | 70/1 |  | 38 | 15 | 8 | 3 | 53.6 | 2h/d | 20 | 33.6 | 1m |
| 12 |  | 央米超声波切刀 | YM-3000 | 70/1 |  | 40 | 15 | 8 | 4 | 48.7 | 2h/d | 20 | 28.7 | 1m |
| 13 |  | 封口机 | FR-880 | 65/1 |  | 36 | 17 | 8 | 1 | 58.5 | 2h/d | 20 | 38.5 | 1m |
| 14 |  | 无油压缩机 | OTS-1500x4 | 75/1 |  | 15 | 10 | 8 | 10 | 52.1 | 1h/d | 20 | 32.1 | 1m |
| 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-12工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 环保风机1台 | 点源 | 40 | 10 | 16 | 80 | 设备减振 | 昼2h/d |
| 2 | 环保风机2台 | 点源 | 40 | 12 | 16 | 80 | 设备减振 | 昼2h/d |
| 注：厂区西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计，Z为设备离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 3.3噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减计算模型和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”，对项目厂界噪声贡献影响值和环境保护目标噪声预测值进行分析。 (1)室外声源等效室外声源声功率级计算方法 在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点位置的声压级Lp(r),按公式(1)计算： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引发的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA(r)，可按公式(1)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB(A)； ∆Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB(A)。 在只考虑几何发散衰减时，可按公式(3)计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减，其预测点声压级可按公式(4)计算。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场，则预测点声压级可按公式(5)计算： 如果声源处于半自由声场，则预测点声压级可按公式(6)计算： (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，如下图所示。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(7)近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按公式(8)计算： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按公式(9)计算： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级可按公式(10)计算： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，可按公式(11)计算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数：房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。该项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目所在厂区各预测点的噪声影响预测结果见表4-13。 表4-13工业企业边界噪声预测结果与达标分析表 名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 夜间. 东厂界; --; 45.7; --; 60; --; 达标. 南厂界; --; 48.2; --; 60; --; 达标. 西厂界; --; 46.7; --; 60; --; 达标. 北厂界; --; 50.5; --; 60; --; 达标. 由预测结果可知，在正常生产情况下，本项目厂界四周噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。夜间不生产。 综上，项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4监测计划 污染源的监测计划包括对污染源以及各类污染治理设施的运转进行定期和不定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，同时结合企业的具体情况，初步制定本项目的污染源监测计划，企业可委托有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划详见表4-14。 - 表4-14污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 ①蛋壳、食物残渣 项目鸡蛋使用量为5t/a，蛋壳占鸡蛋的比重约10~12%，本次评价取12%，则打蛋过程中蛋壳产生量为0.6t/a。拌料、和面等设备使用完毕后，为避免剩余原辅材料在设备中发霉、变质，需用工具刮掉其表面残渣，然后再用水清洗，根据业主提供资料，该部分残渣产生量约为2kg/a（0.6t/a）。 ②油渣、废油 本项目油炸过程会产生部分废油和油渣。依据《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》(GB7102.1-2003)中的有关规定，油炸使用的植物油酸价(KOH)超过5mg/g即为废油。根据建设单位提供资料，每天结束油炸工序时需要用筛网过滤油渣，根据建设单位提供数据，其产生量约占油炸产品年产量的0.1%，即0.015t/a（油炸产品量约占产品总量的30%）。过滤后的植物油酸价不超过5mg/g时，则添加新油，循环使用，若超过5mg/g时，则进行更换，一般更换频次为1次/月，废油产生量为0.01t/次，年废油产生量为0.12t/a。 ③不合格产品 项目在分切包装工序会产生不合格产品，根据建设单位生产经验及同类项目类比可知，不合格产品产生量约0.1t/a。 ④废包装材料 项目产生的废包装物主要是原材料的包装物，根据企业提供资料，项目产生废包装材料约为0.5t/a。 ⑤化验室固废 本项目化验室主要检测产品中微生物含量是否达标，检测中不使用化学试剂，为废弃的培养基，根据同类项目类比调查，产生量约为0.01t/a。为防止培养基中的致病菌污染环境，评价要求化验室产生的培养基均要采取高温灭菌，即121℃灭菌30min。灭菌处理后的废培养基为一般固废，交由环卫部门清运处理。 ⑥废油脂 项目油烟净化器捕集的油烟凝结后形成的废油脂和隔油池废水处理产生的废油脂产生量约为0.1t/a。 ⑦污泥 污泥是水处理过程的副产物，包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等，剩余污泥排放量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 式中：Y——干污泥产量，kg/a；YT——污泥产生系数，取1.0；Q——污水处理量，m3/d，取93.86m3/a；Lr——去除的SS的浓度，mg/L；SS进水浓度取400mg/L，SS出水浓度取100mg/L，本次去除的SS的浓度取300mg/L。 由上式计算出本项目污水处理系统产生的污泥干重约93.86kg/a，污泥经板框压滤机处理后装袋外运，污泥含水率以75%计，本项目产生的污泥约为0.38t/a。 ⑧城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工10人，生活垃圾产生量约1.5t/a。 另外，项目使用液化石油气和柴油进行加热，液化石油气采用钢瓶装，钢瓶定期由加气站更换，不产生空钢瓶；柴油采用桶装，用完后的空油桶由加油站更换，不产生空油桶。 |
| --- | --- |

4.2污染源强核算结果

表4-15固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 产生环节 | 打蛋、清扫 | 分切、包装 | 拆包等 | 油炸 | 油烟净化器 | 污水处理装置 | 员工 | 化验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 蛋壳、食物残渣 | 不合格产品 | 废包装材料 | 油渣、废油 | 废油脂 | 污泥 | 生活垃圾 | 废弃的培养基 |
| 属性 | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要有毒有害物质名称 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 物理性状 | 固 | 固 | 固 | 液 | 液 | 固 | 固 | 固 |
| 环境危险特性 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废物代码 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 年产生量 | 1.2t | 0.1t | 0.5t | 0.135t | 0.014t | 0.38t | 1.5t | 0.01t |
| 贮存方式 | 桶装 | 桶装 | / | 桶装 | 桶装 | 袋装 | 桶装 | 桶装 |
| 利用处置方式和去向 | 区域餐厨垃圾厂处理 |  | 物资回收公司回收利用 | 区域餐厨垃圾厂处理 |  | 环卫公司统一处理 |  |  |
| 年利用或处置量 | 1.2t | 0.1t | 0.5t | 0.135t | 0.014t | 0.38t | 1.5t | 0.01t |
| 环境管理要求 | 设置垃圾收集桶 |  | 暂存于一般固废仓库 | 设置垃圾收集桶 |  | 设置垃圾收集桶 |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.3固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）蛋壳、食物残渣、不合格产品等收集后由区域餐厨垃圾厂处理，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）生活垃圾、污泥、废弃的培养基一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 5）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-16。 表4-16建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 垃圾桶、一般固废堆放区; 10m2; 1. 5、土壤和地下水 由于本项目涉及污水处理站，对厂区进行了分区防渗，将厂区污水处理区做为重点防渗区，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 其他区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；办公生活区等为简单防渗区，进行一般地面硬化。 项目防渗参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行设计详见表4-17。 表4-17地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定相应的管理制度，定期检查污水处理设施等，及时维护相关设施，及时更换损坏的阀门、破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水、原辅料等渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，故不再开展土壤跟踪监测；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，故不再开展地下水跟踪监测。本项目主要涉及污水处理站，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水和土壤影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》34（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为食用油、柴油及液化石油气。 2、生产工艺危险性调查 本项目主要从事生产加工中式糕点、米面熟制品，主要生产工艺包括和面、成型、烘烤、油炸及等。 详细的生产工艺及流程图详见工程分析内容。 项目生产过程中涉及的危险生产工艺主要烘烤、油炸和蒸汽发生器，该过程中可能发生泄漏、及火灾爆炸以及伴生/次生污染物排放。 3、Q值计算 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-18突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; 临界量/t; 本项目厂界内最大存在总量; 危险物质数量与临界量比值Q. 1; 油类物质（食用油、柴油、废油脂等）; 2500; 1.175; 0.00047. 2; 液化石油气; 10; 0.03; 0.003. 经计算可知本项目Q=0.00347，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险识别及分析 项目液化石油气为钢瓶装、柴油为铁桶装、食用油为塑料桶装，在使用和存放过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着管道泄漏、火灾等事故风险。 营运期的环境风险主要为以下几个方面: ①泄漏、爆炸：液化石油气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息，液化石油气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的，不过如果液化石油气处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，还是会致人死亡的，毕竟液化石油气不能用于人类呼吸，作为燃料，液化石油气也会因发生爆炸而造成伤亡。要求定期检查是否有泄漏，液化石油气泄漏可能对周边环境造成影响。 ②火灾：火灾是生产车间常见的风险事故，项目生产过程中各类生产设备均使用电能，若电线裸露在外或者破损，遇明火，容易引发火灾。本项目液化石油气为易燃气体，遇明火易燃，影响周围大气环境及水环境，要求远离火种、热源。 ③污水处理设施风险分析 本项目废水主要为生产废水，一旦发生事故时，废水通过渗透进入附近的地表水，对附近的地表水造成污染。 ④废气治理设施风险分析 本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘、油烟等。废气处理系统在出现故障，废气未经处理直接排入空气，对附近的大气造成污染。 7.3环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 1）废水事故性排放防范措施 本项目污水管主要采用U-PVC管，大口径管道（管径﹥DN100mm）采用焊接钢管，采用优质防腐涂料进行防腐，管道安装完毕后需涂防锈涂料。发生异常时，及时呼叫维修人员，根据污水处理站的实际情况对设备进行维修；故障期间进入应急处理池的废水不得排入周边水体。 2）废气事故性排放防范措施 ①平时加强废气治理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理设施系统正常运行。 ②设立专业的环保管理人员，对管理人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③项目应设有备用电源以备停电时保障废气处理设备正产运行。 3）粉尘爆炸防治措施 参照《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》和《粉尘防爆安全规程》的相关规定，结合项目实际情况，评价建议防范措施如下： ①粉状物料存放量尽可能减少（一般最大存放量要求低于100t），与其他无聊分开放置，并保证存放点干燥；车间及仓库内空气最高允许浓度低于4mg/m³； ②对生产过程中可能散落的粉要及时清扫，防止积累过多引起爆炸； ③原料库杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 ④原料库应防止电弧和电火花。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型； ⑤原料库所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件等，应采用防静电直接接地，不便或工艺不允许直接接地的，可用导静电材料或制品间接接地； ⑥企业应定期对职工进行粉尘防火、防爆专业知识培训，并制定有效防止粉尘爆炸及火灾的措施和操作规程，建立原料库有效的积尘清扫作业制度。 4）柴油、液化石油气风险防范措施 ①加强燃气、燃油设备车间消防安全，划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ②厂区配备相应消防设施，定期进行应急演练。 ③建议在管道周围安装气体探测报警装置。 ④泄露事故防范措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，严禁明火及进行电气操作。 5）其他风险防范措施 ①对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施； ②事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面； ③当事故发生后，应迅速组织企业和专业应急监测机构对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，及时了事故现场及敏感目标环境空气中污染物的浓度或水体中污染物浓度，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估； ④当发生重大事故时，启动重大事故应急救援从程序； ⑤企业定期实施应急培训计划； ⑥发生事故时，启动社会救援应急预案，建立单位互助体系及社会支援。 7.4风险评价结论 只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州启来食品科技有限公司年产中式糕点50吨、米面熟制品5吨项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 瓜港三路1058号5幢. 地理坐标; 经度; 120.436726; 纬度; 30.215567. 主要危险物质及分布; 项目主要危险物质为油类物质，暂存于规范化设置的暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类仓库、由于管道、阀门破裂损坏，导致液化石油气等外泄，遇明火导致火灾爆炸事故；污水处理设施泄漏、灭火过程中产生大量消防废置不当，流入周围水环境以及土壤中。. 风险防范措施要求; 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，开展简单分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为6万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资12%左右，见表4-20。 表4-20建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 0.5. 2; 废气治理; 集气罩、油烟净化器等; 2. 3; 废水治理; 污水处理装置、污水纳管处理费; 3. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 0.5. 总计; /; 6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟废气（DA002） | 油烟 | 收集后经油烟净化器处理后通过15米高排气筒排放(DA002) | 《饮食业油烟排放标准》（GB18486-2001） |
|  | 燃烧废气（DA001） | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧器+DA001#15m高排气筒 | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号） |
|  | 上料、和面 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 恶臭 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001（综合污水排放口） | COD、氨氮、动植物油等 | 生活经化粪池预处理和与经预处理的生产废水一并纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、污泥等委托环卫部门清运。废油脂、蛋壳、食物残渣等，要求企业委托有区域餐厨垃圾厂处理。本项目设置1座10m2一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行管理、贮存、运输等要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照相关防腐防渗要求采取分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 具体见“7.3环境风险防范措施及应急要求”章节。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1)建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2)建设单位应当在本项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污； 3)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 4)加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，落实日常管理环境监测工作。 5)建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。 6)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。 7)做好废气治理工作，要求加强废气治理，并应做好废气处理设施日常维护管理，防止废气直接排放。 8)落实好固体废物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 9)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 10)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州启来食品科技有限公司年产中式糕点50吨、米面熟制品5吨项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0.0505 | +0.0505 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 0 | 0.00588 | +0.00588 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0053 | +0.0053 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 333.86 | 0 | 333.86 | +333.86 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | +0.017 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 蛋壳、食物残渣 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | +1.2 |
|  | 油渣、废油 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | +0.135 |
|  | 废弃的培养基 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | +0.38 |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①