目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 19 -

四、主要环境影响和保护措施	- 30 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 50 -

六、结论		- 52 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	- 53 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州萧山奇正五金厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-330109-07-02-250085 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周加涛 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 萧山 区 义桥镇湘南村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°11'33.000" 30° 5'15.160"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 C3360 | 建设项目 行业类别 | 30—67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山区经济和信息化局 | 项目备案文号 | 2307-330109-07-02-250085 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1483.69 |
| 专项评价设置情况 | ①不设置大气专项评价（理由：不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放）②不设置地表水专项评价（理由：不涉及工业废水直排）③不设置环境风险专项评价（理由：不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量）④不设置生态专项评价（理由：不涉及河道取水）⑤不设置海洋专项评价（理由：不涉及直接向海洋排放污染物） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 现无规划，根据本项目房产证，用房性质属于工业，因此符合规划。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，本项目位于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元ZH33010920011。 表1-1 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920015; 萧山区三江智慧城重点管控单元; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 三江智慧城. 表1-3 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。本项目所在区域地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目和最近居民区之间有道路、绿化相隔，做到布局合理，符合空间布局引导要求。 本项目废气经收集和治理后，能够达标排放；可实现雨污分流，无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；经预测，噪声经减震降噪措施后能够达标排放，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，环境风险总体可控；项目建成后排放的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物来自生活污水，排放量无需区域替代削减，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs污染物总量指标可在区域内进行替代削减，可符合总量控制要求，符合污染物排放管控要求。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物来自生活污水，排放量无需区域替代削减，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs污染物总量指标可在区域内进行替代削减，可符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目产品、设备和工艺不属于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中的限制类和淘汰类项目。 d、项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2021年本）》中限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相符性分析 表1-3“四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行。; 相符. 环境保护措施的有效性; 项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 相符. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环境影响评价结论科学。; 相符. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。; 不属于. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 不属于. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目有废油桶产生，数量很少，产生量约一年2只，目前存放于危废仓库，还未进行处理。要求与有处理危废资质的单位签订合同，危险固废定期委托有资质单位处理。; 不属于. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 不属于. 因此本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性，且不属于“五不批”项目。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-4 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表 1-5 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 内容; 治理任务; 本项目情况; 是否符合要求. （一）推动产业结构调整，助力绿色发展; 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。; 本项目位于重点管控单元，符合“三线一单”管控要求。本项目不属于石化行业。; 符合. （二）大力推进绿色生产，强化源头控制; 3.全面提升生产工艺绿色化水平。; 本项目不涉及落后淘汰工艺。; 符合. 4.全面推行工业涂装使用低VOCs含量原辅材料。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用的塑粉属于低VOCs涂料。; 符合. （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏; 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。; 本项目有机废气配套收集处理装置，收集效率约95%，尽可能减少无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。; 本项目不属于石油炼制、石油化学、合成树脂行业。也不涉及载有气态、液态VOCs物料与管线组件密封点大于等于2000个的设备。; 符合. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 本项目不属于石化、化工企业。; 符合. （四）升级改造治理设施，实施高效治理; 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目有机废气产生量较少，不属于治理难度大的项目，废气经活性炭吸附处理后排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 本项目实施后将加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。; 本项目不存在应急旁路排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

|  | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 杭州萧山奇正五金厂位于萧山区义桥镇湘南村，使用自有工业用房，面积1483.69平方米。于2021年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】222号）。审批规模为年产五金机械配件140t。于2021年12月进行了三同时自主验收，已在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记，登记编号：913301097210164328001Y。 现拟在现有厂区内实施扩建，增加喷塑工艺，新增喷台3个、烘箱1只、冲床5台、抛丸机2台，扩建项目规模为新增年产五金机械配件200万件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版，本项目属于其中“三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目组成 - 现有项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 冲压剪板、折弯、钻加工区; 位于南厂房一楼东侧. 焊接、手工打磨车间; 位于南厂房二楼. 2; 储运工程; 仓库; 原料、产品仓储; 位于南厂房一楼西侧. 3; 辅助工程; 办公区; 员工办公; 位于北厂房二楼三楼. 4; 公用工程; 供排水系; 统 生活供排水设备; -. 生产供排水设备; -. 消防供排水设备; -. 变配电系统; 变配电站; -. 空压系统; 压缩空气系统; -. 进排风系统; 进排风系统; -. 5; 环保工程; 废气治理系统(焊接); 焊接工段设移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风。; -. 污水治理; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。; -. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。; -. 固废暂存; 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，定期出售给物资公司综合利用；危险废物暂存在危废仓库。生活垃圾由环卫部门定期清运处置。; 一般工业固废仓库和危废仓库均位于南厂房一楼西侧. - 扩建项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 冲压抛丸车间; 新增，位于北厂房一楼. 喷塑车间; 新增，位于北厂房一楼. 2; 储运工程; 仓库; 原料、产品仓储; 依托现有厂房，位于南厂房一楼. 液化石油气仓库; 新增，位于北厂房一楼东北侧. 3; 辅助工程; 办公区; 员工办公; 依托现有，位于北厂房二楼三楼. 4; 公用工程; 供排水系; 统 生活供排水设备; 依托已有厂房. 生产供排水设备; -. 消防供排水设备; 依托已有厂房. 变配电系统; 变配电站; 依托已有厂房. 空压系统; 压缩空气系统; 新建. 进排风系统; 进排风系统; 新建. 5; 环保工程; 废气治理（喷塑）; 喷塑粉尘经设备自带滤芯回收+脉冲除尘装置处理后通过15米高排气筒排放。; 新增. 烘箱内有机废气采用负压抽风经活性炭吸附后15m排气筒排放。; 新增. 废气治理（抛丸）; 经设备自带布袋除尘器处理后在车间排放。; 新增. 污水治理; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。; 依托已有厂房. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。; 新增. 固废暂存; 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，定期出售给物资公司综合利用；危险废物暂存在危废仓库，委托有资质的危险废物处理公司处理。生活垃圾由环卫部门定期清运处置。; 一般工业固废仓库和危废仓库均位于南厂房一楼西侧. 2.1.3项目产品方案 - 项目产品方案一览表 产品名称; 已批生产规模; 本项目新增; 扩建后最终规模. 五金机械配件; 140t/a; 200万件（400t/a）; 540t/a. 2.1.4生产设备 - 项目生产设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 参数; 已批数量; 新增或减少的数量; 扩建后最终规模. 1; 冲床; 63T; 2; 0; 2. 2; 冲床; 35T; 2; 0; 2. 3; 冲床; 16T; 8; 5; 13. 4; 冲床; 5T; 4; 0; 4. 5; 剪板机; 2; 0; 2. 6; 折弯机; 3; 0; 3. 7; 手工打磨机; 4; 0; 4. 8; 钻床; 6; 0; 6. 9; 退火炉（用电）; 1; -1; 0. 10; 电焊机; 8; 0; 8. 11; 喷台; 0; 3个; 3个. 12; 烘箱; 0; 1只; 1只. 13; 抛丸机; 0; 2; 2. - 喷塑设备产能匹配性分析表 序号; 主要设备; 数量; 单台产能套/h; 生产时间h/a; 设备产能 件/a. 1; 喷台; 3个; 278; 2400; 200万. 2; 烘箱; 1台; 833; 2400; 200万. - 塑粉用量核算 序号; 主要原辅材料名称; 单件喷涂面积m2; 总喷涂面积 m2; 塑粉密度t/m3; 平均干膜厚度µm; 上粉率; 年用量约t. 1; 塑粉; 0.025; 50000; 1.5; 100; 70%; 10.7. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 主要原辅材料及能源名称; 现有主要原辅材料及能源用量; 主要原辅材料及能源新增用量; 主要原辅材料及能源最终用量; 备注. 1; 钢材; 140t/a; 400t/a; 540t/a. 2; 焊丝; 2t/a; 0; 2t/a. 3; 水; 450t/a; 150t/a; 600t/a. 4; 电; 10万KW.h/a; 6万KW.h/a; 16万KW.h/a. 5; 液化石油气; 0; 15t/a; 15t/a; 50kg钢制气瓶，厂内最大储存量10瓶，气瓶厂家回收. 6; 环氧树脂塑粉; 0; 10.7t/a; 10.7t/a. 7; 设备润滑用的机油; 0.34t/a（上次环评未列明）; 0.17t/a; 0.51t/a; 170kg/桶. - 项目主要原辅材料理化特性 序号; 主要原辅材料名称; 理化特性. 1; 液化石油气; 较多丙烷、丁烷，较少乙烯、丙烯、乙烷丁烯等。外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。气态密度为2.35kg每立方米。总硫含量为343mg/m3。. 2; 环氧树脂塑粉; 主要成分为环氧树脂，一种具有耐腐蚀性和坚韧性的涂料，不燃、不爆、无毒、无害。比重1.5g/cm3，水平流动性22-35mm（180℃）。固化条件：150-180℃（工件温度）下15分钟即固化，热分解温度：260-440℃。. 塑粉有机化合物含量符合性分析： 本项目塑粉主要成分为环氧树脂，密度为1.5g/cm3。根据“关于印发《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》的通知(浙环发〔2017〕30号)”中附表1C粉末涂料中VOCs含量为2%，塑粉中挥发性有机物产生量为20kg/t（30g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表3无溶剂涂料中VOC含量的要求（≤60g/L）。 2.1.6劳动定员与生产班制 现有项目劳动定员30人，本项目拟新增员工10人，实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。不设置食堂和宿舍。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。消防用水由消防给水管网提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目喷塑后烘干采用液化石油气供热，其他采用电加热。 （5）食堂、宿舍 项目不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8厂区平面布置 厂房位于厂区的东侧，南厂房一楼西侧设仓库（原料仓库、成品仓库）、一般固废车间、危废仓库，东侧为现有项目机械加工车间，2楼为现有项目焊接、手工打磨车间；北厂房1楼为扩建项目的喷塑车间和机械加工车间，2楼和3楼为办公室。具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节 注：生产工艺较为简单，钢材经冲压、抛丸、喷塑加工即可。喷塑台采用静电喷涂的方式，实现产品表面喷粉，喷塑台设滤芯回收系统，自动清理喷粉台过喷粉末，回收利用率不低于98%。喷粉后需要输送至烘箱内进行固化加热，固化时间26min，固化温度范围为180～220℃，采用液化石油气作为热源进行加热固化。通过热风在固化烘干烘箱内与工件直接接触进行烘干。固化后自然冷却人工下件即可送验装配。脉冲滤芯采用覆膜滤芯，覆膜滤芯上覆盖的纳米级PTFE膜能防止微粉进入滤材内部，保证滤芯易清理，理论上能保证滤芯永久使用。设备配备自动回收及筛粉系统，保证粉末的正常无污染循环。 2.2.2环境影响因素分析 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气为喷塑过程产生的粉尘、固化过程产生的有机废气和液化石油气燃烧产生的燃气废气。 2、项目无生产废水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由城市污水处理厂集中处理后达标排放，对周边地表水体无不利影响。 3、设备用的机油为定期补充，无废机油产生。项目固废主要为钢材边角料、废包装袋、废塑粉、废活性炭、废油桶和生活垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 本项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 粉尘; 喷塑; 颗粒物; --. G2; 有机废气; 喷塑固化; 非甲烷总烃; --. G3; 燃气废气; 液化石油气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; --. G4; 粉尘; 抛丸; 颗粒物; --. 废水; W1; 生活污水; 生活; COD、氨氮; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; /; --. S2; 钢材边角料; 冲压; 钢; --. S3; 废包装袋; 拆包; 塑料; --. S4; 废塑粉; 废气沉降; 塑粉; --. S5; 金属粉尘; 抛丸除尘收集; 钢; --. S6; 废油桶; 机油使用; 金属、矿物油; --. S7; 废活性炭; 废气处理; 有机物、失效的活性炭; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边以工业、空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 杭州萧山奇正五金厂位于萧山区义桥镇湘南村，使用自有工业用房，面积1483.69平方米。于2021年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】222号）。审批规模为年产五金机械配件140t。现有项目于2021年12月进行了三同时自主验收，并已进行了排污登记。（根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，现有项目属于“二十八、金属制品业33——80”中的“其他”，实行登记管理。） 根据已批项目环评报告、验收报告和实际调查，现有项目污染情况及主要环境问题分析如下： 审批的生产工艺流程及产污环节如下： 注：钢材经剪板、退火热处理，再经折弯、冲压、钻孔、焊接、手工打磨加工即可。 实际生产中取消了退火工艺。 2、现有项目主要污染源和治理措施如下： - 现有项目主要污染源汇总（环评审批量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 焊接烟尘; 颗粒物; 13kg/a; 2.81kg/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 360t/a; 360t/a. CODCr; 300mg/L，0.108t/a; 50mg/l，0.018t/a. NH3-N; 25mg/L，0.009t/a; 2.5mg/l，0.0009t/a. 固体污染物; 钢材边角料; 10t/a; 0. 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 原环评中描述润滑油桶为循环桶，属于生产厂家回收后用于盛装原液体的，故未计算废油桶源强。. - 现有项目主要污染源汇总（实际产排量） 内容 类型; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 焊接烟尘; 颗粒物; 13kg/a; 2.81kg/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 360t/a; 360t/a. CODCr; 300mg/L，0.108t/a; 40mg/l，0.0144t/a. NH3-N; 25mg/L，0.009t/a; 2mg/l，0.0007t/a. 固体污染物; 钢材边角料; 8t/a; 0. 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 废油桶; 0.038t/a; 暂存于危废仓库，还未处理. 注：企业实际焊材用量与环评接近，治理措施与环评相同，因此烟尘产生和排放源强和原审批量一致；企业实际用水量与环评接近，因此生活污水产生源强和原审批量一致；由于城镇污水处理厂升级，污水排放浓度变化，其排放量有所减少。根据业主提供资料，本项目设备用机油均不需要更换，只需要定期添加，无废油产生，但有废油桶产生。油桶每只桶的单重约为19kg，每年产生2只。生活垃圾、钢材边角料由建设单位根据实际情况估算， - 已批项目治理措施汇总 内容 类型; 污染物名称; 环评要求的处理措施; 实际处理措施. 大气污染物; 焊接烟尘; 车间机械通风，配备移动式焊接烟尘处理器; 车间机械通风，配备移动式焊接烟尘处理器. 水污 染物; 生活污水; 经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳管排放; 经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳管排放. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 环卫部门统一收集处理. 钢材边角料; 由物资公司回收; 由物资公司回收. 废油桶; 生产厂家回收; 暂存于危废仓库，还未处理. 噪 声; 噪 声; 基础减震、隔声门窗; 基础减震、隔声门窗. 3、原有三同时验收结论 （1）废气 焊接烟尘经移动式净化处理器处理后排放。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 （2）废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂废水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于机械加工设备。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固废 项目不使用切削液，无废切削液产生。设备润滑油定期添加，用量少，不需要更换，无废油产生。润滑油桶为循环桶，属于生产厂家回收后用于盛装原液体的，属于《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330）6.1 a)规定的不作为固体废物管理的情形，即该使用后的桶不属于固体废物，也不属于危险废物，但在本项目厂内暂存要按照危废暂存和管理。 本项目产生的固废为钢材边角料和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。 3、现有项目已批总量 根据原环评，现有项目总量建议值为CODCr0.018t/a、氨氮0.0009t/a、工业烟粉尘0.00281t/a。根据上表可知，现有项目各污染物实际排放量未超出原环评审批量。 4、现有项目存在问题分析及整改措施： 现有项目环保手续齐全，各污染物经处理后能做到达标排放。在建筑及四周地面已硬化处理，化粪池有防渗措施，排放的废气、废水不涉及重金属及持久性污染物，无地下水和土壤污染情况。 现有项目有废油桶产生，数量很少，产生量约一年2只，目前存放于危废仓库，现有危废仓库为单独密闭房间，具备防渗、防雨等能力，各环境保护图形标志符合GB18597-2001附录A要求。但还未委托有资质单位进行处理。要求与有处理危废资质的单位签订合同，危险固废定期委托有资质单位处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D 中的参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，具体标准详见下表。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; TVOC; 8小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 1、常规污染物环境质量现状数据 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2021年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 5.8; 60; 9.67; 达标. 98%百分位24小时均值; 10; 150; 6.67; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 36.6; 40; 91.5; 超标. 98%百分位24小时均值; 70; 80; 87.50; 达标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 60.3; 70; 86.14; 达标. 95%百分位24小时均值; 124; 150; 82.67; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 31.6; 35; 90.29; 达标. 95%百分位24小时均值; 63.3; 75; 84.40; 达标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1000; 4000; 25.00; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 161; 160; 100.63; 超标. 统计数计表明，2021年北干空气站除臭氧(O3)超出标准限值，其余指标均达到标准限值。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 2、特征污染物环境质量现状数据 本项目涉及的特征污染物无国家、地方环境空气质量标准，根据编制技术指南，无需进行监测。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 本项目拟建地附近地表水体为浦阳江，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，区域水系属游钱塘江239河段，按Ⅲ类水质功能区执行，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中2022年12月对浦阳江（义桥段）的水质监测结果的水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 浦阳江（义桥段） 断面; 2022年12月; 6.14; 3; 0.08; 0.025; 7.19. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 本项目不在《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》适用范围内，本项目所在地未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3838-2008）,该地区属于工业、居住混合区，属于声环境功能2类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托杭州中环检测有限公司对厂界和敏感点处声环境进行了监测。 （1）测点布置 具体监测点位见附图6。 （2）监测时间与频次 2023年7月19日昼间一次。 （3）监测方法 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。 （4）监测仪器和数据处理 监测仪器采用AWA6228+型声级计。在每一个测点，每隔0.01分钟仪器自动采样一次，连续采样10分钟，经仪器自动处理数据后，显示记录监测值。 （5）监测结果 监测结果统计见下表。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》，评价方法采用监测值中的Leq与标准值比较法进行评价。 - 噪声监测结果 单位：dB(A) 测点位置及时间; 检测结果Leq dB(A). 厂界西1#; 57. 厂界东2#; 57. 东侧碧桂园3#; 54. 注：南侧、北面紧邻别的厂房，不满足监测条件，无法设点 根据噪声现场监测结果可知，各监测点位声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 3.2.2声环境 项目厂界50m范围内无住户等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 3.2.4地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 - 环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离; 保护对象; 规模; 环境功能区划二类环境空气功能区. 厂界; 车间. 1; 环境空气; 碧桂园; 229332.37，3331787.98; 西; 22m; 52m; 住户; 约250户; 二类环境空气功能区. 百合苑; 229297.62，3331930.01; 西北; 90m; 100m; 住户; 约180户. 湘南村; 229605.42，3331810.10; 东; 170m; 170m; 住户; 约100户. 湘南村; 230420.02，3332502.05; 北; 280m; 280m; 住户; 约80户. 民丰村; 230269.85，3332491.86; 西北; 310m; 320m; 住户; 约40户. 金域兰亭; 230210.67，3331986.31; 西南; 260m; 310m; 住户; 约80户. 2; 声环境; 碧桂园; 229332.37，3331787.98; 西; 22m; 52m; 住户; 约250户; 2类声环境功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 项目喷塑线粉尘、有机废气排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中大气污染物排放限值要求，企业边界大气污染物浓度限值执行表6规定的浓度限值；有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值要求。抛丸无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表1大气污染物排放限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表6企业边界大气污染物浓度限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 1; 非甲烷总烃（NMHC）; 所有; 4.0. - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; /; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; 15; 10; /; /. 注：DB33/2146-2018 未包含颗粒物无组织排放控制要求，按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准执行。 - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 燃气废气按《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）的炉窑排放限值进行管控：暂未制定行业排放标准的,原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 3.3.2废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; 70; ≤8①. GB18918-2002一级A标准和 DB33/2169-2018中 表1排放限值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（ 4）1; 10（15）1; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，1括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 “十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54号）和《杭州市加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18号）的相关要求，项目当地对VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 3.4.2总量控制建议值 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、VOCs、SO2和氮氧化物、烟粉尘。 3、总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。 总量控制指标具体见下表。 - 本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目已批排放量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. 烟粉尘(颗粒物）; 0.00281; 0.16051; 0.1577; 0.3154; 1:2. VOCS; 0; 0.0022; 0.0022; 0.0044; 1:2. SO2; 0; 0.0191; 0.0191; 0.0382; 1:2. 氮氧化物; 0; 0.062; 0.062; 0.124; 1:2. COD; 0.0144; 0.0192; 0.0048; -; -. NH3-N; 0.0007; 0.0009; 0.0002; -; -. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建工业用房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 本项目废气为喷塑过程产生的粉尘、固化过程产生的有机废气和液化石油气燃烧产生的燃气废气。 ①喷塑粉尘 喷塑线塑粉用量约10.7t。根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查的机械行业系数手册》，喷塑粉尘(颗粒物)产生量按300kg/1t塑粉计。则喷塑粉尘产生量为3.21t/a。 喷塑台均处于半封闭状态，喷涂开口处基本处于负压状态，约97%的塑粉均能进入到自动喷塑台配有自动滤芯回收系统，回收效率为60%，其余40%全部抽送至后续脉冲滤芯除尘器(后道去除率95%)处理后15m排气筒排放。滤芯回收+脉冲除尘合计除尘效率为98%。 而3%未进入自动滤芯回收系统的塑粉外溢到喷塑台附近，90%沉降到下来到地面被污染成为废塑粉。因此喷塑粉尘无组织排放量为0.010t/a，有组织排放量为0.062t/a，被污染无法回收的废塑粉为1.27t/a。 粉末涂料喷涂过程是在喷塑台内进行，喷粉工段吸风量4000m3/h﹒台（总风量为12000m3/h），喷塑工段外沿风速不小于0.3m/s。 ②固化有机废气 喷塑后输送进入烘箱进行烘干固化，固化温度180～220℃，烘箱热源采用液化石油气，通到风机将热风送到烘箱里面，风量设计为2000m3/h。固化工段塑粉会挥发有机废气VOCs。根据“关于印发《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》的通知(浙环发〔2017〕30号)”中附表1C粉末涂料中VOCs含量参考值如下： 由上表系数计算得出喷塑线固化有机废气产生量为0.214t/a。有机废气收集效率取95%，处理效率取75%，则有机废气有组织排放量为0.051t/a，无组织排放量为0.011t/a。 ③燃气废气 本项目采用液化石油气为燃料加热，燃气废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘等。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（机械行业系数手册）》中液化石油气工业炉窑的产污系数，具体见下表。 - 项目液化石油气燃气废气产污系数 污染物; SO2（kg/m³原料）; NOx（kg/m³原料）; 工业废气量（m³/m³原料）; 颗粒物（kg/m³原料）. 产污系数; 0.000002S（S取值343）; 0.00596; 33.4; 0.00022. 本项目液化石油气用量7.5t/a，气态密度约为2.35kg/立方米，即体积为3200立方米。对照上表，液化石油气燃烧后废气量为106880m3/a。燃气废气和固化有机废气一起经配套15m高的烟囱引至高空排放。活性炭对天然气燃烧废气基本无去除效率，故排放量即产生量。 - 本项目液化石油气燃气废气有组织产生源强表 污染物 名称; 产生状况. 浓度 (mg/m3); 速率; 产生量. (kg/h); (t/a). 颗粒物; 0.15; 0.0003; 0.0007. SO2; 0.45; 0.0009; 0.0022. NOx; 4; 0.008; 0.0191. ④抛丸粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业”行业系数手册，可知其喷砂、抛光工段产生的抛光废气产生量约为2.190t/a（抛光产污系数2.19kg/t-原料，抛光原料量约为400t/a），则颗粒物总产生量约0.876t/a。抛丸机均自带布袋除尘装置，单台粉尘收集风量约2000m3/h，抛丸机不采用集气罩收集粉尘，工作时为密闭性运行，合计4000m3/h，收集效率按95%，布袋除尘效率按95%计，经布袋除尘器处理后粉尘车间内排放，粉尘排放量为0.085t/a。抛丸粉尘采用布袋除尘器处理为行业较成熟的粉尘治理技术，去除率可到95%以上，经处理后排气筒出口浓度可达《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值，对四周环境影响相对较小。 - 废气产排情况表 工序; 污染源名称; 污染因子; 产生量t/a; 排放方式; 风量/烟气量m3/h; 排放量. t/a; kg/h; mg/m3. 喷塑; 粉尘; 颗粒物; 3.21; 有组织; 12000; 0.062; 0.025; 2.08. 无组织; -; 0.010; 0.004; -. 固化; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.214; 有组织; 2000; 0.051; 0.021; 10.5. 无组织; -; 0.011; 0.005; -. 液化石油气燃烧; 燃气废气; 颗粒物; 0.0007; 有组织; 2000; 0.0007; 0.0003; 0.15. SO2; 0.0022; 有组织; 200; 0.0022; 0.0009; 0.45. NOx; 0.0191; 有组织; 2000; 0.0191; 0.008; 4. 抛丸; 粉尘; 颗粒物; 0.876; 无组织; -; 0.085; 0.035; -. 2、废气排放达标分析 - 项目废气污染物产生情况 污染源; 污染因子; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; 序号; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 粉尘; 排气筒1; 颗粒物; 0.025; 2.08; 3.5; 30; 达标. 有机废气、 燃气废气; 排气筒2; 非甲烷总烃; 0.021; 10.5; 10; 80; 达标. 烟尘; 0.0003; 0.15; -; 30; 达标. SO2; 0.0009; 0.45; -; 200; 达标. NOx; 0.008; 4; -; 300; 达标. - 排放口基本情况表 编号; 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间. m; m; m; m; ℃; h. DA001; 废气 排气筒1; 230485.92; 3332195.12; 15; 0.6; 20; 2400. DA002; 废气 排气筒2; 230478.07; 3332193.65; 15; 0.24; 40; 2400. 3、污染治理措施可行性分析 抛丸机内部直接通过专用管道内部吸风经布袋除尘器处理后排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)，抛丸粉尘采用袋式除尘为可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表A.6“表面处理（涂装）排污单位废气染防治推荐可行技术”，参考表中粉末喷涂工序产生的颗粒物推荐可行技术为袋式除尘；烘干工序推荐可行技术为热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收。本项目喷塑粉尘采用脉冲布袋除尘（属于布袋除尘），固化废气采用活性炭吸附装置处理，因此本项目废气处理措施均属于是可行技术。 4、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业33——81、金属表面处理及热处理加工336”中的“其他”，实行登记管理。根据《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》：对登记管理排污单位不做台账管理、自行监测和执行报告等要求。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086－2020），本项目废气监测计划如下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排气筒1; 颗粒物; 一次/年; 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）. 排气筒2; 颗粒物、SO2、 NOx、非甲烷总烃; 一次/年; 《工业炉窑大气污染综合治 理方案》重点区域排放限值. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 一次/半年; 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 喷塑粉尘; 除尘装置失效; 1.25; 104; 1-4h; 1-2次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 有机废气; 活性炭吸附处理装置失效; 0.084; 42; 1-4h; 1-5次. 抛丸粉尘; 除尘装置失效; 0.365; -; 1-4h; 1-2次. 5、大气环境影响分析结论 企业只要加强对废气收集系统、治理设施的管理，保证设施有效运行，及时检修 废气处理设施，保证废气处理的效率，则项目各废气污染物均能达标排放，对周边环 境及保护目标影响较小，区域环境空气质量能够维持现状，因此本项目大气环境影响可以接受。 4.2.2废水 1、污染源核算 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后新增劳动定员10人，日生活用水量为0.5t（以50L/人.d计），年生活用水量为150t（以年工作300d计），年排放生活污水为120t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.036t/a、SS0.03t/a、NH3-N0.003t/a。 生活污水需经化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表（扩建新增源强） 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 120; 300; 0.036; 化粪池; --; 达标排放; 120; 40; 0.0048; 2400. 氨氮; 25; 0.003; --; 2; 0.0002. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 注：新增生活污水水量较少，可依托现有化粪池处理. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.192209; 30.087487; 0.0012（新增）+0.0036（现有）; 间歇; 8：00~17：30; 钱江污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. 注：现有项目和本项目共用一个排放口. - 废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 2、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，新增废水排放量为0.4t/d（即120t/a），目前萧山钱江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086－2020），生活污水间接排放的不要求开展自行监测，本项目监测计划如下表。 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口名称; 污染物名称; 监测频次; 备注. 1; 雨水排放口; pH值、COD、 SS; 1次/月; 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 4.2.3噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，且集中在本项目生产厂房（即北厂房），本次评价噪声源原点以厂房中心一楼地面为原点（设相对位置0，0，0，以厂房建筑物边沿东西方向为X，南北方向为Y），类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 本项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产厂房（东楼）; 冲床; 80; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; -8; 0; 1; 2; 74; 昼间8小时; 20; 48; 1m. 冲床; 80; -7; 1; 1; 2; 74; 48; 1m. 冲床; 80; -5.5; 1; 1; 2; 74; 48; 1m. 冲床; 80; -4; 1.5; 1; 2; 74; 48; 1m. 冲床; 80; -2.7; 1.8; 1; 2; 74; 48; 1m. 抛丸机; 82; 0; 2.2; 1; 2; 76; 50; 1m. 抛丸机; 82; 1.5; 2.5; 1; 2; 76; 50; 1m. 喷台; 75; -3; -2; 1; 5; 61; 35; 1m. 喷台; 75; -2.5; -3.5; 1; 4; 63; 37; 1m. 喷台; 75; -3; -0.5; 1; 3; 65.5; 39.5; 1m. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1; 1; -4.5; 3.5; 3; 82; 设置减振消声措施; 8小时. 风机2; 1; -1; -6; 3; 85; 设置减振消声措施; 8小时. 2、噪声治理措施 为进一步降低噪声影响，企业应采取以下降噪措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部； ③加强治理，对高噪声设备增加减震基础，安装消声装置；车间生产时须关闭门窗，门窗应选用足够隔声量的隔声门窗，通过建筑物阻隔降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响； ④加强车间管理，定期润滑并检修设备，避免非正常运行噪声。 - 噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2-3室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 - 噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 本底值; 叠加值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 54.67; 57; 59.0; 60; 达标. 3; 西厂界; 44.20; 57; 57.2; 60; 达标. 5; 碧桂园住宅房; 42.48; 54; 54.3; 60; 达标. 注：南侧、北面紧邻别的厂房，无法设点 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。碧桂园住宅房可维持原有声环境质量等级。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086－2020），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需新增职工10人，生活垃圾产生量约3t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为钢材边角料、废包装袋、废塑粉、金属粉尘（抛丸除尘收集），产生量分别约40t/a、0.4t/a、1.27t/a、0.791t/a。根据《国家危险废物名录2021版》含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，塑粉不算有毒物质，其包装袋不按危废处置。 （3）危险固废 根据企业提供资料，新增机油年用量约为0.17t/a，包装规格均为170kg/桶，废油桶的产生量为1只，每只桶的单重约为19kg，则废油桶的产生量为0.019t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年版）,废油桶属于危险废物（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物)，废物代码为900-249-08。 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》及《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》(杭环便函〔2022〕192号)的要求。活性炭结构应为颗粒活性炭，不宜采用蜂窝活性炭。其中，活性炭技术指标宜符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或三个月。当废气风量低于5000m3/h，初始浓度为0-200mg/m3时，活性炭最少装填量为0.5t。因此，本项目活性炭每次装填量总计0.5t/次。则废活性炭约2t/a（3个月更换一次）。对照《国家危险废物名录》（2021年版）,废活性炭属于危险固废（编号：HW49（900-039-49：VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。 - 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类型; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 3. 2; 钢材边角料; 冲压; 固; 钢; 一般固废; /; 40. 3; 废包装袋; 拆包; 固; 塑料; 一般固废; /; 0.4. 4; 废塑粉; 废气沉降; 液; 塑粉; 一般固废; /; 1.27. 5; 金属粉尘; 抛丸除尘收集; 固; 钢; 一般固废; /; 0.791. 6; 废油桶; 机油使用; 固; 金属、矿物油; 危险固废; 900-249-08; 0.019. 7; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; 900-039-49; 2. - 固体废物贮存场所(设施) 现有项目已设有1个一般工业固废和1个危废仓库，有足够的空间可容纳本项目新增废物。因此本项目和现有项目可共用一般工业固废和危废仓库。 - 建设项目废物贮存场所基本情况表 （单位:t/a） 危险废物贮存场所基本情况. 贮存场所; 危险废物名称; 有害物质成分; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 废油桶; 矿物油; HW08; 900-249-08; 南楼一楼西侧; 10m2; 塑料桶; 3个月. 废活性炭; 有机物; HW49; 900-039-49. 一般工业固废贮存场所基本情况. 贮存场所; 一般废物名称; 位置; 占地面积. 一般工业固废仓库; 钢材边角料、废包装袋、废塑粉; 南楼一楼西侧; 30m2. 3、固体废物环境影响分析小结 本项目拟采取以下措施： （1）一般工业固废 一般工业固废收集后在仓库内暂存，外卖给物资回收公司回收综合利用。 企业应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并完善一般固废识别标志。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （2）危险固废 A、危险固废的收集要求 ①性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装；②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防渗漏、防风、防雨或其它防止污染环境的措施；④危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；⑤危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 B、危废临时贮存场所要求 ①地面与裙脚要用防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。②必须有泄漏液体收集装置。③设施内要有安全照明设施和观察窗口。④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。⑤危险废物贮存前要检验，确保同预定的危险废物一致，并登记注册。⑥按规定的标签填写危险废物。⑦盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。⑧每个堆间应留有搬运通道。⑨不得将不相容的废物混合或合并存放。⑩做好危险废物情况的记录，须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。⑪危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。⑫必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 本项目危废仓库建筑能够达到《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求的基础防渗和防风、防雨、防晒要求。 C、危险固废的运输要求 按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经范围组织，并由获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质的单位的单位承担运输危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守规范技术要求： ①装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备个人防护装备； ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； ③危险废物装卸区应设置隔离设施。 D、委托利用或处置要求 本项目不自建危险废物处置设施，所有危险废物均委托有资质单位处置；要求企业与有资质单位签订委托处理协议，定期委托处理。严格执行危险废物管理计划、转移申报、转移联单制度。 综合以上分析，只要建设单位严格按照环保部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生不良影响。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 （t/a）; 处置方式; 要求 符合性. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; 3; 环卫部门清运; 符合. 2; 钢材边角料; 冲压; 一般固废; 40; 物资回收公司综合利用; 符合. 3; 废包装袋; 拆包; 一般固废; 0.4; 物资回收公司综合利用; 符合. 4; 废塑粉; 废气沉降; 一般固废; 1.27; 物资回收公司综合利用; 符合. 5; 金属粉尘; 抛丸除尘收集; 一般固废; 0.791; 物资回收公司综合利用; 符合. 6; 废油桶; 机油使用; 危险固废; 0.019; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 2; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 符合. 综上所述，本项目各类固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此总体上项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.2.5土壤和地下水 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目土壤、地下水污染源、污染物类型及污染途径分析见下表。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 备注. 生产车间; 喷塑、固化; 大气沉降; 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物; 连续. 危险固废仓库; 危废暂存; 地面漫流; 危险废物; 事故. 垂直入渗. 2、污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 - 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危险固废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区地面、原料仓库; 参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 4.2.6环境风险 - 1、环境风险物质及风险潜势判定 - 经查询危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，本项目涉及到的风险物质主要为危险废物、油类和液化石油气。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 厂内最大存放量(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 危险废物（废活性炭、废油桶）; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 2.057; 50; 0.04114. 2; 设备润滑用的机油; -; HJ169-2018中附录B表B.1; 0.17; 2500; 0.000068. 3; 液化石油气; 68476-85-7; HJ169-2018中附录B表B.1; 0.5; 10; 0.05. 4; 合计; 0.091208. 上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、环境风险识别及风险分析 - 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 液化石油气储存及使用; 液化石油气; 丙烷、丁烷; 泄漏、伴生/次生火灾爆炸; 大气; 厂内员工、周边近距离居住区人员. 2; 事故处置; 消防废水; 高浓度污染物; 泄漏; 地表水、土壤、地下水; 厂区附近地表水、土壤、地下水. 3; 危废仓库 机油仓库; 危废、油类; 高浓度污染物; 泄漏、伴生/次生火灾爆炸; 大气、土壤、地下水; 厂内员工、周边近距离居住区人员、厂区附近土壤、地下水. - 大气:物质包装破损或工人操作不当引起泄漏，气体挥发进入大气，造成污染，遇明火发生火灾，会产生大量的浓烟，对周围大气环境造成一定的污染； - 地表水：①运物质输中发生倾覆、包装袋破损或操作人员野蛮作业等引起机油泄漏，对附近水体造成一定污染；②生产及贮存区发生火灾事故处置过程中产生的消防水外泄进入水体中，会对附近水体造成一定污染； - 土壤、地下水：①若贮存区等防渗设施破损，发生环境风险物质等泄漏时，废液或渗滤液将下渗，污染土壤、地下水；②生产及贮存区发生火灾事故处置过程中产生的消防水下渗，污染土壤、地下水。 - 3、环境风险防范措施 - （1）加强污染治理措施的维护 - 加强废气处理设施的日常维修和检查，切实保障处理设施的正常运行。同时定时清理，维护生产设备，使其处于正常工况，一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。 - （2）加强危化品仓库风险防范措施 - 液体物料不得露天堆放，应储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。另外要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 - （3）加强火灾预防措施 - ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 - ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 - ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 - ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 - ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； - ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话119，组织现场人员进行安全疏散。 - ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 - ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 - （4）加强危废暂存间风险防范措施 - 危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求，采用坚固、防渗、防腐蚀的硬化地面，设置围堰、地沟等措施。 - （5）加强液化石油气仓库风险防范措施 - 液化石油气设置专用暂存间并定期检查，建议按规范配置消防设施，仓库均应采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），并在仓库处进出口安装防静电装置，张贴醒目的显示牌。 - 4、环境风险结论 - 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 4.2.7环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.8环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、活性炭吸附处理装置等; 12. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 2. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 4. 4; 固废处置措施; 一般工业固废贮存室、危险固废仓库、危险固废转移委托处理费用等; 2. 5; 合计; ——; 20. 合计本项目“三废”治理投资20万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的10%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘/DA001 | 颗粒物 | 收集后经设备自带滤芯回收+脉冲除尘装置处理后通过15米高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 有机废气/DA002 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 燃气废气/DA003 | 烟尘 | 收集后通过15米高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 经设备自带布袋除尘器处理后在车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口/DW001 | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废油桶、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危险固废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目拟建于义桥镇湘南村，拟在现有厂区内实施扩建，新增喷塑工艺，新增年产五金机械配件200万件。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.00281 | 0.00281 |  | 0.1577 | 0 | 0.16051 | 0.1577 |
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0.0022 | 0 | 0.0022 | 0.0022 |
|  | NOx | 0 | 0 |  | 0.0191 | 0 | 0.0191 | 0.0191 |
|  | VOCs | 0 | 0 |  | 0.062 | 0 | 0.062 | 0.062 |
| 废水 | 废水量 | 360 | 360 |  | 120 | 0 | 480 | 120 |
|  | COD | 0.0144 | 0.019 |  | 0.0048 | 0 | 0.0192 | 0.0048 |
|  | 氨氮 | 0.0007 | 0.0009 |  | 0.0002 | 0 | 0.0009 | 0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 钢材边角料 | 10 | 10 |  | 30 | 0 | 40 | 30 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 废塑粉 | 0 | 0 |  | 1.27 | 0 | 1.27 | 1.27 |
|  | 金属粉尘 | 0 | 0 |  | 0.791 | 0 | 0.791 | 0.791 |
| 危险废物 | 废油桶 | 0.038 | 0 |  | 0.019 | 0 | 0.057 | 0.019 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①